Содержание текстовой части

| Номер раздела | Наименование раздела | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Материал: Лист ПН-18 ГОСТ 19903-2015390-10ХСНД-св-5 ГОСТ 19281-2014 | 3 |
| 2 | - Схема расположения детали на листе | 4 |
| 3 | - Классификация детали | 5 |
| 4 | - Определение припусков табличным методом | 5 |
| 5 | - Разработка маршрутного техпроцесса механической обработки детали | 5 |
| 6 | - Разработка операционного технологического процесса. | 8 |
|  | 6.1. Модульная паллетная система | 8 |
| 7 | - Универсально-сборочные приспособления | 10 |
|  | 7.1. Операция 005 Гидроабразивная | 12 |
|  | 7.2. Операция 010 Фрезерная | 13 |
|  | 7.3. Операция 015 Фрезерно-расточная | 20 |
| 8 | - Расчет количества деталей в партии | 30 |
| 9 | - Нормирование технического процесса | 31 |
| 10 | - Инженерный анализ, прочностной расчет детали “Ухо” | 32 |
|  | 10.1. Определение сил резания | 32 |
|  | 10.2. Усовершенствование конструкции, технологии изготовления детали “Ухо” | 37 |
|  | Литература | 38 |
|  | Маршрутные карты | 40 |
|  | Приложение | 41 |

Графические материалы

| Номер чертежа | Наименование чертежа | Лист |
| --- | --- | --- |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.01 | Ухо |  |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.02 | Нумерация поверхностей |  |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.03 | Гидроабразивная 005 |  |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.04 | Фрезерная 010 |  |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.05 | Фрезерно-расточная 015 |  |
| БГТУ-КП.Е2М31.18.06 | Операционные карты |  |

Разработка технологического процесса изготовления детали «Ухо».

1.   Обоснование выбора материала.

Сплав: Лист ПН-18 ГОСТ 19903-2015390-10ХСНД-св-5 ГОСТ 19281-2014.[1]

Применение стали 10ХСНД.

Для изготовления используется прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 прокат повышенной прочности ГОГСТ 19281-2014.

Данный тип стали по своим механическим и химически свойствам полностью удовлетворят предъявляемым требованиям.

Сталь 10ХСНД (табл.1), изготовленная по нормативу ГОСТ 6713-91, предназначена для изготовления инженерных сооружений, мостовых конструкций простого и северного исполнения (температура -70°С 3 категории). Кроме того, благодаря наибольшей прочности и устойчивости от коррозии её применяют также в элементах сварных конструкций и в деталях специализированной техники. Предел прочности листового проката марки стали 10ХСНД составляет от 510 до 685 Мпа. Сталь этой марки используется с элементами сварных конструкций из металла и различными деталями, к характеристике которых предъявляются высокие требования прочности и предохранения от коррозии с лимитированием массы.

Также стальной лист 10ХСНД незаменим в конструкциях с применением сварных, клепаных, болтовых соединений. Из него получают швеллер, закладные детали, профильные и обычные трубы, уголок, и многое другое.

Таблица 1

| ## Химический состав сплава 10ХСНД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si |
| 0,22 | 0,90 | ≤1,90 | До 0,3 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤1,10 |

Таблица 2

## Механические свойства стали 10ХСНД [2]

| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сортовой и фасованный прокат | До 15 вкл. | 390 | 530 | 19 |
| Листы и полосы в состоянии поставки (образцы поперечные) | Св. 15 до 32 вкл. Св.32 до 40 вкл. | 390 390 | 530 | 19 19 |
| Листы горячекатаные | От 2 до 3,9 вкл. | - | 530 | 15 |

Таблица 3

## Ударная вязкость стали 10ХСНД при отрицательных температурах (Дж/см²)

| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | Т=-40°С | Т=-70°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сортовой и фасованный прокат | От 5 до 10 От 10 до 15 вкл. | KCV 49 39 | KCV 34 29 |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | От 5 до 10 От 10 до 15 вкл. Св. 15 до 32 вкл. Св. 32 до 40 вкл. | KCU 49 39 49 49 | KCU 34 29 29 29 |

Таблица 4

Предел выносливости стали 10ХСНД в горячекатном состоянии

| σ-1, МПа | J-1, МПа | Толщина , мм |
| --- | --- | --- |
| 284 274 | 167 167 | 4-32 32-40 |

Таблица 5

Механические свойства стали 10ХСНД при повышенных температурах

| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 | 410 360 330 305 295 265 195 140 59 59 | 540 500 470 480 490 370 215 160 78 78 | 36 33 28 28 - 30 35 47 71 70 | 71 71 70 - - 77 87 94 87 95 |

2. Схема расположения деталей на листе.

Рис.1 Схема раскроя листа

3.  Классификация детали.[3]

73…. Детали - не тела вращения корпусные, опорные, емкостные.

733… Опорные без направляющих поверхностей.

4. Определение припуска табличным методом.

Таблица припусков (табл. 6). [4]

Таблица 6

| Операция | Пере-ход | Наимено-вание перехода | № пов-ти | Конеч-ный размер | Припуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Квали-тет | Черновая |  |  | Получистовая |  | Чистовая |  | Тонкое точение |  |
|  |  |  |  |  |  | кол. хо-дов | Кв. | ∆ | Кв. | ∆ | Кв. | ∆ | Кв. | ∆ |
| Гидроабразивная | 1 | Заготовка | 12 | 128 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 1,8 |  |  |
|  | 2 | Заготовка | 1 | 702 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,6 |  |  |
|  |  | Заготовка | 2 | 492 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,6 |  |  |
|  |  | Заготовка | 4 | 200 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,6 |  |  |
|  |  | Заготовка | 6 | 300 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,6 |  |  |
|  |  | Заготовка | 7 | 102 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,5 |  |  |
|  |  | Заготовка | 8 | 10х45° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заготовка | 9 | 177 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 0,6 |  |  |
| Фрезерная | 3 | Фрезеровать поверхность | 13 | 17,5 | 12 | 6 | 14 | 1,5 |  |  | 12 | 0,6 |  |  |
|  | 4 | Снять фаску | 14 | 10х45° | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрезерно-расточная | 5 | Фрезеровать поверхность | 20 | 16 | 12 | 6 | 14 | 1 |  |  | 12 | 0,5 |  |  |
|  | 6 | Расточить отверстие | 12 | 130 | 9 | 6 | 14 | 1,5 | 12 | 0,8 | 9 | 0,4 |  |  |
|  | 7 | Снять фаску | 16 | 1,6х45° | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Снять фаску | 18 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Разработка маршрутного техпроцесса механической обработки детали.

Операция 005 Гидроабразивная.

Оборудование: Установка для гидроабразивной резки DeKart  W1313L (рис 2, табл.7) [5]

Производитель: DeKart

Рис. 2 Установка гидроабразивной резки

Установка гидроабразивной резки серии DeKart WL является промышленным оборудованием, способным обрабатывать широкий спектр твёрдых и мягких материалов с использованием струи воды под очень высоким давлением или смеси воды и абразивного вещества. Термин «абразивная струя» относится конкретно к использованию смеси воды и абразивного материала, чтобы резать такие твёрдые материалы, как металл или гранит, в то время как термин «чистая гидроабразивная струя» относится к резке водой без использования абразивных материалов для таких мягких материалов, как пластик или резина. Гидроабразивная резка является наиболее подходящим способом обработки для материалов чувствительных к высоким температурам.

Таблица 7

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель | DeKart W1313L консольная |
| Рабочее поле по осям X, Y | 1400х1400 |
| Ход шпинделя по оси Z | 150 мм |
| Рабочая поверхность | Водоналивной реечный стол |
| Максимальная грузоподъемность стола | 1000 кг/ кв. м |
| Мощность | 37 Квт |
| Макс. скорость перемещения | 0-12 000 мм/мин |
| Макс. скорость резки | 0-8000 мм/мин |
| Точность резки | 0,01 мм |
| Режущая головка | 1 |
| Двигатель | Серводвигатели Mitsubishi |
| Система привода для осей X, Y, Z | ШВП (Шарико-винтовая пара) |
| Направляющие по осям X, Y, Z | Рельсовые HIWIN |
| Внутренний диаметр отверстия | 0,33 мм |
| Внутренний диаметр сопла | 0,76 мм или 1,02 мм |
| Программа управления станком | WEIHONG NC-studio |
| Тип насоса | Мультипликаторный |
| Тип бустера | Гидравлический (усиленный насос) |
| Автоматический контроль уровня воды | Есть |
| Автоматическая подача абразива | Есть |
| Допустимая температура в цеху , С | 0-45 |
| Расход воды | 3,8 л/мин |
| Электропитание | АС 380 V/ 50HZ |
| Максимальное рабочее давление | 415 МРА |
| Монитор-дисплей | 19-дюймовый ЖК |
| Размер упаковки | 2000х1600х1620 мм |
| Вес нетто | 4000 кг |
| Вес брутто | 4500 кг |

Резать отверстие Ø128, выдерживая размеры 367±0,2, 351±1; обработать контур поверхности, выдерживая размеры 702±2, 492±2, 200±1, 300±1, 102, 177, 10х45°.

Переходы.

- Сверлить отверстие 10,11,12.

- Обработать контур 1-9

Операция 010 Фрезерная.

Оборудование: 5-осевой вертикально-фрезерный центр с ЧПУ NVX 7000

(рис 3, табл. 8) [6]

Производитель: DMG

Рис 3. 5-осевой вертикально-фрезерный центр с ЧПУ NVX 7000

Таблица 8

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая зона |  |
| Макс. перемещение по оси X | 1540 мм |
| Макс. перемещение по оси Y | 760 мм |
| Макс. перемещение по оси Z | 660 мм |
| Размеры стола |  |
| Максимальная нагрузка на стол | 2000 кг |
| Длина рабочего стола | 1700 мм |
| Ширина рабочего стола | 760 мм |
| Размеры заготовки |  |
| Максимальная высота заготовки | 600 мм |
| Шпиндель |  |
| Частота вращения в стандартном исполнении | 14000 об/мин |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 20000 об/мин |
| Макс. мощность шпинделя | 26 кВт |
| Макс. крутящий момент | 327 Нм |
| Размер конуса шпинделя | 40 |
| Инструментальный магазин |  |
| Вместимость | 30 |
| Макс. вместимость | 60 |
| Ускоренный ход |  |
| Макс. по оси Х | 20 м/мин |
| Макс. по оси Y | 20 м/мин |
| Макс. по оси Z | 20 м/мин |

Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 17 на длину 702±2; точить 2 фаски 10х45° на длину 214±1.

Переходы.

- Фрезеровать поверхность 13.

- Фрезеровать фаску  14,15.

Операция 015 Фрезерно-Расточная.

Оборудование: 5-осевой вертикально-фрезерный центр с ЧПУ NVX 7000

(рис 2, табл. 8) [6]

Производитель: DMG

Фрезеровать поверхность,  выдерживая размеры 16 на длину 702±2; рассверлить отверстие Ø130Н9, выдерживая размеры 367±0,2, 351±1; точить фаску, выдерживая размер 1,6х45°; точить фаску, выдерживая размер 1, 45°±2°, 300±1, 102.

Переходы.

- Фрезеровать поверхность 13.

- Рассверлить отверстие 10,11,12.

- Фрезеровать фаску 16.

- Фрезеровать фаску 6,7,18,19.

6. Разработка операционного технологического процесса.

6.1 Модульная паллетная система

VERO-S NSE plus 138 (Рис. 2)

VERO-S объединяет две основные функции: 1. Центрирование посредством коротких конусов 2. Блокировка посредством 2 фиксирующих пальцев

Фиксирующие пальцы закрываются благодаря усилию пружины и блокируют зажимные штифты. Стандартная интегрированная турбо функция использует сжатый воздух для увеличения усилия  пакета пружин, воздействуя на поверхность поршня. Таким образом, увеличивается усилие втягивания до 300%. Для открытия модулей достаточно сжатого воздуха с давлением 6 бар. При снятии давления воздуха пружинные пакеты автоматически блокируют модуль.

Рис.4 Зажимная станция

Двойная зажимная станция NSL plus 600. (Рис. 2)

Объем поставки Двойная зажимная станция NSL plus 600, включая 6 модулей быстрой смены паллет NSE  plus 138 в сборе, 6 цилиндрических зажимов BRR 50. [23]

Рис.5 Монтажная паллета

Монтажная паллета  PAL S/PAL A 720 x 600 (Рис. 3)

Объем поставки 1

Монтажная паллета  PAL S или PAL A

7. Универсально-сборочные приспособления. [24]

Плиты прямоугольные шириной 720 мм (Рис. 6)

Таблица 9

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15187—70 | 7081-2072 | LхBхH 720х600х60 | 51,23 |

Рис.6 Плита монтажная

Прокладки установочные Т-образные (Рис. 7)

Таблица 10

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15220—70 | 7052-0061 | 70х10х25 | 0,040 |

Рис. 7 Шпонки Т-образные

Шпонки прямоугольные привертные  (Рис. 8)

Таблица 11

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15344—70 | 7031-2004 | 20х12x8 | 0,012 |

Рис. 8 Шпонки привертные

Прижим горизонтальный с подвижной пяткой (Рис. 9)

Рис. 9 Прижим

Гайка шестигранная с буртиком (Рис. 10)

Таблица 12

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15391—70 | 7003-2013 | dxH; D М12х1,5х18; 24 | 0,033 |

Рис. 10 Гайка шестигранная с буртиком

Болты пазовые (Рис. 11)

Таблица 13

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15379—70 | 7002-2061 | LхBхH М12x1,5x20 | 0,040 |

Рис. 11 Болты пазовый

НВ=220

Коррекция скорости резания для материалов = 0,84 [7 - стр. 9]

7.1. Операция 005 Гидроабразивная:

Переход 1: Резать отверстие 10,11,12. Устанавливаем заготовку на ножевой стол.

Водяная головка: AN-0721 (Диаметр сопла-0.76) [13]

Ножевой стол: SQRT-0582 (850×700×200) [22]

Режимы резания: [13]

Давление воды: 414 Мпа

Расход воды: 3,8 л/мин

Расход абразива:0,36 кг/мин

Скорость резки Vf: 0,2 м/мин=2000 мм/мин

Расчет пути резания: l =(128+128)*2=512 мм

Основное время: tосн = lVf = 0,26 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =0,08 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 0,34 мин

Переход 2: Обработать контур поверхности 1,2,3,4,6,7,8,9. Устанавливаем заготовку на ножевой стол.

Водяная головка: AN-0721 (Диаметр сопла-0.76) [13]

Ножевой стол: SQRT-0582 (850×700×200) [22]

Режимы резания: [13]

Давление воды: 414 Мпа

Расход воды: 3,8 л/мин

Расход абразива:0,36 кг/мин

Скорость резки Vf: 0,2 м/мин=2000 мм/мин

Расчет пути резания: l =(702+490)*2=2384 мм

Основное время: tосн = lVf = 1,2 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =0,36 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 1,56 мин

Рис. 12 Гидроабразивная 005

7.2. Операция 010 Фрезерная.

Переход 1: Фрезеровать поверхность 13. Устанавливаем деталь на монтажную плиту с  Т-образными прокладками, оперев на поверхность 20. Шпонками привертными и горизонтальными прижимами закрепляем деталь. [8]

Оснастка:

Плиты прямоугольные шириной 720 мм (Рис. 13) [24]

Таблица 14

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15187—70 | 7081-2072 | LхBхH 720х600х60 | 51,23 |

Рис.13 Плита монтажная

Прокладки установочные Т-образные (Рис. 14)

Таблица 15

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15220—70 | 7052-0061 | 70х10х25 | 0,040 |

Рис. 14 Шпонки Т-образные

Шпонки прямоугольные привертные  (Рис. 15)

Таблица 16

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15344—70 | 7031-2004 | 20х12x8 | 0,012 |

Рис. 15 Шпонки привертные

Прижим горизонтальный с подвижной пяткой (Рис. 16)

Рис. 16 Прижим

Гайка шестигранная с буртиком (Рис. 17)

Таблица 17

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15391—70 | 7003-2013 | dxH; D М12х1,5х18; 24 | 0,033 |

Рис. 17 Гайка шестигранная с буртиком

Болты пазовые (Рис. 18)

Таблица 18

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15379—70 | 7002-2061 | LхBхH М12x1,5x20 | 0,040 |

Рис. 18 Болты пазовый

Рис. 19 Закрепление заготовки

Пластина: CoroMill® 345R -1305E-PL 1030 Z=8; D=125[7 - стр. 147]

Фреза: CoroMill® 345-125Q32-13M [7 - стр.146]

Оправка: В213.2.40.052.22 [7 - стр.14]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89

Ход 1-6: Фрезерование поверхности 13.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 1,5 мм;

Расчет пути резания: l =(702+1,5+1,5+250)*6=5730мм;

Скорость резания: vc = 275 м/мин*0,84=231 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.15 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 8;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 588 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 705,6 мм/мин;

Основное время: tосн = lVf = 8,12 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =2,436 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 10,55 мин.

Ход 6-12: Фрезерование поверхности 13.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 0,6 мм;

Расчет пути резания: l =(702+0,6+0,6+250)*6=5720мм;

Скорость резания: vc = 250 м/мин*0,84=231 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.15 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 8;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 588 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 705,6 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 8,1 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =2,43 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 10,53 мин.

Переход 2: Фрезерование фаски 14,15. Устанавливаем деталь на монтажную плиту с

Т-образными прокладками. Шпонками привертными и горизонтальными прижимами закрепляем деталь. [9]

Фреза для обработки фасок: CoroMill® 316-10CM400-10060G Zn=4; D=10мм [7 - стр. 173]

Адаптер: Coromant Capto® C3-391.EH-10 035 [7 - стр. 175]

Базовый держатель: Seco-Capto® C3-390.140-40030 [12-стр. 222]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89.

Ход 1-2: Фрезеровать фаску 14,15.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 10 мм;

Расчет пути резания: l =(10+2+31,4)*2=87 мм;

Скорость резания: vc = 85 м/мин*0,84=71,4 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.07 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 4;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 2274 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 637 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 0,14 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =0,04 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 0,18 мин.

Рис. 20 Фрезерная 010

7.3. Операция 015 Фрезерно-расточная.

Переход 1: Фрезеровать поверхность 20. Устанавливаем деталь на монтажную плиту с  Т-образными прокладками, оперев на поверхность 13. Шпонками привертными и горизонтальными прижимами закрепляем деталь. [9]

Оснастка:

Плиты прямоугольные шириной 720 мм (Рис. 21) [24]

Таблица 19

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15187—70 | 7081-2072 | LхBхH 720х600х60 | 51,23 |

Рис.21 Плита монтажная

Прокладки установочные Т-образные (Рис. 22)

Таблица 20

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15220—70 | 7052-0061 | 70х10х25 | 0,040 |

Рис. 22 Шпонки Т-образные

Шпонки прямоугольные привертные  (Рис. 23)

Таблица 21

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15344—70 | 7031-2004 | 20х12x8 | 0,012 |

Рис. 23 Шпонки привертные

Прижим горизонтальный с подвижной пяткой (Рис. 24)

Рис. 24 Прижим

Гайка шестигранная с буртиком (Рис. 25)

Таблица 22

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15391—70 | 7003-2013 | dxH; D М12х1,5х18; 24 | 0,033 |

Рис. 25 Гайка шестигранная с буртиком

Болты пазовые (Рис. 26)

Таблица 23

| ГОСТ | Обозначение | Основные размеры | Масса 1 шт.,кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15379—70 | 7002-2061 | LхBхH М12x1,5x20 | 0,040 |

Рис. 26 Болты пазовый

Рис. 27 Закрепление заготовки

Пластина: CoroMill® 345R -1305E-PL 1030 Z=8; D=125[7 - стр. 147]

Фреза: CoroMill® 345-125Q32-13M [7 - стр.146]

Оправка: В213.2.40.052.22 [7 - стр.14]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89

Ход 1-6: Фрезерование поверхности 20.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 1 мм;

Расчет пути резания: l =(702+1+1+250)*6=5724мм;

Скорость резания: vc = 231 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.15 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 8;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 588 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 705,6 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 8,11 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =2,433 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 10,543 мин.

Ход 6-12: Фрезерование поверхности 20.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 0,5 мм;

Расчет пути резания: l =(702+0,5+0,5+250)*6=5718мм;

Скорость резания: vc = 31 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.15 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 8;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 588 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 705,6 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 8,1 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =2,43 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 10,53 мин.

Переход 2: Расточить отверстие 12.

Оправка: В410.М.2.40.050.40 Базовая втулка с хвостовиком [8 - стр. 20]

Головка для черного растачивания: R406.120… [8 - стр. 33]

Резец: R.406.28-CC06 [8 - стр. 37]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89

Ход 1-2. Черновое растачивание отверстия

Режим резания:

Глубина резания: ap = 16 мм;

Расчет пути резания: l =(16+3)*2 = 38 мм;

Скорость резания: vc = 80 м/мин*0,84=67,2 м/мин;

Подача на оборот: fn = 0.1 мм/об;

Частота вращения шпинделя: n=Vc×1000π×Dсар=67,2×10003,14×12,6 =1698,5 об/мин;

Подача сверла: vf= fn×n=0,1×1698,5 = 169,85 мм/мин;

Основное время: tосн=lVf=38169,85 = 0.22 мин;

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3=2.1×0.3 =0,06 мин;

Штучное время: tшт = tосн+tвсп = 0,286 мин.

Переход 2: Расточить отверстие 12.

Оправка: В410.М.2.40.050.40 Базовая втулка с хвостовиком [8 - стр. 20]

Головка для чистового растачивания: BF443.S32.095.63. [8 - стр.46]

Резец: R.443.28-CO06 [8 - стр. 46]

Ход 2-4. Получистовое растачивание отверстия

Режим резания:

Глубина резания: ap = 16 мм;

Расчет пути резания: l =(16+1,6)*2 = 35,2 мм;

Скорость резания: vc = 80 м/мин*0,84=67,2 м/мин;

Подача на оборот: fn = 0.1 мм/об;

Частота вращения шпинделя: n=Vc×1000π×Dсар=67,2×10003,14×12,6 =1698,5 об/мин;

Подача сверла: vf= fn×n=0,1×1698,5 = 169,85 мм/мин;

Основное время: tосн=lVf=35,2169,85 = 0.2 мин;

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3=0.2×0.3 =0,06 мин;

Штучное время: tшт = tосн+tвсп = 0,26 мин.

Переход 2: Расточить отверстие 12.

Ход 4-6. Чистовое растачивание отверстия

Режим резания:

Глубина резания: ap = 16 мм;

Расчет пути резания: l =(16+0,8)*2 = 33,6 мм;

Скорость резания: vc = 80 м/мин*0,84=67,2 м/мин;

Подача на оборот: fn = 0.1 мм/об;

Частота вращения шпинделя: n=Vc×1000π×Dсар=67,2×10003,14×12,6 =1698,5 об/мин;

Подача сверла: vf= fn×n=0,1×1698,5 = 169,85 мм/мин;

Основное время: tосн=lVf=33,6169,85 = 0,19 мин;

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3=0.19×0.3 =0,057 мин;

Штучное время: tшт = tосн+tвсп = 0,247 мин.

Переход 3: Фрезеровать фаску 16.

Фреза для обработки фасок: CoroMill® 316-10CM400-10060G Zn=4; D=10мм [7 - стр. 173]

Адаптер: Coromant Capto® C3-391.EH-10 035 [7 - стр. 175]

Базовый держатель: Seco-Capto® C3-390.140-40030 [12-стр. 222]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89.\

Переход 3: Фрезеровать фаску 16.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 1,6 мм;

Расчет пути резания: l =(2+1,6+376,8)=380,4 мм;

Скорость резания: vc = 71,4 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.07 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 4;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 2274 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 637 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 0,6 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =0,18 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 0,78 мин.

Переход 4: Фрезеровать фаску 18.

Концевая фреза: CoroMill® 316-10SM450-10010P Zn=4; D=10мм [7 - стр. 172]

Адаптер: Coromant Capto® C3-391.EH-10 035 [7 - стр. 175]

Базовый держатель: Seco-Capto® C3-390.140-40030 [12-стр. 222]

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦЦ-I – 300 – 0.01 ГОСТ 166-89.

Переход 4: Фрезеровать фаску 18.

Режим резания:

Глубина резания: ap = 1 мм;

Расчет пути резания: l =(2+1+31,4)=34,4 мм;

Скорость резания: vc = 71,4 м/мин;

Подача на зуб: fz = 0.07 мм/зуб;

Число зубьев: zc = 4;

Частота вращения шпинделя: n = Vc×1000π×Dсар = 2274 об/мин;

Подача стола: vf = fz×n×zc= 637 мм/мин ;

Основное время: tосн = lVf = 0,05 мин

Вспомогательное время: tвсп = tосн×0.3 =0,015 мин

Штучное время: tшт = tосн + tвсп = 0,065 мин.

Рис. 28 Фрезерно-расточная 015

8. Расчет количества деталей в партии

Время обработки

Таблица 24

|  | Tшт, мин |
| --- | --- |
| 005 Гидроабразивная | 1,9 |
| 010 Фрезерная | 21,26 |
| 015 Фрезерно-расточная | 22,71 |

Расчёт количества деталей в партии произвожу на основании учебного пособия [11]

Суточный выпуск изделий Nс:

Nс=N254=5000254=20 шт

где N – количество деталей;

254 – количество рабочих дней в году

Суточная производительность поточной линии

Qс=FcTсрηз=95215.3×0.75=46 шт

где Fc- суточный фонд времени работы оборудования (при двухсменном режиме работы равен 952 мин)

Tср- средняя трудоёмкость основных операций, мин

ηз-коэффициент загрузки оборудования, принимаю нормативное значение 0.75

Средняя трудоёмкость операций

Tср=13Tшт in=1.9+21.26+22.713=15.3, мин

где Tштi- штучное время i-ой основной операции, мин;

n-количество основных операций

Поскольку заданный суточный выпуск изделий меньше суточной производительности поточной линии, то применение однономенклатурной поточной линии нецелесообразно.

Такт производства в минутах определяется по формуле

tв=60FдN=60×40295000=48

где Fд- фонд времени в планируемый период, ч.

Количество деталей в партии (шт) для одновременного запуска допускается определять упрощённым способом по формуле:

n=N×a254=5000×3254=59

Где a-периодичность запуска в днях. (По рекомендациям выбираю периодичность запуска изделий – 3)

9. Нормирование технического процесса

Определяем Тшт по упрощенной формуле

Определяем То по всем переходам операции и суммируем на всю операцию.

Определяем Тв на операцию из соотношения

Нормы времени связаны между собой следующим приблизительным соотношением:

Тшт≈0,65×Тшт-к;

Таким образом, штучно-калькуляционное время на операцию (для одной детали) принимаем равным:

Тшт-к=Тшт0,65

Таблица 25

|  | Tшт-к, мин |
| --- | --- |
| 005 Гидроабразивная | 1,2 |
| 010 Фрезерная | 32,7 |
| 015 Фрезерно-расточная | 34,9 |

10. Инженерный анализ, прочностной расчет детали “Ухо”

10.1 Определение сил резания.

При расчете усилий закрепления заготовок во фрезерных приспособлениях возникает проблема определения сил резания при торцевом фрезеровании. Для этого рассмотрим кинематику формообразующих движений при торцевом фрезеровании (рис.29).

Рис.29. Кинематика формообразующих движений при фрезеровании

В формообразующей точке А окружная скорость, пропорциональная частоте вращения фрезы ω, сонаправлена со скоростью подачи заготовки Sм (минутной подачей), что определяет схему попутного фрезерования. Указанные кинематические характеристики определяются соотношениями: ; ,  Sz – рабочая подача на зуб фрезы; n – число оборотов фрезы в минуту.

Исходя из данных (см. Магистерскую диссертацию) получим:

n= 588 об/мин

Sz=0,15 мм/зуб

z=8 зубьев

ω= (3,14*588) ∕ 30=61,5 1/с.

Sм= 0,15*8*588=705,6 мм/мин.

Мгновенные значения толщины аi и ширины bi среза для i-го зуба фрезы определяются выражениями [18]

;						(1)

,				                          (2)

где r – радиус фрезы; β – угол наклона винтовой линии зуба фрезы; tф – глубина резания при торцевом фрезеровании; ψi – мгновенный угол поворота фрезы,  - для зубьев фрезы, находящихся в зоне резания; t – время; z – число зубьев фрезы; ψz – угол между соседними зубьями фрезы.

Касательная Pτi и радиальная Pri составляющие силы резания в плоскости стола, действующей на i-й зуб фрезы, определяются выражениями

; ,					(3)

где kc – удельная сила резания [16, 17]; f – коэффициент трения между передней поверхностью зуба фрезы и стружкой.

,					(4)

- передний угол режущего инструмента, гр.;  - удельная сила резания при переднем угле  (табличный параметр);  - показатель степени (табличный параметр).

В таблице 1 представлена подробная расшифровка групп обрабатываемости в соответствии со стандартами ISO.

Таблица 26

Расшифровка групп обрабатываемости в соответствии со стандартами ISO

| Гр. матер ISO | Группа обрабатываемого материала |  | Подгруппа обрабатываемого материала |  | Метод получения |  | Термическая обработка |  | Код МС | Твердость | Удельная сила рез. kc , Н/мм2 | Показа-тель степ. mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P | 1 | нелегирован-ные, Mn<1,65% | 1 | ≤0,25 C | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р1.1.Z.AN | 125 НВ | 1500 | 0,25 |
|  | 1 |  | 1 |  | Z |  | HT | закалка+отпуск | Р1.1.Z.HT | 190 НВ | 1770 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 | >0,25 C…≤0,55 C | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р1.2.Z.AN | 190 НВ | 1700 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 |  | Z |  | HT | закалка+отпуск | Р1.2.Z.HT | 210 НВ | 1820 | 0,25 |
|  | 1 |  | 3 | высокоуглеродис. >0,55 C | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | UT | необработанная | Р1.3.Z.UT | 190 НВ | 1750 | 0,25 |
|  | 1 |  | 3 |  | Z |  | HT | закалка+отпуск | Р1.3.Z.HT | 300 НВ | 2000 | 0,25 |
|  | 1 |  | 4 | автоматная сталь | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р1.4.Z.AN | 220 НВ | 1180 | 0,21 |
|  | 1 |  | 5 | любое содерж. углерода | C | литье | AN | отжиг | Р1.5.C.AN | 150 НВ | 1400 | 0,25 |
|  | 1 |  | 5 |  | C |  | HT | закалка+отпуск | Р1.5.C.HT | 300 НВ | 2880 | 0,25 |
|  | 2 | низколегиро-ванные (легирующих элементов ≤5%) | 1 | ≤0,25 C | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р2.1.Z.AN | 175 НВ | 1700 | 0,25 |
|  | 2 |  | 2 | >0,25 C…≤0,55 C | Z |  | AN |  | Р2.2.Z.AN | 240 НВ | 1950 | 0,25 |
|  | 2 |  | 3 | высокоуглеродис. >0,55 C | Z |  | AN |  | Р2.3.Z.AN | 260 НВ | 2020 | 0,25 |
|  | 2 |  | 4 | автоматная сталь | Z |  | AN |  | Р2.4.Z.AN | 225 НВ |  |  |
|  | 2 |  | 5 | любое содерж. углерода | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | HT | закалка+отпуск | Р2.5.Z.HT | 330 НВ | 2000 | 0,25 |
|  | 2 |  | 6 | любое содерж. углерода | C | литье | UT | необработанная | Р2.6.Z.UT | 200 НВ | 1600 | 0,25 |
|  | 2 |  | 6 |  | C |  | HT | закалка+отпуск | Р2.6.Z.HT | 380 НВ | 3200 | 0,25 |
|  | 3 | высоколегиро-ванные (легирующих элементов >5%) | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р3.0.Z.AN | 200 НВ | 1950 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0 |  | Z |  | HT | закалка+отпуск | Р3.0.Z.HT | 380 НВ | 3100 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0 |  | C | литье | UT | необработанная | Р3.0.C.UN | 200 НВ | 1950 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0 |  | C |  | HT | закалка+отпуск | Р3.0.C.HT | 340 НВ | 3040 | 0,25 |
|  | 3 |  | 1 | быстрорежущая сталь (HSS) | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р3.1.Z.AN | 250 НВ | 2360 | 0,25 |
|  | 3 |  | 2 | сталь с марганцем | C | литье | AQ | отжиг/закалка или отжиг | Р3.2.C.AQ | 300 НВ | 3000 | 0,25 |
|  | 4 | спеченная сталь | 0 | основная группа | S | спекание | NS | не указано | Р4.0.S.NS | 150 НВ |  |  |
|  | 5 | нержавеющая сталь ферритная/ мартенситная | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р3.1.Z.AN | 200 НВ | 1800 | 0,21 |
|  | 5 |  | 0 |  | Z |  | HT | закалка+отпуск | Р3.1.Z.AN | 330 НВ | 2300 | 0,21 |
|  | 5 |  | 0 |  | Z |  | PH | Дисперсионное затвердевание | Р3.1.Z.AN | 330 НВ | 2800 | 0,21 |
|  | 5 |  | 0 |  | C | литье | UT | необработанная | Р3.1.Z.AN | 250 НВ | 1900 | 0,25 |
|  | 5 |  | 0 |  | C |  | HT | закалка+отпуск | Р3.1.Z.AN | 330 НВ | 2100 | 0,25 |
|  | 5 |  | 1 | автоматная сталь | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | Р3.1.Z.AN | 200 НВ | 1650 | 0,21 |
| М | 1 | нержавеющая сталь аустенитная | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AQ | отжиг/закалка или отжиг | М1.0.Z.AQ | 200 НВ | 2000 | 0,21 |
|  | 1 |  | 0 |  | Z |  | HT | дисперсионное затвердение | М1.0.Z.HT | 300 НВ | 2400 | 0,21 |
|  | 1 |  | 0 |  | C | литье | UT | необработанная | М1.0.C.UT | 200 НВ | 1800 | 0,25 |
|  | 1 |  | 1 | повышенной обрабатываемости | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AQ | отжиг/закалка или отжиг | М1.1.Z.AQ | 200 НВ | 2000 | 0,21 |
|  | 1 |  | 2 | автоматная сталь | Z |  | AQ |  | М1.2.Z.AQ | 200 НВ | 1800 | 0,21 |
|  | 1 |  | 3 | стабилизация титаном | Z |  | AQ |  | М1.3.Z.AQ | 200 НВ | 1800 | 0,21 |
|  | 1 |  | 3 |  | C | литье | AQ |  | М1.0.C.AQ | 200 НВ | 1800 | 0,25 |
|  | 2 | нержавеющая сталь супераустенитная | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AQ |  | М1.0.C.AQ | 200 НВ | 2300 | 0,21 |
|  | 2 |  | 0 |  | C | литье | AQ |  | М1.0.C.AQ | 200 НВ | 2150 | 0,25 |
|  | 3 |  | 1 | >60% феррита N<0,10 | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AQ | отжиг/закалка или отжиг | М1.0.C.AQ | 230 НВ | 2000 | 0,21 |
|  | 3 |  | 1 |  | C | литье | AQ |  | М1.0.C.AQ | 230 НВ | 1800 | 0,25 |
|  | 3 |  | 2 | >60% феррита N≥0,10 | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AQ |  | М1.0.C.AQ | 260 НВ | 2400 | 0,21 |
|  | 3 |  | 2 |  | C | литье | AQ |  | М1.0.C.AQ | 260 НВ | 2200 | 0,25 |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1 | ковкий чугун | 1 | низкая прочность на растяжение | C | литье | NS | не указано | K1.1.C.NS | 200 НВ | 780 | 0,28 |
|  | 1 |  | 2 | высокая прочн. на растяжение | С |  | NS |  | K1.2.C.NS | 260 НВ | 1020 | 0,28 |
|  | 2 | серый чугун | 1 | низкая прочность на растяжение | С | литье | UT | необработан. | K2.1.C.UT | 180 НВ | 900 | 0,28 |
|  | 2 |  | 2 | высокая прочн. на растяжение | С |  | UT |  | K2.2.C.UT | 245 НВ | 1100 | 0,28 |
|  | 2 |  | 3 | аустенитный | С |  | UT |  | K2.3.C.UT | 175 НВ | 1300 | 0,28 |
|  | 3 | чугун с шаровидным графитом | 1 | ферритный | С | литье | UT | необработан. | K3.1.C.UT | 155 НВ | 870 | 0,28 |
|  | 3 |  | 2 | Ферритный/ перлитный | С |  | UT |  | K3.2.C.UT | 215 НВ | 1200 | 0,28 |
|  | 3 |  | 3 | перлитный | С |  | UT |  | K3.3.C.UT | 265 НВ | 1440 | 0,28 |
|  | 3 |  | 4 | мартенситный | С |  | UT |  | K3.4.C.UT | 330 НВ | 1650 | 0,28 |
|  | 3 |  | 5 | аустенитный | С |  | UT |  | K3.5.C.UT | 190 НВ |  |  |
|  | 4 | чугун с вермикулярным графитом | 1 | низкая прочность на растяжение | С | литье | UT | необработан. | K4.1.C.UT | 160 НВ | 680 | 0,43 |
|  | 4 |  | 2 | высокая прочн. на растяжение | С |  | UT |  | K4.2.C.UT | 230 НВ | 750 | 0,41 |
|  | 5 | отпущенный ковкий чугун | 1 | низкая прочность на растяжение | С | литье | NS | не указано | K5.1.C.NS | 300 НВ |  |  |
|  | 5 |  | 2 | высокая прочн. на растяжение | С |  | NS |  | K5.2.C.NS | 400 НВ |  |  |
|  | 5 |  | 3 | сверхвысокая прочн. на растяж | С |  | NS |  | K5.3.C.NS | 460 НВ |  |  |
| N | 1 | сплавы на основе алюминия | 1 | Технич. чистые | С | литье | UT | необработан. | N1.1.C.UT | 30 НВ | 350 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 | сплавы AlSi, Si≤1% | С |  | UT |  | N1.2.C.UT | 60 НВ | 400 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 |  | С |  | AG | подвержены старению | N1.2.C.AG | 100 НВ | 650 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 |  | S | спекание | UT | необработан. | N1.2.S.UT | 75 НВ | 410 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 |  | C | литье | NS | не указано | N1.2.C.NS | 80 НВ | 410 | 0,25 |
|  | 1 |  | 3 | литые сплавы AlSi, Si≤1% и <13% | C |  | UT | необработан. | N1.3.C.UT | 75 НВ | 600 | 0,25 |
|  | 1 |  | 3 |  | C |  | AG | подвержены старению | N1.3.C.AG | 90 НВ | 700 | 0,25 |
|  | 1 |  | 4 | литые сплавы AlSi, Si≥13% | C |  | NS | не указано | N1.4.C.NS | 130 НВ | 700 | 0,25 |
|  | 2 | сплавы на основе магния | 0 | основная группа | С | литье | UT | необработан. | N2.0.C.UT | 70 НВ |  |  |
|  | 3 | cплавы на основе меди | 1 | Бессвинцовые | U | не указано | UT | необработан. | N3.1.U.UT | 100 НВ | 1350 | 0,25 |
|  | 3 |  | 2 | Свинцовистая латунь и бронза (Pb≤1%) | С | литье | UT |  | N3.2.C.UT | 90 НВ | 550 | 0,25 |
|  | 3 |  | 2 |  | S | спекание | UT |  | N3.2.S.UT | 35 НВ |  |  |
|  | 3 |  | 3 | Сплавы на основе автоматной медии (Pb>1%) | U | не указано | UT |  | N3.3.U.UT | 110 НВ | 550 | 0,25 |
|  | 3 |  | 4 | высокопрочная бронза | С | литье | UT |  | N3.4.C.UT | 300 НВ |  |  |
|  | 4 | cплавы на основе цинка | 0 | основная группа | С | литье | UT | необработан. | N4.0.C.UT | 70 НВ |  |  |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1 | жаропрочные сплавы на основе Fe | 1 | основная группа | U | не указано | AN | отжиг | S1.1.U.AN | 200 НВ | 2400 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 |  | U |  | AG | старение | S1.2.U.AG | 280 НВ | 2500 | 0,25 |
|  | 2 | жаропрочные сплавы на основе Ni | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | S2.0.Z.AN | 250 НВ | 2650 | 0,25 |
|  | 2 |  | 0 |  | Z |  | AG | старение | S2.0.Z.AG | 350 НВ | 2900 | 0,25 |
|  | 2 |  | 0 |  | Z |  | UT | необработан. | S2.0.Z.UT | 275 НВ | 2750 | 0,25 |
|  | 2 |  | 0 |  | C | литье | NS | не указано | S2.0.C.NS | 320 НВ | 3000 | 0,25 |
|  | 3 | жаропрочные сплавы на основе Co | 0 | основная группа | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | AN | отжиг | S3.0.Z.AN | 200 НВ | 2700 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0 |  | Z |  | AG | старение | S3.0.Z.AG | 300 НВ | 3000 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0 |  | C | литье | NS | не указано | S3.0.C.NS | 320 НВ | 3100 | 0,25 |
|  | 4 | титановые сплавы | 1 | технически чистый титан | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | UT | необработан. | S4.1.Z.UT | 200 НВ | 1300 | 0,23 |
|  | 4 |  | 2 | альфа-сплавы | Z |  | AN | отжиг | S4.2.Z.AN | 320 НВ | 1400 | 0,23 |
|  | 4 |  | 3 | альфа/бета сплавы | Z |  | AN | отжиг | S4.3.Z.AN | 330 НВ | 1400 | 0,23 |
|  | 4 |  | 3 |  | Z |  | AG | старение | S4.3.Z.AG | 375 НВ | 1400 | 0,23 |
|  | 4 |  | 4 | бета сплавы | Z |  | UT | необработан. | S4.4.Z.UT | 330 НВ | 1400 | 0,23 |
|  | 4 |  | 4 |  | Z |  | AG | старение | S4.4.Z.AG | 410 НВ | 1400 | 0,23 |
| H | 1 | сталь закаленная | 1 | твердость 50 | Z | ковка, прокат, хол. вытяжка | HA | закалка+отпуск | H1.1.Z.HA | 50 HRc | 3090 | 0,25 |
|  | 1 |  | 2 | твердость 55 | Z |  | HA |  | H1.2.Z.HA | 55 HRc | 3690 | 0,25 |
|  | 1 |  | 3 | твердость 60 | Z |  | HA |  | H1.3.Z.HA | 60 HRc | 4330 | 0,25 |
|  | 1 |  | 4 | твердость 63 | Z |  | HA |  | H1.4.Z.HA | 63 HRc | 4750 | 0,25 |
|  | 2 | Чугун отбеленный | 0 | основная группа | C | литье | UT | необработан. | H2.0.C.UT | 55 HRc | 3450 | 0,28 |
|  | 3 |  | 0 |  | C |  | NS | не указано | H3.0.C.NS | 40 HRc |  |  |
|  | 4 |  | 0 |  | S | спекание | AN | отжиг | H4.0.S.AN | 67 HRc |  |  |

Исходя из данных, представленных в Таблице 1, получим значение

kc=1950*0,105-0,25 (1-0100)=1950*1,76*1=3432

Для удобства вычислений удельную силу резания можно представить простым соотношение [20]

,					(5)

где σв – предел прочности обрабатываемого материала; ξ – коэффициент усадки стружки.

Проекции силы резания, действующей на i-й зуб фрезы в зоне резания, в плоскости Oху (рис.1) c учетом (1)-(2) определяются выражениями

;				(6)

.					(7)

Определение силы резания в зависимости от числа одновременно режущих зубьев осуществляется суммированием по числу одновременно режущих зубьев с использованием выражений (6)-(7). Сила резания, получаемая таким образом, является периодической функцией, что усложняет решение задачи.

Анализ характера изменения сил резания при фрезеровании показал [18, 19], что при одновременном резании двумя и более зубьями фрезы неравномерность фрезерования по отношению к среднему значению не превышает 10%. Пренебрежение этой величиной резко упрощает вычисление сил резания при фрезеровании. К тому же для расчета технологической оснастки необходимы предельные или усредненные значения сил резания. Указанное достигается введением среднеинтегрального значения толщины среза  для зуба фрезы, участвующего в резании, которое определяется выражением [21]

,					(8)

=0,15×(1-(-0,4))×(12,01)=0,105 мм

где ψв – угол резания при ширине фрезерования Н (рис.1).

ψв=ñ2-arcsinr-Hr                                                              (9)

ψв=3,142-arcsin62,5-87,562,5

ψв=1,57-(-23)=25+90=115° =2,01 рад.

Величине аm соответствуют среднеинтегральные значения ψm и  bm, определяемые из соотношений

; .			(10)

ψm=arcsin(0,1050,15)=44°=0,77 рад.

bm=1,50,9=1,66 мм

Усреднения (8)-(9) осуществляются на отдельный зуб фрезы. Для определения полных значений сил необходимо знать число одновременно режущих зубьев фрезы. Оно определяется простым соотношением

,						(11)

zr=Int(11545)=2,55~2

где Int() – процедура, результатом которой является целое число с отброшенной дробной частью.

С учетом выполненных преобразований получаем упрощенные выражения для определения сил, действующих в плоскости стола при торцевом фрезеровании по формулам (3) подстановкой среднеинтегральных значений из (8)-(11)

; 				(12)

Pτ=3432×0,105×1,66×2=1196Н

Pr=0,6×1196=717,6Н

Тогда сила резания как равнодействующая с учетом (12) будет определяться выражением

(13)

Р=3432×0,105×1,66×2(1+0,6²)0,5=1399,78~1400Н

10.2 Усовершенствование конструкции, технологии изготовления детали “Ухо”

Усовершенствование конструкции, технологии изготовления детали “Ухо” будет подробно представлено в Магистерской диссертации.

Вывод:

Таким образом, достигнутыми упрощениями удалось сформировать простое модельное решение, в соответствии  с которым выражение (12) может быть использовано в качестве предельной нагрузки при силовых расчетах станочной технологической оснастки.

Литература:

- Барнаул бизнес.Сталь 10ХСНД –основные характеристики. [Электронный ресурс]: www. barnaul-altai.ru/business/metal/metallnews52.php.html (дата обращения 17.10.2018)

- Центральный металлический портал РФ. [Электронный ресурс]: http:// www. metallicheckiy-portal.ru/marki_meyallov/stk/10XSHD.html  (дата обращения 17.10.2018)

- Класс информ.ру. Справочник кодов общероссийских классификаторов. [Электронный ресурс]: http://classinform.ru/ok-eskd/kod.html (дата обращения 17.10.2017)

- Кувалдин Ю.И. Расчет припусков и промежуточных размеров при обработке резанием: учебное пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования / Ю.И.Кувалдин, В.Д.Перевощиков.  Киров: Изд-во ВятГУ, 2005.  163 с.

- Станки для гидроабразивной резки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stanok-chpu.ru/catalog/stanki_dlya_gidroabrazivnoj_rezki/ (дата обращения 19.05.2018)

- DNG MORI. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.dmgmori.com

(дата обращения 19.05.2018)

- Универсальный справочник-каталог CoroKey. М.: Coromant, 2010. 216 с.

- Каталог ПУМОРИ Инструментальные системы для металлообрабатывающих станков, 2013.

- Каталог деталей и сборочных единиц универсально-сборных приспособлений с пазами 12 мм (УСП-12) научно-исследовательский институт информации по машиностроению-М.: изд. 1289-2, 1975.-72с.

- Каталог SECO 2015 Металлорежущий инструмент для обработки отверстий Стр.384-391.

- Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для вузов [Текст] / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. — 5-е издание, стереотипное. Перепечатка с четвертого издания 1983 г. - М.: ООО ИД «Альянс», 2007. - 256 с.

- Каталог SECO 2015 Металлорежущий инструмент для обработки отверстий Стр.213-277

- Установки для гидроабразивной резки DeKart.[Электронный ресурс]: http://stanok-chpu.ru/catalog/stanki_dlya_gidro_abrazivnoy_rezki/ustanovka_dlya_gidroabrazivnoj_rezki_2/ (дата обращения 17.10.2018)

- Коэффициенты и показатели степени для определения силы резания. [Электронный ресурс]: http:/osntm.ru/cp_xp_yp_np/html (дата обращения 17.10.2018)

- Расчет режимов резания при фрезеровании [Электронный ресурс]: http://www.novsu.ru/file/108057

- 1. Расчет режимов резания: Учебно-методическое пособие / Безъязычный В.Ф., Аверьянов И.Н., Кордюков А.В., Фоменко Р.Н., Сутягин А.Н.. – М.: Машиностроение, 2010. – 270 с.

- 2. Коды МС для стали [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/materials/workpiece_ materials/iso_p_steel/pages/mc-codes-for-steels.aspx.

- 3. Васильков Д.В. Динамика технологической системы механической обработки / Д.В. Васильков, В.Л. Вейц, В.С. Шевченко. - СПб. : Инструмент, 1997. - 230 с.

- 4. Васильков Д.В., Кочина Т.Б. Теория и методы исследования контактных взаимодействий в технологических машинах на основе реологических представлений СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 179 с.

- 5. Кудинов В.А. Динамика станков. – М.: Машиностроение, 1967. 359 с.

- 6. Эльясберг М.Е. Автоколебания металлорежущих станков: Теория и практика.- СПб: ОКБС, 1993.- 180 с.

- Все инструменты [Электронный ресурс]: http://www.vseinstrumenti.ru/(дата обращения 17.12.2018)

- Быстросменные паллетные системы VERO-S w w w . s c h u n k . c o m

- Каталог деталей и сборочных единиц универсально-сборных приспособлений с пазами 12 мм (УСП-12) научно-исследовательский институт информации по машиностроению-М.: изд. 1289-2, 1975.-72с.

- Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения .-М.: Машиностроение, 2013.-568с

ПРИЛОЖЕНИЕ