Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта в семестре

| Фамилия И.О. магистранта |  | Батенькин В.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема магистерской диссертации |  | Разработка газоанализатора оптического типа |  |  |  |  |
| Факультет Кафедра |  | О «Естественнонаучный» О1 «Экология и БЖД» |  |  |  |  |
| Шифр и наименование направления |  | 20.04.01 Техносферная безопасность |  |  |  |  |
| Наименование магистерской программы |  | Инженерная защита окружающей среды |  |  |  |  |
| Руководитель магистерской программы |  | Иванов Н.И. |  |  |  |  |
| Научный руководитель магистранта |  | Лентовский В.В. |  |  |  |  |
| Дата зачисления |  | 18.08.2017 |  | Группа |  | О1М31 |

Санкт-Петербург

2017

Содержание

1. Обзор литературы………………………………………………………...3-5

2. Предметная область (разновидности газоанализаторов)…...………..6-11

2.1 Оптический ИК-газоанализатор………………………………..8-11

3. Оптические спектры поглощения газов………………………..…......12-13

1. Обзор литературы

## 1. Н.А. Давыдов, Д.Е. Житников, Л.Е. Кочеров, А.В. Пак «Газоаналитическое приборостроение в СКБ аналитического приборостроения», 1999 г.

В данной статье проведен исторический экскурс в газоаналитическое приборостроение в СССР.

## 2. Телегин Г.Г., Яценко А.С. «Оптические спектры атмосферных газов», 2000 г.

В данной книге представлены современные данные по спектроскопическим параметрам атомов, молекул и ионов, входящих в состав атмосферного газа и межзвездной среды. Эта информация включает в себя атомные и молекулярные постоянные, электронные и колебательно-вращательные переходы, значения энергии ионизации и диссоциации, времена жизни уровней. Данное издание содержит полезную информацию о оптике атмосферы, химии и физики атмосферы.

# 3. Павел Бреслер «Оптический абсорбционные газоанализаторы и их применение»,1980 г.

# В данном издании рассматриваются приборы газового анализа, основанные на избирательном поглощении газами лучистой энергии. Предложены новые методы инженерного расчета приборов, современные схемы абсорбционных газоанализаторов. Даны примеры их применения в промышленности, в научных исследованиях и при контроле загрязнения атмосферы.

4. В.М. Шарапов, Е.С. Полищук, Н.Д. Кошевой, Г.Г. Ишанин,

И.Г. Минаев А.С. Совлуков «Датчики», 2012 г. (изд. Техносфера)

В книге изложены теоретические основы, принципы действия, описаны конструкции и характеристики датчиков физических величин. В конце каждой главы приведена обширная библиография, а также сайты предприятий-разработчиков и изготовителей. В главе 1 вводятся основные понятия, обсуждаются термины и определения, приводятся классификации датчиков, а также описания некоторых физико-технических эффектов, используемых в датчиках. В главах 2 и 3 приведены элементы общей теории датчиков, описан метод электромеханических аналогий, статические, динамические и метрологические характеристики датчиков, а также типовые динамические звенья. В главах 4, 5, 6 описаны наиболее часто используемые для датчиков электронные устройства, а также упругие и оптические элементы датчиков. В главах 7—10 описаны резистивные, емкостные, пьезоэлектрические и электромагнитные датчики, а в главах 11—19 — применение датчиков для измерения различных физических величин. В главах 20—24 описаны электрохимические, биохимические и радиоволновые датчики, а также применение датчиков для измерения расхода и количества жидкостей, в охранной сигнализации, в летательных аппаратах.

В главе 16 подробно разобрано устройство и принцип действия датчиков для газоанализаторов:

- 16.1. Тепловые газоанализаторы

- 16.2. Магнитные газоанализаторы

- 16.3. Оптические газоанализаторы

- 16.4. Фотоколориметрические газоанализаторы

- 16.5. Электрохимические газоанализаторы

- 16.6. Ионизационные газоанализаторы

- 16.7. Хроматографические газоанализаторы 1

- 16.8. Масс-спектрометрические газоанализаторы

- 16.9. Акустические газоанализаторы

В подглаве 16.3 подробно разобрано устройство приборов, основанных на ИК- и УФ- газоанализе.

5. Соловцов В. К. «Контрольно-измерительные приборы», 1969 г.

В книге изложены основные понятия о единицах измерения физических величин, классификации измерительной аппаратуры и важнейших характеристиках приборов.

Рассмотрены функциональные элементы, конструктивные особенности и принципиальные схемы различных видов приборов для измерения температуры, давления, расхода жидкостей и газов, состава веществ и других приборов теплотехнического контроля.

Приведены сведения о способах ремонта, поверки, обслуживания контрольно-измерительных приборов и используемых при этом приспособлениях, поверочных установках и лабораторном оборудовании.

6.  Павленко В.А. «Газоанализаторы», 1965 г.

В книге впервые систематически описываются важнейшие физико-химические методы анализа газов. В ней содержится описание принципов действия, схем и конструкций отечественных и зарубежных газоаналитических приборов, характеризующих состояние этой отрасли приборостроения. В ней предложено описание приборов контроля и управления производственными процессами.

2. Предметная область (разновидности газоанализаторов)

Газоанализатор — измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов.

Различают газоанализаторы ручного действия и автоматические. Среди первых наиболее распространены такие абсорбционные газоанализаторы, в которых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными реагентами. Автоматические газоанализаторы непрерывно измеряют какую-либо физическую или физико-химическую характеристику газовой смеси или её отдельных компонентов. По принципу действия автоматические газоанализаторы могут быть разделены на 3 группы:

- Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные химические реакции. При помощи таких газоанализаторов, называемых объёмно-манометрическими или химическими, определяют изменение объёма или давления газовой смеси в результате химических реакций её отдельных компонентов.

- Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные физико-химические процессы (термохимические, электрохимические, фотоионизационные, фотоколориметрические, хроматографические и др.). Термохимические, основанные на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления (горения) газа, применяют главным образом для определения концентраций горючих газов (например, опасных концентраций окиси углерода в воздухе). Электрохимические позволяют определять концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости раствора, поглотившего этот газ. Фотоионизационные, основанные на измерении силы тока, вызванного ионизацией молекул газов и паров фотонами, излучаемыми источником вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения — ВУФ-лампы. Фотоколориметрические, основанные на изменении цвета определённых веществ при их реакции с анализируемым компонентом газовой смеси, применяют главным образом для измерения микроконцентраций токсичных примесей в газовых смесях — сероводорода, окислов азота и др. Хроматографические наиболее широко используют для анализа смесей газообразных углеводородов.

- Приборы, основанные на чисто физических методах анализа (термокондуктометрические, денсиметрические, магнитные, оптические и др.). Термокондуктометрические, основанные на измерении теплопроводности газов, позволяют анализировать двухкомпонентные смеси (или многокомпонентные при условии изменения концентрации только одного компонента). При помощи денсиметрических газоанализаторов, основанных на измерении плотности газовой смеси, определяют главным образом содержание углекислого газа, плотность которого в 1,5 раза превышает плотность чистого воздуха. Магнитные газоанализаторы применяют главным образом для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью. Оптические газоанализаторы основаны на измерении оптической плотности, спектров поглощения или спектров испускания газовой смеси.

На данный момент наиболее распространены приборы из двух последних групп, а именно электрохимические и оптические газоанализаторы. Такие приборы способны обеспечить контроль концентрации газов в режиме реального времени.

Все приборы газового анализа также могут быть классифицированы:

- по функциональным возможностям (индикаторы, течеискатели, сигнализаторы, газоанализаторы);

- по конструктивному исполнению (стационарные, переносные, портативные);

- по количеству измеряемых компонентов (однокомпонентные и многокомпонентные);

- по количеству каналов измерения (одноканальные и многоканальные);

- по назначению (для обеспечения безопасности работ, для контроля технологических процессов, для контроля промышленных выбросов, для контроля выхлопных газов автомобилей, для экологического контроля).

2.1 Оптический ИК-газоанализатор

Разработка портативных оптических газоанализаторов и детекторов экологически вредных газов является актуальной задачей, имеющей важное прикладное значение в таких областях, как: охрана окружающей среды, оптимизация промышленных процессов, совершенствование медико-биологических методов, контроль качества продукции, экономия энергии, сырья, и т.д.
 	В средней инфракрасной области спектра (1.5 - 5.5 мкм) расположены сильные полосы поглощения многих химических соединений, представляющих практический интерес (метан, углекислый газ, пары воды, угарный газ, аммиак и др.)

Характеристические полосы поглощения ряда химических соединений представлены на рис 1.

Рис. 1 – полосы поглощения химических соединений

Принцип оптической ИК спектроскопии основан на способности большинства веществ избирательно поглощать инфракрасное излучение. При этом степень поглощения инфракрасного излучения зависит от концентрации вещества в анализируемой среде.

Газоанализатор, изображенный на рисунке 2, состоит из пробоотборной камеры, в которую закачивается исследуемая газовая смесь, источника инфракрасного излучения и датчика для измерения количества поглощённого излучения.

Рис.2 – изображение конструкции газоанализатора с ИК-фильтром..

На рисунке 3 представлена принципиальная схема оптического ИК анализатора, состоящая из оптически согласованной системы: блока источника излучения и блока приемника.

Рис.3 – Схема оптического ИК анализатора.

В соответствии с вышеизложенным возникает возможность создавать комплекты для анализа газов и жидкостей на основе разработанной в ФТИ им. Иофее РАН оптоэлектронной продукции (инфракрасных светодиодов и фотодиодов, драйверов и усилителей).

В состав данного комплекта должны входить:

- светодиод (источник модулированного инфракрасного излучения, спектр которого имеет максимум в области одной из характеристических полос поглощения детектируемого вещества);

- драйвер светодиода (обеспечивает питание светодиода и позволяет выбрать рабочий режим с заданными длительностью импульсов, частотой повторения и величиной тока, а также выдает импульсы синхронизации для усилителя фотодиода);

- фотодиод (приемник инфракрасного излучения, спектральная характеристика которого «перекрывает» спектр электролюминесценции светодиода);

- усилитель фотодиода (преобразует фототок в напряжение с последующим усилением, обеспечивает синхронное детектирование полученного сигнала и его индикацию с помощью встроенного LCD-дисплея).

- кабель синхронизации (позволяет синхронизовать работу усилителя и устройства управления СД)

- адаптер (блок питания)

При формировании данных комплектов для анализа конкретных соединений существует возможность выбора приборов различной модификации в зависимости от специфики решаемых задач. Такой подход позволяет индивидуально подходить к потребностям потребителя.

Важным преимуществом комплектов является их «интегральность»: потребитель получает согласованную систему оптоэлектронных приборов, на базе которой возможно успешное решение задач газового и жидкостного анализа для определенных химических соединений.

3. Оптические спектры поглощения различных газов

Инфракрасная спектроскопия — раздел спектроскопии, изучающий взаимодействие инфракрасного излучения с веществами.

При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других фрагментов.

Экспериментальным результатом в ИК-спектроскопии является инфракрасный спектр — функция интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от его частоты. Обычно инфракрасный спектр содержит ряд полос поглощения, по положению и относительной интенсивности которых делается вывод о строении изучаемого образца. Такой подход стал возможен благодаря большому количеству накопленной экспериментальной информации: существуют специальные таблицы (например, рис.1), связывающие частоты поглощения с наличием в образце определённых молекулярных фрагментов. Созданы также базы ИК-спектров некоторых классов соединений, которые позволяют автоматически сравнивать спектр неизвестного анализируемого вещества с уже известными и таким образом идентифицировать это вещество.

В основе работы инфракрасных газоанализаторов лежит свойство газов селективно (избирательно) поглощать инфракрасное излучение определённых длин волн. Концентрация того или иного газа определяется путём измерения величины ослабления излучения с определёнными длинами волн, которые соответствуют электронным переходам в молекулах исследуемого газа. На рисунке 3 представлен спектр селективного поглощения инфракрасного излучения в диапазоне длин волн от 3 до 5 мкм для монооксида углерода, диоксида углерода, пропана, метана и оксида азота.

Рис. 3 – спектр поглощения веществ: СО, СО2, С2Н6, СН4, NO2

(3<λ<5, мкм)