|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-02 |  |  |  |  |
| Факультет |  |  | О |  | Естественнонаучный |
|  |  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  |  | О1 |  | Экология и безопасность жизнедеятельности |
|  |  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  |  | Технические средства обеспечения безопасности жизнедеятельности |  |  |

Отчет по практике

Тема: Блокировочные технические средства обеспечения безопасности жизнедеятельности

| Выполнила: студентка группы |  |  |  |  |  | О1М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безверхая Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |  |  |
| Матвеев П.В. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 2018 г. |  |

Санкт – Петербург 2018 г

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Общие сведения о блокировочных устройствах	4

2.	Конструктивные особенности блокировочных устройств	7

2.1. Механические блокировочные устройства (МБУ)	7

2.2. Электромагнитные блокирующие устройства	9

2.3. Струйные блокировочные устройства (СБУ)	11

2.4. Комбинированные блокировочные устройства (КБУ)	11

2.4.1. Блокировочные устройства фотоэлектрического (оптического) 
типа		11

2.4.2. Блокирующие устройства с радиоактивными веществами (БУРВ)			12

2.5. Пневматические и гидравлические блокировочные устройства (ПБУ и ГБУ)		14

3. Повышение безопасности с помощью системы предупреждающей блокировки и маркировки	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

Список литературы и источников	19

# ВВЕДЕНИЕ

Блокировкой называют совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения внешнего воздействия.

Ограждения, предохранительные, тормозные устройства и сигнализация не всегда могут обеспечивать требуемый уровень защиты работающего, для дополнительной защиты в таких случаях применяют блокировочные устройства, которые либо препятствуют неправильным действиям персонала (таким, как попытка оператором включить оборудование при снятом ограждении), либо – предотвращают развитие аварийной ситуации, отключая определенные участки / узлы технологической системы или же вводят в действие специальные сбрасывающие устройства.

Особенно большое значение этим видам средств защиты придается на рабочих местах агрегатов и машин, не имеющих ограждений, а также там, где работа может вестись при снятом или открытом ограждении.

- Общие сведения о блокировочных устройствах

Блокировочные устройства – это не физическое препятствие для исключения проникновения работника в опасную зону оборудования. Блокировочные устройства срабатывают при ошибочных действиях работника или опасных изменениях режима работы машин и агрегатов, при поступлении информации о наличии опасности травмирования через имеющиеся элементы контроля контактным / бесконтактным способом. Другими словами, блокировочные устройства предназначены для предотвращения (а лучше и исключения) опасности аварийных ситуаций при неправильных действиях операторов.

Блокировочные защитные устройства предназначены для отключения (предупреждения включения) машины при нахождении человека в опасной зоне, а также для предотвращения попадания человека в опасную зону. Блокирующие устройства выполняют функции:

- Отключение (предупреждение включения) машины в случае снятия ограждения опасной зоны.

- Блокировка двери помещения, в котором опасно пребывание людей при работе оборудования (распределительные устройства электроустановок, радиоактивные источники).

- Остановка оборудования при попадании человека в опасную зону.

- Запрещение неправильного управления машиной, включения опасных режимов работы.

Основное требование к защитной блокировке – своевременное срабатывание блокировки. Время срабатывания блокировки (tc) должно быть меньше времени, затрачиваемого рабочим на доступ в опасную зону:

tд= tв+tn

Где: tв – время, затраченное на вскрытие ограждения,

tn– время на движение рабочего в опасную зону, т.е. tc< tд. [1].

Отсутствие блокировочных устройств может стать причиной несчастных случаев, связанных с обслуживанием передач привода. Работники открывают ограждение передач привода на ходу машины и травмируются открытыми передачами.

В технологических процессах, как правило, применяется ограничительное блокировочное устройство, срабатывающее при нарушении параметров технологического процесса и / или режима работы производственного оборудования / установки / аппарата. Выделяют следующую классификацию блокировок безопасности:

- по назначению,

- по конструкции,

- по исполнению.

По назначению выделяют несколько видов блокировок:

- блокировки ограждений опасных зон (барьеров, экранов, кожухов и др.);

- блокировки дверей опасных зон (распределительных устройств, электрошкафов, шахт лифтов, кабин кранов, помещений опасных и взрывоопасных и др.);

- блокировки органов включения (механизмов резания и подачи станков, механизмов многосекционных транспортеров (конвейеров), вытяжной и приточной систем вентиляций, аварийной и рабочей вентиляции, дверей и воздушных тепловых завес, аварийного и рабочего освещения и др.);

- блокировки опасных зон, которые по условиям работы невозможно закрыть ограждением полностью или частично. Например, при работе на прессах, гильотинных ножницах, бумагорезательных машинах и т.п. опасное пространство от проникновения рук в опасную зону защищают параллельно направленным опасной зоне световым потоком или устраивают включение двумя руками, во время рабочей операций обе руки заняты, освобождение одной руки приводит к остановке пресса.

Конструктивно блокировки подразделяются на:

- механические;

- электрические;

- фотоэлектрические;

- радиационные;

- пневматические;

- гидравлические;

- комбинированные.

По исполнению выделяют:

- открытые;

- закрытые;

- взрывозащищенные.

Исполнение выбирают в зависимости от особенностей окружающей производственной среды.

- Конструктивные особенности блокировочных устройств

  - Механические блокировочные устройства (МБУ)

Механические блокировочные устройства (МБУ) устанавливаются в узлах с любой массой и скоростью рабочих органов – основное преимущество данного вида блокировок. МБУ может быть связано с помощью конструктивных элементов ограждения с тормозным или пусковым устройством, или с тормозным и пусковым устройствами одновременно.

Механическая непосредственного действия блокировка – самая простая реализация оперативной блокировки в электроустановках. Основой данной блокировки является механическая связь между положением коммутационного аппарата и возможностью управлением другим коммутационным аппаратом (или ограничение доступа к токоведущим частям электроустановки). [1, 3].

Основным недостатком таких блокировок является сложное конструктивное исполнение, в следствие чего данные устройства не находят широкого применения. Кроме того, использование данного типа блокировки ограничивается тем, что блокируемые аппараты/узлы должны располагаться в непосредственной близости друг от друга.

Принцип действия механических БУ: разрыв кинематической цепи.

Применение: имеется ряд механических блокировочных устройств, предназначенных для предотвращения опасности при нахождении рук оператора в рабочей зоне, которые могут использоваться в различных производствах. МБУ широко применяются в конструкциях тракторных (и автомобильных) коробок передач для исключения поломок шестерен и аварийных ситуаций при неправильных переключениях.

Примером такой блокировки может служить:

- блокировка от перемещений тележки при включенном масляном выключателе, от вкатывания тележки в рабочее положение при включенном заземляющем разъединителе, автоматическое закрытие защитных шторок при выкатывании тележки и др.),

- блокирования разъединителей с заземляющими ножами (рис.1). Механическая блокировка главных и заземляющих ножей разъединителей РНДЗ с приводом ПРН, выполненная в виде дисков (с вырезами), насаженных на валы. Эта блокировка не допускает включения заземляющих ножей при включенных главных ножах и наоборот включения главных ножей при включенных заземляющих ножах.

1 – вал; 2 – диск; 3 – блокировочный замок

Рисунок 1 – Механическая блокировка главных и заземляющих ножей разъединителей

Еще одной особенностью данного типа блокировок является необходимость проверять работоспособность механической блокировки непосредственного действия при каждой ревизии основного аппарата. [1].

Также могут быть использованы электромеханические блокировочные устройства (ЭБУ), в которых используется взаимодействие механического элемента с электрическим (рисунок 2), результатом такой комбинации является отключение системы управления машиной.

1 –рычаг; 2 – запор; 3 – палец; 4 – замок; 5 – вал; 6 - рубильник

Рисунок 2 – Схема электромеханической блокировки

Электромеханические блокировки чаще используются в электроустановках.

Принцип действия электромеханических БУ: при открытии двери распределительного устройства происходит поворот рычага (11) и запор (2) освобождает палец (3), который под действием пружины перемещается и стопорит замок (4) вала (5), включающего рубильник (6). После закрытия двери запор (2) утапливает палец (3), замок (4) перемещается и поворотом вала (5) включается рубильник (6).

  - Электромагнитные блокирующие устройства

Электрические блокировки (ЭМБ) применяются для исключения электротравм в случае нарушения правил и определенной последовательности действий персонала. Следует отметить, что ЭМБУ используются в узлах, где отключение электрической цепи приводит практически к мгновенной остановке рабочих органов, которые как правило, имеют невысокую скорость, малую массу или снабжены совершенной тормозной системой.

Основными элементами ЭМБ являются:

- преобразователь контролируемой величины в выходной сигнал, удобный для передачи и дальнейшей обработки;

- измерительно-командное устройство, определяющее величину и характер сигнала и выдающее команду на ликвидацию опасного режима;

- исполнительный механизм.

Применение: БУ заточного станка с контактами, выключающими электродвигатель при поднятии защитного экрана. При его опускании контакты замыкаются, и станок вновь включается.

Электромагнитным блокировочным устройством, препятствующим пуску двигателя при включенной передаче, оснащают тракторы с пусковыми двигателями. Если рычаг коробки передач не установлен в нейтральное положение, то контактный прерыватель размыкает цепь питания первичной обмотки магнето, не давая запустить пусковой двигатель. Пример ЭМБ представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – схема блокировки обходного выключателя, совмещенного с секционным

  - Струйные блокировочные устройства (СБУ)

В пожаро- и взрывоопасных производствах могут быть применены струйные устройства: например, для защиты рук от попадания в опасную зону оборудования.

Принцип работы: при пересечении рукой работающего струи воздуха, истекающей из управляющего сопла, восстанавливается ламинарная струя между другими соплами, переключающими логический элемент, который подает сигнал на остановку рабочего органа, предотвращая травмирование руки рабочего.

Основным преимуществом таких устройств – их невосприимчивость к запыленности, сотрясениям и вибрациям.

  - Комбинированные блокировочные устройства (КБУ)

Для защиты особо опасных зон, а именно при работе с гильотинными ножницами, гидравлическими прессами, и др. применяют комбинированные блокировочные устройства фотоэлектрического (оптического) или радиационного типа.

Принцип действия: Работа бесконтактных блокировочных устройств основана на фотоэлектрическом эффекте / ультразвуке/ изменении амплитуды колебаний / температуры / скорости истечения воздушных струй и т.д. Датчики, передающие сигнал на исполнительные элементы при пересечении работающими границы опасной зоны оборудования, контролируют и преобразуют параметры, являющиеся, как правило, величинами неэлектрическими (например, индуктивное реле близости, пересечение светового луча).

    - Блокировочные устройства фотоэлектрического (оптического) типа

Световой луч, попадающий на фотоэлемент, обеспечивает постоянное протекание тока в обмотке блокировочного электромагнита. Если в момент нажатия педали в рабочей (опасной) зоне штампа окажется рука рабочего, падение светового тока на фотоэлемент прекращается, обмотки блокировочного магнита обесточиваются, его якорь под действием пружины выдвигается и включение пресса педалью становится невозможным.

К этим устройствам относится зашита опасной зоны световым невидимым потоком, направленным на фотоэлемент или фотосопротивление перед опасной зоной. Пересечение светового потока в случае проникновения в опасную зону вызывает отключение – остановку оборудования.

Основные преимущества: компактность, отсутствие мешающих работе или ограничивающих рабочую зону элементов.

Применение: особенно эффективны КБУ, запирающие педаль или рукоятку пресса, пока руки рабочего находятся в опасной зоне. Благодаря основным преимуществам КБУ нашли широкое применение в прессах, штампах, гильотинных ножницах и др.; с их помощью устраивают ограждения опасных зон большой протяженности (до нескольких десятков метров) без механических узлов и конструкций.

Особенности: Данные устройства блокировки могут монтироваться вместе с оборудованием разработчиком или же могут устанавливаться потребителем, в качестве дополнительной опции.

    - Блокирующие устройства с радиоактивными веществами (БУРВ)

Кроме вышеперечисленных, существуют блокировочные устройства, принцип действия которых основан на использовании ионизирующих свойств радиоактивных веществ.

Принцип действия: Источник слабого излучения в виде браслета надевают на руку работающего, при приближении руки (на которой надет браслет) к опасной зоне излучение улавливается и преобразуется в электрический ток (рисунок 4). В свою очередь ток подается на тиратронную лампу, которая передает импульс на реле, размыкающее цепь магнитного пускателя. Оборудование, которым управляет этот пускатель, останавливается [3].

Основное преимущество: данный вид блокировок позволяет производить бесконтактный контроль, так как «датчики» не связаны с контролируемой средой, т.е. такие типы блокировок работают одинаково надежно, как в агрессивной среде, так и в среде под большим давлением =, и под воздействием высоких температур.

Еще одним преимуществом выступает многолетнее использование без замены изотопов, которые также не нуждаются в специальном дорогстоящем обслуживании [3, 8].

Применение: в ряде случаев при работе с агрессивными или взрывоопасными средами в оборудовании, находящемся под большим давлением или имеющем высокую температуру, блокировка с применением радиационных датчиков является единственным средством для обеспечения требуемых условий безопасности.

1 – трубки Гейгера; 2 – тиратронная лампа; 3 – контрольное реле; 
4 – реле, работающее, ка контрольное при нарушении системы блокировки

Рисунок 4 – Электронная радиационная блоакировка

  - Пневматические и гидравлические блокировочные устройства (ПБУ и ГБУ)

Пневматические и гидравлические устройства блокировки (рисунок 5) применяются на агрегатах, в которых рабочие тела находятся под повышенным давлением, в таких как:

- насосы,

- компрессоры,

- турбины и т. п.

Основное преимущество: малая инертность.

Принцип действия: при возникновении аварийной ситуации в машинах с гидро- или пневмоприводом сопутствующий этому процессу поток жидкости или газа, воздействуя на специальный рычаг, перекрывает клапаны питающей среды [8] .

1 – блокирующее устройство; 2 – шток с тарелкой; 3 – мембрана; 
4 – электромагнитный клапан; 5 - горелка

Рисунок 5 – Схема автоматической блокировки подачи отопительного газа в печь

Пневматические блокировки подачи газа в печь предназначены для отключения подачи газа: если подача воздуха уменьшилась или прекратилась, то мембрана (3) опускается и клапан (2) перекрывает газ. В результате исключается образование взрывоопасной смеси.

- Повышение безопасности с помощью системы предупреждающей блокировки и маркировки

В настоящее время в российской промышленности происходит внедрение на производственных площадках ряда международных стандартов, тем самым оптимизируя производство, повышая безопасность условий труда и соответствие мировому уровню.

Одним из таких стандартов является система предупреждающей блокировки и маркировки (OSHA 1910.147 The control of hazardous energy. Lockout Tagout – LOTO) [12]– эталон безопасности в западных компаниях.

Данная система, представленная на рисунке 6, позволяет заблокировать энергию, подающуюся на оборудование, специальными устройствами и замками, тем самым обезопасив персонал, производящий ремонтное, техническое или сервисное обслуживание.

Рисунок 6 – Система блокировки и маркировки

В отличие от мер безопасности, традиционных для российских предприятий, система блокировки и маркировки обладает рядом преимуществ:

- вся запорная арматура фиксируется, блокируется и идентифицируется;

- энергия блокируется на все время работ;

- используются групповые устройства для блокировки оборудования всеми участниками работ, включая подрядчиков;

- применяется система оценки производственных рисков, позволяющая в легкой и доступной форме донести до персонала минимальные меры безопасности при выполнении работ.

Статистика использования системы предупреждающей блокировки и маркировки свидетельствует о снижении производственного травматизма во время проведения ремонтных работ в среднем на 43% или общего производственного травматизма примерно на 10%. Такая система позволяет в несколько раз сократить число тяжелых производственных травм и несчастных случаев со смертельным исходом.

В объединенной металлургической компании на флюсовой телеге сварочного стана произошел несчастный случай со смертельным исходом. Один из рабочих случайно задел шаровой кран пневматического привода телеги. Сотрудник, занимавшийся в этот момент ремонтом оборудования, погиб. Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем было внедрено следующее устройство блокировки и маркировки (рисунок 7), кроме того был обучен персонал и разработана процедура безопасного обслуживания и ремонта.

| а) | б) |
| --- | --- |

а – Блокируемый вентиль; б – блокиратор

Рисунок 7 – Блокирующее оборудование

В соответствии с п.5 стандарта OSHA 1910.147 блокировочные устройства должны отвечать следующим требованиям:

- быть стандартизированы по размеру, форме и цвету;

- существенно отличаться от другого оборудования на производстве и использоваться только для нужд системы предупреждающей блокировки и маркировки;

- иметь бирку для идентификации или использоваться с биркой;

- быть достаточно прочными и устойчивыми к производственным условиям, но не чрезмерно прочными;

- быть способными ограничить использование запорной арматуры только рабочими, установившими замки.

Система предупреждающей блокировки и маркировки зародилась в недрах Росатома, была дополнена Институтом по охране труда США (OSHA) и вернулась обратно в Россию. Она соответствует действующему российскому законодательству, позволяет существенно поднять уровень безопасности на производстве и начинает внедряться на большинстве предприятий – лидеров российской промышленности. Но это требует грамотного внедрения и качественного оборудования, как и любая другая сложная современная система.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня на рынке достаточно различных блокирующих устройств, кроме того, неплохо развито в нашей стране техническое регулирование обеспечения безопасности блокирующими устройствами. Однако, основной вопрос безопасности в любой отрасли промышленности (будь то машиностроение, нефтепереработка и др.) заключается не только в механической блокировке оборудования и правильном распределении работ. Правильная идентификация и визуализация производственных помещений и оборудования – вот основной вопрос у всех промышленных предприятий.

Еще одним слабым местом в настоящее время является низкое качество оказания услуг внедрения системы предупреждающей блокировки и маркировки. В связи с чем рекомендуется заключать договоры полного цикла, т.е. когда подрядчик не только подготавливает систему к запуску, но и участвует в нем и продолжает сопровождение (обслуживание) в ходе эксплуатации.

# Список литературы и источников

| 1 | Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов/ С. В. Белов, И. В. Ильницкая и др. ; 7-е издание; М.: Высшая школа, 2007г. – 616 с. |
| --- | --- |
| 2 | РД 34.35.512. Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения. Составлено электроцехом Южтехэнерго / Б.С. ГЕЛЬМАН. Москва. 1979 г. |
| 3 | Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические указания. Принявший орган: Министерство труда и социального развития РФ. Дата принятия: 30 июля 1999 г. |
| 4 | Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Учеб. для вузов. 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2014. – 304 с. |
| 5 | Феоктистова Т.Г. Производственная санитария и гигиена труда. Учеб. пос. для вузов / Т.Г. Феоктистова, О.Г. Феоктистова, Т.В. Наумова. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 382 с. |
| 6 | Акимов В АЛесных В. В., Радаев Н.Н. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике.— М.: Деловой экспресс, 2004.— 352 с. |
| 7 | Кирюшкин А А. Введение в безопасность жизнедеятельности / А.А. Кирюшкин. – М.: , 2001.- 204 с. |
| 8 | Надежность технических систем и техногенный риск/Под ред. М.И. Фалеева.— М.: ЗАО ФИД «Деловой эксперт», 2002.— 368 с. |
| 9 | Лобачев А.И. Безопасность жизнедеятельности. Уч. пособие / А. И. Лобачев. 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – 367 с. |
| 10 | Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология / С. В. Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. – М.: КноРус, 2016. – 400 с. |
| 11 | Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / В.Ю. Микрюков. М.:КноРус, 2013. – 336 с. |
| 12 | OSHA 1910.147 The control of hazardous energy. Lockout Tagout – LOTO |