УДК 520.6.05

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА РАЗВОРОТА БЛОКА БАЛЛАСТНОЙ НАГРУЗКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

М.Ю. Буксар, В.А. Евстафьев, В.Ю. Серебренников

АО «КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

С каждым годом проводимые в космосе исследования становятся все более энергоемкими. Одним из перспективных направлений решения проблемы энергоснабжения космического аппарата (КА) является применение ядерных энергетических установок (ЯЭУ).

КА с ЯЭУ несет на борту полезную нагрузку, потребляющую энергию. В то время, когда полезная нагрузка не задействована, требуется «сбрасывать» вырабатываемую ЯЭУ электрическую мощность. Для сброса избыточной электрической энергии используется блок балластной нагрузки (ББН). Вырабатываемая ЯЭУ электрическая энергия преобразуется в тепловую и сбрасывается в космическое пространство.

В процессе функционирования элементы ББН разогреваются до высоких температур, поэтому ББН необходимо разместить на безопасном расстоянии от КА с целью уменьшения воздействия теплового излучения на конструкцию и системы КА. Для этого служит механизм разворота (МР) ББН.

В статье приведены результаты разработки конструкции МР ББН и ее проверочного прочностного расчета.

Типовым элементом ББН является панель, на которой установлены нагревательные элементы (рисунок 1). При прохождении электрического тока через нагревательные элементы, электрическая энергия преобразуется в тепловую, и излучается в космическое пространство. Мощность, сбрасываемая в окружающее пространство, составляет до 500 кВт. При этом нагревательные элементы могут нагреваться до температуры порядка 800°С.

Рисунок 1 – Панель нагревательных элементов

К конструкции МР ББН предъявляются следующие требования:

- Обеспечение размещения панелей ББН на безопасном расстоянии от элементов конструкции КА.

- Способность выдерживать нагрузки, действующие на конструкцию на различных этапах эксплуатации.

- Способность выдерживать тепловые нагрузки при достижении нагревателями температуры порядка 800°С.

На основе данных требований разработана конструкция МР ББН, устанавливаемая на КА с ЯЭУ.

В состав КА входят три МР, закрепленных на силовой ферме и расположенных под углом 120° относительно друг друга. Размещение МР ББН на силовой ферме в транспортном положении показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Размещение МР ББН на силовой ферме КА

В состав конструкции МР ББН входят: (рисунок 3):

1 – Каркас (1 шт.);

2 – Рама ББН (1 шт.);

3 – Ограничители перемещений (2 шт.);

4 – Узел разворота (2 шт.);

5 – Узел зачековки (2 шт.);

6 – Упоры (8 пар).

Рисунок 3 – МР ББН

Элементы каркаса (1) воспринимают нагрузки, действующие на МР ББН на различных этапах эксплуатации. Каркас представляет собой сварную раму из алюминиевого сплава АМг6, установленную на кронштейнах из алюминиевого сплава Д16Т. Для восприятия поперечных нагрузок и повышения прочности конструкции к каркасу и кронштейнам крепятся наклонные штанги.

Рама ББН (2) также является сварной конструкцией из титанового сплава ВТ14. На раме с помощью кронштейнов и хомутов закреплены панели нагревательных элементов. По периметру рамы ББН установлены экраны, предназначенные для отражения части потока теплового излучения, падающего на конструкцию рамы ББН при работе нагревательных элементов, и защиты конструкции рамы от воздействия высокой температуры.

Для ограничения перемещений и колебаний рамы ББН и восприятия нагрузок на различных этапах эксплуатации на каркасе и раме ББН установлены упоры (6).

Ограничители перемещений (3) предназначены для ограничения прогиба конструкции и воспринимают поперечные нагрузки на различных этапах эксплуатации.

Узлы разворота (рисунок 4) служат для приведения рамы ББН в рабочее положение.

В состав узла разворота входят:

4.1, 4.2, 4.3,  – шарнирные узлы;

4.4, 4.5 – звенья;

4.6, 4.7 – кронштейны;

Узлы разворота устанавливаются на каркас с помощью кронштейнов (4.6). Рама ББН крепится к узлам разворота с помощью кронштейнов (4.7). В шарнирных узлах (4.1), (4.2), (4.3) установлены пружины кручения.

Рисунок 4 – Узел разворота ББН

При выведении КА на рабочую орбиту, МР ББН находится в транспортном положении. Приведение в рабочее положение осуществляется следующим образом:

1. Срабатывают пирозамки в узлах зачековки (рисунок 5). Узлы разворота расфиксируются и затем приводятся в действие пружинами кручения, установленными в шарнирных узлах (4.1), (4.2) и (4.3). Звенья узлов разворота (4.4) и (4.5) начинают движение.

2. Рама ББН, повернувшись на угол 30°, приходит в промежуточное положение. В шарнирном узле (4.2) срабатывает защелка, фиксирующая звенья (4.4) и (4.5) относительно друг друга (рисунок 5).

3. При приведении рамы ББН в промежуточное положение происходит сход рамы с узлов расфиксации. Под действием моментов пружин кручения в узлах (4.1) и (4.3), рама ББН переходит в рабочее положение, где фиксируется защелками в узлах (4.1) и (4.3) (см. рисунок 5).

Разработанная конструкция имеет следующие массовые характеристики.

Масса рамы ББН: 46 кг

Масса каркаса: 39,5 кг

Масса узла разворота: 8,5 кг

Масса МР ББН: 110,46 кг

C целью проверки способности конструкции МР ББН воспринимать действующие на нее нагрузки на различных этапах эксплуатации до приведения в рабочее положение, был выполнен расчет на прочность. Расчет проводился с использованием системы конечно-элементного анализа ANSYS. в модуле Static Structural. При расчете использовались данные о перегрузках, действующих на КА на различных этапах эксплуатации. Коэффициент безопасности принимался равным 1,4.

Силовыми элементами, воспринимающими нагрузки на различных этапах эксплуатации, являются кронштейны, упоры, установленные на каркасе и раме ББН. Было сделано допущение, что трение в упорах отсутствует.

На рисунке 6 показано распределение напряжений в упорах, воспринимающих продольные нагрузки.

Рисунок 5 –Схема приведения ББН в рабочее положение

Рисунок 6 – Распределение напряжений в упорах

в случае максимальной продольной перегрузки

На основании результатов расчета можно сделать следующие выводы:

- напряжения, возникающие в силовых элементах конструкции не превышают пределов текучести материалов, из которых изготовлены данные узлы;

- наиболее опасным с точки зрения нагружения конструкции является случай максимальной продольной перегрузки;

- конструкция МР ББН может быть оптимизирована с целью улучшения массогабаритных характеристик.

Библиографический список:

- Атамасов В.Д., Бабук В.А., Немыкин С.А., Романов А.В., Соколов Ю.А., Устинов А.Н. Ядерные орбитальные комплексы /Под ред. В.Д. Атамасова - СПБ.: ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» им.М.В.Фрунзе», Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербургское отделение Академии космонавтики Российской Федерации им. К.Э. Циолковского, НИИ космических систем им. ГенералаА.А.Максимова, 2016.- 800 с.,ил., цв. вкл.

- Теория проектирования сложных технических систем космического базирования: учебник / М.К. Сапего, Н.А. Тестоедов, В.А. Бабук, В.П. Белов, Л.С. Бурылов, А.В. Романов. – СПб.: ФГУП «КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе», Балт. гос. техн. ун-т «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, СПб отделение Академии космонавтики РФ им.К.Э.Циолковского, ОАО «ИСС» им. М.Ф.Решетнева,2012. – 560 с.: ил.

- Акимов В.Н., Коротеев А.С. Ядерная космическая энергетика: вчера, сегодня, завтра. // «Современная наука». М.: Изд-во ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», 2011.В.№2. 77 с.

- Легостаев В.П., Лопота В.А., Синявский В.В. Перспективы и эффективность применения космических ядерно-энергетических установок и ядерных электроракетных двигательных установок.// «Космическая техника и технологии». Королев: Изд-во РКК «Энергия», 2013. В.№1

- Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов: Учебник для студентов втузов / Б.В. Грабин, О.И. Давыдов, В.И. Жихарев и др.; Под ред. В.П. Мишина, В.К. Карраска. – М.: Машиностроение, 1991. – 416 с.: ил.