Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

ОТЧЕТ

О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

Топологическая оптимизация кронштейнов механизма разворота блока балластной нагрузки

| Руководитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  |  |
| канд. техн. наук, доцент |  |  | Евстафьев В.А. |  |  |
| ученая степень, ученое звание |  |  | Фамилия И.О. |  |  |
|  |  |  | « 24 » декабря 2018 г. |  |  |
| Магистрант: |  |  |  |  | Буксар М.Ю. |
|  | подпись |  |  |  | Фамилия И.О. |
|  |  |  | « 24 » декабря 2018 г. |  |  |

Санкт-Петербург

2018 г.

Содержание

Введение	3

1	Постановка задачи оптимизации кронштейнов механизма разворота блока балластной нагрузки	4

2	Описание методов топологической оптимизации	6

2.1.	ESO/BESO – метод	6

2.2.	SIMP – метод	9

2.3.	ESO – SIMP – метод	11

3	Расчетная модель топологической оптимизации кронштейнов	12

4	Результаты оптимизации	16

Заключение	18

Список использованных источников	19

Введение

Темой научно-исследовательской работы является топологическая оптимизация (ТО) кронштейнов механизма разворота (МР) блока балластной нагрузки (ББН) космического аппарата (КА).

КА с ядерной энергетической установкой несет на борту полезную нагрузку. В то время, когда полезная нагрузка не задействована, требуется сбрасывать (утилизировать) потребляемую от ядерной энергетической установки электрическую мощность.

ББН КА предназначен для утилизации избыточной электроэнергии, вырабатываемой ядерной энергетической установкой. ББН преобразовывает электрическую энергию в тепловую и сбрасывает в космическое пространство.

ББН размещается на механизме разворота (МР). Т.к. конструкция МР ББН является массивной, то актуальным является вопрос уменьшения массы конструкции МР.

- Постановка задачи оптимизации кронштейнов механизма разворота блока балластной нагрузки

В работе [1] описаны назначение балластной нагрузки, конструкция МР ББН (рисунок 1), конструкции ее составных элементов, а также способ приведения конструкции МР ББН из транспортного положения в рабочее.

Рисунок 1 – Конструкция МР ББН

Из [1] известны массы элементов конструкции, а именно:

– масса рамы ББН: 46 кг;

– масса каркаса: 39,5 кг;

– масса узла разворота: 8,5 кг;

– масса МР ББН: 110,46 кг.

В связи с ростом энерговооруженности КА, возрастает масса КА, выводимых на околоземные рабочие орбиты. Все более актуальным становится вопрос создания изделий с высоким массовым совершенством. Решение данной проблемы связано с задачей поиска оптимальных геометрических параметров проектируемого изделия [2].

Оптимизация конструкции включает в себя тесно связанные, но различные по своей постановке и методам решения задачи:

– оптимизация формы и размеров;

– оптимизация топологии.

Оптимизация формы и размеров является простейшим видом оптимизации. Ее задачей является подбор оптимальных геометрических параметров конструкции. [3].

Понятие топологической оптимизации (ТО) будет дано в разделе 2.

Было выдвинуто предположение о возможности улучшения массовых характеристик конструкции МР ББН с помощью методов ТО. Объектом исследования стали кронштейны каркаса МР ББН (рисунок 2).

Рисунок 2 – Кронштейны каркаса МР ББН

А – левый кронштейн, Б – правый кронштейн

Целями научно – исследовательской работы являлись:

- Изучение методов и алгоритмов ТО, используемых в различных программных пакетах.

- Улучшение массовых характеристик конструкции с помощью методов ТО.

- Описание методов топологической оптимизации

Топологическая оптимизация – это оптимизация распределения материала в проектной области при воздействии на нее заданных нагрузок и использовании ограничений различного рода: геометрических, прочностных, жесткостных и др. Цель ТО – нахождение оптимального распределения материала в заданной области проектирования.

Особенностью задач ТО является то, что область проектирования известна заранее, и она фиксирована в процессе оптимизации, а переменной проектирования является сама форма.

В настоящие время ТО включена в модули большинства CAD/CAE – систем, таких как Altair Hyper-Works, ANSYS, Catia, MSC Nastran, SolidWorks.

Рассмотрим методы (алгоритмы) ТО, применяемые в различных программных пакетах.

  - ESO/BESO – метод

Методы эволюционной оптимизации конструкций (Evolutionary Structural Optimization – ESO) и двунаправленной эволюционной оптимизации конструкций (Bi-directional Evolutionary Structural Optimization – BESO) интенсивно изучаются и развиваются в последние годы.

ESO метод классифицируется как метод жесткого уничтожения, который итерационно удаляет или добавляет конечное количество материала. ESO относительно прост в реализации, что является преимуществом для задач оптимизации топологии с участием сложных физических процессов.

Метод ESO основан на определении уровня напряжений в произвольной части конструкции методом конечных элементов. Индикатором неэффективного использования материала является низкий уровень напряжений (или деформаций) в той или иной части конструкции. В идеале уровень напряжений в конструкции должен быть одинаковым, близким к предельному, но безопасному значению. Из этой концепции следует принцип удаления материала, согласно которому недостаточно нагруженный материал может быть удален, что приводит к удалению отдельных элементов конечно-элементной модели [3].

Напряжения по Мизесу каждого элемента  сравниваются с максимальным или критическим значением напряжений Мизеса в конструкции . Если в результате анализа элемент удовлетворяет условию:

|  | , |  |
| --- | --- | --- |

где  – предельное значение (коэффициент отбраковки), то элемент удаляется.

Цикл анализа конечных элементов и их удаления повторяется для нескольких итераций с использованием одного и того же порогового отношения до достижения устойчивого состояния, т.е. отсутствия элементов, удовлетворяющих этому порогу удаления. После коэффициент отбраковки может быть изменен с помощью параметра , называемого коэффициентом эволюции:

C увеличенным коэффициентом отбраковки, цикл производится до достижения нового стационарного состояния. Итерационный процесс продолжается, пока не будет достигнут желаемый результат.

Пример реализации данного метода можно найти в работе [4], в которой рассматривается оптимизация консольной рамы, нагруженной сдвигающим усилием (рисунок 3, a – i). Первоначальная конструкция представляет собой плиту заданных размеров. Оптимальное решение в виде двухстержневой рамы получено за 30 итераций, при значениях  = 1...30 %.

Рисунок 3 – Пример реализации метода ESO

Количественной оценкой изменения жесткости (или податливости) конструкции в результате удаления i – го конечного элемента является индекс чувствительности, определяемый для средней податливости как:

|  | , |  |
| --- | --- | --- |

где  – вектор узлового смещения i – го элемента;  – матрица жесткости элемента.

Функция чувствительности указывает на увеличение средней податливости в результате удаления i – го элемента, равной элементарной энергии деформации i – го элемента. Для минимизации средней податливости (т.е. максимизации жесткости) посредством удаления элементов необходимо исключать элементы с минимальным значением коэффициента чувствительности.

Удаление элемента производится присвоением его модулю нулевого значения, что приводит к его игнорированию при последующих итерациях. По мере удаления элементов в итерационном процессе число уравнений уменьшается, снижая вычислительную трудоемкость задачи.

Метод имеет существенный недостаток – удаленный на ранних итерациях материал, может быть полезен на последующих итерациях. Метод ESO не поозволяет его восстановить, поэтому в ряде случаев он не позволяет получить оптимальное решение. Данная проблема была решена в дальнейшем развитии метода – методе двунаправленной эволюционной оптимизации BESO.

Метод BESO позволяет одновременно удалять и добавлять материал в области проектирования. Принципиальное отличие данного метода от ESO заключается в том, что индекс чувствительности пустых элементов определяется путем линейной экстраполяции поля смещений, получаемого в результате конечно – элементного анализа. После этого заполненные элементы с минимальными значениями индекса чувствительности удаляются из структуры, а пустые элементы с наибольшими значениями чувствительности заполняются материалом. Количества удаляемых и добавляемых элементов на каждой итерации определены двумя независимыми друг от друга параметрами: отношением удаления RR и отношением включения RI.

Наиболее эффективно применение данных методов при оптимизации топологии непрерывных структур, т.е. при нахождении наилучшего размещения и геометрии пустот внутри области моделирования.

  - SIMP – метод

SIMP – метод (Solid Isotropic Material with Penalization), или метод пенализации для твердого изотропного тела, – это метод ТО, основополагающая идея которого заключается в создании поля виртуальной плотности, представляющей аналог некоторой реальной характеристики объекта. SIMP – метод перераспределяет материал, уменьшая податливость конструкции. Результатом его использования является получение равнопрочного объекта в рамках рассматриваемой задачи.

В процессе оптимизации, область проектирования Ω также как и в предыдущем методе, дискретизируется с помощью конечных элементов. Свойства материала в этих областях зависят только от относительной плотности xi. Относительная плотность должна равняться 1 или 0 в расчетной области. Для ограничения промежуточной относительной плотности используется фактор отбраковки p.

Отношение между модулем упругости и относительной плотностью записывается как:

|  | , |  |
| --- | --- | --- |

где E0 – модуль упругости материала, xi – относительная плотность i – го элемента, p - фактор отбраковки. Для численной устойчивости принимается:

|  | , |  |
| --- | --- | --- |

Относительные плотности элементов берутся в качестве расчетных переменных, а среднее значение выбирается, как целевая функция. Задача оптимизации топологии для минимального соответствия может быть записана следующим образом:

где целевая функция С определяется как среднее соответствие; X – вектор конструктивных переменных; xmin и xmax – минимальная и максимальная относительная плотность элементов соответственно; F – вектор нагружения; U – вектор глобального смещения; K – глобальный тензор жесткости; ki – тензор жесткости после интерполяции плотности; k0 и ui – тензор жесткости и вектор смещения узлов элементов; V – объем материала; V0 – начальный объем расчетной области; f0 – заданное объемное отношение.

  - ESO – SIMP – метод

Данный метод гибридной топологии под названием ESO – SIMP нацелен на объединение рассмотренных ранее методов ESO и SIMP. При этом в качестве расчетных переменных берутся относительные плотности элементов, а в качестве целевой функции выбирается среднее соответствие. Разница между методами ESO – SIMP и SIMP – в ограничении объема. В процессе каждой итерации элементы, относительная плотность которых меньше или равна коэффициенту отбраковки, удаляются из области разработки, а все оставшиеся элементы вводятся в следующую итерацию. Общий объем всех оставшихся элементов V должен удовлетворять следующему условию:

.

Однако V не является реальным полным объемом оставшихся элементов , V′ который выражается как:

.

Когда выполняется ограничение объема, реальный общий объем всех оставшихся элементов V′ больше, чем V, из-за промежуточной относительной плотности, что является невыгодным для ТО. Таким образом, в процессе оптимизации должен контролироваться реальный общий объем всех оставшихся элементов V′.

- Расчетная модель топологической оптимизации кронштейнов

Расчет проводился в системе конечно-элементного анализа ANSYS в модуле Topology Optimization. Для расчета были использованы данные о перегрузках, действующих на конструкцию на различных этапах эксплуатации. Критерием оптимальности была выбрана масса (Mass). В качестве ограничений были выбраны производственное ограничение на минимальную толщину стенки (2 мм), и напряжения по Мизесу, возникающие в конструкции (от 50 до 200 МПа).

Исходные данные для расчета:

Материал кронштейнов: алюминиевый сплав Д16Т.

Плотность: ρ = 2780 кг/м3.

Модуль Юнга: E = 7,1∙1010.

Предел прочности: σв = 345МПа.

Предел текучести: σ0,2 = 245МПа.

Было принято допущение: изготовление кронштейнов осуществляется с помощью методов механической обработки.

ТО проводится для упрощенной модели кронштейнов, из которой были исключены все отверстия и пазы.

При построении сетки использовались метод Tetrahedrons Patch Conforming и функция Sizing [5].

Схема проекта ТО показана на рисунке 4. Процесс оптимизации проводился в 3 этапа:

1. Прочностной расчет, определение напряжений, действующих в кронштейнах.

2. Оптимизация конструкции кронштейнов МР ББН.

3. Проверочный прочностной расчет полученной конструкции кронштейнов.

Рисунок 4 – Схема проекта ТО кронштейнов МР ББН

В работе [1] показано закрепление конструкции МР ББН на фланцах кронштейнов. Были определены реакции во фланцах на различных этапах эксплуатации. В соответствии с ними были приложены силы и моменты к фланцам (рисунок 5).

Рисунок 5 – Расчетная модель кронштейна на 1 этапе

На этапе 2 проводилась ТО конструкции кронштейнов. Напряжения, полученные при прочностном расчете на 1 этапе, были использованы в качестве исходных данных для расчета. Была задана расчетная область сетки, в которой осуществлялась оптимизация с помощью параметра Optimization Region (рисунок 6). Исключаемая из оптимизации область задается с помощью функции Named Selection.

Рисунок 6 – Оптимизируемая область сетки

Также были заданы следующие параметры оптимизации:

Objective: Mass, Minimize.

Response constraint: Global Von–Mises Stress: 70 МПа.

Manufacturing constraint: Min size: 2 мм.

Результат оптимизации конструкции левого кронштейна для одного из этапов эксплуатации представлен на рисунке 7. Как видно из рисунка, алгоритм оптимизации удалил центральную часть кронштейна.

Рисунок 7 – Оптимизированная конструкция левого кронштейна

После завершения ТО полученные варианты конструкции для различных этапов эксплуатации были доработаны и адаптированы к изготовлению методами механической обработки.

На этапе 3 был проведен проверочный прочностной расчет оптимизированной конструкции кронштейнов.

- Результаты оптимизации

На рисунке 8 показана доработанная конструкция левого и правого кронштейнов.

Рисунок 8 – Кронштейны каркаса МР ББН

А – левый кронштейн, Б – правый кронштейн

В таблице 1 указаны массовые характеристики оптимизированной конструкции кронштейнов в сравнении с массовыми характеристиками штатной конструкции кронштейнов.

Таблица 1 – Сравнение массовых характеристик кронштейнов МР ББН

|  | Кронштейн А | Кронштейн Б | Σ |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса штатного варианта конструкции кронштейнов, кг | 5,05 | 5,05 | 10,1 |
| Масса оптимизированного варианта конструкции кронштейнов, кг. | 3,91 | 3,91 | 7,82 |

Проведенные проверочные прочностные расчеты показали, что полученная конструкция кронштейнов МР ББН выдерживает действующие на нее нагрузки на различных этапах эксплуатации. Коэффициент запаса η0,2 = 1,2.

Применение методов ТО приводит к существенному уменьшению массы конструкции. При этом в результате адаптации конструкции кронштейнов для изготовления методами механической обработки в кронштейнах остались малонагруженные области, которые могли бы быть удалены при адаптации конструкции кронштейнов для  изготовления с помощью аддитивных технологий. Масса конструкции кронштейнов МР ББН может быть снижена на величину до 23 %.

Заключение

В ходе выполнения работы была проведена ТО кронштейнов МР ББН КА с ЯЭУ. Оптимизированная конструкция кронштейнов выдерживает нагрузки, действующие на нее на различных этапах эксплуатации. Суммарная масса кронштейнов была уменьшена на 23% и составляет 7,82 кг.

В целом, задачи, поставленные в работе, выполнены. Полученные результаты позволяют использовать данную конструкцию на следующих этапах проектирования.

Список использованных источников

- М.Ю. Буксар, В.А. Евстафьев, В.Ю. Серебренников Разработка и проверочный расчет конструкции механизма разворота блока балластной нагрузки космического аппарата // Молодежь. Техника. Космос: труды X Общероссийской молодежной науч.-техн. конф. Т.1/ Балт. гос. техн. ун-т. – СПб.,; 2018. – с. 54-59.

- Атамасов В.Д., Бабук В.А., Немыкин С.А., Романов А.В., Соколов Ю.А., Устинов А.Н. Ядерные орбитальные комплексы /Под ред. В.Д. Атамасова - СПБ.: ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» им. М.В. Фрунзе», Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургское отделение Академии космонавтики Российской Федерации им. К.Э. Циолковского, НИИ космических систем им. генерала А.А. Максимова, 2016.- 800 с., ил., цв. вкл.

- Башин К.А., Торсунов Р.А., Семенов С.В. Методы топологической оптимизации конструкций, применяющиеся в аэрокосмической отрасли // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2017. № 51 с. 51-61.

- Шевцов С.Н. Методы оптимизации конструкций: курс лекций / Донск. гос. техн. ун-т. – Ростов н/Д, 2010. – С. 97

- Основы работы в ПК ANSYS 16.0 / С.А. Вальгер, М.Н. Данилов, Ю.В. Захарова, Н.Н. Федорова; Новосиб. Гос. Архитектур.-строит. Ун-т (Сибстрин). – Новосибирск 6 НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 240 с.

- D. Gunwant; A. Misra Topology Optimization of Sheet Metal Brackets Using ANSYS// MIT International Journal of Mechanical Engineering Vol. 2, No. 2, Aug. 2012, pp. (120-126).