Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | Е |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | Е6 |  |  |  | Егоренков Л.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Е6М31 |  |  | « 28 » |  | апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | преддипломной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вершилева Михаила Сергеевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 27.04.04 |  |  |  |  | «Управление в технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Митюшов А.И., к.т.н., проф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  | Клюквин А.А., начальник КО-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 31.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 03.06.2019 |  | г. |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Митюшов А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  | Клюквин А.А. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| « 03 » | июня |  | 2019 г. |  |  |  | « 03 » |  | июня |  |  | 2019 г. |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

- Методы повышения устойчивости к перегрузкам, виды и источники механических воздействий. Их влияние на электрорадиоэлементы.

В процессе производства, эксплуатации и хранения электронные системы (ЭС) могут испытывать те или иные механические динамические воздействия, количественно характеризуемые диапазоном частот колебаний, а также их амплитудой, ускорением, временем действия. Качественно все виды механических динамических воздействий делятся на вибрационные (вибрации), ударные (удары), инерционные (линейные ускорения).

Конструкции РЭС, работающие в условиях механических воздействий, должны отвечать требованиям прочности и устойчивости. Определения для этих свойств даны в ГОСТ 16962-71:

Вибро- и ударопрочность - способность конструкций выполнять функции и сохранять значения параметров в пределах норм, установленных стандартами, после воздействия механических факторов.

Вибро- и удароустойчивость - способность конструкции выполнять заданные функции и сохранять свои параметры в пределах норм, установленных стандартами, во время воздействия механических факторов.

Под вибрацией ЭС обычно понимают длительные знакопеременные процессы в ее конструкции, которые влияют на работу электронной системы.

Ударом называют кратковременное воздействие, длительность которого примерно равна двойному времени распространения ударной волны через объект, подвергшийся удару. Удар сопровождается конечным изменением скорости движения тела за время удара. В момент удара происходят колебания системы на вынужденной частоте, определяемой длительностью удара, а после него — на собственной частоте конструкции (СЧК).

Линейные ускорения характерны для всех объектов, движущихся с переменной скоростью (например, при разгоне и торможении), а также при движении по криволинейной траектории (центробежное ускорение). В процессе работы могут изменяться значение и направление линейного ускорения (например, при выключении стартового двигателя ракеты). Результат воздействия линейных ускорений на ЭС может носить характер динамический (при изменении ускорения до установившегося значения) или статический (после достижения установившегося значения).

Механические воздействия характеризуются перегрузкой n, которая кратна ускорению силы тяжести g. Вибрации характеризуются также амплитудой колебаний и их частотой, а удар — длительностью, амплитудой и формой ударного импульса. Перегрузка объекта при вибрации выражается коэффициентом виброперегрузки:

nвбр = хf 2/250,

Где:

х — амплитуда вибраций объекта, мм;

f — частота колебаний, Гц.

При перемещении по криволинейной траектории (например, при маневрировании летательного аппарата) линейное центробежное ускорение может быть определено по формуле:

,

Где:

nлн — линейная центробежная перегрузка при вращении;

R — радиус вращения, мм;

fоб —частота равномерного вращательного движения, Гц.

Параметры механических динамических воздействий на ЭС для различных условий эксплуатации согласно отечественным и зарубежным данным приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Параметры механических динамических воздействий на ЭС

Источниками механических воздействий могут быть:

- вибрации движущихся частей двигателя и движителя из-за несбалансированности их частей и наличия зазоров;

- акустические колебания, вызванные взаимодействием турбулентных газовых потоков с корпусом реактивного двигателя;

- перегрузки при маневрировании;

- неровности дорог и стыки рельсов;

- аэродинамические и гидродинамические воздействия окружающей среды (ветер, волны, снежные лавины, землетрясения, обвалы и т. д.);

- взрывные воздействия;

- небрежность или неосторожность обслуживающего персонала (падение ЭС, удары при погрузочно-разгрузочных работах и пр.).

Механические динамические нагрузки, воздействующие на ЭС, могут вызвать большие механические напряжения в их элементах (компонентах), нарушить нормальные режимы работы или даже привести к выходу из строя тех или иных частей ЭС.

В результате воздействий вибраций, ударов и линейных ускорений могут иметь место следующие повреждения ЭС:

- нарушение герметичности вследствие разрушения паяных, сварных и клеевых швов и появления трещин в металлостеклянных спаях;

- полное разрушение корпуса ЭС или отдельных его частей вследствие механического резонанса или усталости;

- обрыв монтажных связей, в том числе внешних выводов ИС;

- отслоение печатных проводников;

- отрыв навесных ЭРЭ;

- расслоение многослойных печатных плат;

- поломка (растрескивание) керамических и ситалловых подложек;

- временный или окончательный выход из строя разъемных и неразъемных электрических контактов (в реле, соединителях, цепях заземления, экранирования и т. д.);

- модуляция размеров волноводных трактов, коаксиальных кабелей, конденсаторов переменной емкости, колебательных контуров, электровакуумных приборов;

- изменение паразитных связей;

- смещение положения органов настройки и управления;

- выход из строя механических узлов (подшипников, зубчатых пар, крепежа и т. д.).

Под влиянием механических воздействий могут произойти изменения параметров полупроводниковых приборов:

- вольтамперных характеристик диодов с барьером Шотки, транзисторов и других приборов;

- емкости и напряжения пробоя p-n-переходов, некоторых характеристик диодов Ганна, коэффициента усиления транзисторов, длины волны излучения полупроводникового лазера и т. д.

В основе этих изменений лежат явления смещения энергетических уровней, изменения ширины запрещенной зоны при деформации, эффективной массы, времени жизни и подвижности носителей тока.

Защита ЭС от механических воздействий осуществляется следующими группами методов:

1) уменьшается интенсивность источников механических воздействий (путем их балансировки, уменьшения зазоров, виброизоляции самого источника механических воздействий);

2) уменьшается величина передаваемых ЭС воздействий (путем его виброизоляции, демпфирования, устранения резонансов, активной виброзащиты с помощью эксцентриков, маятников, гироскопов);

3) используются наиболее прочные и жесткие компоненты и узлы.

Методы первой группы применяют специалисты по двигателям и транспортным средствам. Методы второй и третьей групп используют конструкторы ЭС, однако методы активной виброзащиты имеют ограниченное применение по причине высокой сложности и низкой надежности технических решений.

Устойчивость ЭС к механическим воздействиям принято характеризовать ее вибропрочностью и виброустойчивостью. Первая характеристика связана с транспортной вибрацией (аппаратура выключена), вторая—с эксплуатационной (аппаратура включена).

Вибропрочностью называют способность конструкции противостоять разрушающему воздействию вибрации в заданном диапазоне частот и ускорений (не должно происходить силовых и усталостных разрушений).

Виброустойчивостью называют способность конструкции ЭС выполнять свои функции при вибрации в заданных диапазонах частот и ускорений (не должно происходить изменения параметров ЭС: чувствительности, мощности излучения, паразитной модуляции, перемежающихся отказов и т. д.). Под прочностью понимают способность конструкции выдерживать нагрузки без остаточной деформации и разрушения. Повышение прочности в ряде случаев связано с увеличением массы конструкции или использованием дорогих и дефицитных материалов (титана, легированных сталей, бериллиевых сплавов и т. д.); со сложной технологией их обработки (магниевых, бериллиевых сплавов).

Виброизоляция осуществляется путем установки между ЭС и основанием упругих опор, образующих вместе с конструкцией ЭС сложную колебательную систему, которая обладает свойствами демпфирования и частотной селекции механических колебаний. Демпфирование заключается в поглощении механических колебаний за счет трения в материале конструкции упругой опоры (резине, поролоне, вибропоглощающем покрытии); сочленениях амортизатора (сухом демпфере), перетекающем через дроссель материале (воздухе, вязкой жидкости). Частотная селекция механических колебаний заключается в том, что система виброизоляции в зарезонансной области является фильтром нижних частот, а при совпадении собственной частоты системы и частоты внешних воздействий переходит в резонансный режим.

Реальные виброизолирующие системы способны ослаблять только очень короткие и резкие удары (ускорением 50...100 g и длительностью 0,001 с) или продолжительные, но слабые (5...10 g и 0,005...0,01 с). Если система не защищена от удара и перемещение объекта превышает допустимую осадку амортизаторов, то выбирают амортизатор другого типа или вводят ограничение перемещения объекта.

Сложность выбора амортизаторов, защищающих одновременно от вибрации и ударов, обусловлена тем, что при ограниченном ходе амортизатора с малой жесткостью (низкой собственной частотой) сильный удар может довести его до упора. В результате удар от упора, передаваемый аппаратуре, может иметь ускорение большее, чем при первоначальном ударе, так как перемещение при торможении может быть меньше. Затрудняет работу амортизаторов одновременное воздействие вибраций, ударов и линейных ускорений. Так, линейное ускорение после достижения установившегося значения приводит к дополнительной деформации амортизаторов и может довести их до упора. В этом случае виброизолирующие свойства исчезают, а виброзащита ЭС осуществляется за счет прочности и жесткости конструкции ЭС (как и в случае отсутствия амортизаторов). При одновременном воздействии значительных ударных нагрузок и вибраций целесообразно использовать пневмогидравлические амортизаторы.

Определяя расположение амортизаторов, надо стремиться к тому, чтобы координаты центра тяжести объекта по возможности совпадали с координатами центра жесткости системы виброизоляции.

Уменьшение массы и габаритов блоков ЭС, а также необходимость обеспечения работы объектов виброизоляции в широком диапазоне частот (вплоть до 2000 Гц) затрудняют защиту от механических воздействий с помощью традиционных методов амортизации и демпфирования, так как не обеспечивают минимума массогабаритных параметров ЭС и защиты их от акустических воздействий высокой интенсивности (130...165 дБ). Эффективным средством является введение демпфирования в конструкцию ЭС. В ряде случаев оно используется совместно с амортизацией. Наиболее перспективным и распространенным способом демпфирования конструкций РЭС является одно- или двусторонняя заливка, или введение высокоэффективных вибропоглощающих материалов в структуру несущих оснований.

Эти способы основаны на способности полимеров рассеивать большое количество энергии при растяжении, изгибе или сдвиге за счет упругих свойств. К недостаткам данных способов относятся: худшая ремонтопригодность при заливке, худший теплоотвод от залитых элементов, сильная зависимость демпфирующих свойств от температуры, возможность возникновения больших внутренних напряжений в компаунде при изменении температуры, изменение свойств полимеров при воздействии радиации.

При воздействии вибраций возможно отвинчивание крепежных элементов, для предотвращения которого вводят фиксаторы, увеличивают силы трения, устанавливают крепеж на краску и пр. При выборе методов фиксации крепежных элементов должны учитываться следующие соображения:

- обеспечение прочности соединения при заданных нагрузках и климатических воздействиях;

- быстрота выполнения соединения, его стоимость;

- последствия, к которым приведет отказ соединения;

- срок службы.

При выборе крепежных элементов следует принимать во внимание возможность замены износившихся или поврежденных деталей, использовать вместо винтовых пар быстро сочленяемые элементы: петли, защелки, собачки и пр. Болты должны быть ориентированы головкой вверх, чтобы при отвинчивании гайки болты оказывались на установочном месте. Рекомендуется применять несколько больших крепежных деталей вместо большого числа маленьких.

- Плата модуля

Плату модуля необходимо разрабатывать с учетом принципиальной электрической схемы, рассчитанных виброударных нагрузок и ГОСТ 16962-71. Предлагаемый эскиз платы показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – эскиз платы с элементами

На плате располагаются:

- 4 отверстия диметром 3мм для фиксации платы в конечном изделии;

- Контактная группа, состоящая из 6 металлизированных отверстий;

- Радиоэлементы;

- Паз, в который будут помещаться проводники после их пайки в контактную группу.

Плата выполнена в соответствии с техническими требованиями по ОСТ 92-0400-69 и техническими требованиями к монтажу по ОСТ 92-0286-2000.

Материал платы – стеклотекстолит марки А ГОСТ 2910-74.

Проводники на плате паялись припоем Прв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76.

Так же для обеспечения защиты и герметичности плата покрывалась лаком УР-231 по ОСТ 92-1468-90.

При конечной сборке предлагается закрепить плату на 4 винта М3-6х10, а также залить пенополиуретаном ППУ-355 МК-ГАЗ. Модель установленной платы показана на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – модель платы с элементами

Рисунок 3 – модель платы с элементами

Пенополиуретан предлагается залить в полость под платой и на плату сверху, для обеспечения фиксации задержки электронной и для демпфирования жестких воздействий, возникающих при сильном ударе.

- Моделирование ударных воздействий в ANSYS

ANSYS - универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ) анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (САПР, или CAE) и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.

Создав 3D модель платы (рисунок 4), установленную в приспособление для испытаний, возникает задача задания характеристик материалам, используемым в макете. Так как расчёт устойчивости будет произведен в пакете Static Structural, то задавать можно только элементарные характеристики как плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и пр.

Если с заданием характеристик для материала приспособления и платы проблем не возникает, то задание даже элементарной плотности для пенополиуретана практически неосуществимая задача, так как этот материал имеет очень пористую структуру с огромным количеством вакансий и дырок.

С учетом вышесказанного возьмем некоторый коэффициент запаса по прочности для самой платы, а все данные и характеристики для материалов из соответствующих ГОСТов.

Характеристики материалов следующие:

- Стеклотекстолит марки ВЧ высшего сорта по ГОСТ 2910-74:

  - Плотность 1450 ;

  - Предельные напряжения 110 Мпа;

  - Модуль Юнга 9 ГПа;

- Пенополиуретан ППУ-355 МК-ГАЗ ГОСТ:

  - Плотность 500 ;

  - Модуль Юнга 12 ГПа;

- Tecamid PA66 по ОСТ 6-11-498-79:

  - Плотность 1,35 ;

  - Предельные напряжения 132 Мпа;

  - Модуль Юнга 2,4 ГПа;

Задав характеристики и параметры нагружения можно произвести расчет. Результаты моделирования приведены на рисунках 5, 6.

Рисунок 4 – модель платы с элементами

Рисунок 5 – модель платы с элементами

Рисунок 6 – модель платы с элементами

Из полученных результатов видно, что напряжения, возникающие в плате из стеклотекстолита, составляют порядка 120-130 МПа. С учетом заведомо ошибочного задания характеристик пенополиуретана можно сделать допущение, что конструкция имеет достаточную прочность и сможет выдержать удар порядка 40000 g.

Выводы

Анализ методик повышения ударостойкости и удароустойчивости показал, что наиболее оптимальным конструкторским решением для укрепления конструкции платы задержки электронной является применение пенополиуретана. Расчеты в пакете Static Structural программы Ansys дали понять, что задержка электронная выдержит воздействующие перегрузки и сможет сохранить работоспособность после удара.