УДК 621.371.39

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОДИАПАЗОНА В АТМОСФЕРЕ
Журба В.Г.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

В настоящее время электромагнитное излучение радиодиапазона используется повсеместно, отсюда возникает проблема максимально эффективного распространения радиоволн в атмосфере. Для понимания того, какие потери могут возникать в процессе прохождения радиоволн через атмосферу и как с ними бороться, необходимо четко определить основные особенности распространения излучения радиодиапазона в условиях реальной атмосферы.

Атмосфера представляет собой газообразную оболочку, которая окружает Землю. Она не является однородной смесью газов, поэтому условно ее разделяют на несколько слоев с различной плотностью и удаленностью от земной поверхности: тропосферу, стратосферу и ионосферу. С учетом этого используют радиоволны различных частотных диапазонов (сверхдлинные, длинные, средние, короткие, ультракороткие) в каждом конкретном случае. Распространение радиоволн каждого из диапазонов имеет свои особенности. К примеру, кривизной Земли и неровностями различного вида (возвышенности, лесные массивы, вода, неоднородности в полупроводящей поверхности Земли) можно пренебречь и считать, что волны распространяются вдоль земной поверхности в случае их распространения на небольшие расстояния. Помимо разделения радиоволн по частотным диапазонам, следует учитывать их пути распространения и зависимость от направления распространения. Поверхностные распространяются вдоль земной поверхности в нижних слоях атмосферы и частично огибающие ее вследствие рефракции. Пространственные, отражаясь от ионосферы, распространяются преимущественно в верхних слоях атмосферы, многократно отражаясь. Тропосферные распространяются вдоль земной поверхности за счет рассеяния на неоднородностях и частичного отражения в тропосфере. Есть и свободные волны, распространяющиеся в вакууме при отсутствии препятствий на пути их распространения.

В статье рассматриваются распространение электромагнитного излучения радиодиапазона и основные факторы, влияющие на условия, необходимые для передачи радиоволн на различные дистанции.