Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | Е |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | Е6 |  |  |  | Егоренков Л.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Е6М31 |  |  | « 28 » |  | апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | производственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванова Романа Евгеньевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 27.04.04 |  |  |  |  | «Управление в технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Егоренков Л.С., к.т.н., с.н.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  | Клюквин А.А., начальник КО-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 04.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 24.03.2019 |  | г. |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Егоренков Л.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | Клюквин А.А. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| « 28 » | апреля |  | 2019 г. |  |  |  | « 28 » |  | апреля |  |  | 2019 г. |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3

- Программа лабораторно-отработочных испытаний………………………..4

Заключение…………………………………………………………………………...9

Приложение А………………………………………………………………………10

Введение

Применение вибростендов для формирования ударных нагрузок имеет ряд преимуществ. Во-первых, точно воспроизводится ударное воздействие от опыта к опыту. Во-вторых, можно формировать ударное воздействие практически любой формы. В-третьих, сокращается время проведения испытаний (учитывая, что крепление испытуемого изделия одинаково при вибрационных и ударных испытаниях).

В данном отчете представлена программа для проведения лабораторно-отработочных испытаний для проверки возможности замыкания контактов сработанного реле РПУ на корпус именно при вибрационных воздействиях. Также были разработаны специальные приспособления для проведения таких испытаний на вибрационном стенде V-964 LSC.

- Программа лабораторно-отработочных испытаний

ИЗДЕЛИЕ СК-318Б

Программа и методика лабораторных отработочных испытаний

Испытания реле РПУ

ЕИЛЮ.773611.020 ПМ5

- Объекты испытаний

Сработанные реле РПУ – 4 шт.

- Цель испытаний

- проверка возможности замыкания контактов сработанного реле РПУ на корпус при вибрационных воздействиях.

- Общие положения

3.1 Испытания проводят представители НИО-3 при участии ИЦ (испытательный центр).

- Место проведения испытаний

Испытания проводятся на ИЦ в боксе №10.

- Условия проведения испытаний

5.1 Испытания изделий проводятся в нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха – от 15˚С до 35˚С, относительная влажность воздуха – от 45% до 75%, атмосферное давление – от 650 до 800 мм рт. ст.).

5.2 При проведении испытаний необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и меры безопасности при обращении с электрическими цепями переменного тока с напряжением до 380 В и постоянного тока с напряжением до 34 В.

- Порядок проведения испытаний

  - Порядок проведения испытаний реле РПУ, зафиксированного в специальном приспособлении по оси ОХ

    - Сработанное реле РПУ установить в приспособление для испытаний.

    - Установить приспособление на вибрационный стенд.

    - Для проверки возможности замыкания контактов сработанного реле РПУ на корпус при вибрационных воздействиях собрать схему согласно рисунку 1.

    - Амплитуду (частоту) вибрации на вибрационном стенде установить на значении 5-10 Гц в соответствии с табл. 1 (далее в соответствии с номером опыта менять частоту).

Таблица 1

| Номер опыта | Частота СВ, Гц | Амплитуда ускорения СВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/с2 | g |
| 1 | 5-10 | 5-8 | 0,5-0,8 |
| 2 | 10-20 | 8-10 | 0,8-1,0 |
| 3 | 20-40 | 10-20 | 1,0-2,0 |
| 4 | 40-70 | 20-23 | 2,0-2,3 |
| 5 | 70-200 | 23-40 | 2,3-4,0 |
| 6 | 200-400 | 40-52 | 4,0-5,2 |
| 7 | 400-2000 | 52-150 | 5,2-15,0 |
| 8 | 10-11 | 10 | 1,0 |
| 9 | 16-17 | 17 | 1,7 |
| 10 | 100-250 | 70 | 7,0 |
| 11 | 500-800 | 80-90 | 8,0-9,0 |
| 12 | 800-1000 | 100 | 10,0 |
| Примечание - Внутри частотных диапазонов амплитуда ускорения меняется по линейному закону. |  |  |  |

    - Включить источник питания Б5-48.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и настроить его на «одиночный запуск».

    - Включить вибрационный стенд на 5 минут.

    - В случае регистрации осциллографом падения напряжения отключить стенд и источник питания. Зафиксировать показания осциллографа. Если в течение работы стенда (5 минут) фиксации изменения напряжения осциллографом не произошло, отключить стенд и источник питания.

    - Повторить работы по пунктам 6.1.4 – 6.1.9 11 раз со следующими частотами в соответствии с табл. 1.

  - Порядок проведения испытаний сработанного реле РПУ, зафиксированного в специальном приспособлении по оси ОY

Провести испытания реле в соответствии с п.6.1.

  - Порядок проведения испытаний сработанного реле РПУ, зафиксированного в специальном приспособлении по оси ОZ

Провести испытания реле в соответствии с п. 6.1.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

7.1 Оборудование, применяемое при испытаниях, должно обеспечивать требуемые испытательные режимы и иметь документацию, подтверждающую их годность.

7.2 Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование:

- сработанное реле РПУ, установленное в приспособление,

- электродинамический вибрационный стенд V-964 LSC.

- Метрологическое обеспечение испытаний

8.1 Измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны обеспечивать требуемую точность измерений и быть аттестованы.

8.2 Для проведения испытаний необходимы следующие измерительные приборы:

- источник питания Б5-48,

- осциллограф Tektronix TDS 2012.

П р и м е ч а н и я - Допускается использовать другие типы приборов, имеющие аналогичные характеристики.

- Отчетность

  - По результатам испытаний НИО-3 с участием ИЦ выпускает отчет.

Рисунок 1 – Схема испытания реле РПУ

Заключение

В ходе прохождения производственной практики в АО «НИИ Точной Механики» была написана программа для проведения лабораторно-отработочных испытаний для проверки возможности замыкания контактов сработанного реле РПУ на корпус при вибрационных воздействиях. Программа была написана представителями НИО-3 при участии испытательного центра.

Также в ходе прохождения производственной практики были разработаны специальные приспособления для установки сработанного реле РПУ на вибрационный стенд V-964 LSC в среде КОМПАС-3D v17.

Данные, представленные в отчете, являются достаточными для монтажа электрической схемы и приспособления на вибрационный стенд V-964 LSC и проведения вибрационных испытаний в соответствии с программой ЛОИ.

Приложение А

Чертежи разработанных приспособлений