|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | Е |  | Оружие и системы вооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | Е6 |  | Управление в технических системах |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Производственная практика |  |  |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему

Исследование возможности замыкания контактов

реле РПУ на корпус при штатном режиме

функционирования

| Выполнил студент группы |  |  |  |  | Е6М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов Р.Е. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Егоренков Л.С. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………..3

- Техническое задание……………………………………………………….4

- Общие положения………………………………………………………….5

- Условия испытаний………………………………………………………...7

- Перечень измерительных приборов, использованных при испытаниях…………………………………………………………………9

- Настройки осциллографа…………………………………………………..9

- Результаты испытаний……………………………………………………11

Заключение…………………………………………………………...………15

Введение

Замыкание на корпус реле РПУ одного из контактов может привести к неправильной работе схемы изделия в реальных условиях. Для проверки возможности замыкания контактов реле РПУ на корпус в момент его срабатывания была разработана программа и методика лабораторно-отработочных испытаний реле РПУ. В курсовой работе описаны техническое задание реле и условия испытаний, а также представлены результаты проведения лабораторно-отработочных испытаний и расчеты безопасного сопротивления. Заключение содержит выводы по результатам испытаний.

- Техническое задание

  - Назначение и основные характеристики:

    - Пиротехническое ударостойкое реле РПУ предназначено для выдачи сигнала в виде размыкания нормально замкнутых контактов и замыкания нормально разомкнутых контактов при подаче на него рабочего напряжения;

    - Электрическая принципиальная схема реле приведена на рисунке 1;

1 - 6 – условные обозначения выводов реле.

1, 2 (гибкие выводы) закорочены между собой

(находятся в состоянии поставки)

Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема реле РПУ

    - Реле должно замыкать нормально разомкнутые контакты 3, 4 и размыкать нормально замкнутые контакты 5, 6 при подаче на контакты 1, 2 напряжения от 24 до 32 В постоянного тока;

    - Время от подачи напряжения на контакты 1, 2 реле или от начала разряда на эту цепь конденсатора до замыкания контактов 3, 4 и размыкания контактов 5, 6 реле должно находиться в диапазоне от 20 до 100 мс;

- Общие положения

  - Испытания проводились в АО «НИИ ТМ» в комнате 2-319 сотрудниками НИО-3 и ИЦ;

  - Объект испытаний –пиротехническое ударостойкое реле РПУ (рисунок 2);

Внешний вид реле изображен на рисунке 3

Рисунок 2 – Направление осей OX, OY реле РПУ

Рисунок 3 – Внешний вид реле РПУ

  - Задача испытаний:

- проверка возможности замыкания контактов реле РПУ на корпус в момент его срабатывания.

- Условия испытаний

  - Для проверки возможности замыкания контактов реле РПУ на корпус в момент его срабатывания его закрепляют в «лягушку» и помещают за защитный экран (рисунок 4);

Рисунок 4 – Закрепленное в «лягушке» реле РПУ за защитным экраном

  - Испытания изделий проводились при нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха – от 15˚С до 35˚С, относительная влажность воздуха – от 45% до 75%, атмосферное давление – от 650 до 800 мм рт. ст.);

  - Количество реле РПУ – 2 штуки. Испытания проводились с реле РПУ №027 и №028;

  - Для проверки возможности замыкания контактов реле РПУ на корпус в момент его срабатывания собирается схема согласно рисунку 5.

Рисунок 5 – Схема испытания реле РПУ

- Перечень измерительных приборов, использованных при испытаниях

  - Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Tektronix серия TDS 2012;

  - Источник питания Б5-71\3 М;

  - Электрическое приспособление ЭП 1072.

- Настройки осциллографа

  - Обозначения на экране и параметры осциллографа

Изменение напряжения фиксировалось осциллографом.

По оси абсцисс – время (мс), 1 клетка = 50 мс; по оси ординат – напряжение (В), 1 клетка = 10 В. Верхняя линия (желтая) – падение напряжения между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ, нижняя (синяя) – падение напряжения между контактами 3 и 4 и корпусом реле РПУ.

Настройки осциллографа были установлены перед испытаниями и не менялись.

5.2 Дополнительно

Испытания проводились с «рабочими» реле РПУ №027 и №028. Результат испытания с первым реле РПУ №027 представлен на рисунке 6, со вторым реле №028 – на рисунке 7.

- Результаты испытаний

6.1 Результаты проведения испытаний первого реле РПУ №027

Рисунок 6 – Осциллограмма падения напряжения между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ и между контактами 3 и 4 и корпусом реле РПУ

На рисунке 6 представлена осциллограмма падения напряжения между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ (верхняя линия) и между контактами 3 и 4 и корпусом реле РПУ (нижняя линия). В момент срабатывания произошел скачок напряжения до 18 В на 1-ом канале и до 17,6 В на 2-ом канале. Затем происходит плавное падение напряжения до 0 В.

6.2 Результаты проведения испытаний второго реле РПУ №028

Рисунок 7 – Осциллограмма падения напряжения между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ и между контактами 3 и 4 и корпусом реле РПУ

На рисунке 7 показана осциллограмма падения напряжения между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ (верхняя линия) и между контактами 3 и 4 и корпусом реле РПУ (нижняя линия). В момент срабатывания произошел скачок напряжения до 20,4 В на 1-ом канале и до 20 В на 2-ом канале. Затем происходит плавное падение напряжения до 0

6.3 Результаты испытаний в таблице

Показания осциллограмм приведены в таблице 2:

Таблица 2 – Результаты испытаний

| № опыта | U1, В | U2, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18,0 | 17,6 |
| 2 | 20,4 | 20,0 |

*U1 – напряжение, зафиксированное осциллографом на 1-ом канале, на участке «контакт 2 мостика ЭВ-32 – корпус реле РПУ»

U2 – напряжение, зафиксированное осциллографом на 2-ом канале, на участке «контакты 3, 4 - корпус реле РПУ»

6.4 Расчет результатов испытаний

6.4.1. Исходные данные:

- Uпит=27 В

- Rвх=106 Ом

- Безопасный ток мостика электродетонатора ЭД-Т200-2 – 0,03 А

- Безопасное сопротивление участка цепи «контакт 2 мостика ЭВ-32 – корпус реле – контакты 3, 4»:

Rбез=300,03=1000 Ом

6.4.2 Расчет разницы между напряжением источника питания и падением напряжения в момент срабатывания реле РПУ:

Uпит – U11=27 – 18=9 В

Uпит – U21=27 – 17,6=9,4 В

Uпит – U12=27 – 20,4=6,6 В

Uпит – U22=27 – 20=7 В

6.4.3 Расчет сопротивления между контактом 2 мостика ЭВ-32 и корпусом реле РПУ:

R11=Rвх∙Uпит-U11U11=106∙27-1818=500∙103 Ом

R21=Rвх∙Uпит-U21U21=106∙27-17,617,6=534∙103 Ом

6.4.4 Расчет сопротивления между нормально разомкнутыми контактами 3,4 и корпусом реле РПУ:

R12=Rвх∙Uпит-U12U12=106∙27-20,420,4=323∙103 Ом

R22=Rвх∙Uпит-U22U22=106∙27-2020=350∙103 Ом

6.4.5 Расчет суммарного сопротивления:

R∑1=R11+R21=(500+534)·103=1034·103 Ом

R∑2=R12+R22=(323+350)·103=673·103 Ом

Результаты расчетов приведены в таблице 3:

Таблица 3 – Результаты расчетов

| № опыта | Uпит – U1, В | Uпит – U2, В | R1, Ом | R2, Ом | R∑, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,0 | 9,4 | 500·103 | 534·103 | 1034·103 |
| 2 | 6,6 | 7,0 | 323·103 | 350·103 | 673·103 |

Заключение

Проведенные испытания на проверку возможности замыкания контактов реле РПУ на корпус в момент его срабатывания показали, что полученное суммарное сопротивление R∑1=1034·103 Ом при первом опыте и R∑2=673·103 Ом при втором выше безопасного Rбез=1000 Ом. Это доказывает безопасную работу реле во время и после его срабатывания.

Для получения более качественных результатов следует проводить испытания согласно схемам, представленных на рис. 9 и 10.

Рисунок 9 – Схема испытания №2 реле РПУ

Рисунок 10 – Схема испытания №3 реле РПУ