# УДК 621.391.64

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЕТРОВОГО ДОПЛЕРОВСКОГО ЛИДАРА
Л. Ю. Маслов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

В настоящее время стремительными темпами растёт и развивается транспортная инфраструктура городов по всему миру, в особенности – авиационный сектор. Пропускная способность крупнейших аэропортов мира составляет десятки миллионов пассажиров в год, временные интервалы эшелонирования в некоторых исчисляются уже не минутами, а секундами. Такие условия эксплуатации неизбежно ведут к увеличению риска возникновения аварийных ситуаций, вызванных различными состояниями атмосферы, например, такими как вихревые следы от взлетающих и заходящих на посадку самолётов. Более того, некоторые крупные аэропорты располагаются в сложной, с точки зрения метеообстановки, местности, где без какого-либо человеческого вмешательства могут возникать опасные атмосферные явления, такие как горизонтальный сдвиг ветра.

Из всего вышесказанного следует необходимость повышения безопасности аэронавигации воздушных судов вблизи аэропортов, а также непосредственно при взлёте и посадке, путём предоставления точной информации о текущей метеообстановке. В последнее время в данной сфере нашли своё применение когерентные доплеровские лидары. Например, системы обеспечения вихревой безопасности, внедрение которых требуется согласно нормативным документам ICAO на всех аэродромах, предполагают, наряду с бортовыми средствами, комплекс наземного лидарного оборудования. Кроме обеспечения вихревой безопасности, доплеровские лидары позволяют получать информацию о скорости и направлении ветра в режиме реального времени. Одним из важных параметров таких лидаров является максимальная дальность измерения. Улучшая этот параметр, можно повысить эффективность системы в целом, что в свою очередь повышает конкурентоспособность данного прибора на рынке лидарных метеосистем.

В данной работе был рассмотрен импульсный лидар с гетеродинным приёмом. Принцип работы данного устройства следующий. Излучение задающего DFB- лазера разделяется оптоволоконным делителем на 2 части, основная поступает в акустооптический модулятор, который обеспечивает сдвижку частоты от частоты локального осцилятора, после чего усиливается EDFA усилителем и поступает в приемопередающий телескоп, после которого излучение сканирующим устройством направляется в атмосферу. Рассеянное назад излучение собирается приемопередающим телескопом и через циркулятор направляется в приёмный канал, где с помощью оптического смесителя смешивается с оставшейся частью излучения DFB- лазера, выступающего в качестве опорного излучения гетеродина. Сигнал с приёмника оцифровывается на АЦП и обрабатывается с помощью FPGA в режиме реального времени. Принципиальная схема приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема гетеродинного доплеровского лидара

Для когерентного доплеровского лидара максимальная дистанция детектирования определяется лидарным уравнением, которое показывает зависимость отношения сигнал/шум от расстояния до рассеивающего объема.

SNR(r)=F(r)⋅β(r)⋅e−2⋅0rα(r)⋅dr

где  β(r) – коэффициент обратного рассеяния, α(r) – коэффициент экстинкции, F(r) – аппаратная функция лидара, которая может быть найдена из следующего соотношения

F(r)=Eηλπω22hBWr21+1−rF2πω2λr2−1

где   E – энергия в импульсе, η – эффективность системы, λ – длинна волны излучения, ω – радиус зондирующего излучения, h – постоянная Планка, BW -  полоса пропускания приёмного устройства, 
F – фокусное расстояние системы.

Коэффициенты β(r) и α(r) не зависят от параметров лидара и характеризуют атмосферный тракт. Анализируя аппаратную функцию F(r) в качестве варьируемого параметра было выбрано фокусное расстояние системы, так как изменение остальных влечёт за собой изменение комплектующих (лазер, усилитель, приемное устр-во, и т.д.), что нецелесообразно с экономической точки зрения. Для проведения испытаний был выбран лазер, генерирующий после усилителя 80 мкДж энергии в импульсе на длинне волны 1557 нм, фотодетектор с полосой пропускания 100 МГц, а на выходе из телескопа радиус излучения составлял 30 мм. Также было сделано допущение, что атмосфера имеет однородную структуру по всей трассе зондирования, т.е. коэффициенты β(r) и α(r) постоянны. Для данных параметров были построены зависимости SNR(r) для различных дистанций фокусировки (1 км, 3 км, 7 км, ∞).

Рис. 2. Зависимость SNR(r) для различных дистанций фокусировки.

Прямая линия показывает порог по SNR  для данного фотодетектора. Точки, полученные при пересечении данной прямой с графиками SNR(r) позволили построить зависимость максимальной дальности измерения от дистанции фокусировки.

Рис. 3. Зависимость максимальной дальности детектирования от дистанции фокусировки.

Из графика, представленного на рисунке 3 можно полагать, что максимальная дальность измерения при текущих параметрах находится на отметке в 5,7 км.

Для того, чтобы проверить данную теоретическую зависимость, был собран экспериментальный стенд, схема которого представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема экспериментального стенда.

В данном стенде дистанция фокусировки изменялась путем перемещения вдоль оси отрицательного компонента телескопа, а контролировалась с помощью измерительного блока, состоящего из положительной линзы с точно измеренным фокусным расстоянием и электромеханического транслятора, на котором был закреплён профилометр лазерного луча. Данный блок позволяет определить задний отрезок в текущей схеме, с помощью которого через формулу Гаусса для тонкой линзы находилось действительное положение фокуса системы. Ломающее зеркало использовалось для вывода излучения в атмосферу.

В результате проведённых измерений были получены экспериментальные зависимости максимальной дальности измерений от дистанции фокусировки для 18.02.2019 и 19.02.2019.  Данные этих измерений, а также теоретическая кривая приведены для сравнения на рисунке 5.

Рис. 5. Данные измерений и теоретических расчётов.

Как видно из рисунка 5, полученные экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с ранее приведенной теоретической зависимостью. Максимум дальности на всех трёх кривых находится на отметке 5,7 км, однако данная величина очень сильно зависит от точности измерения заднего отрезка в данной схеме, а так как формула по которой высчитывается фокусное расстояние крайне чувствительна при погрешностях измерений фокусировки на дальних дистанциях ( > 5 км), то в данном случае можно говорить лишь о нахождении оптимального положения оптических элементов телескопа, при котором достигаются максимальные дальности детектирования. Разброс в значении максимумов дальности (~ 300 м) может говорить о разности состояний атмосферы в указанных датах. В целом, результаты данной работы показывают, что для того, чтобы численно определить наилучшую дистанцию фокусировки, нужно доработать текущую схему измерения фокусного расстояния с целью уменьшения погрешности измерений на дальних дистанциях фокусировки, а также проводить измерения в достаточно однородной атмосфере за небольшое время, с целью уменьшения влияние неоднородностей на результаты измерений.

Библиографический список

- Межерис Раймонд. Лазерное дистанционное зондирование /Пер. с англ. И.Г. Городецкого, под ред. А.Б. Карасева. — М. : Мир, 1987.

- Борейшо А.А., Ахметьянов В.Р., Васильев Д.Н., Заморин И.С., Пенкин М.С., Клочков Д.В. Место и роль лидарного профилометра в системе метеообеспечения аэропорта//МЕТЕОСПЕКТР. 2012. № 4. С. 62…67