Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | И |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | И4 |  |  |  | Страхов С. Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия И. О. |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | И4М31 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | преддипломной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попова Андрея Дмитриевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 11.04.01 |  |  |  |  | Радиотехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Смирнов В. В., к. н., доц., доцент кафедры И4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  | Козлов А. А., начальник НИС-222001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 04 февраля 2019 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 02 июня 2019 |  | г. |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смирнов В. В. |  |  |  |  |  |  |  |  | Козлов А. А. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия И. О. |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия И. О. |  |
| «___» | ___________ |  | 2019 г. |  |  |  | «___» |  | ____________ |  |  | 2019 г. |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	5

1.1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	5

1.3 ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	6

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ	8

2.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	8

2.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА	8

2.3 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРАКТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

И СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

Приложение 1 Схема проверки блока СО-2010 в режиме «УВД»	24

Приложение 2 Схема проверки блока СО-2010 в режиме «RBS»	25

Приложение 3 Структурная электрическая схема передатчика	26

Приложение 4 Функциональная электрическая схема передатчика	27

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение-вещание;

БРЭО – бортовая радиоэлектронная аппаратура;

ВС – воздушное судно;

ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации;

ЛА – летательный аппарат;

ПО – программное обеспечение;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

РСБН – радиотехническая система ближней навигации;

РЛС – радиолокационная станция;

САПР – Системы Автоматического ПРоектирования;

СНГ – Союз Независимых Государств;

ТД – техническая документация;

ТУ – технические условия;

УВД – Управление Воздушным Движением;

ФНЧ – фильтр нижних частот;

ACAS – Airborne Collision Avoidance System, бортовая система предупреждения столкновений летательных аппаратов;

DME – Distance Measuring Equipment, всенаправленный дальномерный            радиомаяк;

GNSS – Global Navigation Satellite Systems, спутниковая система навигации;

GPS – Global Positioning System, глобальная система позиционирования;

ICAO – International Civil Aviation Organization, международная организация гражданской авиации;

ILS – Instrument Landing System, курсо-глиссадная система;

MLS – Microwave Landing System, микроволновая система посадки;

TAWS – Terrain Awareness and Warning System, система информирования и оповещения о местности;

TCAS – Traffic alert and Collision Avoidance System, система предупреждения столкновения самолётов в воздухе;

VOR – VHF omni-directional radio range, всенаправленный азимутальный         радиомаяк;

# ВВЕДЕНИЕ

В качестве прохождения места практики был выбран Институт            Авиационного Приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор»).

Институт Авиационного приборостроения «Навигатор» образован в 1992 году конструкторами и инженерами Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Радиоаппаратуры. На момент образования компании специалисты имели опыт разработки систем, средств, комплексов навигации, посадки и управления воздушным движением для авиации министерств и ведомств СССР, а также радиоэлектронной аппаратуры, обеспечившей посадку            беспилотного орбитального корабля «БУРАН» 15 ноября 1988 года [1].

Целями практики являются:

1) Выработка практического опыта в решении профессиональных задач,       формирование и развитие профессиональных навыков в сфере                         радиотехнических систем, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской программы;

2) Овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника»;

3) Приобщение к социальной среде профильных организаций с целью развития социально-личностных компетенций, необходимых для работе в коллективе.

# 1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Институт Авиационного приборостроения «Навигатор» – единственный в Российской Федерации разработчик и производитель бортового оборудования навигации и посадки, обеспечивающего работу с угломерными системами VOR,           дальномерными системами DME, угломерно-дальномерными системами РСБН, посадочными системами ILS, MLS, GNSS, а также систем наблюдения АЗН-В (1090ES). Аппаратура «Навигатора» входит в комплекс БРЭО новейших         российских ВС: Ми-171А2, Ми-26Т2, Ка-62, Ансат, МС-21-300. Более двадцати лет оборудование компании работает в бортовых комплексах российских ВС. Конструкторские решения позволяют без дополнительных доработок устанавливать аппаратуру как на ВС с аналоговым оборудованием, так и на современные ВС, построенные по принципу «стеклянной кабины» [2].

Многолетний опыт в создании бортовой аппаратуры и сложившаяся             корпоративная культура позволили коллективу компании создать новое          поколение навигационно-посадочной аппаратуры и средств управления          полетом, соответствующее всем международным нормам.

## НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработка и производство широкой линейки оборудования следующих категорий:

- системы безопасности полетов (ACAS, TAWS, TCAS);

- системы АЗН-В;

- самолетные ответчики;

- системы навигации и посадки;

- навигационно-посадочные комплексы;

- бортовые многофункциональные системы.

К направлениям работы предприятия также относится разработка,        производство, модернизация и сервисное обслуживание бортовой аппаратуры УВД, систем навигации, посадки, предупреждения столкновения с ВС, раннего предупреждения близости земли. Кроме этого, важным направлением работы предприятия является разработка интегрированного комплекса бортового         оборудования, объединяющего функции перечисленных систем в одном         интегрированном устройстве.

## ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 90-е годы результаты работы АО «Навигатор» позволили избежать       замены морально устаревших или выработавших ресурс радионавигационных систем ("БАКЛАН-5" и "БАКЛАН-20"), оборудования навигации и посадки (КУРС-МП-2, КУРС-МП-70) 70-х и 80-х годов производства на зарубежные аналоги. Предприятие глубоко модернизировало эксплуатируемое оборудование, доведя его до необходимых международных требований и обеспечило им самолеты и вертолеты авиапарков всех ведомств.

«Навигатор» разработал первую российскую систему раннего                    предупреждения близости земли (СРПБЗ) [3]. Без этой системы российские    самолеты не допускались к полетам на международных воздушных линиях. За 16 лет СРПБЗ установлена более чем на 500 воздушных судов.

«Навигатор» разработал первое российское бортовое оборудование GLS/ЛККС для обеспечения инструментальной посадки по информации           от спутниковых радионавигационных систем.

«Навигатор» разработал первую российскую бортовую                                   многофункциональную систему (БМС-Индикатор) [4]. БМС-Индикатор            работает по сигналам ГНСС: ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО; и сигналам            спутниковых функциональных дополнений GNSS - SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). С появлением БМС-Индикатора подошла к концу монополия              зарубежных производителей бортовой аппаратуры GPS, которой ранее              оснащались российские воздушные суда. За 10 лет БМС-Индикатором оснащено более 1000 воздушных судов. Кроме того, БМС-Индикатор принят на вооружение Министерством Обороны Российской Федерации в качестве основного средства навигации.

«Навигатор» разработал первое российское бортовое оборудование АЗН-В [5], основанное на технологии 1090ES: малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (МСНВО-2010, реализует функцию АЗН-В In),      самолетный ответчик (СО-2010, реализует функцию АЗН-В Out), малогабаритная передающая система «ИСК» (реализует функцию АЗН-В Out).

# ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В качестве технического задания были поставлены следующие задачи:

1. Создание электрической функциональной схемы изделия и руководства по его эксплуатации;

2. Настройка изделий и проведение их климатических испытаний.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Для выполнения поставленных задач были предоставлены:

- ПЭВМ с установленными САПР ПО «Компас 3D V. 12»;

- испытательный стенд РМ-ПС/3, состоящий из:

1) стол рабочий Viking СР-18-7 Констант – 2 шт. [6];

Рисунок 1 – Стол рабочий Viking СР-18-7 Констант

2) сверхнизкотемпературная камера MC-812 [7];

Рисунок 2 – Сверхнизкотемпературная камера MC-812

3) аттенюатор N 40 dB N9311X-560;

4) комплект ВЧ-кабелей (Кабели НГТК.685624.006 и НГТК.685661.044);

5) осциллограф DSOX3034A [8];

Рисунок 3 – Осциллограф DSOX3034A

6) анализатор сигналов EXA N9010B [9];

Рисунок 4 – Анализатор сигналов EXA N9010B

7) источник питания U8032A – 2 шт. [10];

Рисунок 5 – Источник питания U8032A

8) источник питания АКИП-1103 – 2 шт [11].

Рисунок 6 – Источник питания АКИП-1103

Аппаратный стенд РМ-ПС/3, соответствующий системе стандартов                       безопасности труда по электробезопасности ГОСТ Р 12.1.019-2009, укомплектован указанными выше измерительным и электрическим оборудованием, необходимым для проверки и проведения климатических испытаний согласно ТУ. Схемы проверки характеристик блока СО-2010 в режимах «УВД» и «RBS» приведены в приложении 1 и 2.

## РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРАКТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

## И СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Протокол проведения аттестации рабочего места (РМ) и паспорт РМ являются нормативными документами, необходимыми для ввода в эксплуатацию РМ по настройке и проведению ПСИ изделий. Разработанная документация соответствует ГОСТ 7.32-2001.

Для создания текстовой части документации по эксплуатации использовался ПК с установленным ПО Microsoft Office Word 2007. Данное ПО позволяет учесть все требования ГОСТ 7.32-2001, обладая всеми необходимыми функции для создания текстовых документов и их корректировки.

Для разработки методики измерения ёмкости конденсаторов при различном приложенном напряжении использовалось САПР NI AWR Design Environment 12. Текст методики приведён в приложении 3.

Для разработки алгоритма сегментации изображения с целью реализации системы технологического зрения использовались среда разработки Python IDLE 3.7.3 с подключёнными библиотеками opencv, matplotlib, nymPy, sciPy. Код, реализующий разработанный алгоритм сегментации и отслеживания движущихся объектов в поле зрения устройств захвата приведён в приложении 4.

Самолётный ответчик – бортовое приемопередающее устройство ЛА,           предназначенное для автоматической выдачи информационных посылок по запросному сигналу РЛС.

Самолётные ответчики бывают двух видов — государственного опознавания и управления воздушным движением, существуют также комбинированные   ответчики. Являясь активными отражателями сигналов РЛС, ответчики также повышают точность локализации ЛА наземными локаторами, по сравнению с использованием пассивного ответа.

Ответчики управления воздушным движением предназначены для автоматической передачи диспетчеру информации, необходимой для управления движением ЛА. Ответчики передают сигналы ответа на запросные сигналы, излучаемые вторичными радиолокаторами (или встроенными вторичными каналами обзорных радиолокаторов) и составляют вместе с последними систему вторичной радиолокации.              Различают три типа ответчиков. Ответчики I типа предназначены для работы с запросными кодами ЗК1-ЗК4 (т.е. с кодом УВД стран СНГ). Ответчики II типа реагируют на запросные коды, принятые ICAO. Ответчики III типа могут       использовать как код УВД стран СНГ, так и международный код, и имеют два основных режима работы; «УВД» и «RBS». В некоторых ответчиках                 предусмотрен также режим работы с вторичными посадочными                          радиолокаторами.

В отечественном коде УВД передаётся информация о бортовом номере ЛА, высоте полёта (барометрической), запасе топлива и векторе путевой скорости. Код ICAO содержит информацию о номере рейса и высоте полёта,                      дополнительно могут также передаваться сообщения об аварии и других экстренных ситуациях.

Бортовой ответчик государственного опознавания предназначен для           определения государственной принадлежности оснащенных им летательных  аппаратов воздушными, морскими и наземными радиолокационными               запросчиками системы опознавания. Принцип опознавания состоит в том,       что на запрос запросчика ответчик должен выдать один из кодов, имеющихся у него в фиксированном наборе, действующие коды время от времени             меняются, и экипаж в нужное время устанавливает нужный код.                              При необходимости, вместе с сигналом опознавания ответчик может выдавать сигнал бедствия. Структура сигналов и несущая частота зависят от применяемой системы опознавания. В рассекреченной советской системе                  "Кремний-2" [13] использовались частотные коды. Ответный сигнал представлял собой радиоимпульсы с несущей частотой 668 МГц, промодулированные видеоимпульсами в виде гребёнки, частота гребёнки менялась в зависимости от номера кода и составляла единицы мегагерц. В современных системах используется цифровое кодирование, несущие частоты находятся в дециметровом диапазоне, точные их значения в открытых источниках не приводятся.

Составные части изделия, настройку которых требовалось выполнить в ходе прохождения преддипломной практики, являются составной частью микроблока в составе самолётного ответчика. Изделия представляют собой    передающее устройство: на частоте 740 МГц, соединённое через коммутатор                     приём-передача для работы на антенну 740/837,5 МГц совместно с приёмником 837,5 МГц; на частоте 1090 МГц, соединённое через коммутатор                           приём-передача для работы на антенну 1090/1030 МГц совместно                                 с приёмником 1030 МГц. При подаче управляющего сигнала соответствующего  диапазона коммутатор отключает приёмник и подключает передатчик                 к общему тракту на вход соответствующей антенны.

Передатчики, настройка которых производилась в ходе выполнения              практики, состоят из следующих узлов:

1. Синтезатор ПРД – предназначен для формирования ВЧ-радиосигнала в момент прихода на передатчик сигнала соответствующего режима работы.

2. Усилительные тракты RBS и УВД (для соответствующих режимов            работы) состоят из следующих ВЧ-усилителей:

2.1 ВЧ-усилители RBS обладают общим коэффициентом усиления 41 дБ. Предварительный каскад усилителя модулируется сигналом «Предзапуск RBS», второй каскад – сигналом «Запуск RBS» c форматом сигнала,                        соответствующим временной структуре ответного сигнала RBS. Последующие каскады осуществляют усиление модулированного ВЧ-сигнала.

2.2 ВЧ-усилители УВД обладают общим коэффициентом усиления 43 дБ. Предварительный каскад усилителя модулируется сигналом «Предзапуск УВД», второй каскад усиливает модулированный сигнал. Третий каскад                модулируется сигналом «Запуск УВД» c форматом сигнала, соответствующим временной структуре ответного сигнала УВД. Оконечный каскад осуществляет усиление модулированного ВЧ-сигнала.

3. Фильтры нижних частот предназначены для фильтрации высших                    гармоник соответствующих сигналов (УВД и RBS). Частота среза ФНЧ RBS 1400 МГц, частота среза ФНЧ УВД 950 МГц.

4. Антенные переключатели для каждого из режимов, предназначены для коммутирования соответствующих ВЧ-тракта с приёма на передачу.

5. Выходные ВЧ-тракты предназначены для формирования сигналов                контроля АФС (КАФС УВД и КАФС RBS), сигналов контроля мощности КМ и введения в соответствующий ВЧ-тракт сигналов КГ837,5 и КГ1030.

6. Формирователь предназначен для согласования и формирования сигналов управления всеми узлами передатчика.

Передатчик представляет собой две усилительно-умножительные цепи,         стабилизированные кварцевым резонатором на одной фиксированной частоте.

В зависимости от режима работы передатчик формирует на соответствующем выходе высокочастотный импульсно-модулированный сигнал. Модуляция сигнала осуществляется в маломощных каскадах              возбудителя, что позволяет уменьшить потребляемую мощность. Запуск                модулятора осуществляется сигналом, имеющим структуру ответного кода.

Синтезатор, управляется по шине SPI, построен на микросхеме ФАПЧ с кварцевой стабилизацией, стабильность частоты обеспечивается опорным кварцевым генератором с частотой 40 МГц. Вырабатываемый синтезатором сигнал на удвоенной частоте 1480 (или 2180) МГц подаётся на управляемые делители частоты, а с него поступает на управляемый ВЧ-ключ.  Делители и ключи управляются сигналами соответствующего режима работа – «Бланк ПРД 740» (или «Бланк ПРД 1090»). С выхода ключа сигнал поступает на каскад    буферных усилителей.

Первые каскады трактов усиливают сигнал по мощности на 18 дБ. Далее, в усилительном тракте УВД второй и третий каскад имеет коэффициенты            усиления по 8 дБ. Третий каскад УВД модулируется сигналом «Запуск ПРД». Модулятор третьего каскада также содержит переменный линейный                   стабилизатор напряжения с возможностью регулировки в пределах 30 – 45 В. Четвертый  каскад построен по балансной схеме на двух транзисторах, мощности которых складываются на квадратурных мостах. Этот каскад усиливает сигнал на 8,5 дБ.

В усилительном тракте RBS второй каскад имеет коэффициент усиления 6 дБ, модулируясь сигналом «Запуск ПРД». Третий и четвёртый каскады имеют общий коэффициент усиления 17 дБ.

Антенные переключатели, выполненные на p-i-n-диодах, предназначены для коммутирования соответствующего выходного тракта с приёма на передачу. Направленные ответвители в трактах используются для приёма контрольного сигнала с синтезатора контроля ПРМ, а также для формирования детектированного сигнала.

Контрольный синтезатор ПРМ служит для проверки уровня                                  чувствительности приёмника на частотах 837,5 МГц и 1030 МГц, а также для проверки целостности высокочастотного входного приёмного тракта. Контрольный синтезатор вырабатывает импульсно-модулированный сигнал мощностью минус 48±3 дБм на частоте 837,5 МГц, и минус 68±3 дБм на частоте 1030 МГц.

Для обеспечения оптимальной работы передатчика в импульсном режиме имеются ёмкостные накопители по цепям +5 В, +30 В, +45 В.

Сам процесс настройки передающего устройства представляет собой задачу последовательного согласования и выравнивания коэффициента передачи каждого усилительного каскада в диапазоне рабочих частот. Для согласования усилительных каскадов требуется подстраивать согласующие цепи на сосредоточенных и распределённых элементах, ввиду индивидуальных характеристик каждого транзистора. Измерение параметров каскада производится с помощью анализатора сигналов EXA N9010B и осциллографа DSOX3034A. Настройка передающей части СО-2010 производится в составе отладочного блока, состоящего из отладочной платы приёмника и тестовой платы кодирования и управления. Отладочный блок позволяет измерить все необходимые параметры изделия, контроль которых при эксплуатации не требуется.

Настройка передатчика включает в себя последовательную настройку каждого усилительного каскада по отдельности. После настройки усилительного каскада в соответствии требуемым параметрам необходимо установить                           индиевую перемычку соединяющую выход настроенного усилителя с входом следующего усилителя. Установка индиевых перемычек должна производиться согласно следующим указаниям:

1. Протереть рабочую поверхность стола, оснастки и инструмента бязевым тампоном, смоченным в спирте и отжатым. Протирку проводить не менее трёх – четырёх раз в смену под вытяжкой.

2. Протереть контактные площадки, подлежащие соединению и фольгу из индия бязевым тампоном, смоченным в спирте и отжатым, и просушить 1 минуту под вытяжной вентиляцией.

3. Произвести визуальный контроль. Не допускается загрязнений в местах нанесения индия (остатки лака, клея, фоторезиста).

4. Вырезать микроскальпелем из индиевой фольги отрезок требуемого            размера и установить его на подложку в зону установки перемычек.

5. Прижать индиевую перемычку и разгладить по всей площади                             контактирования для достижения лучшей адгезии. Не допускается замыкание с соседними элементами схем. Если индиевая перемычка имеет избыточный размер, то необходимо её подрезать микроскальпелем и удалить излишки.

6. Не допускается устанавливать индиевые площадки на навесные элементы микросборок, выводы ЭРЭ и места, защищенные диэлектрическим слоем.

7. Произвести контроль прилегания. Не допускается неровность                   поверхности индиевой площадки и отслоение по краям.

8. Удалить микроскальпелем индиевые площадки, ненадобность которых выявлена при настройке, и загрязнённые участки протереть бязывым тампоном, смоченным в спирте и отжатым, под вытяжной вентиляцией.

9. Зафиксировать все перемычки лаком после окончательной настройки.  Для этого необходимо нанести небольшое количество лака на подстроечные перемычки из индия так, что бы перемычки были полностью покрыты лаком с перекрытием от 0,2 до 2 мм от края. Лак не должен попадать на места сварки, пайки проводников и навесных компонентов, данную операцию проводить под вытяжным шкафом.

10. Сушить лак при температуре 23±5°С в течении 2÷2,5 часов.

11. Произвести визуальный контроль.

Усилитель должен соответствовать следующим параметрам: выходная       мощность, длительность импульса, частота, амплитуда, ширина полосы         пропускания. Эти параметры необходимо наблюдать с помощью измерителя мощности, анализатора сигналов  и осциллографа, которые подключаются через ответвитель. Для подключения ответвителя к плате используется кронштейн.

В ходе настройки каждого усилительного каскада необходимо проводить контроль параметров огибающей импульса и огибающей спектра на предмет отсутствия самовозбуждений внеполосных частот.

Перед включением визуальному контролю подлежат крепёжные винты, с помощью которых крепятся транзисторы к фланцу. Крепёжные винты должны быть застопорены.

Испытание на воздействие повышенной влажности согласно соответствующим пунктам ТУ на изделие производят после испытаний на воздействие пониженной и повышенной температуры и испытаний на воздействие вибрации. Передающая часть СО-2010 проходит испытание в составе отладочного блока, состоящего из отладочной платы приёмника и тестовой платы кодирования и управления. Испытание производят в камере влажности следующим образом: блок помещают в камеру влажности, включают и в нормальных климатических условиях производят измерение требуемых    параметров, после чего блок выключают. Для проведения климатических испытаний использовалась сверхнизкотемпературная камера MC-812.

Испытания проводят в следующей последовательности:

Этап 1. В течение двухчасового периода ±10 мин температуру в камере повышают до величины не менее 50 ° С, а относительную влажность – до величины не менее 95 %.

Этап 2. В течение не менее  шести часов в камере поддерживают температуру 50 ° С при относительной влажности не менее 95 %.

Этап 3. В течение последующих 16  часов  ± 15  мин температуру в камере постепенно понижают до величины не более 38 ° С или ниже. В течение этого периода относительную влажность поддерживают максимальной и не допускают её снижения ниже 85 %.

Затем повторяют этапы 1 – 3, после чего блок извлекают из камеры и высушивают, не вытирая. Подают напряжение питания и выдерживают в течение 15 мин, производят внешний осмотр и проверки на соответствие требованиям ТУ на изделия.

Испытание на устойчивость к воздействию пониженной температуры         согласно соответствующим пунктам ТУ производят в камере холода              следующим образом: блок СО-2010 размещают в камере холода, включают и производят измерение требуемых параметров, после чего блок СО-2010      выключают.

Температуру в камере устанавливают равную предельной температуре           минус 55 ° С. После установившегося теплового режима камеры блок СО-2010 выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, затем его включают,           температуру в камере повышают до минус 40 ° С, выдерживают блок в течение 30  минут и производят измерение требуемых параметров, после чего блок   выключают.

Температуру в камере повышают до нормальной, при которой блок в выключенном состоянии выдерживают в течение 1  ч, затем производят      проверку на соответствие требуемым параметрам согласно ТУ.

Блок считают выдержавшим испытание, если после воздействия                      пониженной температуры не обнаружено повреждений изделия и покрытий, а параметры его соответствуют требованиям ТУ.

Испытание на воздействие повышенной температуры по п.1.4.3 настоящих ТУ проводят следующим образом: блок СО-2010 помещают в камеру тепла, включают и производят измерение основных параметров, затем блок СО-2010 выключают.

В камере устанавливают температуру, равную предельной температуре плюс 85 ° С. После достижения установившегося теплового режима камеры блок СО-2010 в выключенном состоянии выдерживают при этой температуре в течение 3 часов.

В камере устанавливают температуру, равную кратковременной рабочей температуре 70 °С. После достижения установившегося теплового режима    камеры блок СО-2010 выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа, затем включают на 30 мин и производят измерение требуемых              параметров, затем блок выключают.

В камере устанавливают температуру, равную 55 ° С, после достижения              установившегося теплового режима камеры блок СО-2010 в выключенном           состоянии выдерживают при этой температуре в течение 1 ч, затем включают и выдерживают в течение 2 ч. В конце этого периода производят проверку      параметров.

Температуру в камере понижают до нормальной, камеру открывают, блок извлекают из камеры, и выдерживают в течение 3 часов и производят                измерение основных параметров согласно ТУ.

Блок считают выдержавшим испытания, если в процессе и после испытания он соответствует требованиям ТУ.

Испытание на воздействие изменения температур проводят следующим        образом. Блок СО-2010 помещают в камеру, включают и производят измерение основных параметров. Проводят два цикла проверок в последовательности, указанной в п.п.п. а), б) и в) настоящего пункта:

а) понижают температуру в камере до минус 40 ° С со скоростью 5 ° С в минуту. Выдерживают блок СО-2010 в течение 1,5  часов. Затем повышают температуру в камере до 55 ° С со скоростью 5 ° С в минуту. Во время повышения температуры в камере производят проверку требуемых параметров во время одного цикла и во время другого. Выдерживают блок СО-2010 во включённом состоянии в течение 2  часов. Выключают его и через 2 мин включают;

б) понижают температуру в камере до минус 40 ° С со скоростью 5 ° С в минуту. Во время понижения температуры производят проверку параметров СО-2010 во время одного цикла и во время другого. Выдерживают блок        СО-2010 в течение 2,5 часов во включенном состоянии, выключают на 30  мин, а затем снова включают;

в) изменяют температуру в камере до комнатной со скоростью  5 ° С в минуту. Блок СО-2010 во включенном состоянии выдерживают в течение 3 часов и затем производят проверку требуемых параметров согласно ТУ.

СО-2010 считают выдержавшим испытания, если в процессе   испытания он соответствует указанным требованиям ТУ.

Климатические испытания изделия производились на предоставленном    оборудовании с учётом всех требований ТУ. Все настроенные изделия успешно прошли климатические испытания в полном объёме.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате преддипломной практики была создана методика измерения ёмкости конденсаторов при различном приложенном напряжении, отображённая в приложении 3. Кроме того, во время прохождения практики производилась настройка и проведение климатических испытаний изделия согласно ТУ. Все настроенные изделия успешно прошли климатические испытания. Разработанный алгоритм сегментации изображения и код, реализующий данный алгоритм на языке Python отображены в приложении 4.

Полученный практический опыт в решении профессиональных задач,   сформированные профессиональные навыки в сфере радиотехнических систем, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению подготовки позволил развить социально-личностные              компетенции, необходимые для работе в коллективе.

На основе вышесказанного можно сделать вывод: все задачи практики   были выполнены, цели практики достигнуты полностью.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Полет орбитального корабля 11Ф35 "Буран" - "Buran.ru" [Электронный             ресурс]. URL: http://www.buran.ru/htm/flight.htm (дата обращения 18.07.2017 г.)

2. «Стеклянная кабина» – воплощение фантастики – Ростех [Электронный      ресурс]. URL: http://rostec.ru/innovations/projects/4225/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

3. СРПБЗ (TAWS) | АО "Навигатор" [Электронный ресурс]. URL: https://navigat.ru/products/sistemy-bezopasnosti-poletov/srpbz-taws/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

4. БМС-Индикатор | АО "Навигатор" [Электронный ресурс]. URL: https://navigat.ru/products/bortovye-mnogofunktsionalnye-sistemy/bms-indikator/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

5. Системы наблюдения АЗН-В | АО "Навигатор" [Электронный ресурс]. URL: https://navigat.ru/products/sistemy-nablyudeniya-azn-v/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

6. Рабочие места серии Констант [Электронный ресурс]. URL: https://vkg.ru/production/rabochie_mesta_viking/constant/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

7. Испытательные камеры тепла-холода ESPEC MC – АВТех [Электронный    ресурс]. URL: www.awt.ru/catalog/ispytatelnye-klimaticheskie-kamery/espec-mc/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

8. DSOX3034A Осциллограф: 350 МГц, 4 аналоговых канала [Электронный    ресурс]. URL: https://www.keysight.com/en/pdx-x201847-pn-DSOX3034A/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

9. N9010B Анализатор сигналов EXA, «мультитач», от 10 Гц до 44 ГГц    [Электронный ресурс]. URL: https://www.keysight.com/en/pdx-2641683-pn-N9010B/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

10. Agilent Technologies U8032A, 375W Triple Output Variable DC Power Supply, Linear, Bench [Электронный ресурс]. URL: https://www.conrad.com/ce/en/product/515153/ (дата обращения 18.07.2017 г.)

11. АКИП-1103, Источник питания, 0-60V-1.6A, 2xLCD (Госреестр) [Электронный ресурс]. URL: https://www.chipdip.ru/product/akip-1103 (дата обращения 18.07.2017 г.)

12. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД [Электронный ресурс]. URL: docs.cntd.ru/document/gost-7-32-2001-sibid  (дата обращения 18.07.2017 г.)

13. Как создавалась система опознавания "свой-чужой" [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2015/04/02/parol-site.html  (дата обращения 18.07.2017 г.)

# Приложение 1

Рисунок 7 – Схема проверки блока СО-2010 в режиме «УВД»

# Приложение 2

Рисунок 8 – Схема проверки блока СО-2010 в режиме «RBS»

# Приложение 3

Методика измерения ёмкости конденсаторов при различном приложенном напряжении

Для измерения ёмкости следует собрать схему, изображённую на рисунке.

Далее, на генераторе СВЧ колебаний следует выставить частоту сигнала fg=1 кГц, амплитуду Vpp=2 В, Rout=50 Ом. Источник питания следует отсоединить от общего заземления. Затем, следует выставить на осциллографе сопротивление входа Rin=1 МОм, связь по переменному току (AC coupling). Затем, изменяя напряжение источника питания, требуется снять ряд значений напряжения на конденсаторе (т. е. в точке, указанной на схеме). Полученные значения напряжения позволяют получить ёмкость конденсатора, которую можно рассчитать в СВЧ САПР, решив обратную задачу, плавно изменяя ёмкость конденсатора (DUT) с целью получения требуемого (измеренного ранее) напряжения.