|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | И |  | Информационные и управляющие системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  |  |  |  |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Научно-исследовательская работа в семестре |  |  |

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

на тему

Теоретическое исследование и выбор математической

модели лидарного сигнала

| Выполнил студент группы И9М31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Попов А.В. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Мишина О.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Введение	3

1	Лидар	4

1.1	Компоненты лидара	4

1.2	Принцип действия лидара	5

1.3	Атрибуты точек лидара	8

2	Математическое моделирование	10

2.1	Понятие модели и моделирования	10

2.2	Классификация математических моделей	12

2.3	Требования, предъявляемые к моделям	13

2.4	Этапы моделирования	13

2.5	Разбор математических моделей лидарных сигналов	15

3	Методы обработки лидарного сигнала	18

3.1	Выделение полезного сигнала из смеси	18

3.2	Метод главных компонент	19

3.3	Метод главных факторов	19

3.4	Центроидный метод	20

3.5	Метод удаления выбросов из набора частот	21

3.6	Метод определения параметров аппроксимирующей функции	23

Заключение	27

Список использованных источников	28

Введение

Лидар (Lidar - Light Identification, Detection and Ranging) - это технология получения и обработки информации дистанционного зондирования с помощью активных оптических систем (лазеров), использующих, в том числе, явления отражения света от поверхности Земли с проведением высокоточных измерений X, Y, Z координат. Лидар, изначально использовался в приложениях воздушной лазерной съемки, является с экономической точки зрения прекрасной альтернативой традиционной съемке с использованием фотограмметрической обработки данных. Данные лидарной съемки представляют собой наборы данных, содержащие облака точек, которые управляются, отображаются, анализируются и совместно используются с помощью ArcGIS [].

Лазерные лидарные комплексы (ЛЛК) предназначены для оперативного дистанционного контроля биологической и химической обстановки. Комплексы осуществляют наблюдение за аномальными изменениями атмосферы, обусловленными наличием в ней аэрозолей, а также определение параметров перемещения облаков. Комплексы являются автоматизированной дистанционной системой оперативного контроля экологической обстановки промышленных центров и способны быстро, в автоматическом режиме обнаруживать аварии и обеспечивать информационную поддержку действий аварийно-спасательных служб.

# Лидар

Лида́р (транслитерация LIDAR англ. Light Identification Detection and Ranging «обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света») — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах.

## Компоненты лидара

В большинстве лидарных систем используются четыре основных компонента:

- лазеры,

- cканеры и оптика,

- фотодетекторы и принимающая электроника,

- системы навигации.

Лазеры

Лазеры классифицируются по длине волны. Лазеры на 600-1000 нм чаще используются в ненаучных целях, но, поскольку они могут быть сфокусированы и легко поглощаться глазом, максимальная мощность должна быть ограничена, чтобы сделать их «безопасными для глаз». Лазеры с длиной волны 1550 нм являются распространенной альтернативой, поскольку они не сфокусированы глазом и «безопасны для глаз» при гораздо более высоких уровнях мощности. Эти длины волн используются для большей дальности и более низкой точности. Другое преимущество длин волн 1550 нм заключается в том, что они не видны под очками ночного видения и поэтому хорошо подходят для военных применений.

В бортовых системах лидара используются лазеры YAG с диодной накачкой 1064 нм, в то время как в батиметрических системах используются лазеры YAG с двойной диодной накачкой 532 нм, которые проникают в воду с гораздо меньшим затуханием, чем бортовая версия 1064 нм. Лучшее разрешение может быть достигнуто с более короткими импульсами при условии, что детектор приемника и электроника имеют достаточную полосу пропускания, чтобы справиться с возросшим потоком данных.

Сканеры и Оптика

Скорость, с которой изображения могут быть получены, зависит от скорости, с которой они могут быть интегрированы в систему. Различные доступные методы сканирования для всевозможных целей, таких как азимут и угол места, зеркала с двумя осциллирующими плоскостями, сканер с двумя осями и многоугольные зеркала. Их тип оптики определяет разрешение и диапазон, которые могут быть обнаружены системой.

Фотоприемник и приемник электроники

Фотодетектор - это устройство, которое считывает и записывает сигнал, возвращаемый в систему. Существует два основных типа фотоприемных технологий: твердотельные детекторы, такие как кремниевые лавинные фотодиоды, и фотоумножители.

Системы навигации и позиционирования

Когда датчик лидара установлен на мобильной платформе, такой как спутники, самолеты или автомобили, необходимо определить абсолютное положение и ориентацию датчика, чтобы сохранить полезные данные. Системы глобального позиционирования предоставляют точную географическую информацию относительно положения датчика, а модуль измерения инерции (IMU) записывает точную ориентацию датчика в этом месте. Эти два устройства обеспечивают метод для преобразования данных датчика в статические точки для использования в различных системах [].

## Принцип действия лидара

Принцип работы лидара представлен на рисунке 1. Объект (поверхность) освещается коротким световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику.

Расстояние, которое прошел фотон на пути до объекта и обратно, можно рассчитать по формуле:

расстояние = (скорость света х время пролета) / 2.

Оборудование, необходимое для измерения этого малого промежутка времени, должно работать чрезвычайно быстро. Это стало возможным только с достижениями в современной электронике и вычислительной техники.

Рисунок 1 – Принцип действия лидара

Лидар запускает быстрые короткие импульсы лазерного излучения на объект (поверхность) с частотой до 150000 импульсов в секунду. Датчик на приборе измеряет промежуток времени, необходимый для возврата импульса.

Свет движется с постоянной и известной скоростью. Поэтому можно вычислить расстояние между источником и целью с высокой точностью.

Существует два типа лидарных методов измерения (рисунок 2): прямой метод измерения (также известный как некогерентный), и когерентное детектирование.

Рисунок 2 – Лидарные методы измерения

Когерентные системы лучше всего подходят для доплеровских или фазочувствительных измерений и, как правило, используют оптическое гетеродинное детектирование. Это позволяет им работать при гораздо меньшей мощности, но при этом конструкция фотоприемной схемы намного сложнее.

Существуют две основные категории импульсных лидаров (рисунок 3): микроимпульсные и высокоэнергетические системы.

Рисунок 3 – Импульсные лидары

Микроимпульсные лидары работают на более мощной компьютерной технике с большими вычислительными возможностями. Лазеры, используемые в данных лидарах, меньшей мощности и классифицируются как «безопасные для глаз», что позволяет использовать их практически без особых мер предосторожности.

Лидары с большой энергией импульса в основном применяются для исследования атмосферы, где они часто используются для измерения различных параметров атмосферы, таких как высота, наслоение и плотность облаков, свойства частиц облака, температуру, давление, ветер, влажность и концентрацию газов в атмосфере [].

## Атрибуты точек лидара

Совместно с информацией о внутреннем и внешнем позиционировании (GPS и INS), расстояния между сенсором и целью преобразуются в трехмерные точки, отображающие поверхность отражения лазерных импульсов.

Точечные данные подвергаются последующей обработке после сбора с учетом диапазона времени работы лазера, угла сканирования, координат GPS, информации о внутреннем позиционировании (INS), что позволяет получить точные координаты x, y, z.

Помимо позиционных значений x, y и z системой сохраняется также дополнительная информация (табл. 1). Для каждого лазерного импульса записываются и сохраняются следующие атрибуты: интенсивность, номер отражения, количество отраженных сигналов, значения классификации точки, крайние точки линии полета, значения RGB, время GPS, угол и направление сканирования.

В таблице 1 описаны атрибуты, которые можно получить для каждой точки [].

Таблица 1 – Атрибуты лидара

| Атрибут лидара | Описание |
| --- | --- |
| Интенсивность | Сила отражения лазерного импульса, соответствующего лидарной точке. |
| Номер отраженного сигнала | Испускаемый лазерный импульс может создать до пяти отраженных сигналов в зависимости от объектов, от которых он отражается и возможностей лазерного сканера. Первый возвращенный импульс будет помечен как отраженный сигнал номер один, второй - как номер два и т.д. |
| Количество отраженных сигналов | Количество возвращенных сигналов - это общее число отражений данного импульса. К примеру, точка лазерных данных может быть вторым отраженным сигналом из пяти отражений. |
| Классификация точек | Каждая в дальнейшем обработанная точка лидара может содержать значение классификации, которое определяет тип объекта, отразившего лазерный импульс. Лидарные точки могут быть классифицированы на несколько категорий, таких, в том числе, как поверхность земли, верхняя граница купола леса и водная поверхность. Классам присваиваются целочисленные значения кодов, хранящиеся в файлах LAS. |

Продолжение таблицы 1

| Ребро линии полета | Точки отображаются в зависимости от значения, которое равно 0 либо 1. Точки, находящиеся на линии полета, имеют значение, равное 1, остальные - равное 0. |
| --- | --- |
| RGB | Данным лидара может быть присвоен атрибут RGB. Эта атрибутивная информация часто берется из изображений, которые получаются одновременно с лазерной съемкой. |
| GPS-время | Время GPS, соответствующее моменту испускания импульса. Значение времени соответствует числу прошедших секунд в неделе. |
| Угол сканирования | Угол сканирования - это значение в градусах из диапазона от -90 до +90. При 0 градусов лазерный импульс испускается перпендикулярно и осуществляется съемка в надир. При значении, равном -90 градусов, лазер испускает импульсы влево, а при +90 - вправо от самолета в направлении полета. Большинство систем лазерного сканирования работают в диапазоне от -30 до +30 градусов. |
| Направление сканирования | Направление сканирования - это направление движения зеркала сканирующей системы в момент испускания системой лазерного сигнала. Значение, равное 1, соответствует положительному направлению сканирования, а равное 0 - отрицательному. Положительное направление означает, что сканер двигается слева направо по направлению полета, а отрицательное - наоборот. |

# Математическое моделирование

## Понятие модели и моделирования

Модель в широком смысле - это любой образ, мысленный аналог или определенное изображение, описание, схема, чертеж, карта и т. п. какого-либо объема, процесса или явления, используемый в качестве его заменителя или представителя. Сам объект, процесс или явление называется оригиналом данной модели.

Моделирование - это исследование какого-либо объекта или системы объектов путем построения и изучения их моделей. Это использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при этом, в теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные модели, в экспериментальных - предметные модели.

При исследовании сложное реальное явление заменяется некоторой упрощенной копией или схемой. Иногда такая копия служит лишь только для того, чтобы запомнить и при следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие - то существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность предсказать его изменение. Одному и тому же явлению могут соответствовать разные модели.

Задача исследователя - предсказывать характер явления и ход процесса.

Иногда, бывает, что объект доступен, но эксперименты с ним дорогостоящи или могут привести к серьезным экологическим последствиям. Знания о таких процессах получают с помощью моделей.

Важный момент - сам характер науки предполагает изучение не одного конкретного явления, а широкого класса родственных явлений. Предполагает необходимость формулировки каких - то общих категорических утверждений, которые называются законами. Естественно, что при такой формулировке многими подробностями пренебрегают. Чтобы более четко выявить закономерность сознательно идут на огрубление, идеализацию, схематичность, то есть изучают не само явление, а более или менее точную ее копию или модель. Все законы - это законы о моделях, а поэтому нет ничего удивительного в том, что с течением времени некоторые научные теории признаются непригодными. Это не наносит науке большого урона, поскольку одна модель заменяется другой более современной.

Особую роль в науке играют математические модели, строительный материал и инструменты этих моделей - математические понятия. Они накапливались и совершенствовались в течении тысячелетий. Современная математика дает исключительно мощные и универсальные средства исследования. Практически каждое понятие в математике, каждый математический объект, начиная от понятия числа, является математической моделью. При построении математической модели, изучаемого объекта или явления выделяют те его особенности, черты и детали, которые с одной стороны содержат более или менее полную информацию об объекте, а с другой допускают математическую формализацию. Математическая формализация означает, что особенностям и деталям объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия: числа, функции, матрицы и так далее. Тогда связи и отношения, обнаруженные и предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными его деталями и составными частями можно записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, уравнений. В результате получается математическое описание изучаемого процесса или явление, то есть его математическая модель.

Изучение математической модели всегда связанно с некоторыми правилами действия над изучаемыми объектами. Эти правила отражают связи между причинами и следствиями.

Построение математической модели - это центральный этап исследования или проектирования любой системы. От качества модели зависит весь последующий анализ объекта. Построение модели - это процедура не формальная. Сильно зависит от исследователя, его опыта и вкуса, всегда опирается на определенный опытный материал. Модель должна быть достаточно точной, адекватной и должна быть удобна для использования.

## Классификация математических моделей

Математические модели могут быть детерминированными и стохастическими.

Детерминированные модели - это модели, в которых установлено взаимно-однозначное соответствие между переменными описывающими объект или явления.

Такой подход основан на знании механизма функционирования объектов. Часто моделируемый объект сложен и расшифровка его механизма может оказаться очень трудоемкой и длинной во времени. В этом случае поступают следующим образом: на оригинале проводят эксперименты, обрабатывают полученные результаты и, не вникая в механизм и теорию моделируемого объекта с помощью методов математической статистики и теории вероятности, устанавливают связи между переменными, описывающими объект. В этом случае получают стохастическую модель. В стохастической модели связь между переменными носит случайный характер, иногда это бывает принципиально. Воздействие огромного количества факторов, их сочетание приводит к случайному набору переменных описывающих объект или явление. По характеру режимов модель бывают статистическими и динамическими.

Статистическая модель включает описание связей между основными переменными моделируемого объекта в установившемся режиме без учета изменения параметров во времени.

В динамической модели описываются связи между основными переменными моделируемого объекта при переходе от одного режима к другому.

Модели бывают дискретными и непрерывными, а также смешанного типа. В непрерывных переменных принимают значения из некоторого промежутка, в дискретных переменных принимают изолированные значения.

Линейные модели - все функции и отношения, описывающие модель линейно зависят от переменных и не линейные в противном случае.

## Требования, предъявляемые к моделям

Универсальность - характеризует полноту отображения моделью изучаемых свойств реального объекта.

Адекватность - способность отражать нужные свойства объекта с погрешностью не выше заданной.

Точность - оценивается степенью совпадения значений характеристик реального объекта и значения этих характеристик полученных с помощью моделей.

Экономичность - определяется затратами ресурсов ЭВМ памяти и времени на ее реализацию и эксплуатацию.

## Этапы моделирования

Этапы моделирования представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Этапы моделирования

На этапе постановки задачи определяются цели анализа и пути их достижения, а также выработки общего подхода к исследуемой проблеме. На этом этапе требуется глубокое понимание существа поставленной задачи. Иногда, правильно поставить задачу не менее сложно, чем ее решить. Постановка - процесс не формальный, общих правил нет.

На втором этапе подбирается или разрабатывается подходящая теория. Если ее нет, устанавливаются причинно-следственные связи между переменными, описывающими объект. Определяются входные и выходные данные, принимаются упрощающие предположения.

Этап формализации заключается в выборе системы условных обозначений и с их помощью записывать отношения между составляющими объекта в виде математических выражений. Устанавливается класс задач, к которым может быть отнесена полученная математическая модель объекта. Значения некоторых параметров на этом этапе еще могут быть не конкретизированы.

На четвертом этапе устанавливаются окончательные параметры моделей с учетом условия функционирования объекта. Для полученной математической задачи выбирается какой-либо метод решения или разрабатывается специальный метод. При выборе метода учитываются знания пользователя, его предпочтения, а также предпочтения разработчика.

На пятом этапе, разработав алгоритм, пишется программа, которая отлаживается, тестируется и получается решение нужной задачи.

На шестом этапе сопоставляется полученное и предполагаемое решение, проводится контроль погрешности моделирования.

На последнем этапе результаты, полученные по модели, сопоставляются либо с имеющейся об объекте информацией или проводится эксперимент и его результаты сопоставляются с расчётными.

Процесс моделирования является итеративным. В случае неудовлетворительных результатов на 2-х последних этапах осуществляется возврат к одному из ранних этапов, который мог привести к разработке неудачной модели. Этот этап и все последующие уточняются, и такое уточнение модели происходит до тех пор, пока не будут получены приемлемые результаты [].

## Разбор математических моделей лидарных сигналов

В процессе исследования математических моделей лидарного сигнала были рассмотрены различные варианты приложений. Остановимся на таких, как зондирование газового состава атмосферы, определение вектора скорости ветра, моделирование лидарного сигнала спонтанного комбинационного рассеяния (далее СКР) для локализованного источника загрязнения атмосферы, моделирование отражений лидарных сигналов в верхней атмосфере.

В рамках спектрального подхода за оценку доплеровской частоты принимается положение максимума амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) сигнала ветрового когерентного допплеровского лидара (далее ВКДЛ) в пределах длительности зондирующего импульса.

Получаем выражение для генерации сигнала [, , ]

| Z(lts)=SNR2l=1nSPS(ltS)l=1nSa(l)PS12(ltS)exp −j4πltS(Vr+0,5⋅Δf⋅λ)λ+ +12n(ltS), | (1) |
| --- | --- |

где a(l) и n(ltS) – независимые случайные числа, распределенные по нормальному закону с нулевым средним и единичной дисперсией; Ps(ltS) – мощность зондирующего пучка; tS – время дискретизации; Vr – заданная для модели скорость ветра; Δf – сдвиг частоты опорного сигнала; учитываем, что отношение сигнал/шум SNR=SNш, где Nш – средняя мощность шума, Nш = Nш0*kотр.

Если применить к (1) преобразование Фурье, то по положению максимума амплитудно-частотной характеристики вычисляется оценка доплеровской частоты fD, а, следовательно, определяется оценка скорости ветра. Точность определения доплеровской частоты зависит от частоты дискретизации fdis и количества отсчётов N. Данные параметры определяют длительность рассматриваемого сигнала.

В статье [Error: Reference source not found], опубликованной в Международном Исследовательском журнале рассмотрено моделирование СКР-лидарного сигнала для локализованного источника загрязнения атмосферы. Была построена математическая модель процесса зондирования с использованием эффекта СКР. При этом в качестве входных данных модели, потребовалась как спектроскопическая информация об объектах обнаружения, так и полный набор сведений о свойствах среды распространения излучения, так же как и необходимые технические характеристики компонентов аппаратуры лидара.

В самом общем случае, модель мощности лидарного отклика СКР-лидара за один лазерный импульс записывалась в виде интеграла свертки:

где S(t) – форма лазерного импульса; H(r0,t) или H(r0,r) – импульсная переходная характеристика системы лидар-атмосфера, при фокусировке приемопередатчика на расстояние r0; r – расстояние от лидара до рассеивающего слоя; t – временная координата сигнала, связанная с расстоянием r через скорость распространения светового импульса [].

В процессе работы авторы [Error: Reference source not found] приходят к формуле величины лидарного сигнала в числах фотонов за один лазерный импульс при фокусировке приемопередатчика на расстояние r0:

В статье Набокина «Моделирование отражений лидарных сигналов в верхней атмосфере» [Error: Reference source not found] представлена математическая модель упругого рассеяния света.

Лидарное уравнение в приближении однократного упругого рассеяния света имеет вид:

где H - высота (в обобщенном случае - расстояние), N(H) - эхо сигнал с высоты H; βa, βm - коэффициент обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния; - аппаратурная постоянная лидара, включающая площадь приемного телескопа, пропускание приемо-передающего тракта, энергию лазерного импульса, квантовую эффективность фотодетектора; T(H) - прозрачность слоя атмосферы от лидара до текущей высоты H на зондируемой длине волны, Nf - суммарный фоновый и темновой шум [].

# Методы обработки лидарного сигнала

После моделирования лидарного сигнала необходимо будет обработать данные для выделения «полезной» информации.

Рассмотрим некоторые методы обработки лидарного сигнала и их особенности.

Лидарные системы подразделяются на корреляционные и доплеровские.

## Выделение полезного сигнала из смеси

В качестве исходных данных в процессе выделения полезного сигнала из смеси с неравномерным спектральным фоном служат осреднённые спектры на выходе АЦП (Аналого-цифровой преобразователь) лидарного профилометра. Нужно отметить, что в реальных условиях доплеровский сигнал, обычно, относительно слабый и сильно зашумлен. Поэтому требуется многократное его накопление с последующим усреднением. Вид таких осредненных спектров показан на рисунке 5.

Рисунок 5 - Осредненные спектры, состоящие из совокупности полезного сигнала и неравномерного спектрального фона

Цель данного алгоритма обработки заключается в выделении полезного доплеровского сигнала, имеющего импульсный или колоколообразный вид, из смеси с неравномерным спектральным фоном. Проанализировав кривую, представленную на рисунке 5 можно заметить, что осредненные спектры можно рассматривать как сумму трех составляющих, а именно полезного доплеровского сигнала, расположенного в любом месте по оси абсцисс, кривой, которая может иметь степенной характер, и аддитивного нормального шума [].

## Метод главных компонент

Метод Главных Компонент (англ. Principal Components Analysis, PCA) — один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Данный метод изобретен К. Пирсоном (англ. Karl Pearson) в 1901 г. Он применяется во многих областях, таких как распознавание образов, компьютерное зрение, сжатие данных и т. п. Вычисление главных компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы исходных данных или к сингулярному разложению матрицы данных. Иногда метод главных компонент называют преобразованием Кархунена-Лоэва (англ. Karhunen-Loeve)  или преобразованием Хотеллинга (англ. Hotelling transform). Другие способы уменьшения размерности данных — это метод независимых компонент, многомерное шкалирование, а также многочисленные нелинейные обобщения: метод главных кривых и многообразий, поиск наилучшей проекции (англ. Projection Pursuit), нейросетевые методы «узкого горла», самоорганизующиеся карты Кохонена и др [].

## Метод главных факторов

Матрица корреляций (редуцированная матрица корреляций) Rh вычисляется по формуле Rh=1/n*(Z*ZТ). Общности hj2 по методу наибольшей корреляции: на главной диагонали со знаком " + " записывается наибольший по величине коэффициент корреляции. В данном случае r = 0,700.

Метод главных факторов можно рассматривать как развитие метода главных компонент. Основное отличие заключается в использовании редуцированной корреляционной матрицы Rh, на главной диагонали которой расположены не единицы, а характеристики общности hj2.

Согласно классической модели факторного анализа уравнение для определения коэффициентов при общих факторах Fr записывается в виде:

Zj=aj1F1+aj2F2+…+ajmFm+ajDj

или в матричной форме:

Zj=AF+ajDj

где Dj – характерный фактор.

Решение уравнения при условии максимизации сумм:

– первый максимум в части описанной дисперсии элементарных признаков (D(Zj)).

– второй максимум относительно оставшейся после λ1 дисперсии и т. д.

сводится к определению собственных значений и собственных векторов симметрической матрицы R из равенства

(R-λE)U=0.

Для нахождения параметров модели воспользуемся методом Г. Хотеллинга, который позволяет быстро выделить небольшое число общих факторов, учитывающих всю суммарную общность. Метод является итеративным и заключается в многократном возведении в квадрат редуцированной матрицы корреляций.

Итерации повторяют до тех пор, пока разность R - R+ не становится достаточно малой и тогда алгоритм завершается [].

## Центроидный метод

С целью определения центральной доплеровской частоты наиболее широко используется метод определения центра тяжести полезного доплеровского сигнала или, другими словами, центроидный метод. Достаточно детально методы определения параметров колоколообразной функции и, в частности, параметров полезного доплеровского сигнала ветрового когерентного доплеровского лидара рассмотрены в работах [, , ].

Тэрстоун использовал центроидный метод в качестве упрощенного аппроксимационного расчета метода главных факторов. Всего лишь несколько лет тому назад он был самым распространенным способом определения факторов. Так как раньше из-за большого объема вычислительных работ метод главных факторов применялся лишь в исключительных случаях, довольствовались центроидным методом, хотя он дает неточное и неоднозначное решение. И сегодня при отсутствии ЭВМ отдается предпочтение центроидному методу среди других процедур выделения факторов. При применении метода главных факторов и центроидного метода к одним и тем же данным выделенные первые факторы практически совпадают. Каттелл рекомендует при использовании центроидного метода выделять на один фактор больше, чем это бы делалось с помощью метода главных факторов, и лишь после вращения заниматься интерпретацией всех факторов.

По сравнению с другими методами выделения факторов центроидный метод отличается простотой расчетов. Довольно легко воспринимается сама процедура вычислений [].

## Метод удаления выбросов из набора частот

В когерентном доплеровском лидаре линия зондирования за время ~1 секунду описывает коническую поверхность с углом раствора 22º по отношению к вертикальной оси. Измерение скорости ветра на заданной высоте осуществляется за один цикл при трёх оборотах сканирования. Четвертый оборот используется для определения направления ветра.

Наборы частот с каждого оборота объединяются в общий массив по принципу:

где n – число радиальных проекций за один оборот, в качестве столбцов выступает номер оборота.

Спектры радиальных проекций помимо сигнальной составляющей также содержат шум, который в зависимости от атмосферных условий, может в меньшей или большей степени мешать выделению полезного сигнала. Таким образом, в результирующий набор частот попадают нежелательные шумовые частоты, которые должны быть удалены до вычисления параметров аппроксимирующей функции. Это повышает точность аппроксимации, и, соответственно, точность определения параметров скорости ветра.

На рисунке 6 приведена блок-схема алгоритма удаления выбросов из набора частот. Для удаления выбросов из набора частот рассчитываются среднее значение (m) и среднеквадратичное отклонение (s) набора частот . Далее:

1. По порогу отсекаются все точки, амплитуда которых превышает заданный порог  , где 3.

2. Оставшиеся точки  (подмножество ) передаются в алгоритм аппроксимации.

3. На основании результатов аппроксимации формируется вектор   и вычисляется вектор ошибки аппроксимации . Если вектор  содержит элементы, значение которых превышает три среднеквадратичных отклонения te, то соответствующие элементы исключаются из   и алгоритм возвращается в начало пункта 3. Другими словами: для каждого , исключаются pi из  и повторяется процедура аппроксимации (рисунок 7). В случае успешного завершения алгоритма удаления выбросов вычисляются параметры гармонической функции [].

Рисунок 6 - Блок-схема алгоритма удаления выбросов из набора частот

Рисунок 7 - Аппроксимация полученных данных гармонической зависимостью

Особенностью разработанного алгоритма, является то, что отдельно обрабатывается четвертый оборот сканирования, который предназначен для определения направления ветра, такой подход увеличивает надежность измерений. При анализе данных четвертого оборота учитывается сдвиг всего спектра на половину диапазона спектральной оси. Производится поиск положения пика колоколообразного импульса справа или слева от центральной частоты (25 МГц – середина спектральной шкалы). Алгоритм обнаружения пика аналогичен описанному алгоритму обработки спектров. К имеющейся информации о фазе сигнала добавляется 0 или 180 градусов в зависимости от взаимного положения, обнаруженного на четвертом кругу сканирования пика и центральной частоты спектра.

## Метод определения параметров аппроксимирующей функции

Аппроксимирующая функция задается выражением:

Без потери общности ее общий вид показан на рисунке 8.

Рисунок 8 - Вид аппроксимирующей функции

Очевидно, выражение для вектора скорости имеет вид:

Горизонтальная составляющая вектора скорости:

Вертикальная составляющая вектора скорости:

.

На практике, в общем случае, имеем:

.

Функция   зависит от переменной  и трёх параметров a, b и .

Тогда для n измерений за один оборот сканирования можно записать следующее выражение:

где , а  ..

Очевидно, для определения параметров a, b, с в соответствии с методом наименьших квадратов необходимо решить систему уравнений:

А именно:

Решение системы уравнений содержит искомые параметры a, b и c, по которым вычисляется горизонтальная и вертикальная составляющие вектора скорости ветра, а также его направление. Отметим, что методы, алгоритмы и сама процедура определения параметров a, b и c в рассмотренной выше постановке детально проработаны в диссертации Смалихо И.Н. [].

Описанная серия измерений производится при фиксированной фокусировке приемо-передающего телескопа, соответствующей высоте, на которой производятся измерения. Для измерения вертикального профиля скорости ветра эта серия повторяется при нескольких различных фокусировках. Основным конечным результатом измерений является вертикальный профиль скорости ветра, измеренный в нескольких заранее заданных точках по высоте, привязанный к топографическим координатам. Кроме того, должно быть известно, как сориентированы оси x, y относительно направления на север (с точностью 0.2 – 0.3) [Error: Reference source not found].

В зависимости от варианта приложения необходимо выбирать тот или иной метод обработки лидарного сигнала. В некоторых случаях следует сделать акцент на быстроте и простоте обработке, исходя из заданных требований.

Также уместно отметить центроидный метод, так как по сравнению с другими методами выделения факторов этот метод отличается простотой расчетов. Довольно легко воспринимается сама процедура вычислений.

С другой стороны, центроидный метод позволяет получить «грубую» оценку величин. Поэтому, рекомендуется его применять для нахождения этой «грубой» оценки, а далее воспользоваться более точным методом для уточнения результата.

Для получения полного вектора скорости ветра используется лазерное коническое сканирование. Измерение скорости ветра на заданной высоте осуществляется за один цикл при трёх оборотах сканирования. Четвертый оборот используется для определения направления ветра.

Заключение

В данной работе были исследованы такие вопросы, как, что такое лидар; его компоненты; принцип действия лидара; атрибуты точек лидара, которые записываются и сохраняются; что представляет из себя математическое моделирование.

Были приведены различные математические модели лидарных сигналов: для определения вектора скорости ветра, для моделирования лидарного сигнала  СКР локализованного источника загрязнения атмосферы, для моделирования отражений лидарных сигналов в верхней атмосфере.

Для дальнейшей работы была выбрана модель СКР-лидара, так как возможность регистрации всех компонентов спектра одновременно в широком диапазоне частотных сдвигов делает метод на основе эффекта СКР привлекательным для дистанционной диагностики окружающей среды.

Были разобраны разные методы обработки лидарного сигнала, такие как:

- выделение полезного сигнала из смеси,

- метод главных компонент,

- метод главных факторов,

- центроидный метод,

- метод удаления выбросов из набора частот,

- метод аппроксимирующей функции.

В результате работы следует, что исходя из варианта приложения рекомендуется выбирать тот или иной метод обработки лидарного сигнала. В некоторых случаях следует сделать акцент на быстроте и простоте обработке, исходя из заданных требований.

В данной работе был отмечен центроидный метод, так как по сравнению с другими методами выделения факторов этот метод отличается простотой расчетов. Процедура вычислений достаточно проста для восприятия.

Стоит упомянуть, что центроидный метод позволяет получить «грубую» оценку величин. Поэтому, после получения «грубой» оценки надо воспользоваться более точным методом для уточнения результата.

Список использованных источников

. Что представляют собой данные лазерной съемки? // ArcGIS: передовое полнофункциональное программное обеспечение для картографии и аналитики. URL:

. How does LiDAR work? // www.lidar-uk.com: сайт о лидарах. URL: http://www.lidar-uk.com/how-lidar-works/ (дата обращения: 08.02.18)

. Как работает лидар? // laserportal: коллекция научных материалов. URL: http://www.laserportal.ru/content_979 (дата обращения: 08.12.18)

. Что представляют собой данные лазерной съемки? // esri: компания. URL: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm (дата обращения: 09.12.18)

. Математическое моделирование // Педсовет.инфо: методическое объединение преподавателей. URL: http://www.pedsovet.info/info/pages/referats/info_00002.htm (дата обращения: 08.12.18)

. В.А.Банах, А.В.Фалиц. Оценивание параметров атмосферной турбулентности из измерений скорости ветра импульсным когерентным СО2 доплеровским лидаром. Оптика атмосферы и океана, 17, № 4, 2004, с.297 – 305.

. Мишина О.А., Ахметьянов В.Р. Математическая модель информационного обеспечения ветрового когерентного доплеровского лидара. XXXV Неделя науки СПбГПУ: Материалы Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов (20.11.2006 — 25.11.2006). Ч. VI. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. с. 29 – 30.

. Ахметьянов В.Р., Мишина О.А. Методика и результаты моделирования сигнала в ветровом когерентном доплеровском лидаре. Четвертые Уткинские чтения: материалы международ. науч.-техн. конф. Т.1 / Балт.гос.техн.ун-т. – СПб., 2009. С. 57 – 59.

. Бобровников С.М., Горлов Е.В., Жарков В.И.// Моделирование скр-лидарного сигнала для локализованного источника загрязнения атмосферы//research-journal: международный научно-исследовательский журнал. URL: https://research-journal.org/physics-mathematics/modelirovanie-skr-lidarnogo-signala-dlya-lokalizovannogo-istochnika-zagryazneniya-atmosfery/ (дата обращения: 09.12.18)

. Набокин А. А., Моделирование отражений лидарных сигналов в верхней атмосфере, Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки, 2018, выпуск 2(22), C 29. URL: http://www.mathnet.ru/links/4659b80b8da67af903ef2e159660c8d4/vkam239.pdf (дата обращения: 10.12.18)

. Пенкин М.С. // Методы и алгоритмы обработки гетеродинного сигнала ветрового лидарного профилометра системы метеообеспечения авиационной безопасности // БГТУ Военмех: диссертация

. Метод главных компонент// MachineLearning.ru: Профессиональный информационно-аналитический ресурс. URL: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-0 (дата обращения: 11.12.18)

. Метод главных факторов// Studfiles: файловый архив.URL: https://studfiles.net/preview/6311552/page:2/ (дата обращения: 11.12.18)

. Мишина О.А. Методы и алгоритмы обработки сигналов ветровых когерентных доплеровских лидаров: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Мишина Ольга Александровна. – СПб., 2012. – 156 с.

. Ахметьянов В.Р., Мишина О.А. Обработка данных ветрового когерентного доплеровского лидара на основе метода гауссовой аппроксимации. // Изв. Вуз. Приборостроение. 2010.Т.53, №1, С.20– 26.

. Ахметьянов В.Р., Мишина О.А. Метод оценивания положения максимума колоколообразной функции с использованием порядковых статистик. // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2010. № 7. с. 83 – 87.

. Иберла К. Факторный анализ. Пер. с нем. В. М. Ивановой. М.: Статистика, 1980 - 398 стр.

. В. Р. Ахметьянов, Д. Н. Васильев, М. А. Коняев, О. А. Мишина, М. С. Пенкин, Г. А. Петров, Я. А. Тезадов, И. В. Шаталов, И. Ф. Ширяев// Методы и алгоритмы обработки данных ветрового когерентного доплеровского лидарного профилометра с коническимсканированием // Журнал радиоэлектроники, n10, 2013, С 14//ООО “НПП “Лазерные системы”

. Смалихо И.Н. Ветровое зондирование когерентными доплеровскими лидарами: диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.04.05. – Томск, 2011. – 315 с.