Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | И |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | И9 |  |  |  | Матвеев С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | И9М31 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | преддипломной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попова Антона Владимировича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 09.04.01 |  |  |  |  | Информатика и вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Емельянов В.Ю., к.т.н, доцент, доцент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 11.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 07.06.2019 |  | г. |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | магистрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Емельянов В.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» | ___________ |  | 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения	3

Введение	4

1 Постановка задачи и обзор существующих решений	6

1.1 Методы измерений параметров атмосферы	6

1.2 Средства дистанционного измерения параметров атмосферы	8

1.2.1	Метеорологические радиолокационные станции	8

1.2.2	Доплеровские радиолокационные станции	12

1.2.3	Метеорологические квантовые оптические локаторы	15

1.2.4	Спектрометры	21

1.3 Комплексы дистанционного зондирования атмосферы	22

1.3.1	Мобильный лидарный комплекс	22

1.3.2	Автоматический лидарно-радиометрический комплекс	25

1.3.3	Ветровой когерентный доплеровский TEA CO2-лидар	27

1.3.4	Автоматический пост экологического контроля	28

1.3.5	Комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения Метеор-3М	30

1.3.6	Многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией	32

1.4 Программное обеспечение систем дистанционного зондирования атмосферы	38

2 Выводы по разделу	47

2. Разработка метода решения поставленной задачи	48

Список использованных источников	49

Определения, обозначения и сокращения

ЧС - чрезвычайная ситуация

ИНС – искусственная нейронная сеть.

РБЗ – радиационный баланс Земли.

СППР – система поддержки принятия решений.

ПО – программное обеспечение.

ГИС - географические информационные системы.

ЦСП - цифровые сигнальные процессоры.

Введение

Исследование состояния атмосферы имеет целью установить объективные закономерности, отражающие физические явления, происходящие в атмосфере Земли.

В последние годы развитие науки и техники дало возможность охватить измерениями практически всю атмосферу Земли, а в некоторых случаях и атмосферы других планет, использовать в природных условиях новейшие приборы и методы измерений, столь же тонкие и совершенные, что и в научных лабораториях. Именно поэтому можно утверждать, что методы зондирования атмосферы соответствуют современному развитию науки и техники [].

Новейшие научно-технические направления в авиации, энергетике, атомной и химической промышленности, ракетостроении и экологии потребовали знания детальных пространственных и временных характеристик полей метеорологических величин атмосферы, что привело к необходимости разрабатывать и использовать новые дистанционные средства измерений, в первую очередь, такие, в которых применяется программируемая измерительная и вычислительная техника, позволяющая автоматизировать процессы зондирования, анализа результатов и выдачи получаемой информации в реальном масштабе времени.

Достаточно успешно в настоящее время применяются дистанционные методы зондирования атмосферы с использованием искусственных спутников Земли и орбитальных космических станций, ракет, высотных самолетов, а также наземных информационно-измерительных систем, использующих радио-, лазерное и другие виды излучений.

Результаты зондирования окружающей среды широко используются, прежде всего, при составлении численных прогнозов погоды, а также при исследовании явлений и процессов, происходящих в атмосфере. Велика роль получаемой в процессе зондирования атмосферы информации и в удовлетворении запросов многих отраслей хозяйства страны.

В связи с этим тема магистерской диссертации актуальна.

Объект исследования – дистанционное зондирование атмосферы.

Предметом исследования является информационное обеспечение обработки сигналов дистанционного зондирования атмосферы.

За время обучения в магистратуре были опубликованы 2 статьи. В статье «Актуальность дистанционного зондирования атмосферы» в сборнике «СТАРТ -2017» рассматривалась важность применения дистанционных методов для мониторинга атмосферы. Статья «Методы обработки сигналов в дистанционном зондировании», опубликованная в сборнике «Молодежь. Техника. Космос», посвящена этапам обработки данных ДЗ.

# Постановка задачи и обзор существующих решений

Огромное разнообразие как по физической природе, так и по пространственным и временным масштабам явлений и процессов в атмосфере определяет разнообразие измерительных средств, используемых для получения первичной информации об атмосфере. Многие из них были специально разработаны для метеорологического применения, некоторые методы были заимствованы из смежных областей науки.

В науке и технике существуют строгие терминологические стандарты различных типов измерений. Исходя из особенностей метеорологических измерений, можно предложить следующую классификацию типов метеорологических измерений.

## Методы измерений параметров атмосферы

Прямые измерения – измерения, в которых используются эталоны интересующих характеристик (величин) состояния окружающей среды. Это, например, измерения длин объектов с помощью эталонов расстояний, массы - с помощью эталонов массы и т. д. Следует заметить при этом, что прямых измерений в таком понимании при реализации методов зондирования атмосферы практически нет.

Косвенные измерения – измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Такое определение соответствует терминологическому стандарту, и при его широком толковании практически все методы зондирования атмосферы относятся к косвенным измерениям.

Локальные измерения – измерения, при которых датчик (как прямых, так и косвенных измерений) находится в непосредственном контакте с исследуемой средой. Часто все разнообразие подобных методов называют  контактными методами. При исследовании атмосферы их обычно называют также аэрологическими методами, основанными на применении первичных измерительных преобразователей (ПИП), доставляемых непосредственно в ту точку пространства, где необходимо проводить измерения.

Дистанционные измерения – измерения параметров физического состояния среды, осуществляемые на различных расстояниях от точки, где проводятся измерения с помощью регистрации характеристик различных полей (электромагнитных, акустических и др.)

В соответствии с терминами приведенной классификации методы зондирования атмосферы, основанные на регистрации различных характеристик электромагнитных полей, являются и косвенными, и дистанционными. В то же время чисто аэрологические методы зондирования атмосферы можно считать локальными косвенными дистанционными измерениями.

Можно предложить различные виды классификации и для дистанционных методов измерений.

Так, в зависимости от природы поля можно выделить гравитационные, электрические, магнитные, ядерные и акустические методы, а также методы электромагнитного (ЭМ) излучения. В то же время можно осуществлять классификацию и по источнику поля: пассивные и активные. При этом если в первой классификации регистрируются характеристики естественных полей, присутствующих в природе вне всякой связи с самими измерениями (гравитационные поля Земли и планет, солнечное излучение, естественная радиоактивность и т. д.), то во второй используются искусственные поля (например, электромагнитного излучения).

В свою очередь, для дистанционных методов, основанных на использовании характеристик электромагнитного поля, можно предложить соответствующие классификации по области спектра (ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный, сверхвысокочастотный диапазоны), по основному процессу взаимодействия (или генерации) излучения (рассеяние, поглощение, излучения, рефракции и т. п.).

В последнее время особое внимание уделяется разработке дистанционных косвенных методов, использующих измерения целого ряда характеристик электромагнитного излучения в различных областях спектра. К основным достоинствам этих методов можно отнести отсутствие влияния на объект исследования, однородность измерений и их высокая информативность.

## Средства дистанционного измерения параметров атмосферы

### Метеорологические радиолокационные станции

Импульсные метеорологические радиолокационные станции (РЛС) предназначены для зондирования атмосферы с целью обнаружения и исследования облаков и осадков.

В результате зондирования атмосферы с помощью РЛС в оперативном режиме, как правило, решаются следующие основные задачи:

- обнаружение и определение местоположения и высот зон радиоэха кучево-дождевых облаков и связанных с ними явлений (ливней, гроз и града);

- предупреждение о грозах, граде и сильных ливневых осадках с заблаговременностью, зависящей от характера явления;

- определение скорости и направления перемещения зон радиоэха кучево-дождевых облаков и зон радиоэха осадков обложного характера;

- определение верхней границы радиоэха всех обнаруживаемых облаков и нижней границы радиоэха облаков без выпадающих осадков;

- оценка интенсивности и распределения осадков на площади обзора РЛС.

С целью достаточно надежного обнаружения облаков и осадков с малыми значениями отражаемости метеорологические РЛС должны обладать значительным потенциалом, что обеспечивается применением соответствующих мощных передатчиков и высокочувствительных приемных устройств.

Важным для метеорологических РЛС является выбор длины волны излучаемой электромагнитной энергии, который должен решаться компромиссно с учетом как рассеивающих свойств метеорологических объектов, так и ослабляющих свойств атмосферы.

Метеорологические радиолокаторы должны обеспечивать наблюдение метеорологических объектов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, для чего должны быть предусмотрены соответствующие режимы управления антенной и соответствующие индикаторные устройства.

Обобщенная схема импульсного метеорологического радиолокатора представлена на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1 – Обобщенная схема метеорологической РЛС

Основными частями метеорологической РЛС являются антенная система, включающая в себя облучатель (1) и металлическое зеркало-отражатель (2), передатчик (3), приемник (4), антенный переключатель (5), индикаторы (б), синхронизатор (7), волноводно-фидерный тракт (8), блоки управления антенной (9) и энергетического питания (10).

Передатчик импульсной метеорологической РЛС генерирует мощные электромагнитные СВЧ-колебания в виде периодически повторяющихся зондирующих импульсов, которые с помощью антенной системы излучаются в сторону метеорологического объекта. Во время пауз между зондирующими импульсами, отраженные от метеорологического объекта информационные сигналы принимаются той же антенной системой и по волноводному тракту поступают на вход приемника, усиливаются и подаются на индикаторы РЛС для определения координат и физических характеристик метеорологических объектов.

Волноводно-фидерный тракт служит для передачи высокочастотных импульсов от передатчика к антенне и от антенны к приемнику. Антенный переключатель обеспечивает попеременное подключение антенны к передатчику или приемнику, что позволяет использовать для передачи и приема одну и ту же антенну. Во время работы передатчика переключатель через волноводно-фидерный тракт замыкает передатчик на антенную систему и отключает вход приемника, защищая приемник от мощного импульса передатчика, а в период между двумя зондирующими импульсами антенный переключатель закрывает вход передатчика, чтобы всю энергию информационного сигнала (радиоэха) направить в приемник.

В метеорологических РЛС для наглядного представления метеорологической обстановки могут применяться индикаторы кругового обзора (ИКО), вертикального обзора (дальность- высота (ИДВ) и амплитудные индикаторы (ИА)).

На индикаторе кругового обзора пространственное положение метеорологического объекта определяется в полярных координатах: наклонная дальность и азимут.

В индикаторе ИДВ развертка электронного луча производится синхронно с поворотом антенны по углу места, что позволяет получать изображение вертикальных разрезов наблюдаемого метеорологического объекта.

Работа передатчика, приемника и индикаторов МРЛ синхронизируется запускающими или тактовыми импульсами, вырабатываемыми блоком синхронизатора. Система синхронизации обеспечивает также формирование масштабных меток дальности, подаваемых на индикаторы метеорологической РЛС.

Выбор технических характеристик МРЛ осуществляется в зависимости от назначения с учетом требуемой дальности действия, точности определения координат, оперативности обзора, отражающих свойств и других характеристик метеорологических объектов.

Сравнение большого количества изображений радиоэха на ИДВ с данными метеорологических наблюдений за формами облаков позволило определить форму радиоэха, соответствующую каждой форме облаков. Так, облака слоисто-кучевые (Sc) и высоко-кучевые (Ас) как в теплую, так и в холодную половину года создают радиоэхо в виде сплошной полосы, которая по мере увеличения расстояния может приобретать ячеистую структуру. Облака слоистые (St), высокослоистые (As) и перистые (Ci) также имеют радиоэхо в виде сплошной полосы. Слоисто-дождевым облакам  (Ns) соответствует радиоэхо в виде сплошной области, а кучево-дождевым  (СЬ) и мощным кучевым (Си con g.)  облакам - в виде вертикально вытянутых «столбов».

Из сказанного следует, что картины радиоэха различных облаков действительно не всегда являются отличительным признаком их формы: очевидно, необходимы и геометрические характеристики. Ими могут быть высота верхней и нижней границы радиоэха или его вертикальная мощность.

Учитывая весь комплекс радиолокационных характеристик облака, важнейшими из которых являлись картина радиоэха, характерные значения отражаемости облака и ее вертикальное распределение, была принята специальная форма классификации облачности, несколько отличающаяся от общепринятой генетико-морфологической и микрофизической классификации, но позволяющая достаточно хорошо описать тип облачных систем с учетом специфики радиолокационного метода наблюдений.

Таким образом, на основе использования детерминированных описаний радиолокационных характеристик отдельных классов облаков для радиолокационной классификации облаков в ближней зоне (до 40 км) различают пять основных типов радиоэха облаков:

- слоистообразных верхнего яруса С;

- слоистообразных среднего яруса А;

- слоистообразных нижнего яруса S;

- слоистообразных большой вертикальной протяженности N;

- кучевообразных (вертикального развития) Q.

Является существенным, что с первыми тремя типами радиолокационной классификации облачности не связаны никакие явления погоды; последние два могут сопровождаться обложными осадками и опасными явлениями погоды.

При реализации зондирования атмосферы с помощью РЛС можно определить наличие ряда явлений погоды, имеющих весьма важное значение. К числу таких явлений обычно относят опасные явления погоды, связанные с конвективной облачностью, а именно, град, грозы и ливни.

### Доплеровские радиолокационные станции

Метеорологические доплеровские радиолокационные станции предназначены для измерения скоростей перемещения облаков, осадков, невидимых неоднородностей атмосферы, а также для измерения скоростей движения рассеивающих частиц внутри атмосферных образований.

Принцип действия доплеровской РЛС основан на использовании эффекта Доплера, который применительно к радиолокации заключается в том, что частота отраженных сигналов изменяется, если наблюдатель и отражающий объект перемещаются друг относительно друга.

Гидрометеорные частицы атмосферных образований участвуют в сложных движениях: под действием ветра они перемещаются в горизонтальном направлении в составе всего образования; под действием гравитационных сил, восходящих и нисходящих потоков они движутся в вертикальном направлении; вследствие турбулентного перемешивания они хаотически изменяют свое местоположение в пространстве. Вследствие наличия таких перемещений отражателей в атмосфере частота отраженных от них радиолокационных сигналов действительно может измениться, т. е. может наблюдаться доплеровский сдвиг частоты.

Упорядоченное движение атмосферного образования как системы отражателей определяет средний доплеровский сдвиг частоты, а движение отдельных отражателей относительно друг друга влияет на ширину спектра доплеровских частот. Таким образом, изучая спектр принимаемого радиолокационного сигнала, можно получить информацию о движении как всего атмосферного образования в целом, так и о движении гидрометеорных частиц внутри самого атмосферного образования.

Следует отметить, что доплеровский сдвиг частоты связан только с радиальным перемещением отражающих объектов (с радиальными скоростями). Поэтому с помощью доплеровского радиолокатора возможно измерение лишь радиальных скоростей. Для получения полного вектора скорости атмосферного образования или спектра вектора перемещения отдельных отражателей необходимо иметь три доплеровские РЛС, облучающих выбранный для зондирования метеорологический объект с разных направлений.

Для измерения разности частот отраженного и излученного сигналов необходимо сохранить информацию о фазе излученного сигнала до момента приема отраженного. Поэтому доплеровские РЛС должны быть когерентными.

При наличии радиальной составляющей скорости объекта частота принимаемых радиолокационных сигналов действительно отличается от частоты излучаемых высокочастотных колебаний на величину доплеровского сдвига частоты.

Измерение дальности в таких РЛС хотя принципиально и возможно, однако сопряжено с определенными техническими трудностями. Угловые координаты в доплеровских РЛС определяются обычными для радиолокации способами.

В практике радиометеорологического зондирования наибольшее распространение получили когерентно-импульсные метеорологические доплеровские РЛС, позволяющие исследовать движение гидрометеорных частиц в каждом разрешаемом объеме внутри атмосферных образований, изучение микрофизических характеристик осадков, структуры ветра, турбулентности и ряда других характеристик физического состояния атмосферы.

Измерение характеристик ветра обычно производится по наблюдениям за перемещением облаков и зон выпадающих осадков.

При наблюдениях за облаками и осадками, выпадающими в районе размещения доплеровской PЛC, антенна направляется горизонтально. Если ветер отсутствует, то выпадающие капли дождя не будут иметь радиальной составляющей скорости и доплеровская частота отраженных сигналов на выходе РЛС будет равна нулю. При наличии ветра у выпадающих капель дождя появляется радиальная компонента скорости, что приведет к доплеровскому сдвигу частоты отраженного сигнала.

При изменении азимутального направления антенны доплеровская частота будет изменяться и будет иметь максимальное значение тогда, когда антенна окажется ориентированной по направлению ветра или навстречу ему.

Определение вертикальных движений рассеивающих частиц, свободно увлекаемых воздушным потоком (мелкокапельные облака, диэлектрические неоднородности атмосферы и пр.), производится при антенне доплеровской РЛС, направленной в зенит.

В результате измерений доплеровской частоты отраженных сигналов дождевых облаков может быть получена картина вертикальных движений частиц, являющаяся результатом действия как их гравитационного оседания, так и увлечения вертикальными воздушными потоками.

### Метеорологические квантовые оптические локаторы

В последние годы для целей зондирования атмосферы все более широко используются метеорологические оптические квантовые локаторы (ОКЛ), обычно называемые лидарами.

Лидары позволяют определять пространственно-временные вариации аэрозоля в приземном слое воздуха, характеристики облаков и туманов, проводить зондирование атмосферы с целью изучения атмосферного аэрозоля и измерения основных метеорологических величин атмосферы, исследовать газовые компоненты и параметры атмосферной турбулентности.

Основой лидаров является лазер. Высокая когерентность и монохроматичность излучения, очень малая геометрическая расходимость луча, возможность создания при необходимости чрезвычайно высокой спектральной плотности потока излучения определяют основные достоинства лазера.

В зависимости от того, что является рабочей активной средой лазера, различают лазеры газовые, жидкостные, твердотельные и полупроводниковые. В зависимости от источника энергии, которой питаются (накачиваются) лазеры, их можно условно разделить на лазеры с оптической, электрической, искровой и химической накачкой.

На рисунке Рисунок 2 показаны диапазоны длин волн и мощностей, характеризующих некоторые типы лазеров.

Метеорологические лидары строятся по тем же принципам, что и импульсные РЛС, с учетом особенностей диапазона, в котором работает лазер. При применении метеорологических лидаров так же, как и метеорологических РЛС, важное значение имеют такие характеристики, как дальность действия, разрешающая способность, точность и время измерений, время обработки получаемой информации.

Рисунок 2 – Длины волн и мощности излучения различных лазеров

Активные среды: 1-алюмоиттриевый гранат с примесью Nd, 2-стекло с примесью Nd, 3-рубин, 4-гранат (или стекло) с примесью Еr, 5-неорганические жидкости с растворенной окисью Nd, 6-родамин 6G, 7-сцинтилляторы, 8-Р-фенил, 9-метилумбеллиферон, 10-родамин GL, 11-кумарины, 12-арилоксазолы, 13-полиметиловые красители, 14-CaAs, 15-двойная гетероструктура CaAsc (GaAl)As, 16-(GaP)As, 17-InAs, 18-сплав Kd+Se+S, 19-H2, 20-N2, 21-N, 22-пары Kd, 23-смесь He+Ne, 24-Ar (ионизированный), 25-пары I, 26-HF, 27-СО, 28-СОъ 29-пары H20, 30-пары HCN, 31-пары йодистого циана

Несмотря на различие решаемых задач, лидары строятся в основном по одинаковому принципу. Типовой лидар, изображенный на рисунке Рисунок 3, состоит из лазера 1, оптической системы 2, ответвляющей треугольной призмы 3, приемника 4 и усилителя светового импульса синхронизации 5, оптической приемной системы 6, приемника оптического излучения 7, приемного усилителя 8, индикатора 9 и устройства обработки информации 10.

Рисунок 3 – Блок-схема оптического квантового локатора

В качестве передающих устройств современных метеорологических лидаров наибольшее распространение получили твердотельные оптические квантовые лазеры, работающие как в оптическом, так и в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного излучения.

Основными параметрами импульсных лидаров являются длина волны излучения, мощность энергии в зондирующем импульсе, длительность и частота следования зондирующих импульсов. Так, для некоторых типов подобных лазеров импульсная мощность излучения на первой гармонике может достигать нескольких десятков мегаватт при длительности импульсов 5-г10 не (1 не = 10~9 с) и частоте следования импульсов 0.1-И 00 Гц. Лидары с такими параметрами обеспечивают пространственное разрешение до нескольких метров и вполне удовлетворяют требованиям к пространственной точности зондирования атмосферы.

Во многих лидарах диаграмма направленности излучаемой энергии формируется оптическим резонатором и имеет ширину до десяти угловых минут. Использование специальных оптических систем позволяет еще более сузить луч.

Приемная оптическая система предназначена для формирования приемной диаграммы направленности, обеспечивая максимальный прием световой энергии и пропускания сигналов только определенных частот. Диаметр некоторых видов оптических антенн метеорологических лидаров составляет 0.34-0.5 м.

Прием сигналов в определенном спектральном диапазоне осуществляется с использованием узкополосных интерференционных фильтров или специальных спектральных приборов. В качестве оптических приемников чаще всего применяют фотоэлектронные умножители (ФЭУ) с максимумом чувствительности в требуемой части спектра.

Индикаторные и регистрирующие системы метеорологических лидаров включают радиоэлектронные блоки регистрации и обработки информации.

Лидары применяются для измерения плотности, влажности, температуры атмосферы, для измерения характеристик воздушных потоков, а также для обнаружения и измерения примесей в атмосфере.

Измерение плотности атмосферы основано на использовании эффекта молекулярного рассеяния. Оно связано с проблемой разделения аэрозольного и молекулярного рассеяний. Достаточно успешно эти типы рассеяния можно разделить методом двухчастотного зондирования.

Для определения влажности атмосферы с использованием лидаров могут использоваться следующие методы:

- по сигналу обратного аэрозольного рассеяния;

- по резонансному поглощению молекулами воды;

- по спонтанному комбинационному рассеянию.

Метод измерения профиля влажности атмосферы по ЭПР аэрозольного рассеяния основан на использовании сильного возрастания общей ЭПР при повышении влажности за счет конденсации водяного пара на атмосферных ядрах конденсации и различных аэрозолях. Измерение влажности атмосферы этим методом производится одноволновым зондированием.

Метод резонансного поглощения предполагает использование различий в интенсивности отраженных сигналов, частоты которых лежат в пределах линии поглощения паров воды и вне этой линии. Для этих целей можно использовать либо два лидара с соответствующими длинами волн, либо лидар, перестраиваемый относительно центра (например, рубиновый лидар).

Оптико-локационное измерение температуры атмосферы может выполняться методами, в основе которых лежит использование следующих методик:

- анализ спонтанно-комбинационного аэрозольного и молекулярного рассеяния на молекулярном азоте или кислороде;

- сравнение интенсивностей двух линий вращательного спонтанно-комбинационного рассеяния;

- анализ поглощения излучения на длинах волн, соответствующих линиям с разными вращательными квантовыми числами;

- анализ спектрального контура, обусловленного молекулярным рассеянием.

Измерения воздушных потоков в атмосфере с помощью лидаров может выполняться доплеровским, растровым и базовым методами.

Доплеровский метод основан на эффекте доплеровского смещения частоты сигнала, отраженного движущимся объектом. Наиболее распространенными являются, так называемые, дифференциальные схемы, в которых опорный лазерный луч разветвляется на два и каждый из них облучает объект, притом так, что доплеровское смещение частоты в двух лучах имеет разные знаки. Векторная разность лучей может определяться на основе их взаимной интерференции или любым другим соответствующим способом.

Эффект доплеровского смещения частоты рассеянного оптического сигнала, обусловленный воздушным потоком, может быть обнаружен в оптическом диапазоне (по оптической интерференционной картине) или после преобразования оптического сигнала в электрический.

Растровый метод измерения ветра в атмосфере основан на использовании пространственной фильтрации обратно рассеянного излучения с помощью растровой решетки с косинусоидальным изменением пропускания.

Растровые лидары конструктивно более просты, чем доплеровские, однако их потенциальные возможности существенно ниже доплеровских в силу малого значения коэффициента модуляции, определяющего величину электрического сигнала, содержащего информацию о скорости воздушного потока. Кроме того, как правило, энергетический потенциал растровых лидаров с реальными современными параметрами приемо-передающих систем ограничен и обеспечивает зондирование лишь до высот в несколько сотен метров от земной поверхности. Иначе говоря, растровый метод может использоваться для определения скорости воздушных потоков практически лишь в приземном слое атмосферы.

Обнаружение (измерение) примесей в атмосфере при использовании лидаров основывается на использовании эффекта комбинационного рассеяния света, заключающегося в том, что при встрече оптического сигнала с молекулами воздуха (или примесей в нем) отраженный назад (рассеянный) сигнал формируется не только на частоте зондирующего сигнала ν0, но также и на других частотах, отстоящих от зондирующей на ± ν' не зависящих от ν0, но зависящих от свойств молекул, которым они обязаны своим происхождением. Это явление приводит к модуляции зондирующего сигнала собственными колебаниями исследуемых молекул.

### Спектрометры

Спектрометр – это прибор для обнаружения и анализа длин волн электромагнитного излучения, обычно используемый для молекулярной спектроскопии [].

В более широком смысле, это любой из инструментов, в которых излучение (как электромагнитное излучение или частицы) распространяется в зависимости от некоторого свойства (как энергия или масса) и составляет спектр, где измерения производятся в точках или областях вдоль спектра.

В традиционном лабораторном анализе, спектрометр включает в себя источник излучения и оборудование для обнаружения и анализа.

Виды спектрометров приведены на рисунке Рисунок 4.

Эмиссионные спектрометры возбуждают молекулы образца до более высокого состояния энергии, анализируют излучение, испускаемое при распаде, до исходного энергетического состояния.

Рисунок 4 – Виды спектрометров

Абсорбционные спектрометры пропускают излучение с известной длиной волны через образец, изменяя длины волн для получения спектра результатов; система детекторов показывает, в какой степени поглощается каждая длина волны.

Спектрометры с Фурье-преобразованием напоминают спектрометры поглощения, но используют широкую полосу излучения; компьютер анализирует выходные данные, чтобы найти спектр поглощения.

Различные конструкции позволяют исследовать различные виды образцов на многих частотах, при разных температурах, давлениях, в электрическом и магнитном поле. Масс-спектрометры распределяют атомные или молекулярные компоненты в образце в соответствии с их массами, а затем обнаружить отсортированные компоненты.

## Комплексы дистанционного зондирования атмосферы

Системы дистанционного зондирования могут быть переносными или стационарными. Полученные данные должны пройти обработку через настроенное, специальное программное обеспечение. Далее данные должны быть сохранены в удобном для пользователей виде и переданы по соответствующим каналам.

В связи с этим стоит рассматривать обработку данных ДЗА в комплексном виде, т.е. как единую систему, в которой собраны все составляющие цикла работы с этими данными.

### Мобильный лидарный комплекс

Рассмотрим мобильные многоволновые лидарные комплексы (МЛК), описанные в статье [].

Структура МЛК приведена на рисунке Рисунок 5.

Рисунок 5 – Структура МЛК

Три МЛК были построены на предприятии «Лазерные системы» в 2003-2004 гг.

Данные лидарные комплексы работали в различных климатических зонах России – в средней полосе, в пустыне, во влажных субтропиках и решали задачи дистанционного зондирования в диапазоне длин волн от ближнего ультрафиолетового (266 нм) до дальнего инфракрасного (11 мкм).

Основные параметры МЛК приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Основные параметры МЛК

| Минимальная дистанция детектирования = 0.5 км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная дистанция детектирования: |  |  |  |
| для аэрозольного канала: до15 км | Для ИК канала: до 15 км |  | Для УФ канала: до 5 км |
| Разрешающая способность: 200 м |  |  |  |
| Детектируемые газовые примеси |  |  |  |
| СО2 ДПР – канал углеводороды, фреоны, органофосфаты и др. | Ti: сапфировый ДПР-канал SO2, NO2, O3,Cl2 и др. |  | Nd: YAG-канал аэрозоль |
| Угол обзора |  |  |  |
| Вертикальное направление (угол места): -7 … +15° |  | Горизонтальное направление (азимут): ±180° |  |
| Минимальный шаг сканирования: 40 ´´ |  |  |  |
| Максимальная угловая скорость вращения сканера: 8°/с |  |  |  |
| Диапазоны перестройки |  |  |  |
| СО2 ТЕА (гетеродин): 9-11 мкм | Nd: YAG (SHG, THG, FHG): 1064 нм (532, 355, 266 нм) |  | Ti: сапфир (SHG, THG): 700-960 нм (350-480, 230-310 нм) |

Различия в конфигурации комплексов МЛК-1, МЛК-2 и МЛК-3 приведены в таблице 2. Разные конфигурации служат для решения разных задач.

Таблица 2 – Подсистемы лидарных комплексов

| Наименования подсистемы | МЛК-1 | МЛК-2 | МЛК-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сканера | однозеркальный | двухзеркальный | однозеркальный |
| Гетеродинный перестраиваемый СО2-ДПР | + | + | + |
| Доплеровский ветровой СО2-лидар | + | + | + |
| Коротковолновый аэрозольный лидар (четыре гармоники Nd: YAG) | + | + | + |
| Коротковолновый ДПР | + | + | + |
| Поляризационный лидар (вторая и четвертая гармоники Nd: YAG) | + | + | - |
| Турбулентный лидар | - | + | - |

Все подсистемы комплекса изображенные на рисунке Рисунок 6 составляют единую структуру, объединённую в бортовую сеть на основе промышленного интерфейса RS-485.

Каждое устройство комплекса, подключенное к сети, имеет уникальный адрес. Управляющий компьютер инициирует обмен информацией в пакетном режиме, команды управления поступают от компьютера первого рабочего места (РМ1).

Рисунок 6 – Организация внутреннего пространства МЛК

Все основные каналы МЛК обеспечивают одинаковую дальность зондирования. В коротковолновом (видимом и ближнем ИК) диапазоне большие коэффициенты обратного рассеяния атмосферы позволяют получить лидарные сигналы на дальностях около 15 км с помощью традиционных методов прямого детектирования и обратного рассеянного излучения.

Данные от систем комплекса поступают на АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) (частота выборки 20-100 МГц в зависимости от режима работы) после предварительной коммутации в системе синхронизации. Экспресс-обработка сигналов производится в реальном времени с выводом результатов на монитор РМ1 и последующей передачей в систему визуализации и картографирования на РМ2. Все результаты зондирования сохраняются в базе данных. Связь между компьютерами РМ1 и РМ2 осуществляется по сети Ethernet.

Согласование работы передающих и приемных устройств, а также системы сбора данных обеспечивается специальной системой синхронизации по командам, передаваемым через бортовую сеть комплекса.

Система управления обеспечивает выбор необходимых режимов работы лазеров, переключателей и ослабителей лидарных каналов, а также общую синхронизацию всех упомянутых систем.

Разработанные в «Лазерных системах» мобильные лидарные комплексы позволяют дистанционно получать информацию о концентрации и физической природе атмосферного аэрозоля, химическом составе воздуха, ветре и турбулентности. Эти данные служат основой для комплексного анализа экологической ситуации и прогнозирования ее развития.

### Автоматический лидарно-радиометрический комплекс

В статье [] описываются принципы построения автоматического лидарно-радиометрического комплекса наземного базирования, предназначение которого в определении ряда основных метеорологических характеристик облаков и приземного слоя атмосферы в режиме реального времени.

Комплекс состоит из такого измерительного оборудования, как:

- ИК-лидар (инфракрасный);

- ЛЧМ-лидар (линейная частота модуляции);

- ИК-термометр со сканирующим узлом (инфракрасный термометр).

Структура комплекса представлена в виде блок-схемы на рисунке Рисунок 7.

В отличие от МЛК «Лазерных систем» данный комплекс дистанционно управляется с одного рабочего места; габариты и вес измерительной установки позволяют разместить ее на шасси любого автомобиля, в то время как для размещения комплекса Лазерных систем требуется микроавтобус или тяжелое шасси с грузоподъемностью более 10 т.

Автоматический лидарно-радиометрический комплекс измеряет и оценивает прозрачность пограничного слоя, содержание водяного пара, температуру, высоту нижней границы водозапаса облака и другие параметры.

Рисунок 7 – Структурная схема комплекса

Детектирование метеопараметров атмосферы производится в любой точке небосвода в режиме реального времени.

Центром управления является автоматизированное место оператора (АРМ), связанно с контроллером и камерой путем беспроводного соединения Wi-Fi (IEEE 802.11).

Программа управления комплексом, которая работает на АРМ, создает алгоритм автоматического наведения и выполнения измерений метеообъекта.

Пакет данных от АРМ поступает на контроллер, задача которого либо обработать управление приводом, либо запустить блок измерительной аппаратуры в зависимости от содержимого.

При этом на контроллер поступают данные с датчиков, и он передает их на АРМ. Данные, полученные в процессе измерений, также транслируются на ПК оператора для дальнейшей обработки.

АРМ выполняет задачи вторичной обработки, анализа и сохранения результатов измерений. Для выполнения поставленных задач АРМ объединяет следующие программы:

- программа наведения и управления приводами;

- программа работы с ИК-термометром;

- программа работы с ИК- и ЛЧМ-лидарами.

Данные результатов измерений температуры, дальности и других метеопараметров представляются в удобной для пользователя форме как в виде 2D- и ЗD- диаграмм и графиков, так и в виде таблиц.

Информационная система данного комплекса позволяет оперировать этими данными в удобном виде, а именно загружать из базы данных результаты предыдущих измерений, оперативно проводить новые измерения.

Процедура наведения на интересующий метеообъект, а также запуск и остановка измерений, их первичная и вторичная обработка происходит в автоматическом режиме, что дает максимально сосредоточиться на результатах измерений, не отвлекаясь на решение второстепенных задач.

### Ветровой когерентный доплеровский TEA CO2-лидар

В работе [] изложены результаты исследований, проведенных в МГУ и направленных на создание ВДЛ (ветрового доплеровского лидара) на базе одночастотного TEA CO2-лазера инжекционного типа, системы когерентного приема и обработки информации для зондирования ветровых потоков в нижних слоях атмосферы на расстояниях до 15 км.

Из данной статьи можно узнать, что при использовании TEA CO2-лазеров имеет место эффект свипирования частоты, который обусловлен различными физическими процессами, протекающими в активной среде лазера.

Чтобы точно рассчитать данный эффект требуется решить задачу, учитывающую распространение излучения лазера в резонаторе, в среде, имеющей неоднородное распределите плотности по поперечному сечению из-за акустического расширения газа, зависящее не только от распределения энерговклада, но и от структуры самого генерируемого излучения.

Оптимальным методом изучения динамики частоты генерации TEACO2-лазера посчитали оптическое гетероденирование, использующее опорного непрерывного, одночастотного CO2-лазера с последующим смещением на фотоприемнике HgCdTe.

Дополнительная программа с использованием метода быстрого преобразования Фурье обеспечивает расчет спектра гетеродинного сигнала. Оценка ширины спектра гетеродинного сигнала осуществляется методом «трех сигма», т. е. вычисление средних моментов спектра (средней частоты и дисперсии) проводится в интервале, равном утроенной дисперсии.

Помимо лидарных методов получения информации об окружающей среде существуют еще спектроскопические методы, использующие определенный класс приборов, которые работают со спектром веществ.

### Автоматический пост экологического контроля

Автоматический пост экологического контроля (АПЭК) предназначен для проведения непрерывного автоматического измерения массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и контроля метеорологических параметров []. Учитывая его габариты, массу и функциональные возможности, АПЭК может использоваться как передвижное средство для проведения регулярных маршрутных экологических исследований атмосферного воздуха, а также для проведения оперативных измерений загрязнения окружающей среды при аварийных и нештатных ситуациях на полигонах, промышленных площадках, в населенных пунктах и пр.

Пост АПЭК изготавливается в двух модификациях: автоматический пост экологического контроля (пост АПЭК) и автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА-М).

Корпус поста АПЭК выполнен в виде цилиндра диаметром 1,9 м и высотой 2,8 м с полусферической крышкой из алюминиевого сплава, устанавливаемого или стационарно на опору (сваю) на высоте 2,5 м от поверхности земли, или на передвижную платформу.
Пост АПЭК сертифицирован Госстандартом РФ, внесен в Государственный реестр средств измерений под № 17527-98 и допущен к применению на территории Российской Федерации.

Корпус станции АСКЗА-М выполнен в виде прямоугольного павильона размером 3 х 2,4 х 2,2 метра, устанавливаемого стационарно на бетонное основание.

Пост АПЭК и станция АСКЗА-М состоят из комплекса измерительной аппаратуры, комплекса служебных систем и конструкции общей сборки.

Комплекс измерительной аппаратуры включает:

- газоанализаторы на СО, на NO/NO2/NОX, на углеводороды, на SO2;

- систему автоматической калибровки газоанализаторов на СО и углеводороды;

- метеокомплекс для определения температуры, давления, относительной влажности воздуха, а также скорости и направления ветра;

- блок детектирования мощности экспозиционной дозы гамма фона;

- блок подготовки воздушной пробы.

Комплекс служебных систем включает:

- систему энергопитания с блоком бесперебойного питания;

- систему управления и измерений (блок управления и обработки на базе вычислительного комплекса, блок сбора и выдачи информации, блок распределения питания);

- агрегаты обеспечения теплового режима;

- программно-математическое обеспечение.

### Комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения Метеор-3М

В качестве еще одного метода зондирования, осуществляемого из космоса, базируемого на космическом аппарате можно рассмотреть Космический аппарат «МЕТЕОР-М» № 2, описанный в работе [].

Структурная схема космического аппарата приведена на рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8 – Структурная схема КА «Метеор-М» № 2

На космический аппарат установлен комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-ЗМ». Рассмотрены основные задачи, решаемые данным комплексом, и показана область применения КА (космического аппарата) «Метеор-М» № 2.

Важной особенностью (и отличием от зарубежных метеоспутников) данного КА является одновременное наличие на его борту активной и пассивной радиофизической аппаратуры, в частности бортового радиолокационного комплекса. Особое внимание уделено впервые установленному на данном КА гиперспектральному ИК-зондировщику (фурье-спектрометр) ИКФС-2 и предназначенному, в первую очередь, для температурно-влажностного зондирования атмосферы, что является классической задачей спутниковой метеорологии.

### Многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией (МКОПМИ)

В работе [] представлено описание многофункционального мобильного комплекса обеспечения потребителей мониторинговой информацией.

Данное изобретение относится к системам связи, а точнее к информационным системам обеспечения потребителей мониторинговой информацией, и оно может быть использовано для контроля объекта (района, явления) и прогнозирования развития ситуации на территориях без стационарных средств мониторинга.

Техническим результатом данной системы является обеспечение мобильности и автономности функционирования, а также возможности сбора, обработки и документирования комплексной мониторинговой информации. Для этого многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией (МКОПМИ) включает: автоматизированное рабочее место (АРМ) осуществляющее видеонаблюдение объектов и районов и документирования полученных данных, АРМ метео- и датчикового контроля состояния окружающей (газовой) среды и объектов, АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью), комплекса энергообеспечения и телекоммуникационного сопряжения АРМ, автотранспортного средства повышенной проходимости.

Указанные подсистемы спроектированы таким образом, что использование их в составе МКОПМИ позволяет, в частности, принимать информацию дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и данных от наземных датчиков, осуществлять видеонаблюдение в видимом и ближнем ИК диапазонах и дистанционное зондирование атмосферы с определением концентрации опасных химических веществ, определять параметры метеообстановки, определять как собственное местоположение, так и удаленных объектов контроля, осуществлять связь и защищенный обмен данными с удаленными центрами.

На рисунке Рисунок 9 изображена структурная схема АРМ видеонаблюдения объектов и районов и документирования полученных ошибок.

Рисунок 9 – Структурная схема АРМ видеонаблюдения

На рисунке Рисунок 10 представлена структурная схема автоматизированного рабочего места метео- и датчикового контроля состояния окружающей (газовой) среды и объектов.

Рисунок 10 – Блок-схема МКОПМИ

На рисунке Рисунок 11 представлена структурная схема автоматизированного рабочего места АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью).

Рисунок 11 – Структурная схема комплекса энергообеспечения и телекоммуникационного сопряжения

На рисунке Рисунок 12 представлена структурная схема комплекса энергообеспечения и телекоммуникационного сопряжения автоматизированных рабочих мест.

Рисунок 12 -  Структурная схема автоматизированного рабочего места АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью)

Использование МКОПМИ позволяет решать следующие задачи:

- прием космической информации о результатах дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и данных от наземных датчиков контроля;

- видеонаблюдение в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах спектра объектов (районов, явлений);

- дистанционное зондирование атмосферы с определением концентрации опасных химических веществ;

- определение параметров метеообстановки в районе развертывания;

- определение координат собственного местоположения и удаленных объектов контроля;

- связь и защищенный обмен данными с удаленными информационными центрами;

- сбор, обработка и документирование комплексной мониторинговой информации.

В таблице Таблица 3 сведены некоторые параметры изученных комплексов и систем для подведения итогов обзора.

Таблица 3 – Сводная таблица по системам ДЗА

| Наименование работы | Используемые методы обработки данных | Тип излучателя | Используемые устройства | Детектируемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобильный лидарный комплекс (МЛК) «Лазерных систем» | Прямого детектирования и обратного рассеивания | Лазер-гетеродин, лазер-инжектор, TEA-лазер, YAG-лазер | Компьютеры, Доплеровский ветровой СО2-лидар, коротковолновый аэрозольный лидар, коротковолновый ДПР, поляризационный лидар, турбулентный лидар | NO2, COF2, C2H4, C2H3C1, NH3, CClO3, C2H50H, CC12 F2. данные о ветре и турбулентности |
| Автоматический лидарно-радиометрический комплекс | - | ИК-лидар, ЛЧМ-лидар | Компьютер, ИК-лидар, ЛЧМ-лидар, ИК-термометр, видеокамера | Прозрачность пограничного слоя, содержание водяного пара, температура, нижняя граница водозапаса облака и др. |
| Ветровой когерентный доплеровский (ВКД) TEA CO2-лидар | Преобразование Фурье, метод «трех сигма» | TEA CO2-лазер | ВКД TEA CO2-лидар | Скорость ветра, параметры атмосферной турбулентности |
| Автоматический пост экологического контроля (АПЭК) | автоматическая калибровка | газоанализаторы на СО, на NO/NO2/NОX, на углеводороды, на SO2 | метеокомплекс, системы энергопитания, управления, газоанализаторы | Метеопараметры, NO2, NO, CO, NOX, SO2. |

Продолжение таблицы Таблица 3

| Комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения Метеор-3М | Фурье-обработка | гиперспектральный ИК-зондировщик (фурье-спектрометр) ИКФС-2 | Космический аппарат «МЕТЕОР-М» № 2, активная и пассивная радиофизическая аппаратура | озоновый слой; малые газы в атмосфере; трёхмерные поля температуры и влагосодержания атмосферы; определение влагозапаса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией (МКОПМИ) | Каталогизация и архивация информации; геометрическую коррекция и геопривязка изображений | Лазерный дальномер | Компьютеры, видеокамеры, транспортное средство, комплекс энергообеспечения и коммуникации, датчики | Различные метеопараметры |

Анализ проведенного обзора комплексов дистанционного зондирования атмосферы позволяет сделать следующие выводы:

1. В системах ДЗА наряду с другими широкое распространение получило использование инфракрасной части оптического спектра. Существуют и разрабатываются инфракрасные системы на длине волны 10,6 мкм с использованием мощных лазеров на СО2 и матричных фотоприемников на основе кадмий-ртуть-теллур.

2. Обработка данных ДЗ может проходить с одного автоматизированного рабочего места или может быть распределена между несколькими рабочими местами.

3. Зондирование атмосферы осуществляется как пассивными, так и активными средствами.

4. Радиолокационные средства ДЗ имеют большую дальность по сравнению с лидарами.

## Программное обеспечение систем дистанционного зондирования атмосферы

За последнее время было создано большое множество программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования.

Анализ ПО ДЗА показал, что существует большой выбор программ/библиотек с открытым исходным кодом.

Спутниковые и аэрофотоснимки позволяют прослеживать изменения окружающей среды, погоды, прогнозировать стихийные бедствия, обеспечивать продовольственную. Программное обеспечение для дистанционного зондирования обрабатывает изображения и предоставляет решения для локальных или глобальных проблем.

Исследование литературы по ПО выявило, что большинство продуктов направлены на обработку изображений, в большей степени земной поверхности, такую как: классификация изображений, атмосферная коррекция и даже радиолокационное разложение.

В литературе очень мало упоминаний относительно изучения конкретно атмосферы, хотя ее изображения также требуют обработки.

Большим преимуществом этого ПО является то, что оно предназначено для общественного пользования бесплатно.

Этот список программного обеспечения с открытым исходным кодом для дистанционного зондирования охватывает широкий спектр дисциплин, таких как фотограмметрия, OBIA, LiDAR, SAR и многое другое.

Хотя некоторые компании тратят тысячи долларов на программное обеспечение для дистанционного зондирования, полезно знать, что есть возможность работать без крупных денежных вложений.

Программное обеспечение для сбора и обработки данных  ДЗА разрабатывается как в виде отдельных программ, работающих на ПК под управлением разных операционных систем, так и в виде специальных операционных систем, на базе которых работают отдельные приборы ДЗА, как лидары, сонары, радиометры и др.

Рассмотрим первый вид ПО подробнее.

Sentinel Toolbox – это наборы программ для обработки данных спутников Sentinel []. Существуют несколько видов данной программы: Sentinel-1 Toolbox (S1TBX), Sentinel-2 Toolbox (S2TBX), Sentinel-3 Toolbox (S3TBX), Sentinel Atmospheric Toolbox. Программы под номерами 1, 2, 3 соответствуют спутникам/семействам спутников Sentinel.

Sentinel-2 Toolbox (S2TBX) поддерживает спутники ESA Envisat (MERIS & AATSR), ERS (ATSR), а также данные третьих сторон из RapidEye, SPOT, MODIS (Aqua и Terra), Landsat (TM), ALOS (AVNIR & PRISM) и другие.

Все эти инструменты служат для визуализации, анализа и обработки данных дистанционного зондирования атмосферы.

Orfeo ToolBox (OTB) - проект с открытым исходным кодом для современного дистанционного зондирования []. Он может обрабатывать оптические, мультиспектральные и радиолокационные изображения высокого разрешения в терабайтном масштабе. Доступен широкий спектр приложений: от орто-ректификации, вплоть до классификации, обработки коэффицентов поглощения энергии (КПЭ) и многого другого.

Все алгоритмы OTB доступны из Монтеверди , QGIS , Python , командной строки или C ++ . Monteverdi - это простой в использовании инструмент визуализации с упором на аппаратное ускорение рендеринга для изображений высокого разрешения (оптических и КПЭ). С его помощью конечные пользователи могут визуализировать огромные необработанные изображения и получать доступ ко всем приложениям в наборе инструментов. От ноутбуков с ограниченными ресурсами до высокопроизводительных кластеров MPI, OTB доступен в Linux, macOS и Windows.

GRASS (англ. Geographic Resources Analysis Support System — система для обработки пространственной информации []; аббревиатура складывается в английское слово grass — трава) — программное обеспечение с открытым исходным кодом для построения геоинформационных систем. Поддерживает большое количество форматов данных. Выпущены версии, работающие в среде операционных систем: Microsoft Windows, Apple Mac OS X, POSIX-совместимыми вообще и Linux в частности.

Данное ПО интегрирует в себя множество различных модулей, которые решают задачи от визуализации до импорта/экспорта в различные форматы данных. Изначально система ориентирована на работу с командной строкой, однако сейчас имеется два графических интерфейса к данной системе.

VITO разработала свой программный пакет «Атмосферная коррекция (AC)»: iCOR для коррекции «зашумленных» атмосферных.

iCOR работает для разных типов оптических датчиков:

- мульти- и гиперспектральный;

- линейные и каркасные датчики;

- воздушные и космические приборы.

Rasdaman («менеджер растровых данных») - это СУБД Array, то есть: система управления базами данных, которая добавляет возможности для хранения и извлечения массивных многомерных массивов, таких как данные датчиков, изображений, симуляции и статистики []. Часто используемым синонимом массивов являются растровые данные, например, в двумерной растровой графике; это на самом деле мотивировало имя rasdaman. Однако rasdaman не имеет ограничений в количестве измерений - он может обслуживать, например, данные одномерного измерения, двухмерные спутниковые изображения, временные ряды трехмерного изображения x / y / t и данные исследования x / y / z, 4 - мерные данные об океане и климате и даже за пределами пространственно-временных измерений.

Модуль Global Mapper LiDAR []] является дополнением к программному обеспечению, которое предоставляет множество передовых инструментов обработки данных LiDAR, включая Pixels-to-Points ™ для создания фотограмметрического облака точек из массива изображений, 3D-модели или создания сетки из облака точек, автоматической точки классификация облаков, автоматического извлечения зданий, деревьев и линий электропередачи, просмотр в поперечном сечении и редактирование точек, настраиваемая оцифровка или извлечение трехмерных линий и участков, значительно более быстрое формирование поверхности, контроль качества LiDAR и многое другое.

ERDAS IMAGINE [] — растровый графический редактор и программный продукт, первоначально разработанный компанией ERDAS Inc., и предназначенный для обработки данных дистанционного зондирования (в основном, данных ДЗЗ). В настоящее время продукт выпускает корпорация Intergraph. Продукт предназначен для работы с растровыми данными. Он позволяет обрабатывать, выводить на экран монитора и подготавливать для дальнейшей обработки в программных приложениях ГИС и САПР различные картографические изображения. ERDAS IMAGINE работает под операционными системами Vista x32 & x64, Windows XP x32 & x64, Windows Server 2008 x32 & x64.

ПО, названное «Ecological monitoring of the atmosphere of Moscow» [] предназначено для сбора и анализа данных об экологическом состоянии атмосферы города Москвы.

Данное приложение разработано в интегрированной среде разработки приложений Delphi. В качестве места для хранения собираемой информации создана база данных (БД) MS Access 2002-2003. Данные из этой базы отображаются в программе в виде таблицы, а также в виде графических зависимостей концентраций или доли ПДКМ.Р. загрязняющего вещества от времени.

DORIS [] - одна из трех систем, используемых для точного определения орбиты спутника Jason-1. Некоторые из этих методов иногда объединяются на одном спутнике: спутник Jason-1 включает в себя три системы слежения, Doris, определение местоположения по GPS и лазерную телеметрию. Система DORIS полностью соответствует спецификациям, необходимым для топографических наблюдений океана и амплитуды наблюдаемых явлений: теперь она позволяет измерять положение спутника на его орбите около 1 см. Интересно сравнить эту точность с точностью, полученной в начале космической эры, когда положение спутника оценивалось около 20 км, а затем около 20 метров в 80-х годах. С 1998 года в диодный навигатор добавлена возможность обработки измерений в реальном времени для спутниковой навигации.

PolSARpro [] - это набор инструментов с открытым исходным кодом ESA для обработки и обучения поляриметрических данных SAR. Программное обеспечение обрабатывает данные двойной поляризации и полной поляризации из широкого спектра космических и воздушных миссий SAR. PolSARPro содержит инструменты для импорта данных, преобразования данных, изменения базы, спекл-фильтров, обработки данных, калибровки, обработки Pol-InSAR, моделирования данных и интерфейсов с NEST.

GDAL [] (англ. Geospatial Data Abstraction Library — библиотека абстракции гео-пространственных данных) — библиотека для чтения и записи растровых и векторных гео-пространственных форматов данных, выпускаемая под Open Source лицензией X/MIT организацией Open Source Geospatial Foundation(OSGeo). Библиотека предоставляет вызывающим приложениям единую абстрактную модель данных для всех поддерживаемых форматов. При сборке можно также включить дополнительные утилиты. С помощью этих утилит можно выполнять конвертацию и обработку данных используя интерфейс командной строки.

Хранилище данных (Web-based Client Lidar) [] содержит описания всех данных, находящихся в системе, что позволяет не повторять уже произведенные вычисления. Пополнение хранилища данных данными измерений лидарных станций можно производить в автоматизированном режиме после окончания сеанса измерений, автоматизированный агент может пополнять хранилище данных по сети, что позволяет иметь полную картину измерений и производить их обработку практически в режиме реального времени.

В таблице Таблица 4 сведена информация по ПО обработки данных ДЗ.

За последнее время создано большое множество программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования.

Анализ программного обеспечения систем дистанционного зондирования атмосферы показал, что существует большой выбор программ / библиотек с открытым исходным кодом.

Спутниковое и авиационное зондирование позволяют прослеживать изменения окружающей среды, погоды, прогнозировать стихийные бедствия.

Таблица 4 – ПО обработки данных ДЗ

| Название | Платформа | Применение | Стоимость, исходный код | Поддерживается ли обработка изображений | Дополнительные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentinel Toolbox | Спутники Sentinel, ESA Envisat и др. | корректировка атмосферных эффектов и классификация изображений | бесплатный, открытый | Да | интерферометрия, фильтрация и регистрация ядра |
| ORFEO ToolBox | Windows , Mac OS, LINUX | радиометрия, обнаружение изменений, повышение резкости, сегментация изображения, классификация и фильтрация | Бесплатный, открытый | Да | крупномасштабная сегментация среднего сдвига (LSMC) |
| GRASS | Windows , Mac OS, LINUX | обработка и анализ данных лидара | Бесплатный, открытый | Да | радиометрические поправки, 3D, геостатистический анализ |
| iCOR | - | коррекция атмосферных изображений | платная и бесплатная версия | Да | алгоритмы обнаружения водяного пара и аэрозоля на основе изображений |
| Array rasdaman | OpenLayers, WebWorldWind, QGIS, ArcGIS, | исследование климата, океанография, смягчение последствий стихийных бедствий | открытый код | Нет | Массивы данных: Науки о жизни, Космические науки, Статистика, |
| Global Mapper LiDAR | Windows, Windows Server | автоматическая классификация облаков точек, извлечение объектов | Платное, закрытое | Да | просмотр и редактирование в поперечном сечении |

Продолжение таблицы Таблица 4

| Название | Платформа | Применение | Стоимость, исходный код | Поддерживается ли обработка изображений | Дополнительные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDAS IMAGINE | Vista x32 & x64, Windows XP x32 & x64, Windows Server 2008 x32 & x64 | Обработка и подготовка картографических изображений | Платный, закрытый | Да | извлечение линейных объектов, разработка пространственной модели обработки данных |
| Ecological monitoring of the atmosphere of Moscow | Delphi, MS Access | Собирает и анализирует данные об экологическом состоянии атмосферы Москвы | - | Нет | Возможность отображения графических зависимостей |
| DORIS | Windows 64 | отображает и обрабатывает физические данные (соленость, температура, скорость ветра), полученные от датчиков и / или баз данных | - | Да | объектно-ориентированное радиолокационное интерферометрическое программное обеспечение |
| PolSARPro | - | импорт, преобразование, фильтрация, декомпозиция, обработка inSAR и калибровка | Открытый | Да | имеет среду обработки графиков для автоматизации |
| GDAL / OGR | QGIS, GRASS, GvSIG, MapServer… | представляет единую растровую модель абстрактных данных и единую векторную модель абстрактных данных | бесплатная |  | библиотека переводчиков для растровых форматов геопространственных данных |
| Web-based Client Lidar | Браузер | Хранилище данных дистанционного зондирования | - | - | состоит из двух хранилищ: данные ЛЗА и методы обр. |

Программы работают под разными операционными системами, такими как Windows, Linux, Mac OS.

Из обзора данного подраздела можно сделать вывод, что самая подходящая операционная система для работы это Windows, так как она подходит под большее количество ПО.

Большим преимуществом рассмотренного ПО является то, что оно предназначено для общественного пользования бесплатно.

Этот список программного обеспечения с открытым исходным кодом для дистанционного зондирования охватывает широкий спектр дисциплин, таких как фотограмметрия, OBIA, LiDAR, SAR и многое другое.

Хотя некоторые компании тратят тысячи долларов на программное обеспечение для дистанционного зондирования, полезно знать, что есть возможность работать без крупных денежных вложений.

Заключение

1. Пространственно-временная изменчивость поля концентрации химического состава и микроструктуры аэрозоля определяет разнообразие измерительных средств, которые используются для получения первичной информации об атмосфере. Многие измерительные средства были специально разработаны для метеорологического применения. Некоторые методы были заимствованы из других областей науки.

2. Особое внимание уделяется разработке дистанционных косвенных методов зондирования атмосферы, которые используют измерения целого ряда характеристик электромагнитного излучения в различных областях спектра. К основным достоинствам этих методов можно отнести отсутствие влияния на объект исследования, однородность измерений и их высокая информативность.

3. В системах дистанционного зондирования атмосферы, наряду с другими, широкое распространение получило использование инфракрасной части оптического спектра. Существуют и разрабатываются инфракрасные системы на длине волны 10,6 мкм с использованием мощных лазеров на СО2 и матричных фотоприемников на основе кадмий-ртуть-теллур.

4. Анализ программного обеспечения систем дистанционного зондирования атмосферы показал, что существует большой выбор программ / библиотек с открытым исходным кодом. Спутниковое и авиационное зондирование позволяют прослеживать изменения окружающей среды, погоды, прогнозировать стихийные бедствия. Программы работают под разными операционными системами, такими как Windows, Linux, Mac OS.

Список использованных источников

. Киселев В.Н., Кузнецов А.Д. Методы зондирования окружающей среды (атмосферы). Учебник. - СПб., изд. РГГМУ, 2004. - 429 с.

. Эрик Грегерс. Spectrometer// Britannica Group: британская энциклопедия информационных технологий. URL: https://www.britannica.com/science/spectrometer (дата обращения: 17.05.19)

. Борейшо А.С., Коняев М.А. Мобильные многоволновые лидарные комплексы //Квантовая электроника, 2005, том 35, номер 12, с. 1167–1178

. Величко А.П., Мешков В.В., Перминов Я.И.Принцип построения Автоматического лидарно-радиометрического комплекса// Труды МАИ. 2015. Выпуск №80

. В. М. Гордиенко, Ю. Я. Путивский. Ветровой когерентный доплеровский TEACO2-лидар //Квантовая электроника, 1994, том 21, номер 3, с. 284–290

. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха // ПАО "РКК "Энергия": сайт компании. URL: https://www.energia.ru/ru/conversion/ecology/apek.html (дата обращения: 17.05.19)

. Макриденко Л. А., Волков С. Н., Горбунов А. В., Салихов P. C., Ходненко В. П. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «МЕТЕОР-М» № 2 (текст) / Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ Т. 166 № 5 2018

. Хруничев М.В., Макаров М.И., Железнов С.А. Многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией (МКОПМИ). 2013 / ЕДРИД: Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. URL: https://edrid.ru/rid/216.012.28d0.html (дата обращения: 22.05.19)

. Sentinel Toolboxes // sentinel.esa.int: технический веб-сайт Sentinel Online. URL: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes (дата обращения: 02.06.19)

. Open Source processing of remote sensing images // orfeo-toolbox.org: сайт о ПО. URL: https://www.orfeo-toolbox.org/ (дата обращения: 31.05.19)

. What's GRASS GIS? // grass.osgeo.org: сайт о данном ПО. URL: https://grass.osgeo.org/documentation/general-overview/ (дата обращения: 02.06.19)

. Welcome to rasdaman -- the world's most flexible and scalable Array Engine// rasdaman.org: сайт о данном ПО. URL: http://www.rasdaman.org/ (дата обращения: 02.06.19)

. LiDAR Module Overview // bluemarblegeo.com: сайт по разработке карт. URL: https://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper-lidar.php (дата обращения: 31.05.19)

. ERDAS IMAGINE // innoter.com: сайт компании ИННОТЕР. URL: https://innoter.com/software/erdas-imagine/ (дата обращения: 02.06.19)

. Волосова А.С., Сверчков А.М. Программное приложение сбора и анализа данных об экологическом состоянии атмосферы города Москвы // Успехи в химии и хим. технол. 2017. №1 (182). URL: https://cyberleninka.ru /article/n/programmnoe-prilozhenie-sbora-i-analiza-dannyh-ob-ekologicheskom-sostoyanii-atmosfery-goroda-moskvy (дата обращения: 31.05.2019).

. DORIS Features // doris-svp.org: сайт о ПО. URL: http://www.doris-svp.org/ (дата обращения: 02.06.19)

. PolSARpro Version 5.1 // earth.esa.int: сайт компании ESA Earth Online. URL: https://earth.esa.int/web/polsarpro/home (дата обращения: 02.06.19)

. GDAL // gdal.org: сайт о данном ПО. URL: https://gdal.org/ (дата обращения: 02.06.19)

. Катаев М.Ю., Петров А.Ю. Хранилище данных лидарного зондирования в распределенной информационной системе // Доклады ТУСУР. 2008. №2-2 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hranilische-dannyh-lidarnogo-zondirovaniya-v-raspredelennoy-informatsionnoy-sisteme (дата обращения: 31.05.2019).