УДК 623.1/7

СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ

Д. А. Рябуха, А.В. Гусев

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Некоторые образцы подвижной военной и гражданской техники в процессе их эксплуатации требуют горизонтирования платформ, на которых они установлены.

Приводы горизонтирования предназначены для обеспечения необходимого углового положения опорных платформ различных комплексов боевых машин, транспортных и стационарных агрегатов, а также грузоподъемной техники. Целью создания таких приводов является обеспечение требований к угловому положению опорной платформы относительно горизонта при развертывании агрегата.

История развития различных схем и типов систем горизонтирования тесно связана с историей развития отечественного вооружения.

В 1941 году на серийное производство был поставлен боевой комплекс БМ-13 «Катюша» [1]. В боевых условиях данный комплекс показал достаточно высокую эффективность, этот факт поспособствовал дальнейшему развитию этому виду вооружения. Однако кучность стрельбы реактивных снарядов, запускаемых с пусковой установки (ПУ) на колесном шасси с рельсовых направляющих, была не высокой, и ее необходимо было повышать. Это было вызвано раскачиванием ПУ возмущениями, вызванными газовой струей снаряда при сходе с направляющих. Для увеличения устойчивости ПУ в задней части машины устанавливались два механических домкрата (см.рисунок 1а).

В 1970 г. на вооружение был принят комплекс РСЗО  «Ураган». Горизонтирование и обеспечение устойчивости опорной платформы пусковой установки производится с помощью двух винтовых домкратов с механическим приводом, установленных в кормовой части автошасси (см.рисунок 1б).

б)

а)

Рисунок 1. а) Боевой комплекс «Катюша»; б) Комплекс РСЗО «Ураган».

Для уничтожения целей на расстоянии до 70 км в 1987 г. на вооружение был принят комплекс РСЗО «Смерч». В этой боевой машине впервые были применены гидравлические домкраты с эклектическими приводами, работающими в полуавтоматическом режиме и в автоматическом режимах, позволяющими упростить экипажу управление ими и сократить время перевода ПУ из походного положения в боевое.

Для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника разрабатывались и принимались на вооружение оперативно-тактические ракетные комплексы (к примеру: 9К72 «Эльбрус» –1967 г., 9К52 «Луна» – 1964 г.). Большое значение в функционировании таких ракетных комплексов играли системы выравнивания в горизонтальной плоскости опорной платформы, которая оказывала значительное влияние на повышение точности попадания снарядов в цель и на время перевода пусковой установки из походного в боевое положение.

При подготовка к пуску ракет комплекса 9К79 «Точка-У» обеспечение устойчивости ПУ занимало длительное время, которое проводится в полуавтоматическом или ручном режимах с помощью 4-х домкратов. Механизмы машины позволяли поворачивать направляющую и ракету в горизонтальной плоскости вправо или влево от оси машины.

Выравнивание в горизонтальной плоскости опорных платформ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) является важной задачей при наведении на цель и пуске ракет. На опорной платформе расположены домкраты, которые работают как в автоматическом режиме, так и в ручном. Они воспринимают часть нагрузки, которая действует на шасси машины при пуске. Подобные системы горизонтирования используются и в ракетных комплексах стратегического назначения С-300 «Фаворит» (см.рисунок 2а), С-400 «Триумф» (см.рисунок 2б).

б)

а)

Рисунок 2. а) ЗРК С-300 «Фаворит»; б) ЗРК С-400 «Триумф».

В пусковой установке боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК)  15П961, разработанной Конструкторским бюро специального машиностроения (АО «КБСМ»), устройство поперечного горизонтирования помимо основной функции вывешивания и горизонтирования вагона-ПУ выполняет так же функцию  подгоризонтирования в процессе боевого дежурства комплекса при изменения поперечного крена больше допустимой величины [2]. Горизонтальное положение при этом контролируется специальными датчиками, входящими в состав системы прицеливания. В этом комплексе для горизонтирования использовались 12 двухступенчатых гидравлических домкратов, которые были объединены в 2 группы: 4 домкрата в передней группе и 8 – в задней. Все домкраты имели одинаковую конструкцию. Каждая группа домкратов при этом обладала своей насосной станцией. В конструкции каждого домкрата имелось шариковое замковое устройство для фиксации штока.

Для выполнения задач, связанных с перемещением материальных средств, используются грузоподъемные машины. К ним также предъявляются высокие требования к их технической эксплуатации, так как в ВС РФ поступают новые образцы вооружения и военной техники. Поэтому грузоподъемные машины также оснащаются системами горизонтирования, которые обеспечат повышение их технико-эксплутационных характеристик и  безопасность их применения.

Системы выравнивания и горизонтирования применяются в самых разных областях деятельности человека. Можно выделить три большие группы применения таких систем [1]:

- комплексы и системы военного назначения;

- системы и машины двойного назначения;

- системы и машины народного хозяйства.

Кроме уже выше рассмотренных ракетных систем залпового огня (РСЗО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), тактических ракетных комплексов (ТРК) системы выравнивания и горизонтирования используются в таких комплексах и системах военного назначения как радиолокационные комплексы (РЛК) (см. рисунок 3).

Среди машин двойного назначения, в которых используются системы выравнивания и горизонтирования, можно выделить 2 группы: общего и специального назначения. К машинам общего назначения можно отнести автомобильные краны, автовышки, служебный трап, а к машинам специального назначения – авиационные домкраты и самоподающий податчик грузов.

Системы выравнивания и горизонтирования также используются в таких машинах народного хозяйства как сваезавинчивающие, сельскохозяйственных, бурильных.

Рисунок 3. Радиолокационный комплекс РЛС 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель".

В транспортных машинах и антенных постах чаще всего устанавливаются 4 домкрата: 2  образуют переднюю группу, а 2 других - заднюю. Число домкратов в каждой группе обычно четное. Домкраты каждой группы одинаковы по конструкции.

Обычно используются четырехопорные схемы горизонтирования [3]. Среди них можно выделить три вида схем горизонтирования:

- диагональную;

- продольно-поперечную;

- трехточечную.

Трехточечная схема горизонтирования имеет  широкое применение в военной технике. При такой схеме горизонтирования домкраты передней группы связаны между собой, это обеспечивается закольцовыванием напорных и сливных полостей. Достоинством такой схемы является то, что она может обеспечить достаточно высокую точность углового положения, при этом имеет уменьшенное количество управляющих элементов.

В каждой из вышеперечисленных схем горизонтирование выполняется в два этапа.

Горизонтирование современных транспортных машин и антенных постов с трехточечной схемой выполняется двумя методами.

Горизонтирование по  первому методу выполняется по средствам  дозаторов небольшими порциями рабочей жидкости. В системе имеется датчик, который определяет, на какой угол необходимо отгоризонтировать машину или антенный пост. Чаще всего значение угла заранее известно, так как горизонтирование и вывешивание выполняется на специально подготовленной рабочей площадке, угол наклона которой составляет около 4◦. Далее система управления производит вычисления и подает сигнал в электромагнитные краны на выполнение необходимых операций.

Второй метод горизонтирования предполагает определение угла машины или платформы с помощью датчика. Далее система управления рассчитывает время, необходимое для горизонтирования в зависимости от высоты подъема.

Операцию горизонтирования выполняют в два этапа:

- грубый режим, при котором горизонтирование выполняется с максимально возможной скоростью до определенного угла (~10ʹ...20ʹ);

- точный режим, при котором происходит доведение до необходимого угла методом дозирования с меньшей скоростью, по сравнению с грубым режимом.

Так как горизонтирование в грубом режиме выполняется с максимальной скоростью подачи рабочей жидкости, это может привести к колебаниям металлоконструкции машины, поэтому перед тем как перейти от грубого режима горизонтирования к точному, системе требуется некоторое время на успокоение и затухание колебаний. Обычно это время порядка 8 секунд. Далее система управления определяет текущее угловое положение машины и начинает производить горизонтирование в точном режиме. После достижения требуемого углового положения системы горизонтирования прекращается.

Обычно в систему управления машиной закладывается программа подгоризонирования. Она применяется в том случае, когда из-за податливости грунта машина начинать проседать и появляется крен. Так же для исключения крена иногда в конструкции домкратов используются тарели  большого диаметра.

Стоит отметить, что все указанные операции производятся автоматически по алгоритмам, заложенным в систему управления.

Иногда для увеличения поперечной базы между домкратами в конструкции привода горизонтирования аутригеры.   Их применение позволяет достичь большой устойчивости машины, однако увеличивает количество технологических операций и увеличивает время развертывания комплекса.

В подвижных пусковых установках для операций горизонтирования и вывешивания в качестве опор часто используются винтовые домкраты (см. рисунок 4а). Такие домкраты отличаются простотой конструкции, высокой степенью надежности, однако у них низкий КПД (~0,15). Они применяются в таких пусковых установках, в которых отсутствует гидравлическая система. Например, винтовые домкраты с ручным приводом применяются в системах залпового огня БМ-14, БМ-24 и БМД-20, в Б 9П140 «Ураган» [4].

В современных грузовых машинах, антенных постах для горизонтирования используются гидровинтовые домкраты, в конструкции которых используется пара винт-гайка (см. рисунок 4б). Вращение передается на счётчик оборотов, с помощью которого определяют ход домкрата. В конструкции гидровинтового домкрата имеется тормозное устройство, а также гидравлический замок, который необходим для предотвращения самопроизвольного выдвижение домкрата. К достоинствам таких домкратов можно отнести то, что они имеют высокий КПД (~0,7…0,85) и стабильное положение вывешенной ПУ в течение неограниченного времени за счет самотормозящейся пары «винт-гайка».

В грузоподъемных машинах в качестве выдвижных опор в аутригерах могут применяться  электромеханические домкраты как альтернатива гидравлическим приводам (см. рисунок 4в).

Выбор типа домкрата зависит от того, имеется ли в машине гидравлическая система. Если таковая присутствует, то целесообразнее использовать гидравлические домкраты. Если же она отсутствует в машине или комплексе, то используются винтовые домкраты.

а)

б)

в)

Рисунок 4. Виды домкратов: а) винтовой домкрат; б) гидровинтовой домкрат; в) электромеханический домкрат

Методы ведения современных боевых действий предъявляют высокие требования к комплексам разных типов. К таким требованиям можно отнести сокращение времени перевода пусковой установки из транспортного положения в  боевое и наоборот, а также время покидания комплексом позиции. От времени выполнения этих операций зависит эффективность применения комплекса и его уязвимость.

Боевая готовность воинских частей и подразделений во многом определяется оперативностью выполнения операций перевода комплекса в боевое положение, возвращения в исходное состояние, выравнивания в горизонтальной плоскости опорной платформы, перезарядки, технического обслуживания, развертывания антенных постов.

В настоящее время разработчики к основным направлениям развития ракетных систем залпового огня относят: минимизацию времени реакции боевой машины на отклонение опорной платформы за счет адаптирования и автоматизации процессов подготовки и проведения стрельб; роботизацию отдельных функций этих процессов; обеспечение перевода боевой машины из исходного положения в боевое и обратно без выхода оператора из кабины.

Одним из направлений развития боевых комплексов и антенных постов является сокращение времени операции горизонтирования. В современных комплексах этот процесс выполняется в несколько этапов в двух режимах, при этом требуется время на затухание колебаний системы. В общей сложности он занимает около 5 минут. Это довольно большой промежуток времени, который в условиях ведения современных боевых действий может привести уязвимости комплекса, так как за это время противник может нанести свой удар.

Перспективной задачей для разработчиков является задача по реализации полностью автоматизированного привода горизонтирования, способного производить горизонтирование в один этап, и обеспечивающего регулирование скорости выдвижения опор в процессе горизонтирования.

Для снижения времени горизонтирования такой привод за счет регулирования подачи рабочей жидкости в гидроопоры должен обеспечивать максимальную скорость при больших отклонениях от требуемого углового положения и минимальную скорость при приближении к нему. Решение этой задачи требует описания динамических и массово-инерционных характеристик изделия, исходя из которых и должна строиться характеристика изменения скорости выдвижения гидроопор от времени.

При этом необходимо обеспечить работоспособность конструкции, выполнение критериев прочности и жесткости. Такой привод горизонтирования мог бы иметь применение не только в военной технике, но в машинах общегражданского применения.

Список использованной литературы.

- Иванов, Е.В. , Нестеров, В.Н. Анализ способов горизонтирования опорных платформ образцов вооружения и военной техники. Fundamental Research №5, 2017. – 46-50 с.

- Храмов, Б.А. Основы теории и проектирования устройств и систем боевого железнодорожного ракетного комплекса: учебное пособие/ Б.А. Храмов: Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2005. – 112 с.

- Храмов, Б.А., Гусев, А.В. Проблематика проектирования современных приводов горизонтирования мобильных грузовых платформ.

- Щербаков,  Б.Ф. Наземные оперативно-тактические ракетные комплексы: учебное пособие/Б.Ф. Щербаков: Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2008. – 161 с.