УДК 623.1/7

СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ

Д. А. Рябуха, А. В. Гусев

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Ряд современных мобильных или подвижных устройств, техники, вооружения при подготовке их к эксплуатации, а также в процессе эксплуатации, требуют горизонтирования платформ, на которых они установлены. Для этого такие машины оснащаются приводами горизонтирования, которые обеспечивают необходимое угловое положение их опорных платформ относительно горизонта.

Развитие различных систем горизонтирования происходило параллельно с развитием ракетных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, подвижных оперативно-тактичных ракетных комплексов, а также радиолокационных комплексов. Кроме этого, приводы горизонтирования применяются в грузоподъемной технике, в машинах народного хозяйства.

В зависимости от поставленной перед машиной задачей в конструкции используются трех- или четырехопорные схемы горизонтирования с применением винтовых, гидравлических, гидровинтовых или электромеханических домкратов. Независимо от схемы обычно горизонтирование выполняется в два этапа на двух режимах: точном и грубом. В гидравлических приводах горизонтирования для обеспечения точности применяют дозаторы или регуляторы расхода.

Время выполнения операции выравнивания в горизонтальной плоскости опорной платформы различных машин является одним из факторов, который во многом определяет  их боевую готовность, эффективность применения и их уязвимость, поэтому необходимы поиски решений по его сокращению.

Перспективной задачей для разработчиков является задача по реализации полностью автоматизированного привода горизонтирования, способного производить горизонтирование в один этап, и обеспечивающего регулирование скорости выдвижения опор в процессе горизонтирования.

Для уменьшения времени горизонтирования такой привод за счет регулирования подачи рабочей жидкости в гидроопоры должен обеспечивать максимальную скорость при больших отклонениях от требуемого углового положения и минимальную скорость при приближении к нему. Решение этой задачи требует описания динамических и массово-инерционных характеристик изделия, исходя из которых,  и должна строиться характеристика изменения скорости выдвижения гидроопор от времени.