Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Балтийский Государственный Технический Университет

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова»

Факультет А «Ракетно-космической техники»

Кафедра А3 «Космические аппараты и двигатели»

Отчёт по НИР

«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СОЗДАНИЯ КА»

Выполнил: Смирнов., гр.А3М32

Проверил: 	Бабук В.А.

Санкт-Петербург

2018 г.

Оглавление

Введение	3

1.	Качественное сравнение альтернатив	4

2.	Сравнение альтернатив по количественным показателям. Выбор наилучшей альтернативы	10

Заключение	16

Список литературы	17

# Введение

Решению задач конструирования таких сложных технических систем как космические аппараты (КА) предшествует предварительный анализ существующих решений. Формируется набор возможных вариантов реализации изделия (альтернатив). Из данного числа альтернатив конструктор должен выбрать единственную, которая послужит опорной схемой для будущей конструкции. Известно, что активное применение методов теории принятия решение имеет место в экономической и управленческих сферах. Идеология этих методов была использована для создания методики принятия решений на ранних этапах проектирования КА.

Вследствие неполноты  знаний процесс проектирования – итерационен. Его можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1:

Рисунок 1 — Начальные этапы конструирования

На основании данной схемы предложен двухэтапный подход к принятию решений на начальных этапах проектирования.

Суть методики заключается в поэтапном сравнении альтернатив (конструкций) на основании качественных и количественных характеристик. На первом этапе происходит качественное сравнение альтернатив.  В результате определяется пара вариантов. На втором этапе рассчитываются количественные характеристики, позволяющие произвести сравнение выбранных ранее альтернатив. Данный этап является заключительным и по его окончанию определяется наилучшая альтернатива.

Параграфы 1 и 2 данной работы соответствуют первому и второму этапу описанной методики.  Рассмотрим их более подробно

# Качественное сравнение альтернатив

  - Описание этапа

Как было сказано ранее, на первом этапе осуществляется качественное сравнение вариантов. Подразумевается, что варианты были получены заранее в результате анализа существующих решений, патентного поиска и других проектно-конструкторских работ.

Этап основывается на методе аналитической иерархии (МАИ). Суть его заключается в попарном сравнении альтернатив между собой посредством ряда качественных критериев. Критерии в свою очередь так же сравниваются между собой, выясняется их «приоритетность». Чем выше приоритет критерия, тем большую роль он играет при сравнении альтернатив. Результатом данных процедур является ранжирование альтернатив, т.е. выстраивание их в порядке предпочтительности от лучшей к худшей. Таким образом, по окончанию данного этапа наиболее предпочтительные варианты определяются как «опорные» и переходят на следующий этап для проведения сравнения их количественных параметров.

Сравнение альтернатив на данном этапе проводят эксперты. Состав и число экспертов определяется лицом, принимающим решения (ЛПР) на основе количества критериев сравнения альтернатив и компетентности специалиста в данном вопросе.   Рекомендуемое количество экспертов 6 – 10.

Набор критериев изначально формирует ЛПР, однако эксперты так же могут вносить в них изменения в процессе обоснования выбора критериев. Данный процесс обоснования выбора как качественных, так и количественных критериев в данной работе не рассматривается и будет описан в дальнейших работах.

  - Методика сравнения

Для проведения парных сравнений эксперту выдается анкета, в которой содержится описание проблемы, варианты ее решения (альтернативы), критерии по которым проводится сравнение, а так же описание МАИ.

Для осуществления качественного сравнения  применяется словесная шкала определения уровня важности, при этом  каждому определению важности ставится в соответствие числовое значение согласно таблице 1.

Таблица 1 — Шкала относительной важности.

| Уровень важности | Количественное значение |
| --- | --- |
| Равная важность | 1 |
| Умеренное превосходство | 3 |
| Существенное или сильное превосходство | 5 |
| Значительное (большое) превосходство | 7 |
| Очень большое превосходство | 9 |
| Промежуточные решения между двумя соседними суждениями. | 2, 4, 6, 8 |

В матричном виде происходит  сравнение сначала критериев, затем альтернатив в рамках одного критерия.

Данные таблиц позволяют рассчитать коэффициенты важности соответствующих элементов. После чего вычисляется показатель качества (ранг) j-го варианта решения.

При сравнении веса суждения  А относительно В в матрицу вводится отношение  wa⁄wb . Обратная величина wb⁄wa  вводится в качестве сравнения В относительно А. Пример приведен в таблице 2. Таким же образом происходит сравнения альтернатив по критериям (таблица 3).

Определение ранга альтернативы осуществляется по формуле:

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

Где:

Sj  — показатель качества j-й альтернативы;

wi  — вес i-го критерия;

Vij  — важность j-й альтернативы по i-му критерию.

Наилучшей считается альтернатива с наивысшим рангом:

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

Для определения веса критерия и важности альтернативы, для каждой таблицы матриц необходимо вычислить собственный вектор строки и нормализовать собственное значение:

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (4) |

Где :

— собственный вектор критерия i;

— оценка критерия i в сравнении с критерием k;

— собственный вектор важности альтернативы j;

— важность альтернативы j по отношению к альтернативе m;

n,l — количество критериев и альтернатив соответственно.

Вес i-го критерия и важность j-й альтернативы по i-му критерию равны могут быть вычислены по следующим зависимостям:

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (6) |

Таблица 2 — Пример матрицы сравнения для критериев

| Критерии | С1 | С2 | С3 |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 1 | 5 | 1/2 |
| С2 | 1/5 | 1 | 1/9 |
| С3 | 2 | 9 | 1 |

Таблица 3— Матрица сравнения альтернатив в рамках одного из критериев критериям

| Критерий С1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Альтернатива | А | В | С |
| А | 1 | 7 | 3 |
| В | 1/7 | 1 | 3 |
| С | 1/3 | 1/3 | 1 |
| Критерий С2 … |  |  |  |

Для приведенного в таблицах 2 и 3 примеров вес критерия С1 будет равен:

А важность альтернативы А врамках критерия С1:

Однако, как отмечалось ранее, на данном этапе происходит лишь качественная оценка альтернатив. Таким образом, конечным результатом данного этапа является выбор конструктором 2- 3 опорных  вариантов, для проведения их более тщательного сравнения.

В силу того, что на первом этапе происходит сравнение исключительно концепций то, при проведении попарных сравнений, возможны случаи, когда эксперт не всегда придерживается одной системы оценок. Для выявления данной тенденции определяется согласованность суждений эксперта. Индекс согласованности матрицы приближенно можно вычислить по формуле:

Где	– количество критериев сравнения;

– коэффициент для расчета индекса согласованности.

Если разделить  на величину, которая соответствует случайному выбору количественных суждений из шкалы таб.3  [2], образованной  обратно симметричной матрицей того же порядка, получим отношение согласованности :

Таблица 4—Случайная согласованность матрицы в зависимости от ее размерности.

| Размер матрицы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случайная согласованность, | 0 | 0 | 0,58 | 0,90 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 |

Величина относительной согласованности порядка 10–15% считается приемлемой. Превышение этого значения свидетельствует о нечеткости построении суждений при оценивании, эксперта просят пройти тестирование заново, разъясняя еще раз его процедуру.

Помимо определения согласованности отдельного эксперта необходимо определить согласованность всех участвовавших экспертов . Для оценки согласованности группы подсчитывают так называемый коэффициент конкордации, рассчитываемый по формуле Кендала [1]:

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |

Где	—сумма квадратов отклонений суммарных средних рангов каждого варианта от суммы среднего ранга вариантов;

— количество экспертов;

—число альтернатив.

|  |  | (8) |
| --- | --- | --- |
|  | ; | (9) |

Где	— суммарный средний ранг всех вариантов;

—ранг, присвоенный j-м экспертом i-ой альтернативе.

Рассмотрим выражение (4). При полной несогласованности мнений экспертов величины сумм  будут либо равны r, либо близки к нему по значению. В таком случае . Таким образом средний ранг  матрицы можно считать математическим ожиданием при полной несогласованности мнений экспертов.

При полной согласованности мнений специалистов наибольшая и наименьшая суммы  будут максимально отличаться от r. Следовательно, сумма квадратов будет наибольшей и равна:

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

Пример.

1 ситуация когда мнения экспертов согласованы :

| № |  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Э1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Э2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Э4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Э5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 |  | 12.5 |  |  |  |
| 7 |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 8 |  | 56.25 | 6.25 | 6.25 | 56.25 |
| 9 |  | 125 |  |  |  |
| 10 | W | 1 |  |  |  |

2 ситуация мнения экспертов рассогласованы:

| № |  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Э1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Э2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Э3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Э4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Э5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 6 |  | 12.5 |  |  |  |
| 7 |  | 11 | 13 | 14 | 12 |
| 8 |  | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 |
| 9 |  | 3 |  |  |  |
| 10 | W | 3/125=0.024 |  |  |  |

Для m>7, величина  [n(m-1)W] имеет (приближенное) 2 распределение с числом степеней свободы f=m-1 :

|  |  | (11) |
| --- | --- | --- |

Для оценки значимости коэффициента конкордации выдвигается гипотеза Н0 – мнения экспертов не согласованы. В случае подтверждения гипотезы Н0  результаты опросов не отображают мнение экспертного сообщества, что является основание для проведения повторного опроса экспертной группы. Состав экспертной группы при этом обновляется.

Задавшись уровнем значимости критерия α=0,05, находим значения   с тремя степенями свободы (для четырех альтернатив представленных ранее в примере).

Χ2 0,05(3)=7,815

Для примера 1 имеем:

Поскольку  , то гипотезу о несогласованности мнений экспертов следует отбросить.

Пример 2:

Таким образом гипотеза о несогласованности экспертов подтверждается. В таком случае набирается новая экспертная группа, и тестирование повторяют. При этом учитываются результаты прошлого тура, тем самым выборка увеличивается. В идеале, при большом количестве опрошенных экспертов должна достигаться полная согласованность и мнения экспертов полагают «истинными».

Дальнейшее заключение о степени согласованности мнения экспертов делают на основании таблицы 4:

Таблица 4— Оценка степени согласованности экспертов  по шкале Марголина

| № п/п | Численное значение коэффициента конкордации | Оценка степени согласованности экспертов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Отсутствует |
| 2 |  | Очень низкая |
| 3 |  | Низкая |
| 4 |  | Умеренная |
| 5 |  | Высокая |
| 6 |  | Очень высокая |

# Сравнение альтернатив по количественным показателям. Выбор наилучшей альтернативы

  - Описание этапа

Второй этап основывается на результатах предыдущего. На данном этапе осуществляется проектный расчет характеристик изделия для альтернатив, выбранных на первом этапе. Расчетные  характеристики являются критериями для сравнения альтернатив между собой.

Наличие количественных показателей позволяет непосредственно произвести сравнение альтернатив по критериям. С этой целью, для каждого критерия назначаются эталонные величины (в общем случае эталонные параметры можно получить из технического задания на изделие). Разница между расчетным параметром альтернативы  и его эталоном по данному критерию называется доходом. Доход может быть как положительным, так и отрицательным.

После определения доходов, для каждой альтернативы по каждому критерию   происходит ранжирование. Особенностью данного этапа является, то, что для сравнения альтернатив (ранжирования) применяется не отдельный критерий, а набор математических критериев. В результате получаем, что для каждого расчетного параметра альтернативы проранжированы по нескольким математическим критериям. После чего для каждой альтернативы суммируются ранги по каждому расчетному параметру, полученные в рамках соответствующего математического критерия. Итогом является сводная таблица, где каждая альтернатива имеет свой ранг по соответствующему математическому критерию (см. таблицу 5).

Заключительной частью этапа является суммирование рангов полученных альтернативами по математическим критериям. Лучшей является альтернатива с наименьшим рангом

  - Выбор и определение количественных параметров

Выбор количественных критериев (параметров) является одним из центральных моментов данного этапа, т. к. они непосредственно влияют на конечный результат принятия решения. Как уже отмечалось ранее, принципы по выбору критериев в данной работе не затрагиваются и будут обозначены в дальнейших работах.

Применительно к задаче решения выбора конструктивных решений системы выдвижения ядерной энергетической установки, выделены следующие количественные характеристики:

- Проектная масса системы;

- Габариты в транспортном положении;

- Положение центра масс КА обеспечиваемое системой в транспортном положении;

- Вероятность безотказной работы системы;

- Оценка стоимости на создание данной системы.

После выбора количественных характеристик необходимо разработать методики их оценки.

В качестве одного из возможных подходов к оценке массы конструкции можно предложить следующий принцип:

1.В соответствии с эскизным рисунком составляется кинематическая модель СО.

2.Задавая скорость развертывания (исходя из ТЗ) проводится кинематический расчет.

3.Определив ускорения звеньев, производится подбор параметров приводного механизма. Для этого для каждого звена составляется уравнения моментов.

4.Определив, моменты действующие на звенья, определяется характеристики сечения звеньев.

Рассмотрим этапы подробней.

В результате проведённого патентного обзора СО  условно можно разбить на два типа: раздвижные фермы («труба в трубе») и раскладывающиеся фермы (подвижные стержневые системы)

Конструкцию приведения в рабочее положение системы второго типа схематично, с точки зрения движения, можно представить в виде кривошипно-ползунного механизма. На рисунке 2 приведена одноступенчатая кинематическая схема такой системы.

Рисунок 2 — Кинематическая схема системы отодвижения второго типа

Задаются начальным и конечным положением ЯЭУ. Конечное положение определяется длиной отодвижения. Начальное положение определяет количество ступеней: при минимальном количестве ступеней система с закрепленной ЯЭУ должна помещаться в объем головного обтекателя. Также положение центра масс в транспортном положении необходимо располагать как можно ближе к стыку с адаптером. Из данных ограничений помимо всего прочего определяются еще и габариты в транспортном положении.

Для точки С (рисунок 2) можно записать:

Дважды продифференцировав данную систему, получают уравнения угловых скоростей звеньев и ускорений:

Зная координаты в начальный момент времени и задавшись скоростью развертывания (скорость звена С), систему числено интегрируют и получают матрицы угловых скоростей и ускорений, а так же координаты во времени.

Далее определяется момент, необходимый для приведения первой ступени раскрытия в движение, записывается уравнение моментов. Схема распределения усилий представлена на рисунке 3

Рисунок 3 — Схема распределения усилий и моментов

Уравнение моментов:

где М – момент двигателя, Мс – момент сопротивления кабелей, mp – масса энергоустановки l1 – длина приводного стержня, a – ускорение, которое надо сообщить энергоустановке , α(t) угол поворота приводного стержня относительно продольной оси симметрии КА.

Так как момент инерции стержней пренебрежимо мал, по сравнению с массовым моментом инерции энергоустановки, то угловое ускорение можно записать как:

Для определения зависимости угла от времени необходимо решить задачу Коши.

Начальные условия

После интегрирования и подстановки выражения в уравнение моментов получаем зависимость момента от времени.

Далее подбирается привод из каталога согласно этому моменту. Расчет для последующих ступеней аналогичен.

Далее проводится расчет на прочность. По приведенным ранее зависимостям определяется критическое сечение балки. Для этого сечения должно выполняться условие:

где σmax – максимальное напряжение в балке, [σ] – максимально допустимое напряжение в материале.

где  Wx – момент сопротивления сечения балки

Для определения Wx вводится расчетное значение напряжения:

где f – коэффициент безопасности, для изделий РКТ в диапазоне 1.2…1.6.

Момент сопротивления сечения балки

После выбирается профиль из сортамента и выполняется проверочный расчет. После чего задавшись материалом можно определить массу СО :

Где Fi , ― площадь сечения и длина i- ой балки,  ― плотность материала, ― масса привода.

Оценка проектной массы систем «труба в трубе» следует производить руководствуясь этими же принципами.

Таким образом, в качестве  первого приближения массы СО выступает масса звеньев и приводного механизма. Так же во время проработки кинематической схемы определяются габариты СО в транспортном положении, а также возможно определить положение Ц.М. Подходы к оценке параметров надежности и экономических затрат будут рассмотрены в будущей работе.

  - Методика сравнения

После определения количественных параметров необходимо произвести их сравнение. Для этого используется набор математических критериев нашедших большое распространение при решении экономических и управленческих задач:

Критерий Лапласса

|  |  | (12) |
| --- | --- | --- |

где

— доход при i-м условии внешней среды и j-м варианте решения;

n — количество условий.

Под доходом здесь и далее понимается количественная оценка параметра (критерия) полученная в рамках проектно-конструкторской работы.

Критерий максимакса

|  |  | (13) |
| --- | --- | --- |

Критерий  Вальда

|  |  | (14) |
| --- | --- | --- |

Критерий Сэвиджа

|  |  | (15) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (16) |
|  |  | (17) |

где

– максимальное значение дохода для i-го состояния внешней среды;

– значения дохода i-го состояния внешней среды при j-ом варианте

Критерий Гурвица

|  |  | (18) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (19) |

γ,- коэффициент оптимизма

Критерий Ходжа–Лемана

|  |  | (20) |
| --- | --- | --- |

ν — коэффициент, характеризующий степень достоверности информации о распределении вероятности состояний окружающей среды.

Для качественной оценки параметра  используется шкала относительной важности и метод аналитической иерархии используемый на первом этапе.

Для приведения численных значений критериев, имеющих разные размерности, к безразмерным величинам в целях их сравнения осуществляют нормализацию критериев.

Сравнительная нормализация по ТЗ:

|  |  | (21) |
| --- | --- | --- |

Относительная нормализация:

|  |  | (22) |
| --- | --- | --- |

Где	  значение i-го локального критерия, соответствующее ТЗ;

значение i-го локального параметра для j-го варианта рения;

значение i-го локального критерия, соответствующее максимальному значению  среди сравниваемых вариантов решения;

–значение i-го локального критерия, соответствующее минимальному  значению  среди сравниваемых вариантов решения;

Особенностью данного этапа является, то, что для сравнения альтернатив применяется не отдельный критерий, а их набор. Это обосновано тем, что каждый отдельный критерий характеризует ту или иную стратегию поведения ЛПР. Использование набора критериев позволяет отказаться от субъективизма и тем самым уводит ЛПР от «решения для решения». Для этого составляется сводная таблица (см. таблицу 5), которая отображает ранги которые получили сравниваемые варианты по различным критериям.

Таблица 5– Пример ранжирования по критериям

| Критерий | Ранг альтернативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| Лапласса | 1 | 3 | 2 |
| Максимакса | 1 | 2 | 3 |
| … | … | … | … |
| Ходжа–Лемана | 2 | 3 | 1 |

После ранги полученные соответствующей альтернативой суммируются. Лучшей признается та альтернатива, которая удовлетворяет условию:

|  |  | (23) |
| --- | --- | --- |

Где —ранг j-ой альтернативы по i-му критерию. Первый ранг соответствует лучшему решению в рамках критерия.

Бывают случаи, когда удобнее применить сравнение в рамках одного критерия. В таком случае ЛПР необходимо принять соответствующее решение.

# Заключение

В данной работе был предложен двухэтапный подход к принятию решения на начальных этапах конструирования.

Первый этап основывается на методе аналитической иерархии (МАИ) с привлечением экспертной группы. Суть его заключается в попарном сравнении альтернатив между собой. Результатом является ранжирование альтернатив, т.е. выстраивание их в порядке предпочтительности – от лучшей к худшей.

На втором этапе происходит количественное сравнение характеристик альтернатив, отобранных по результатам предыдущего этапа. Сравнение осуществляется по результатам предварительного проектного расчета характеристик изделия.

По результатам сравнения характеристик на втором этапе принимается решение о выборе наилучшей альтернативы .

Так же в работе выделены проектные характеристики на основании которых принимается решение о выборе конструкции системы отодвижения. Описан подход к определению массы конструкции и ее габаритов в транспортном положении.

Подходы к оценке параметров надежности и экономических затрат, а также методы по определению количественных критериев будут определены в дальнейшем.

# Список литературы

- В.М. Постников, В.М.Черненький Методы принятия решений в системах организационного управления.// М:МГТУ им. Баумана, 2014–205с.

- Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. // М:Радио и связь,1991–224.с

- Рузинов Л.П. Статистические методы оптимизации химических процессов.// М.: Химия,  1972.

- Ромашкина Г.Ф, Татарова Г.Г. Коэффициент конкордации в анализе социологических данных //Социология: Методология, методы, математические модели. 2005. № 20. С. 131-158.