|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  |  |  | «Оружие и системы вооружения» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | 27.04.04 |  | «Управление в технических системах» |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | «Методы испытаний взрывателей и средств поражения» |  |  |

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему

Испытания на воздействия температур.

| Выполнил студент группы |  |  |  |  | Е6М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиппов Александр Вячеславович |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Маслов Д.В. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»)

УТВЕРЖДАЮ:

| Заведующий кафедрой |  |  | Е6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Егоренков Л.С. |  |
| подпись |  | Фамилия И.О. |  |

З А Д А Н И Е

| на курсовой проект по дисциплине |  |  |  |  |  | «Методы испытаний взрывателей и средств поражения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполняемый в |  |  |  | 11 | семестре |  |  | 2018 |  |  | - 2019 |  |  |  | уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| студенту |  | Филиппову Александру Вячеславовичу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группы |  | Е6М31 | факультета |  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема работы |  | Испытания на воздействия температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дата выдачи задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.09 |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сроки сдачи студентом оконченного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.12 |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходная технико-экономическая информация к проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знакомство с нормативными документами и методами проведения испытаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучить испытательное оборудование. Использовать отечественные и зарубежные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Состав и объем проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Чертежи, схемы, диаграммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чертеж, схемы установок, рисунки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Программа расчетов на ЭВМ |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Расчетно-пояснительная записка к проекту на |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  | стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Календарный план выполнения курсового проекта |
| --- | --- |

| Этап | Краткое содержание | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | фактически |
| 1 | Знакомство с нормативными документами. | 21.09.18 |  |
| 2 | Испытания на воздействия температур: на теплопроводность ,холодостойкость, на воздействие смены температур. | 19.10.18 |  |
| 3 | Методы и установки для проведения испытаний. | 23.11.18 |  |
| 4 | Оформление пояснительной записки. | 19.12.18 |  |

| 7 | Дополнительные указания по проектированию |  |  | Клюев В.В “Испытательная техника” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отзыв руководителя |  |  |  |
| 9 | Общая оценка о работе студента |  |  |  |

Студент ___________________  ___________________

подпись				ФИО

дата

Руководитель ________________  ____________________

подпись				ФИО

дата

Оглавление

Введение	5

1. Климатические испытания. Организация климатических испытаний	5

2.Основные параметры, характеризующие процесс испытаний	10

3. Оборудования для температурных испытаний	11

3.1 Камеры для испытаний на теплоустойчивость.	11

3.2 Камеры для испытаний на холодоустойчивость 	12

3.3 Комбинированные камеры промышленного изготовления	14

3.4 Испытания на резкое изменение температуры	15

3.5 Контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура .	16

3.6 Регистрация и регулирование температуры..	18

3.7 Испытания на теплоустойчивость и холодоустойчивость..	20

3.8 Испытание на воздействие смен температур (циклическое воздействие температур)	21

4.Климатические камеры для проведения испытаний.	21

4.1 Испытания на воздействие повышенной/пониженной температуры среды	21

4.2 Испытания на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и воздействие повышенной влажности.	22

4.3 Испытание на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и пониженного атмосферного давления	22

Выводы	24

Список использованных источников	25

Введение

В процессе работы разнообразные приборы и системы часто сталкиваются с тем, что температура внешней среды изменяется, причем до значительных уровней по сравнению с нормальными условиями, а самое главное порой очень резко. Нет никаких сомнений, что изменение температуры влияет на рабочие характеристика прибора и на его работоспособность. Поэтому испытания на воздействие изменения температуры, в том числе, на резкое изменение температуры, являются одними из основных при изучении работы прибора в различных условиях.

- 1. Климатические испытания. Организация климатических испытаний

Испытания на изменения температуры входят в комплекс климатических испытаний приборы и системы.

Цель климатических испытаний - проверка работоспособности изделий в условиях воздействия климатических факторов. К климатическим факторам относятся следующие параметры:

      - температура;

      - влажность;

      - атмосферное давление.

Программу и методику климатических испытаний составляют так, чтобы возможно полнее воспроизвести наиболее тяжелые условия эксплуатации. При этом имеют в виду, что воздействие климатических факторов определяется не только абсолютными значениями температуры, влажности и давления, но и скоростью их изменения. Ввиду сложности реализации таких условий испытания и высокой стоимости оборудования, рассчитанного на регулирование одновременно нескольких климатических факторов, на практике обычно ограничиваются раздельными испытаниями (при воздействии отдельных климатических факторов).

К типичным климатическим испытаниям относят испытания на теплоустойчивость, влагоустойчивость, термоудары и холодоустойчивость. Наиболее обширной и разнообразной областью испытаний являются так называемые специальные испытания. К этой группе относят испытания на воздействие повышенного атмосферного давления, на высотность, на воздействие соляного (морского) тумана, на грибоустойчивость, на воздействие пыли, на устойчивость к воздействию инея и росы. Однако такая классификация условна, так как некоторые испытания, отнесенные к специальным, могут быть включены в климатические.

В ГОСТ 16350-80 Климат. «Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей» указаны климатические районирования, характеристики климатических районов по температуре воздуха  и.д

Для каждого из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты, указанные в табл. 3.

Таблица 1

| Макроклиматический район | Климатический район |  | Критерий района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | Средняя месячная температура воздуха. |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | Число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут |
|  |  |  | январь | июль |  |  |
| Холодный | Очень холодный | I1 | От -50 до -30 | От 2 до 18 | - | От 10 до 100 |
|  | Холодный | I 2 | От -30 до -15 | От 2 до 25 | - | От 1,0 до 10,0 |
| Умеренный | Арктический приполюсный | II1 | От -33 до -28 | От - 1 до 0 | Более 90 | От 0 до 2 |
|  | Арктический восточный | II 2 | От -28 до -18 | От 0 до 8 | Более 80 | От 0 до 0,1 |
|  | Арктический западный | II 3 | От -30 до -2 | От - 1 до 12 | Более 80 | От 0 до 2 |
|  | Умеренно холодный | II 4 | От -30 до -15 | От 6 до 25 | - | От 0,1 до 1,0 |
|  | Умеренный | II 5 | От -15 до -8 | От 8 до 25 | Менее 80 | - |
|  | Умеренно влажный | II 6 | От -15 до -10 | От 10 до 20 | 60 и более | - |
|  | Умеренно теплый | II 7 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |
|  | Умеренно теплый влажный | II 8 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | 70 и более | - |
|  | Умеренно теплый с мягкой зимой | II 9 | От -4 до 0 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |
|  | Теплый влажный | II 10 | От 0 до 4 | От 20 до 25 | Более 70 | - |
|  | Жаркий сухой | II 11 | От -15 до 4 | От 25 до 30 | Менее 40 | - |
|  | Очень жаркий сухой | II 12 | От -4 до 4 | От 30 и выше | Менее 20 |  |

Примечания:

1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45°С, равное 0,1, означает, что такая температура наблюдается один раз в 10 лет.

2. Северная граница района II 11 установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 65%.

3. Северная граница района II 7 установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 80%.

Таблица 2

| Макроклиматический район | Климатическая характеристика гор выше 2000 м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горы выше 2000 м |  | Средняя месячная температура воздуха, °С |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | Число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут. |  |
|  | Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | июль |  |  |  |
| Холодный и умеренный | Средняя Азия | ( I + II ) А | От -20 до 0 | От 0 до 25 | Более 40 | - |  |
| Умеренный | Кавказ | II К | От -12 до 4 |  |  | - |  |

Таблица 3

| Макроклиматический район | Климатический район |  | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | представительный | экстремальный |
| Холодный | Очень холодный | II 1 | Якутск | Оймякон |
|  | Холодный | II 2 | Салехард |  |
| Умеренный | Арктический приполюсный | II 1 | широта 84° с. ш. долгота 180° |  |
|  | Арктический восточный | II 2 | Тикси м. Шмидта |  |
|  | Арктический западный | II 3 | Диксон |  |
|  | Умеренно холодный | II 4 | Тюмень | Улан-Удэ |
|  | Умеренный | II 5 | Москва | Мурманск Волгоград |
|  | Умеренно влажный | II 6 | Владивосток | Курильск |
|  | Умеренно теплый | II 7 | Киев | Ростов-на-Дону |
|  | Умеренно теплый влажный | II 8 | Минск | Рига Таллинн |
|  | Умеренно теплый с мягкой зимой | II 9 | Одесса | Новороссийск |
|  | Теплый влажный | II 10 | Батуми | Астара |
|  | Жаркий сухой | II 11 | Ташкент |  |
|  | Очень жаркий сухой | II 12 | Ашхабад | Термез |

Данные этих пунктов характеризуют климатический район соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.

Нормы испытательных режимов (температура, относительная влажность, давление и т. п.) и продолжительность их воздействия определяются НД. Для изделий может быть указано несколько значений (степеней жесткости) одного и того же воздействующего климатического фактора. Так, для верхнего значения температуры воздуха при эксплуатации изделия ГОСТ 16962-71 устанавливает 15 степеней жесткости, а для нижнего 9. Например, для степени жесткости I максимально допустимое значение температуры +40°С, минимально допустимое + 1°С, для степени жесткости XV максимальное значение температуры равно +500°С.

Большое значение для получения правильных данных имеет последовательность различных видов испытаний. Климатические испытания проводят, как правило, после механических испытаний. Это объясняется тем, что после механических испытаний может произойти увеличение числа капилляров в изоляции, появление трещин и зазоров. Воздействие же климатических факторов усугубляет эти явления.

Разрушающее действие различных климатических факторов зависит от последовательности их воздействия. Наиболее тяжелая последовательность — это испытание на теплоустойчивость (Т), на влагоустойчивость (В), а затем на холодоустойчивость (X), которая сокращенно обозначается Т—В—X. Возможны и другие последовательности: Т—Х—В, В—Т—Х, В—Х—Т, Х—В—Т и Х—Т—В. Последовательность проведения испытаний указывается в НД. Если нет специальных указаний, то испытания ведут в такой последовательности: механические, смена температур, на теплоустойчивость, на влагоустойчивость, на холодоустойчивость.

Методы климатических испытаний регламентируются стандартом, полный ассортимент которого содержит методы, начиная от 201 до 220 включительно (ГОСТ 16962-71). Каждый метод может иметь модификации. Например, метод 201 (испытание на теплоустойчивость при эксплуатации) имеет две модификации:201-1 и 201-2. Первая модификация устанавливает методику испытания изделий без электрической нагрузки, а вторая — под электрической нагрузкой. Стандартом определена и цель каждого метода испытания. Например, испытания методом 201 проводят с целью проверки степени влияния температуры на параметры изделия и проверки сохранения внешнего вида изделий в условиях и после воздействия верхнего значения температуры.

В процессе работы разнообразные приборы и системы часто сталкиваются с тем, что температура внешней среды изменяется, причем до значительных уровней по сравнению с нормальными условиями, а самое главное порой очень резко. Нет никаких сомнений, что изменение температуры влияет на рабочие характеристика прибора и на его работоспособность. Поэтому испытания на воздействие изменения температуры, в том числе, на резкое изменение температуры, являются одними из основных при изучении работы прибора в различных условиях.

- 2. Основные параметры, характеризующие процесс испытаний.

Основными параметрами, характеризующими процесс испытаний, являются следующие:

- исходная температура;

- повышенная и пониженная температура;

- скорость изменения температуры;

- длительность выдержки при различных температурах;

- число циклов ( цикл - выдержка от исходной температуры до первой испытательной температуры, затем до второй испытательной температуры и снова до исходной температуры).

Подробнее хотелось бы остановиться на таком параметре, как длительность выдержки. На рисунке 1 представлен график зависимости изменения температуры изделия от времени. Ниже приводится пояснение, как с помощью такого графика определить длительность выдержки.

Рис. 1 – Зависимость изменения температуры изделия от времени

Порядок определения длительности выдержки по графику на рисунке 1:

- Снять зависимость изменения температуры изделия от температуры окружающей среды;

- Определить постоянную времени τ;

- Определить длительность выдержки:

а)	если d<0,01D, то t>5 τ;

б)	если d<0,1D, то t>2,5 τ .

- 3. Оборудования для температурных испытаний.

- 3.1 Камеры для испытаний на теплоустойчивость. Для испытаний на теплоустойчивость применяют специальные камеры тепла или комбинированные камеры—термобарокамеры и термовлагокамеры.

Конструктивно простейшая камера тепла представляет собой шкаф с двойными стенками (рис. 2), между которыми размещен подогреватель 2. Подогретый воздух засасывается вентилятором 1 во внутренний объем камеры (рабочий объем). Отдав часть тепла испытуемым изделиям, воздух возвращается к подогревателю через свободное пространство между стенками и, снова подогревшись, поступает опять в камеру. Такая циркуляция воздуха обеспечивает его перемешивание, а следовательно, и одинаковую температуру во всех точках камеры. Обеспечение равномерной температуры в рабочем объеме камеры достигается размещением нагревательных элементов на дне, стенках и двери камеры. Питающее напряжение и контрольно-измерительные приборы к испытуемым изделиям подключаются через специальные изолированные выводы.

Рис. 2 – Схема устройства камеры тепла

В некоторых случаях предпочтительнее применять испытательные установки, в которых используются внешние нагреватели. Установка такого типа (рис. 3.) содержит хорошо изолированную камеру и систему замкнутой вентиляции. Воздух заданной температуры прогоняется через рабочее пространство с помощью циркуляционного вентилятора 5. Датчик температуры / контролирует температуру в камере. На основании показаний этого датчика регулятор температуры 2 задает программу электротермическому устройству 8, которое подогревает воздух, поступающий в камеру, до нужной температуры. Из камеры воздух поступает на устройство предварительного нагрева и очистки 4, где установлен датчик влажности. Сигналы с этого датчика поступают на регулятор относительной влажности 3. Сюда же поступают и сигналы с другого датчика влажности 7. Сравнивая эти сигналы, регулятор с помощью устройства увлажнения воздуха 6 доводит воздух до нужной относительной влажности.

Рис. 3 – Высокотемпературная камера с внешним нагревом воздуха.

- 3.2 Камеры для испытаний на холодоустойчивость. Получение низких температур достигается двумя способами:  непосредственным охлаждением с помощью охлаждающего агента (жидкого азота, твердого угольного ангидрида - сухого льда, кислорода) и косвенным охлаждением с помощью компрессорной установки.

При, непосредственном охлаждении небольших камер наибольшее применение получила двуокись углерода. Нагрев твердой углекислоты приводит к превращению ее в безвредный и практически не вызывающий коррозию газ. Углекислоту в твердом состоянии целесообразно применять при редких и кратковременных испытаниях. Камера для таких испытаний представлена на рис. 4.

Рис. 4 – Камера холода с использованием твердой углекислоты

Недостатки данного способа: непостоянство температуры в камере из-за плохой теплопередачи путем конвекции, так как холодный воздух обычно опускается вниз камеры; зависимость температуры в камере от количества загруженных в нее изделий; ограниченные размеры камеры. Перемешивание воздуха с помощью вентилятора несколько уменьшает два первых указанных выше недостатка. Достоинства данного способа: быстрая установка температуры, экономичность, простота обслуживания, бесшумность.

Косвенный способ охлаждения основан на свойстве жидкости при испарении поглощать тепло из окружающей среды. Техническое осуществление данного способа основано на использовании компрессионной испарительной системы охлаждения. Принцип действия этой системы заключается в следующем: газообразный хладоагент сжимается компрессором до давления, обеспечивающего конденсацию. Жидкий хладоагент, проходя по радиаторам, испаряется и охлаждает окружающую среду. Конструктивная схема такой камеры холода приведена на рис. 5. В установке создается замкнутая цепь, по которой циркулирует газ фреон. Из конденсатора 1 жидкий фреон под большим давлением подается в испаритель 2, где он расширяется и испаряется, поглощая при этом тепло и охлаждая тем самым рабочее пространство камеры. Пары фреона из испарителя отсасывает компрессор низкого давления 3 и нагнетает их в охладитель 4. Здесь газ охлаждается и сжимается. Из охладителя фреон отсасывается компрессором среднего давления 5 и подается в охладитель 6. Компрессор высокого давления 7 нагнетает газ в конденсатор 1. Для перемешивания воздуха в рабочем объеме камеры предусмотрен вентилятор 8.

Рис. 5 – Схема холодильной установки с косвенным охлаждением

Для питания испытуемого изделия и подключения к нему измерительной и испытательной аппаратуры в камере предусмотрены изолированные выводы. Автоматическое регулирование температуры в камере холода аналогично автоматическому регулированию температуры в камере тепла.

Для испытаний на холодоустойчивость, помимо термокамер, могут применяться описанные выше термобарокамеры типа МПС, а также различные специальные низкотемпературные камеры типа ТКС. Так, низкотемпературная камера ТКС-0,15-70 косвенного охлаждения представляет собой единую установку совместно с холодильной двухступенчатой машиной ФДС-0.15М, работающей на фреоне-22, и пульта управления. Температурный режим в камере от —20 до —70°С поддерживается автоматически с точностью ±2°С.

- 3.3 Комбинированные камеры промышленного изготовления.

Современными установками, позволяющими получить низкие и высокие температуры с одновременным понижением давления в рабочем объеме, являются термобарокамеры МПС 500У и МПС 1000У. Число, стоящее вслед за обозначением типа, означает полезный объем камеры в литрах, а индекс У - что в данной камере, кроме тепла и холода, можно получить пониженное давление (т. е. универсальная камера).

Испытательные камеры этого типа имеют форму лежащего цилиндра. На торцевой стороне имеется одностворчатая дверь с запорами, через которую загружают испытуемые изделия. В двери установлено многослойное стеклянное окно для наблюдения рабочего пространства камеры. Между стеклами окна в двери помещают силикагель для исключения запотевания. Влага из самой камеры удаляется также с помощью силикагеля. Для подключения электрических проводов на внешнем кожухе расположены два кабельных прохода. Внутри рабочего пространства расположена буксовая плита для подключения 32 измерительных проводов. В камере имеется освещение.

Повышение температуры в камере достигается с помощью электрокалориферов, расположенных под полом рабочей камеры. Температуру контролируют и регистрируют два датчика температуры. Равномерная температура достигается в установке за счет принудительной циркуляции, обеспечиваемой вентилятором.

Другим видом комбинированных камер являются тепловлагокамеры типа ТВК (рис. 6), выполненные в виде прямоугольного шкафа. Для подводки электрических проводов на левой стенке расположено 36 электродов. Получение необходимой температуры в камере / достигается с помощью безынерционного электронагревателя 3, а калорифер 2 служит для снижения температуры окружающей среды на 10—20°С (за счет пропускания охлаждающей воды или сжиженного газа). Максимальная температура нагрева камеры +100°С. Скорость повышения температуры 1—2°С/мин. Неравномерность нагрева не более ±2°С. Равномерное распределение тепла по всему объему камеры достигается циркуляцией и перемешиванием с помощью осевого вентилятора 9. Увлажнение воздуха в камере достигается испарителем влаги 4 с нагревателем 5, расположенным вне камеры. Определенный режим влажности достигается принудительной циркуляцией воздуха вентилятором 6 через испаритель 4.

Рис. 6 – Схема устройства тепловлагокамеры ТВК-1

Относительная влажность может достигать 98% при температуре воздуха от +15 до +60°С. Скорость повышения относительной влажности 0,25%/мин. Возможная неравномерность ±2%. Контроль, регулирование и автоматическое поддержание температуры и влажности обеспечивается «сухим» 7 и «влажным» 8 контактными термометрами.

Предприятием «НЕМА» в Германии выпускаются термокамеры ТУ 1000 и ТУ2000, предназначенные для испытания изделий в диапазоне температур от +120 до —70°С, и термобарокамеры ТВ VI 000 и ТВУ2000, в которых, кроме испытаний на тепло- и холодоустойчивость, можно проводить испытания на воздействие давления в диапазоне от атмосферного до 133 Па. Температура поддерживается с точностью ±1°С, а постоянство давления с точностью от 66,5 до 266 Па (от 0,5 до 2 мм рт. ст.).

- 3.4 Испытания на резкое изменение температуры.

При такого рода испытаниях используется установка с двумя ваннами, заполненными жидким термоносителем для более сильного температурного воздействия. Плавное перемещение поворотного устройства (см. рис.7) обеспечивает минимальное разбрызгивание жидкой среды.

Схема работы такой установки приведена на рисунке 7

Рис. 7 – Схема работы однокамерной установки с заслонкой

При использовании двухкамерных установок с горизонтальным перемещением камер камеры подводятся к стационарно расположенным в специальной стальной корзине изделиям, а интенсификация охлаждения с помощью впрыскивания хладагентов.

На рисунке 8 представлена схема такой установки.

Рис. 8 – Схема двукамерной установки испытаний.

Параметры таких испытаний (установок) следующие:

а)	диапазон при нагреве +(60-200)°С, а при охлаждении -(10-65) °С ;

б)	время выхода на +200°С составляет 15 минут, а на -65°С - 90 минут;

в)	установка термодатчика непосредственно в зоне испытаний.

- 3.5 Контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура. В камерах тепла и холода, используемых для испытаний изделий, должен воспроизводиться температурный режим с точностью не ниже ±3°С для диапазона температур от —85 до +100°С, ±5°С для диапазона температур от +100 до +200°С и ±10°С для температур свыше +200°С. Для регулирования температуры внутри камеры используют различные устройства автоматического регулирования температуры. Эти устройства состоят из трех основных частей: чувствительный элемент с необходимыми преобразователями, регулятор и устройство записи или индикации. Каждая из этих частей выполняет свою функцию, подчиненную общей задаче контроля и регулирования. Чувствительный элемент воспринимает величину переменного параметра, которую он контролирует.

В качестве чувствительных элементов при контроле температуры используют термопары, термисторы, терморезисторы, ртутно-контактные термометры, биметаллические реле. Преобразователи служат для усиления или преобразования сигнала, вырабатываемого чувствительным элементом, в вид, удобный для дальнейшего использования. В функцию регулятора входит поддержание заданных условий испытания на основе анализа сигналов, получаемых от чувствительного элемента. В регуляторах могут использоваться автоматические программирующие устройства, позволяющие создавать сложные режимы испытания. Устройства записи обеспечивают автоматическую регистрацию воздействующих параметров и их изменение во времени. Для визуальной индикации воздействующих параметров и правильности функционирования испытательной установки служат различные устройства индикации.

Чувствительный элемент. Выбор чувствительного элемента зависит в основном от перекрываемого диапазона температур, заданной точности измерения и его инерционности. Перекрываемый термопарами температурный диапазон лежит в пределах от —180 до +2500°С, что является более чем достаточным для большинства испытаний на воздействие окружающей среды. Термисторы имеют ограниченный температурный диапазон (от —70 до 200°С), поэтому они по сравнению с термопарами реже используются для контроля температуры в испытательных камерах.

Системы для измерения температуры с использованием в качестве чувствительных элементов термопар и терморезисторов обеспечивают измерение с точностью 0,25% от измеряемой величины, а применение термометров (ртутных, газонаполненных, наполненных легкокипящей жидкостью) — с точностью не менее 1 %. Следовательно, по этому показателю термопары и термисторы имеют явное преимущество.

Другой характеристикой чувствительного элемента, которую необходимо учитывать, является его тепловая инерция. Термометры с наполнением имеют большую тепловую инерцию, чем термопары, состоящие из двух тонких проводов, или термисторы, состоящие из небольшой катушки с прецизионным легким калиброванным проводом.

Регулятор предназначен для приема сигнала от преобразователя или непосредственно от чувствительного элемента и преобразования его в полезный выходной сигнал, который может быть использован для регулирования температуры. Простейшим является автоматический релейный регулятор с попеременным включением и выключением нагревательного элемента. В общем случае это достигается с помощью ртутного выключателя, микропереключателя или реле. Более сложными являются пропорциональные регуляторы, обладающие способностью вырабатывать выходной сигнал, величина которого является функцией интенсивности сигнала, поступающего на вход регулятора. Примером системы такого типа, получившей широкое распространение, является время-импульсный регулятор. Рис. 9 иллюстрирует принцип действия такого регулятора.

Рис. 9 – Принцип работы  время - импульсного регулятора

Диапазон пропорционального регулирования равен 20° С (по 10°С влево и вправо от заданного значения), что соответствует нескольким процентам полной шкалы прибора. В начале диапазона регулирования нагреватель включен в течение всего десятисекундного периода времени, являющегося длительностью импульсного цикла. При приближении к заданному (номинальному) значению температуры продолжительность включенного состояния нагревателя уменьшается, а время выключенного состояния увеличивается. При этом общая продолжительность цикла все время составляет 10 с. При достижении заданного значения температуры время включенного и выключенного состояний нагревателя одинаково и составляет 5 с. При переходе за заданное значение температуры продолжительность включенного состояния становится меньше 5 с и уменьшается до тех пор, пока не станет равным 0 в конце диапазона регулирования.

- 3.6 Регистрация и регулирование температуры. Из многочисленных типов приборов для измерения температуры наиболее часто применяют термопары. Это объясняется их простотой, прочностью и приемлемой точностью.

В качестве примера приведена схема измерительного потенциометра (рис. 10), широко используемого в качестве регистрирующего и регулирующего устройств.

Рис. 10 – Схема электронно автоматического потенциометра

Из схемы рис. 10 ясно, что энергия для перемещения движка аб не потребляется от компенсирующего эталонного источника питания Ед, а берется от сети переменного напряжения. Поэтому измерительный потенциометр может одновременно с регистрацией температуры выполнять функции регулирующего устройства.

Другим, также широко используемым устройством регистрации и регулирования является автоматический мост. Устройство моста имеет много общего с автоматическим потенциометром. На рис. 11 показана схема электронного автоматического моста с использованием параметрического датчика Д(К.4), включенного в одно из плеч мостовой схемы тремя проводами (для температурной компенсации).

Рис. 11 – Схема электронного автоматического моста

Питание моста осуществляется переменным напряжением. Напряжение разбаланса, снимаемое движком потенциометра, усиливается фазочувствительным усилителем и подается в обмотку управления двухфазного асинхронного электродвигателя М. Двигатель, вращаясь, перемещает движок потенциометра до тех пор, пока мост не сбалансируется. Указатель движка на шкале отмечает величину измеряемого параметра.

- 3.7 Испытания на теплоустойчивость и холодоустойчивость. Различают испытания на теплоустойчивость и холодоустойчивость при эксплуатации, при транспортировании и хранении.

Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации проводят с целью проверки параметров и проверки сохранения внешнего вида изделий в условиях и после воздействия максимально допустимой температуры. Испытания изделий проводят без электрической нагрузки, а греющихся изделий — под электрической нагрузкой. Перед испытаниями производят визуальный контроль и проверку механических свойств изделий (механический контроль), а также измерение их электрических параметров. Затем проверяют контрольно-измерительную аппаратуру и надежность поддержания в камере заданного значения температуры с требуемой точностью. Изделие помещают в камеру тепла. Затем устанавливают в ней нужную температуру, при которой выдерживают изделия в течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия.

Измерение контролируемых параметров производят после того, как испытуемые изделия будут иметь заданную температуру. По истечении времени испытаний изделие извлекают из камеры. Далее следует период восстановления, когда изделие выдерживается в нормальных атмосферных условиях. Период восстановления определяется временем, необходимым для приобретения изделием нормальной температуры. Он может быть от 1 до 6 ч. В заключение проверяют внешний вид, механические свойства изделия и измеряют электрические параметры. При проверке внешнего вида обращают внимание на изменение цвета и целостность защитного покрытия, состояние сопрягаемых деталей.

Разновидностью данного вида испытаний является испытание на тепловой удар, при котором изделия помещают повременно в жидкости, находящиеся при минимальной и максимальной допустимых температурах (по ТУ).

Испытания на холодоустойчивость при эксплуатации проводят для проверки параметров изделия в условиях воздействия и после воздействия минимально допустимой температуры окружающей среды. Последовательность выполнения операций в методике проведения испытаний на холодоустойчивость аналогична последовательности испытаний на теплоустойчивость.

Испытания на теплоустойчивость и холодоустойчивость при транспортировании и хранении проводят с целью проверки способности изделий выдерживать воздействие максимально допустимой температуры при транспортировании и хранении. Данное испытание обычно совмещают с испытанием на теплоустойчивость и холодоустойчивость при эксплуатации.

С испытаниями на холодоустойчивость обычно совмещают испытания на воздействие инея и росы. При этом изделия помещают в камеру холода и выдерживают в выключенном состоянии при заданной низкой температуре в течение определенного времени, после чего их извлекают из камеры и помещают в нормальные климатические условия. Во включенном состоянии изделия выдерживают в течение заданного времени (около 3 ч) и периодически (каждые 30—60 мин) проверяют их параметры, которые должны соответствовать нормам, оговоренным в НД.

- 3.8 Испытание на воздействие смен температур (циклическое воздействие температур).

Важным видом температурных испытаний являются испытания на циклическое воздействие температур, при которых изделие подвергается воздействиям 3—5 температурных циклов в определенной последовательности. Испытание проводят для определения способности изделий выдерживать изменения температуры внешней среды и сохранять свои параметры после этого воздействия. Испытания на циклическое воздействие проводят по следующей методике: установив в камере холода температуру, оговоренную в НД, помещают в нее испытуемые изделия и выдерживают в течение установленного времени; после этого изделие быстро переносят в камеру тепла (время переноса не более 5 мин), температура в которой предварительно была доведена до установленного значения; по истечении времени выдержки изделий в камере тепла цикл повторяется.

При всех рассмотренных испытаниях отсчет выдержки в камерах производят с момента установления температурного режима. Обеспечение одинакового воздействия температуры на несколько расположенных в камере изделий достигается правильным их расположением. В методике НД указывают допустимые расстояния между изделиями и между изделиями и стенками камеры. Располагать изделия на расстоянии менее 5 см от стенок камеры нельзя.

- 4.Климатические камеры для проведения испытаний.

- 4.1 Испытания на воздействие повышенной/пониженной температуры среды.

Испытания на воздействие повышенной/пониженной температуры среды Испытания проводятся для проверки способности изделия выполнять свои функции в условиях повышенной/пониженной температуры в диапазоне от минус 70°С до +100°С, габариты полезного объема камеры – 770x1020x745 мм. Возможность измерять и регистрировать температуру в местах установки датчиков температуры на объекте испытания комплексом регистрации температуры. Оборудование для проведения данного испытания показано на рисунке 12.

Рис. 12 – Климатическая камера для проведения испытаний на воздействие повышенной/пониженной температуры среды

- 4.2 Испытания на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и воздействие повышенной влажности.

Для изделий стоечного исполнения испытательное оборудование показано на рисунке 13. Диапазон температур от минус 15°С до +60°С, диапазон относительной влажности 10 – 98 % при температуре до 50°С, габариты полезного объема камеры – 2800х3000х2500 мм. 2 Испытания на воздействие климатических факторов.

Рис. 13 – Климатическая камера для проведения испытаний на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и повышенной влажности для изделий стоечного исполнения

- 4.3 Испытание на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и пониженного атмосферного давления.

Испытание на воздействие повышенной/пониженной температуры среды и пониженного атмосферного давления Испытание проводят для проверки способности изделия выполнять свои функции в условиях атмосферного пониженного давления. Давление от 760 мм.рт.ст. до 2 мм.рт.ст. при температурах от минус 60°С до 100°С с габаритами полезного объема 1330х1270х1100 мм. Оборудование для проведения данного испытания показано на рисунке 14.

Рис. 14 – Термобарокамера для проведения испытания на воздействие пониженной температуры и пониженного давления при авиатранспортировании

- Выводы

Испытания на воздействие изменения температуры внешней среды являются одними из важнейших при проверке работоспособности прибора в различных экстремальных условиях. Существующие виды испытаний на постепенное изменение температуры, на резкое изменение температуры и на тепловой удар позволяют всесторонне описать работоспособность прибора в любых ситуациях, связанных с повышением или понижением температуры.

Испытания являются безвредными для человека с соблюдением мер предосторожности и позволяют изучить работоспособность прибора при резком изменении температуры в диапазоне -65°С до +200°С.

В настоящие время нужны комплексные климатические установки испытаний. Позволяющие испытывать изделие сразу на несколько климатических факторов одновременно. Это уменьшит общее время испытаний, увеличится достоверность испытаний, приблизит их к реальным условиям эксплуатации и хранения. Совместить климатические испытания с другими видами испытаниями. Разработки таких многофункциональных установок ведутся и будут в будущем.

- Список использованных источников

- Ткаченко В.В., Закс. Л.М. Система государственных испытаний продукции.М., Изд.Стандартов, 1984.

- ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

- Крылова. Г.Д.  Основы стандартизации, сертификации и метрологии. Учебник для ВУЗов.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

- Н.А. Митрейкин, Озерсский А.И. Надежность и испытания РРК, М., "Радио и связь", 1981.

- Глудкин О.П. Методы и устройства испытания РЭС и ЭВС. – М.: Высш. школа., 2001 – 335 с 2001.

- Испытания радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование/ под ред. А.И.Коробова М.: Радио и связь, 2002 – 272 с. 2002

- Малицкий В.Д., Бегларян В.Х., Дубицкий Л.Г. Испытание аппаратуры и средства измерений на воздействие внешних факторов. М.: Машиностроение, 2003 – 567 с 2003.

- Национальная система сертификации Республики Беларусь. Мн.: Госстандарт, 2007.

- Федоров В., Сергеев Н., Кондрашин А. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств – Техносфера,– 504с. 2005.