СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6

1.1 Классификация БПЛА	6

1.2 Обзор аналогов	10

1.3 Выбор компоновочной схемы	14

2 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ	16

2.1 Исходные данные	16

2.2 Определение параметров на входе в двигатель	17

2.3 Расчёт работы сжатия и параметров потока за компрессором	17

2.4 Определение основных параметров рабочего процесса камеры сгорания	18

2.5 Расчёт расхода газа, работы расширения, степень понижения давления и параметры газового потока за турбиной	19

2.6 Расчёт параметров выходного сопла	20

2.7 Определение расходных параметров двигателя	21

2.9 Мощности основных элементов двигателя	22

3 РАСЧЁТ ДИАГОНАЛЬНОГО КОМПРЕССОРА	23

3.1 Исходные данные	23

3.2 Расчёт входного сечения центробежного колеса	25

3.5 Профилирование канала колеса компрессора	31

3.6 Профилирование лопаток рабочего колеса	34

3.8 Расчёт осевого спрямляющего аппарата	36

3.9 Профилирование лопаток осевого спрямляющего аппарата	38

4 РАСЧЁТ ТУРБИНЫ	40

4.1 Исходные данные	40

4.2 Определение основных параметров турбины	42

4.2 Расчёт турбины по среднему диаметру	43

5 РАСЧЁТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ	49

5.1 Исходные данные	49

5.2 Определение основных геометрических параметров камеры	50

5.3 Определение параметров отверстий камеры сгорания	54

6 РАСЧЁТ РЕАКТИВНОГО СОПЛА	59

6.1 Исходные данные	59

6.2 Определение основных геометрических параметров сопла	60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	64

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

CAD – Computer-Aided Design;

БПЛА – беспилотный летательный аппарат;

ЛА – летательный аппарат;

ТРД – турбореактивный двигатель;

КС – камера сгорания;

Т – турбина;

РК – рабочее колесо;

СА – сопловой аппарат;

ОСА – осевой спрямляющий аппарат;

КК – кольцевой канал;

ФУ – фронтовое устройство;

ЗГ – зона горения;

ЗС – зона смешения;

ПЛС – послойное лазерное сплавление.

ВВЕДЕНИЕ

В ходе данной работы будет произведено проектирование малоразмерного турбореактивного двигателя для перспективного беспилотного летательного аппарата с применением аддитивных технологий. На основании принятых решений касательно облика и компоновки проектируемого изделия будут подобраны методики проектирования отдельных его узлов и элементов. Эффективность принятых решений будет впоследствии оценена на основании результатов численного моделирования, произведённого с применением полученных в результате данной работы расчётных параметров и трёхмерных CAD-моделей спроектированных узлов и деталей.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Классификация БПЛА

Существует универсальная классификация БПЛА, предложенная международной ассоциацией по беспилотным системам AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International), приведённая в таблице 1 [1, с. 82-83]. Категория аппарата в данном случае определяется по совокупности лётных параметров. Однако важно учитывать, что данная классификация не является строгой, так как параметры ЛА могут не укладываться в рамки ни одной из предложенных категорий, а сами категории подвержены изменениям в связи с активным развитием отрасли беспилотной авиации.

Если ориентироваться на данную классификацию и поставить условие, что ЛА оборудован только одним двигателем и при этом имеет тяговооружённость TW≥0,2, то установка проектируемого двигателя, исходя из взлётной массы, возможна на тактические БПЛА категорий CR, SR, MR, LADP, а также специальные аппараты категории LET, к которым в частности можно отнести крылатые ракеты [1, с. 90]. Однако установка ТРД на аппараты категории MR не представляется целесообразной, если учитывать предполагаемую продолжительность полёта, ведь тогда запас топлива отнимал бы большую часть полезной нагрузки. Таким образом спектр возможного применения сужается до лёгких дронов гражданского назначения, а также низковысотных разведывательных БПЛА военного назначения и крылатых ракет. Наиболее перспективными из этих направлений представляются последние два, так как они позволяют реализовать преимущество реактивных двигателей в скорости, в то время как для гражданской сферы эта характеристика имеет меньший приоритет по сравнению с экономичностью двигателя.

Таблица 1 – Универсальная классификация БПЛА по лётным параметрам.

| Продолжи-тельность полёта, ч |  | 1 | 1 | <2 | 2-4 | 3-6 | 6-10 | 10-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота полёта, м |  | 100 | 250 | 150-300 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| Дальность полёта, км |  | <1 | <10 | <10 | 10-30 | 30-70 | 70-200 | >500 |
| Взлётная масса, кг |  | <0,025 | <5 | 5-150 | 25-150 | 50-250 | 150-500 | 500-1500 |
| Категория | Англ. | Nano | Micro | Mini | Close Range (CR) | Short Range (SR) | Medium Range (MR) | Medium Range Endurance (MRE) |
|  | Рус. | Нано-БПЛА | Микро-БПЛА | Мини- БПЛА | Лёгкие БПЛА для контроля переднего края обороны | Лёгкие БПЛА с малой дальностью полёта | Средние БПЛА | Средние БПЛА с большой продолжительностью полёта |
| Группа |  | Малые БПЛА |  |  | Тактические |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.

| Продолжи-тельность полёта, ч |  | 0,5-1 | <24 | 24-28 | 24-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота полёта, м |  | 50-9000 | 3000 | 5000-8000 | 20000 |
| Дальность полёта, км |  | >250 | >500 | >500 | >2000 |
| Взлётная масса, кг |  | 250-2500 | 15-25 | 1000-1500 | 2500-5000 |
| Категория | Англ. | Low Altitude Deep Penetration (LADP) | Low Altitude Long Endurance (LALE) | Medium Altitude Long Endurance (MALE) | High Altitude Long Endurance (HALE) |
|  | Рус. | Маловысотные БПЛА для проникновения в глубину обороны противника | Маловысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта | Средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта | Высотные БПЛА с большой продолжительностью полёта |
| Группа |  | Тактические (продолжение) |  |  | Стратегические |

Продолжение таблицы 1.

| Продолжи-тельность полёта, ч |  | 2 | 3-4 | <4 | <48 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота полёта, м |  | 12000 | 4000 | 50-5000 | >20000 | >30500 |
| Дальность полёта, км |  | 1500 | 300 | 0-500 | >2000 | – |
| Взлётная масса, кг |  | >1000 | – | 150-500 | >2500 | – |
| Категория | Англ. | Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) | Lethal (LET) (Offensive) | Decoys (DEC) | Stratospheric (STRA) | Exo-stratospheric (EXO) |
|  | Рус. | Боевые (ударные) БПЛА | БПЛА, оснащённые боевой частью (летального действия) | БПЛА – ложные цели | Стратосферные БПЛА | Экзостратосферные БПЛА |
| Группа |  | Стратегические (продолжение) | Специального назначения |  |  |  |

1.2 Обзор аналогов

Существуют ракеты-мишени, а также разработанные на их основе разведывательные БПЛА Mirach 100, Mirach 150 и Nibbio, с тяговыми характеристиками, сопоставимыми проектируемому двигателю. Они оснащаются двигателями Microturbo TRS 18 различных модификаций. Общей для всего семейства двигателей является одновальная схема с центробежным компрессором и одноступенчатой осевой турбиной [2, с. 172].

Рисунок 1 – ТРД Microturbo TRS 18.

Среди зарубежных крылатых ракет ближайшими аналогами являются двигатели Teledyne CAE J402, разработанный для противокорабельной ракеты «Гарпун», также применяемый в ракетах-мишенях, и Williams F107, применяющийся в ракетах «Тамагавк». В двигателе компании Теледайн применяется одноконтурная одновальная схема с одной осевой ступенью и одним центробежным колесом, используется кольцевая камера сгорания противоточной схемы и одноступенчатая турбина [3, с. 133].

Рисунок 2 – ТРД Teledyne CAE J402.

Двигатель компании Вильямс использует двухконтурную двухвальную схему c двухступенчатым осевым компрессором в качестве вентилятора и центробежным компрессором в каскаде высокого давления, применяется кольцевая прямоточная камера, одноступенчатая турбина высокого давления и две ступени турбины низкого давления [3, с 137].

Рисунок 3 – ТРДД Williams F107.

Отечественными аналогами являются двигатели Р95-300 производства Запорожского моторостроительного завода и разработанный на его основе более современный 36МТ производства НПО «Сатурн». Р95-300 устанавливался на авиационные крылатые ракеты Х-35, Х-55, Х-59, а также на ракеты комплекса «Гранат». В Р95-300 применяется двухконтурная одновальная схема с двухступенчатым вентилятором и семью осевыми ступенями каскада высокого давления, кольцевой камерой сгорания и двухступенчатой турбиной [4].

Рисунок 4 – ТРДД Р95-300.

36МТ применяется в новейшем комплексе крылатых ракет «Калибр», а его модификации, с некоторыми заложенными ограничениями – в экспортной версии комплекса «Club». В нём использует двухконтурную двухвальную схему с одной ступенью широкохордного вентилятора и одной осевой ступенью в совокупности с диагональным компрессором в каскаде высокого давления, применяется полупетлевая камера и две одноступенчатые турбины [5].

Рисунок 5 – ТРДД 36МТ.

Таблица 2 – Некоторые технические характеристики аналогов.

| Габариты (диаметр/длина), мм | 325/650 | 305/1262 | 318/748 | 315/850 | 330/850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 37 | 66,2 | 46 | 100 | 71 |
| Расход воздуха, кг/с | 2 | 6,2 | 4,35 | 7,5 | – |
| Степень повышения давления | 4 | 13,8 | 5,6 | 8,5 | – |
| Степень двухконтурности | Одноконтурный | 1 | Одноконтурный | 2 | – |
| Тяга, кН | 1,28 | 2,67 | 2,94 | 3,55 | 4,5 |
| Применение | Mirach 100/150 | Raytheon AGM-109 Tomahawk | AGM-84 Harpoon, SLAM | Х-55, Х-59, Х-101/102, Х-35 «Уран», 3М54 | Х-55, Х-59, Х-101/102, 3М10, 3М14, 3М54 |
| Название/ производитель | TRS 18-1/ Microturbo | F107-WR-102/ Williams | J402-400/ Teledyne CAE | Р95-300/ Запорожский моторост-роительный завод | 36МТ/ НПО «Сатурн» |

Исходя из анализа аналогов, можно сделать вывод о существовании слабо охваченной ниши на рынке в области тяг от 300 килограмм и вниз до достаточно обширного сегмента микро ГТД. Также можно заметить, что многие подобные двигатели используют одноконтурную и/или одновальную компоновку, что вероятно связано с неоправданностью усложнения конструкции для двигателей малых тяг. Важно отметить, что многие двигатели (например, Р95-300 и 36МТ) являются короткоресурсными, что сужает область их применения. Совокупность рассмотренных факторов обуславливает актуальность проектируемого двигателя. Также, исходя из конструктивных решений аналогов, можно судить о сложившихся тенденциях в конструкции и компоновке малоразмерных турбореактивных двигателей.

1.3 Выбор компоновочной схемы

При определении параметров двигателя и формировании ТЗ учитывались такие факторы, как:
- существующий спрос на реактивные двигатели малых (<1,5 кН) тяг;
- необходимость создать двигатель с высокими удельными характеристиками при максимальном использовании потенциала аддитивных технологий;
- технологические ограничения, накладываемые доступными материалами, оборудованием, спецификой применяемых аддитивных технологий.

На основании совокупности рассмотренных выше условий было принято решение установить следующие параметры для проектируемого изделия: степень сжатия компрессора πк = 5, температура газов перед турбиной Тг = 1127 °С, тяга  Р = 1 кН, мидель двигателя Dmax ≤ 218 мм.

На основании сформированного ТЗ, сложившегося конструкторского опыта и существующих тенденций в области мини- и микроТРД, а также с учётом необходимости наиболее полного раскрытия преимуществ аддитивных технологий был определён общий облик двигателя:
- компрессорная часть представляет собой одноступенчатый диагональный компрессор, выполненный заодно с элементами уплотнений и имеющий оптимизированную топологию диска с целью облегчения, имеет управляемый либо стационарный входной направляющий аппарат, обеспечивающий необходимую закрутку потока на входе в рабочее колесо, и диффузор, совмещённый конструктивно с осевым спрямляющим аппаратом, обеспечивающий необходимые разворот и торможение потока за рабочим колесом на входе в камеру сгорания;
- камера сгорания прямоточная кольцевого типа с форкамерами, имеющая 4-6 основных устройств для распыла топлива и 1-2 запальных устройства; применение форкамер позволяет обеспечить  качественный распыл и смешение в зоне горения, в то время как кольцевая часть обеспечивает выравнивание поля температур на входе в сопловой аппарат турбины;
- турбина осевая, реактивная, имеет 1-2 ступени, с охлаждаемым сопловым аппаратом первой ступени, рабочие колёса выполняются за одно целое с бандажом и элементами уплотнений, возможно применение охлаждаемых рабочих колёс, диски рабочих колёс выполняются с оптимальной топологией, что позволяет упростить конструкцию, снизить количество сборочных единиц и повысить прочность узла;
- двигатель имеет две опоры – переднюю и заднюю, расположенные вблизи компрессорного и турбинного узлов соответственно, опоры имеют оптимизированную топологию, в опорах располагаются подшипниковые узлы.

Облик, компоновка и отдельные конструкторские решения будут уточняться и пересматриваться в ходе поузлового расчёта и проектирования двигателя.

2 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Целью расчёта является определение основных термодинамических параметров двигателя и их оптимизация для дальнейшего расчёта узлов.

Расчёт производится основан на методике, описанной в учебном пособии «Газодинамический расчёт турбореактивных и турбовальных двигателей воздушных судов гражданской авиации» [6].

Расчёт производится для взлётного режима, как одного из наиболее нагруженных режимов работы двигателя. Предполагается, что характеристики других режимов будут определены на основании исследования характеристик отдельных спроектированных узлов с помощью методов численного моделирования и натурных испытаний.

2.1 Исходные данные

Число Маха (движение ЛА по отношению к внешней среде):

Мн=0,0

Тяга:

T=1000 Н

Общая степень повышения давления в компрессоре:

πк*=5

Температура газов перед турбиной:

Tг*=1400 К

Температура окружающей среды:

Tн=293,15 К

Давление окружающей среды:

pн=101325 Па

2.2 Определение параметров на входе в двигатель

Температура заторможенного потока на входе в компрессор:

Тв*=Тн(1+к-12Мн2)=293,15 К

Полное давление на входе в двигатель:

рн*=рн(1+к-12Мн2)кк-1=101325 Па

В дальнейшем индекс «*» будет использоваться для обозначения параметров торможения: полного давления, температуры, плотности и пр. Отсутствие индекса означает, что речь идёт о статических параметрах.

2.3 Расчёт работы сжатия и параметров потока за компрессором

Удельная адиабатическая работа сжатия компрессора:

Lк=CрвTв*(πк*k-1k-1)ηк*=202255 Джкг

где ηк*=0,85 – принятый КПД компрессора;

Cрв=kRk-1=1004,5 Джкг×К – теплоёмкость воздуха.

Температура за компрессором:

Tк*=Tв*+LкCрв=494,5 К

Давление за компрессором:

pк*=pв*πк*=506625 Па

2.4 Определение основных параметров рабочего процесса камеры сгорания

Средняя условная теплоёмкость процесса теплоотвода:

Cп=0,9+10-42Tг*+Tк*=1229 Джкг*К

Количество теплоты, сообщаемое воздуху:

qвн=CпTг*-Tк*=1113268 Джкг

Относительный расход топлива в камере сгорания:

gг=qвнHuηг=0,02596

где Hu=43100000 Джкг - рабочая теплотворная способность авиационного керосина марки ТС-1, ηг=0,995 - коэффициент полноты сгорания камеры.

Коэффициент избытка воздуха в камере:

α∑=1gтl0=2,58

где l0=14,94 – массовый стехиометрический коэффициент.

Давление на выходе из камеры:

pг*=pк*σкс=481294 Па

где σкс - коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания.

Газовая постоянная продуктов сгорания:

Rг=Rв1+1,0862gг1+gг=287,6Джкг*К

2.5 Расчёт расхода газа, работы расширения, степень понижения давления и параметры газового потока за турбиной

Удельный расход газа:

gг=1+gт=1,02596

Удельная адиабатическая работа расширения турбины:

Lт=Lкgтηмех=202192 Джкг

где  ηмех=0,975 - коэффициент, учитывающий отбор мощности от турбины.

Полная температура за Т в первом приближении:

Tт*'=Tг*+Lтkг'kг'-1Rг=1226 К

где kг'=1,33 – показатель адиабаты газа в первом приближении.

Средняя теплоёмкость газа:

Cрг=0,9+3*10-4Tтк*'=1,268кДжкг×К

Показатель адиабаты газа:

kг=CргCрг-Rг1000=1,29

Степень понижения давления турбины:

πт*=(1-Lт(kг-1)kгRгTг*ηт*)kг1-kг=1,82

Давление за Т:

pт*=pг*πт*=265061 Па

Температура за Т:

Tт*=Tг*-Lтkгkг-1Rг=1241 К

2.6 Расчёт параметров выходного сопла

Располагаемый перепад давления газа:

πср=pт*pн=2,616

Критический перепад для сопла:

πкр1=(kг+12)kгkг-1=1,828

Скорость истечения газа из сопла выбирается исходя из стремления получить наибольшую скорость истечения при адекватной экономичности двигателя:

cс=400 мс

Рисунок 6 – Зависимость удельной тяги от скорости истечения.

Рисунок 7 – Зависимость удельного расхода от скорости истечения.

Перепад давления, реализуемый в сопле:

πср=1-cсϕрс2kг-12kгRгTг*kгkг-1=1,23

где ϕрс=0,985 - коэффициент скорости в сопле.

Приведённая скорость на срезе сопла:

λс=cсaкр=0,63

Газодинамическая функция импульса в данном сечении сопла:

y(λс)=(kг+12)1kг-1λс1-kг-1kг+1λс2=1,059

Относительная площадь среза сопла:

Fс=FсGв=gгндTт*mгpсy(λс)=4015,7×10-6м2скг

где mг - коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и газовой постоянной:

mг=kгRг(2kг+1)kг+1kг-1=0,0392

2.7 Определение расходных параметров двигателя

Удельная тяга:

Pуд=gг+gотбCс-V+Fс(pс-pн)=872Н*скг

Удельный расход:

Суд=3600gт(1-gохл-gотб)Pуд=0,107кгН*ч

Расход воздуха:

Gв=PPуд=1,147 кгс

Часовой расход топлива:

Gтч=PСуд=107,161 кгч

Расход топлива в секунду:

Gт=Gвgт=29,8 гс

2.9 Мощности основных элементов двигателя

Мощность компрессора:

Nк=LкGв=231,9 кВт

Мощность турбины:

Nт=LтGвgгηмех=237,9 кВт

3 РАСЧЁТ ДИАГОНАЛЬНОГО КОМПРЕССОРА

Целью расчёта является проектирование диагонального компрессора, характеристики которого соответствуют данным термодинамического расчёта двигателя и принятым компоновочным решениям.

Расчёт производится на основании элементов методик, описанных в учебных пособиях «Проектный термогазодинамический расчёт основных параметров авиационных лопаточных машин» [7, с. 193-207], «Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД» [8], «Проектирование ступени центробежного компрессора с использованием параметрического моделирования» [9].

3.1 Исходные данные

Исходными данными являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта.

Расход воздуха через внутренний контур:

Gв=1,147 кгс

Степень повышения давления на центробежном компрессоре:

πк*=5

Температура на входе в компрессор:

Тв*=293,2 К

Давление на входе в компрессор:

рв*=101325 Па

Удельная адиабатическая работа сжатия центробежного компрессора:

Lк=202255 Джкг

Скорость потока на входе принимается равной скорости на выходе из вентилятора:

C1=C1a=167,56мс

Температура на выходе компрессора:

Тк*=494,5 К

Давление на выходе компрессора:

рк*=506625 Па

Угол входа потока в РК на периферии в относительном движении задаётся из технологических соображений с целью минимизации количества поддержек внутри проточной части при печати РК компрессора:

β1 пер=42,5 °

Угол входа потока в РК в абсолютном движении задаётся:

α1=60 °

3.2 Расчёт входного сечения центробежного колеса

Изоэнтропическая работа сжатия компрессора:

Lк*=Lкηк=171917 Джкг

Принимается коэффициент напора:

Hад=Lк*U22=0,5

Окружная скорость центробежного колеса:

U2=Lк*Hад=586,37мс

Принятая высота колеса на выходе (исходя из технологических соображений):

D2=0,2 м

Частота вращения колеса компрессора:

n=60U2πD2=55995обмин

Принятая относительная высота колеса:

D1D2=0,4915

Высота колеса на входе:

D1=D2D1D2=98,3 м

Окружная скорость на периферии входа:

Uпер=U2D1D2=288,2 мс

Значение скорости на входе, обеспечивающей необходимый лопаточный угол на периферии при заданной закрутке:

Cв=Uперtanβ1 перsinα1+cos⁡(α1)tanβ1 пер=199,43 мс

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

C1u пер=Cвcosα1=99,72мс

Осевая составляющая абсолютной скорости на входе:

C1a пер=Cвsinα1=W1a пер=172,72мс

Окружная составляющая относительной скорости на входе:

W1u пер=Uпер-C1u пер=188,49 мс

Относительная скорость на периферии входа:

W1 пер=W1a пер2+W1u пер2=255,65 мс

Скорость звука на входе:

a1=kRTв=331,41 мс

Число Маха в относительном движении на периферии определяется с целью обеспечения безударного входа:

MW1=W1 перa1=0,77

Приведённая скорость на входе:

λ1=Cв2kk+1RТв*=0,64

Газодинамическая функция плотности тока на входе в колесо:

qλ1=k+121k-11-k-1k+1 λ1 21k-1λ1=0,8431

Проходное сечение на входе в первом приближении:

F1'=GвТв*рв*mвqλ1sinα1=6566 мм2

Высота втулки на входе в первом приближении:

D1 вт'=D12-4F1'π=36,1 мм

Относительная высота втулки в первом приближении:

dвт'=D1 вт'D1=0,367

Средний диаметр колеса на входе в первом приближении:

D1 ср'=2π4D12-D1 вт'   21+dвт21-dвт2=74,05 мм

Окружная скорость на среднем диаметре входа:

U1 ср'=πD1 ср'n60=217,1 мс

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

C1u ср=Cвcosα1=99,72 мс

Осевая составляющая абсолютной скорости на входе:

C1a ср=Cвsinα1=W1a ср=172,72 мс

Окружная составляющая относительной скорости на входе:

W1u ср=Uср-C1u ср=117,38 мс

Относительная скорость на среднем диаметре входа:

W1 ср=W1a ср2+W1u ср2=208,83 мс

Угол входа потока в РК в относительном движении на среднем диаметре:

β1 ср=atanW1a срW1u ср=55,80 °

Число лопаток задаётся:

z1=18 шт

Число лопаток в партии задаётся:

zN=2 шт

Число партий лопаток:

N1=z1zN=9шт

Толщина лопаток задаётся:

Δл=1 мм

Площадь сечения лопаток на входе:

F1л=N1ΔлD11-dвт'2sinβ1 ср=338 мм2

Площадь на входе (геометрическая):

F1=πD121-dвт'  24+F1л=6904 мм2

Высота втулки на входе:

Dвт=D12-4F1π=29,5мм

Относительная высота втулки:

dвт=DвтD1=0,3

Окружная скорость у втулки входа:

Uвт=πDвтn60=105,84 мс

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

C1u вт=Cвcosα1=99,72мс

Осевая составляющая абсолютной скорости на входе:

C1a вт=Cвsinα1=W1a вт=172,72мс

Окружная составляющая относительной скорости на входе:

W1u вт=Uвт-C1u вт=6,12мс

Относительная скорость у втулки на входе:

W1 вт=W1a вт2+W1u вт2=172,82мс

Угол входа потока в РК в относительном движении:

β1 вт=atanW1a втW1u вт=87,97 °

Окружная составляющая на выходе из колеса:

C2u=Lк*+U1 срC1u срU2=330,11мс

Скорость перпендикулярно срезу лопатки на выходе принимается:

C2a=W2a=100мс

Абсолютная скорость на выходе из колеса:

C2Σ=C2a2+C2u2=344,92мс

Окружная составляющая относительной скорости на выходе:

W2u=U2-C2u=256,27мс

Относительная скорость на выходе:

W2=W2a2+W2u2=275,09мс

Угол выхода потока из РК в относительном движении:

β2=atanW2aW2u=21,32 °

Приведённая скорость на выходе:

λ2=C2Σ2kk+1RТк*=0,85

Газодинамическая функция плотности тока на выходе:

qλ2=k+121k-11-k-1k+1 λ2 21k-1λ2=0,9720

Угол выхода потока из ЦБК в абсолютном движении:

α2=atanC2aC2u=16,85 °

Площадь на выходе (проходная):

F2 эфф=GвТк*рк*mвqλ2sinα2=4419 мм2

Ширина канала на выходе в первом приближении:

b1'=F2 эффπD2=7 мм

Площадь среза лопаток на выходе:

F2л=z1Δлb1'sinα2=348 мм2

Площадь на выходе (геометрическая):

F2=F2 эфф+F2л=4767 мм2

Ширина канала на выходе:

b1=F2πD2=7,6 мм

3.5 Профилирование канала колеса компрессора

Целью профилирования канала колеса является обеспечение бессрывного разворота потока с минимальными потерями.

Исходными данными являются геометрические параметры, полученные в ходе расчёта компрессора.

Высота втулки на входе:

Dвт=D12-4F1π=29,5 мм

Высота колеса на входе:

D1=98,3 мм

Средний диаметр среза лопатки на выходе:

D2=200 мм

Ширина канала на выходе:

b1=F2πD2=7,6 мм

Угол потока на входе в колесо в меридиональном сечении (по отношению к оси вращения):

γ1=0 °

Угол потока на выходе из колеса в меридиональном сечении (по отношению к оси вращения):

γ2=45 °

Высота колеса на выходе:

D2'=D2+b1cosγ2=205,34 мм

В качестве образующей для внешней поверхности канала принимается элемент окружности, проходящей через точки D1 и D2' и касательный к прямым, проходящим через эти точки под углами γ1 и γ2 соответственно.

Полученная образующая разбивается равноудалёнными точками, из которых откладываются отрезки, длина и угол наклона которых обеспечивает плавное изменение меридионального сечения в соответствии с заданными параметрами. Точки на концах этих отрезков описывают образующую внутренней поверхности меридионального обвода компрессора.

Рисунок 8 – Полученный меридиональный профиль канала диагонального компрессора.

Рисунок 9 – Эскиз меридионального профиля канала диагонального компрессора в CAD.

3.6 Профилирование лопаток рабочего колеса

Целью профилирования является обеспечение оптимальных условий взаимодействия рабочих лопаток компрессора с рабочим телом.

Исходными данными являются геометрические параметры, полученные в ходе расчёта компрессора.

Угол входа потока в РК на периферии в относительном движении:

β1 пер=42,50 °

Угол входа потока в РК у втулки в относительном движении:

β1 вт=87,97 °

Угол выхода потока из РК в относительном движении:

β2=21,32 °

Профиль рабочей лопатки определяется двумя пространственными кривыми, лежащими на внешней и внутренней поверхностях меридионального сечения.

Геометрия кривой, лежащей на внешней поверхности однозначно описывается заданным распределением лопаточных углов лопатки по её длине согласно выбранному закону. Для построения кривой она разбивается на равные отрезки, для каждого из которых задаётся известный лопаточный угол, затем через точки сопряжения отрезкой проводится плавная кривая.

Рисунок 10 – Распределения лопаточных углов на периферии рабочей лопатки (в 20 сечениях).

Рисунок 11 – Пространственная кривая, построенная на внешней поверхности меридионального обвода.

Геометрия кривой, лежащей на внутренней поверхности, принимается из условия ортогональности лопатки к этой поверхности для обеспечения минимальной высоты лопатки, за исключением начального участка, где требуется соблюдение условий безударного входа потока в колесо компрессора и лопаточный угол равен углу потока на входе в относительном движении. На некотором промежуточном участке геометрия лопатки жёстко не фиксируется для сохранения плавности пространственной кривой.

Рисунок 12 – Пространственные кривые и построенная по ним лопатка.

3.8 Расчёт осевого спрямляющего аппарата

Целью расчёта является проектирование спрямляющего аппарата, обеспечивающего торможение и спрямление потока на входе в камеру сгорания.

Исходными данными являются геометрические параметры, полученные в ходе расчёта компрессора.

Высота скругления внутренней поверхности выходного канала задаётся:

hr=2 мм

Высота осевого канала после разворота потока:

b1 2=hr+D2-b2cosγ222+F2π+D2-b2cosγ22=7,4 мм

Абсолютная скорость на входе в камеру задаётся:

C4=60 мс

Приведённая скорость на входе в камеру:

λ4=C42kk+1RТк*=0,15

Газодинамическая функция плотности тока на входе в камеру:

qλ4=k+121k-11-k-1k+1 λ4 21k-1λ4=0,2305

Угол абсолютной скорости на входе в камеру:

α4=70°

Площадь на входе в камеру:

F4=GвТк*рк*mвqλ2sinα2=5749 мм2

Внешний диаметр на входе в камеру:

D4 нар=2hr+b1 2+D2-b2cosγ22=213 мм

Внутренний диаметр на входе в камеру:

D4 вт=D4 нар2+4F4π=195,1 мм

Длина переходного участка (до лопаток) задаётся:

L1=10 мм

Длина решётки ОСА задаётся:

L2=45 мм

Угол атаки на входе в ОСА:

i=5°

Значение лопаточного угла н входе в ОСА:

β3=α2+i=22°

Число лопаток:

zоса=36 шт

3.9 Профилирование лопаток осевого спрямляющего аппарата

Целью профилирования является обеспечение оптимальных условий взаимодействия лопаток ОСА с рабочим телом и достижение заданного разворота потока на выходе из компрессора с минимальными потерями.

Исходными данными являются геометрические параметры, полученные в ходе расчёта компрессора и ОСА.

Профиль лопатки строится аналогично рабочим лопаткам диагонального компрессора – по двум пространственным кривым, при этом кривая, лежащая на внешней поверхности так же является определяющей, а кривая, лежащая на внутренней поверхности обеспечивает ортогональность лопатки по отношению к оси.

Рисунок 13 – Распределения лопаточных углов на периферии лопатки ОСА (в 10 сечениях).

Рисунок 14 – Пространственные кривые и построенные по ним лопатки.

Каждая вторая лопатка выполнена укороченной с целью уменьшить загромождение входного сечения. Лопатки выполняются заодно с внешним покрывным диском, имеющим силовые элементы для подвеса двигателя, а также отверстия крепления подводных штуцеров топливной и масляной систем. Длинные лопатки выполнены утолщёнными, так как являются силовым элементом, и с бобышкой на выходной кромке. Бобышка предназначена для сопряжения решётки ОСА с передней опорой двигателя, которая служит внутренней стенкой канала, отделяет полость КС от колеса компрессора, содержит элементы топливного и масляного колекторов.

4 РАСЧЁТ ТУРБИНЫ

Целью расчёта является проектирование турбины, характеристики которой соответствуют данным термодинамического расчёта двигателя и принятым компоновочным решениям.

Расчёт опирается на методику, описанную в учебном пособии «Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД» [7, с. 44-58, 85-86, 97-101, 113-121].

4.1 Исходные данные

Исходными данными являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта, а также расчёта диагонального компрессора.

Давление на выходе из камеры:

pг*=pк*σкс=481294 Па

Температура газов перед турбиной:

Tг*=1400 К

Расход газа через турбину:

Gг=Gвgг=1,176кгс

Газовая постоянная продуктов сгорания:

Rг=Rв1+1,0862gг1+gг=287,6Джкг*К

Показатель адиабаты газа:

kг=CргCрг-Rг1000=1,29

Располагаемый перепад давления на турбине:

πт*=1,82

Давление за Т:

pт*=pг*πт*=265061 Па

Температура за Т:

Tт*=Tг*-Lтkгkг-1Rг=1241 К

Число ступеней выбирается:

z=1

Располагаемый теплоперепад ступени:

LТ=kk-1RгTг*1-πт1-kk=202192 Джкг

Характеристика Парсонса:

γ=UТ срCад*=0,6

Частота вращения ротора:

n=55995обмин

Осевая составляющая абсолютной скорости на входе в СА выбирается:

CСА 1a=CСА 1=160мс

4.2 Определение основных параметров турбины

Условная адиабатная скорость:

Cад*=2LТ=635,91мс

Окружная скорость на среднем диаметре:

UТ ср=γCад*=385,05мс

Степень реактивности турбины задаётся:

ρст=0,20

Изоэнтропическая работа СА:

LСА=LТ1-ρст=161754Джкг

Изоэнтропическая работа РК:

LРК=LТρст=40438Джкг

4.2 Расчёт турбины по среднему диаметру

Приведённая скорость на входе в СА:

λСА 1=CСА 12kгkг+1RТг*=0,237

Газодинамическая функция плотности тока на входе СА:

qλСА 1=kг+121kг-11-kг-1kг+1 λСА 121kг-1λСА 1=0,3693

Средний диаметр на входе в турбину:

DСА ср 1=60UТ срπn=130,14 мм

Профилирование проточной части турбины производится по постоянному среднему диаметру, т.е.:

DСА ср 1=DСА ср i=DСА ср=const.

Площадь на входе СА:

FСА 1=GгТг*pг*mгqλСА 1=6317 мм2

Высота лопатки на входе:

hСА 1=FСА 1πDСА ср 1=15,45мм

Наружный диаметр на входе в СА:

DСА нар 1=DСА ср+hСА 1=145,6 мм

Втулочный диаметр на входе в СА:

DСА вт 1=DСА ср-hСА 1=114,7 мм

Скоростной коэффициент задаётся:

ψ=0,985

Скорость на выходе СА в абсолютном движении:

CСА 2=ψ2LСА=560,246 мс

Приведённая скорость на выходе СА:

λСА 2=CСА 22kгkг+1RТг*=0,831

Газодинамическая функция плотности тока на выходе СА:

qλСА 2=kг+121kг-11-kг-1kг+1 λСА 221kг-1λСА 2=0,9669

Угол потока в абсолютном движении на выходе СА задаётся:

αСА 2=22 °

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе СА:

CСА 2a=CСА 2sinαСА 2=209,87 мс

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе СА:

CСА 2u=CСА 2cosαСА 2 =519,45 мс

Площадь на выходе СА:

FСА 2=GгТг*pг*mгqλСА 2sinαСА 2=6440 мм2

Высота лопатки на выходе СА:

hСА 2=FСА 2πDСА ср=15,75 мм

Наружный диаметр на выходе СА:

DСА нар 2=DСА ср+hСА 2=145,9 мм

Втулочный диаметр на выходе СА:

DСА вт 2=DСА ср-hСА 2=114,4 мм

Ширина венца СА задаётся:

lСА=30 мм

Угол раскрытия проточной части СА:

γСА=atanhСА 2-hСА 1lСА=0,58°

Коэффициент ширины межвенцевого зазора задаётся:

kСА-РК=0,3

Расстояние между решётками СА и РК:

lСА-РК=kСА-РКlСА=9 мм

Наружный диаметр на входе в РК:

DРК нар 1=kСА-РКDСА нар 2-DСА нар 12+DСА нар 2=145,9 мм

Втулочный диаметр на входе в РК:

DРК вт 1=DСА вт 2-kСА-РКDСА вт 1-DСА вт 22=114,4 мм

Высота лопатки на входе РК:

hРК 1=DРК нар 1-DРК вт 12=15,75 мм

Площадь на входе РК:

FРК 1=π4DРК нар 12-DРК вт 12=6440 мм2

Газодинамическая функция плотности тока на входе РК:

qλРК 1=GгТг*pг*mгFРК 1sinαСА 2=0,9653

Приведённая скорость на входе РК (по таблице газодинамических функций):

λРК 1=0,8274

Скорость на входе РК в абсолютном движении:

CРК 1=λРК 12kгkг+1RТг*=557,60 мс

Осевая составляющая абсолютной скорости на входе РК:

CРК 1a=WРК 1a=CРК 1sinαСА 2=208,88 мс

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе РК:

CРК 1u=CРК 1cosαСА 2=517,00 мс

Окружная составляющая относительной скорости на входе РК:

WРК 1u=CРК 1u-UТ ср=135,45мс

Скорость на входе РК в относительном движении:

WРК 1=WРК 1a2+WРК 1u2=248,96мс

Угол входа потока в РК в относительном движении:

β1=atanWРК 1aWРК 1u=57,04°

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе РК:

CРК 2u=CРК 1u-LТUТ ср=-12,93 мс где знак «-» означает, что окружная составляющая направлена против вращения колеса.

Скорость на выходе РК в абсолютном движении выбирается таким образом, чтобы обеспечить выход потока из РК максимально близкий к осевому:

CРК 2=260,00мс

Приведённая скорость на выходе РК в абсолютном движении:

λРК 2=CРК 22kгkг+1RТк*=0,4098

Газодинамическая функция давления:

ПλРК 2=1-k-1k+1λРК 22kk-1=0,9087

Статическое давление на выходе из турбины:

pРК2=pг*ПλРК 2=240855 Па

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе РК:

CРК 2a=WРК 2a=CРК 22-CРК 2u2=259,68 мс

Угол потока в абсолютном движении на выходе РК:

αРК 2=90+atanCРК 2uCРК 2a=87,15° для CРК 2u<0

Газодинамическая функция плотности тока на выходе РК:

qλРК 2=kг+121kг-11-kг-1kг+1 λРК 221kг-1λРК 2=0,6068

Площадь на выходе РК:

FРК 2=GгТг*pг*mгqλРК 2sinαРК 2=6562 мм2

Высота лопатки на выходе РК:

hРК 2=FРК 2πDСА ср=16,05 мм

Наружный диаметр на выходе в РК:

DРК нар 2=DСА ср+hРК 2=146,2 мм

Втулочный диаметр на выходе в РК:

DРК вт 2=DСА ср-hРК 2=114,1 мм

Коэффициент ширины венца РК:

kРК=0,5

Ширина РК:

lРК=kРКlСА=15 мм

Окружная составляющая относительной скорости на выходе РК:

WРК 2u=CРК 2u-UТ ср=-394,47 мс

Скорость на выходе РК в относительном движении:

WРК 2=WРК 2a2+WРК 2u2=472,27 мс

Угол выхода потока из РК в относительном движении:

β2=90+atanWРК 2uWРК 2a=33,36 ° для WРК 2u<0

Рисунок 15 – Полученный меридиональный обвод турбины.

5 РАСЧЁТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Целью расчёта является определение основных геометрических параметров камеры сгорания, соответствующей параметрам термодинамического расчёта и вписывающейся в принятые компоновочные решения двигателя. На основе полученной геометрии камеры производится расчёт распылительных устройств и выбор расположения отверстий жаровой трубы с целью организации процессов горения.

Проектирование производится с опорой на конструкторские, геометрические и стехиометрические решение и соотношения, изложенные в пособиях «Камеры сгорания ГТД» [10], «Конструкция и проектирование камеры сгорания ГТД» [11].

5.1 Исходные данные

Исходными данными для расчёта являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта, а также ряд геометрических параметров, полученных в ходе расчёта диагонального компрессора и турбины.

Наружный диаметр КС:

DКС нар=D4 нар=213 мм

Внутренний диаметр КС выбирается из конструктивно-технологических соображений (диаметр вала, толщина стенок силовой втулки):

DКС внутр=42 мм

Коэфффициент избытка окислителя в КС:

α∑=2,578

Расход воздуха в КС:

Gв=1,147 кгс

5.2 Определение основных геометрических параметров камеры

Коэффициент избытка воздуха перед первым рядом основных отверстий выбирается:

αФР=0,4

Расход воздуха через фронтовые устройства:

GФР=GвαФРα∑=0,1779кгс

Коэффициент избытка воздуха в зоне горения выбирается:

αЗГ=1,6

Расход воздуха в зону горения:

GЗГ=GвαЗГα∑=0,5337кгс

Расход воздуха в зону смешения (учитывая охлаждение):

GЗС=Gв-GФР-GЗГ=0,4351кгс

Соотношение расходов наружного и внутреннего КК:

GКК1GКК2=GФР+GЗГ+GЗСGФР+GЗГ2+GЗС2=1,7

Предполагается, что поток будет обтекать ЖТ по наружному КК, проходить через полый СА турбины и попадать во внутренний КК.

Соотношение площади КК КС и СА компрессора выбирается:

FКК1FСА=1,5

Закрутка воздуха в кольцевом канале:

αКК=70°

Площадь наружного кольцевого канала:

FКК1=FКК1FСАFСА=8624 мм2

Газодинамическая функция плотности тока в КК:

qλКК=GвTк*pк*mвFКК1FСАFСАsinαКК=0,1537

Приведённая скорость в КК (по таблице газодинамических функций):

λКК=0,0919

Средняя скорость воздуха в кольцевом канале:

WКК=λКК2kk+1RТк*=37,38мс

Плотность воздуха в кольцевом канале:

ρКК=pк*RТк*ελКК=pк*RТк*1-k-1k+1λКК21k-1=3,557кгм3

Внутренний диаметр наружного КК:

DКК1 вн=DКС нар2-4FКК1π=185,4 мм

Площадь внутреннего кольцевого канала:

FКК2=GКК1GКК2FКК1=4981 мм2

Наружный диаметр внутреннего КК:

DКК2 нар=DКС внутр2+4FКК2π=90 мм

Толщина стенок ЖТ принимается:

Δ=0,5 мм

Высота жаровой трубы:

HЖТ=DКК1 вн-DКК2 нар2-2Δ=46,7 мм

Площадь миделя ЖТ:

FЖТ=π4DКК1 вн-Δ2-DКК2 нар+Δ2=20419 мм2

Коэффициент длины зоны смешения принимается:

LЗС*=1,65

Длина зоны смешения:

LЗС=LЗС*HЖТ=77,055 мм

Коэффициент длины форкамер принимается:

LФК*=1,65

Длина форкамер:

LФК=LФК*HЖТ=42,03 мм

Коэффициент высоты фронтового устройства принимается:

HФР*=0,3

Высота (диаметр) фронтового устройства:

HФР=HФР*HЖТ=14,01 мм

Угол раскрытия форкамер принимается:

αФК=80°

Угол сужения жаровой трубы в зоне смешения принимается:

αЗС=40°

Коэффициент длины цилиндрического элемента кольцевой части КС принимается:

LЦ*=0,55

Длина цилиндрического элемента кольцевой части КС:

LЦ=LЦ*HЖТ=42,38 мм

Коэффициент длины конического элемента кольцевой части КС принимается:
LК*=0,35

Длина конического элемента кольцевой части КС:

LК=LК*HЖТ=26,97 мм

Длина переходного участка на СА турбины:

LС=LЗС-LЦ-LК=7,7 мм

Рисунок 16 – Эскиз меридионального профиля камеры сгорания в CAD.

5.3 Определение параметров отверстий камеры сгорания

Принятая скорость воздуха для отверстий жаровой трубы:

WЖТ=90мс

Площадь отверстий фронтовых устройств:

FФР=GФРWЖТρКК=556 мм2

Число форкамер выбирается:

NФК=6 шт, что позволяет выполнить элементы фронтовых и распылительных устройств адекватных размеров, обеспечивая при этом достаточную равномерность параметров в кольцевой части ЖТ.

Число прорезей завихрителя выбирается:

NЗ ФК=8 шт

Ширина прорези принимается:

h=1 мм

Длина прорези:

l=FФРNФКNЗ ФКh-πh4=10,8 мм

Наличие завихрителя призвано интенсифицировать смешение топливовоздушной смеси.

Площадь отверстий зоны горения:

FЗГ=GЗГWЖТρКК=мм2

Коэффициент расстояния до первого ряда отверстий ЗГ принимается:

l1*=0,5

Расстояние до первого ряда отверстий ЗГ:

l1=l1*LФК=21 мм

Коэффициент расхода первого ряда отверстий ЗГ принимается:

k1 ЗГ*=0,5

Число отверстий первого ряда выбирается:

NЗГ1=12 шт

Диаметр отверстий первого ряда:

DЗГ1=4FЗГk1 ЗГ*πNФКNЗГ1=3,8 мм

Первый ряд отверстий имеет небольшой диаметр с целью снижения дальнобойности, что способствует созданию защитного пристеночного слоя в ФК и смещает зону горения дальше от распылителя.

Отверстия на боковых поверхностях выполняются каплевидными с целью повышения качества производства методом ПЛС (снижается вероятность осыпания детали).

Коэффициент расстояния до второго ряда отверстий ЗГ принимается:

l2*=0,75

Расстояние до второго ряда отверстий ЗГ:

l2=l2*LФК=31,5 мм

Коэффициент расхода второго ряда отверстий ЗГ принимается:

k2 ЗГ*=0,5

Число отверстий второго ряда выбирается:

NЗГ2=4 шт

Диаметр отверстий второго ряда:

DЗГ2=4FЗГk2 ЗГ*πNФКNЗГ2=6,6 мм

Отверстия большего диаметра во втором ряде призваны обеспечивать попадание окислителя (воздуха) вглубь потока топливовоздушной смеси и интенсифицировать процессы горения.

Площадь отверстий зоны смешения:

FЗС=GЗСWЖТρКК=1359 мм2

Коэффициент расхода пояса охлаждения принимается:

kохл ЗС*=0,24

Соотношение площадей наружной и внутренней стенок ЖТ (для равномерного охлаждения внешней и внутренней стенок ЖТ):

FнарFвнутр=DКК1 вн-ΔDКК2 нар+Δ=2,04

Диаметр отверстий пояса охлаждения выбирается:

Dохл=2 мм

Число охлаждающих отверстий наружной стенки (полученное значение округлено до ближайшего целого кратного шести для соблюдения осевой симметрии камеры, необходимого для численного моделирования):

Nохл нар=4FЗСkохл ЗС*FнарFвнутрπDохл2FнарFвнутр+1=72 шт

Число охлаждающих отверстий внутренней стенки полученное значение округлено до ближайшего целого кратного шести):

Nохл внутр=4FЗСkохл ЗС*πDохл2FнарFвнутр+1=36 шт

Отверстия пояса охлаждения создают пристеночный защитный слой в кольцевой части ЖТ.

Коэффициент расстояния до первого ряда отверстий ЗС принимается:

l3*=0,5

Расстояние до первого ряда отверстий ЗС:

l3=l3*LЗС=38,5 мм

Коэффициент расхода первого ряда отверстий ЗС принимается:

k1 ЗС*=0,5

Число отверстий первого ряда:

NЗС1=12 шт

Диаметр отверстий первого ряда:

DЗС1=4FЗСk1 ЗС*πNЗС1=8,5 мм

Коэф. расстояния до второго ряда отверстий ЗС:

l4*=0,7

Расстояние до второго ряда отверстий ЗС:

l4=l4*LЗС=53,9 мм

Коэф. расхода второго ряда отверстий ЗС:

k2 ЗС*=0,26

Число отверстий второго ряда:

NЗС2=24 шт

Диаметр отверстий второго ряда:

DЗС2=4FЗСk2 ЗС*πNЗС2=4,3 мм

Рисунок 17 – Сечение полученной модели камеры сгорания в CAD.

Как видно на рис. 9 внешняя стенка ЖТ выполняется с козырьком для обеспечения приоритетного поступления воздушного потока из наружного КК во внутренний и снижения спутности струй отверстий зоны смешения на внешней стенке ЖТ с потоком горячего газа внутри ЖТ.

ЖТ выполняется из трёх элементов: блока форкамер, внутренней и внешней кольцевых стенок. Блок ФК жёстко фиксируется на распылительных патрубках, кольцевые стенки фиксируются в пазах на блоке ФК и СА турбины.

6 РАСЧЁТ РЕАКТИВНОГО СОПЛА

Целью расчёта является определение основных геометрических параметров реактивного сопла двигателя, соответствующего параметрам термодинамического расчёта и вписывающейся в принятые компоновочные решения двигателя.

6.1 Исходные данные

Исходными данными для расчёта являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта, а также ряд геометрических и газодинамических параметров, полученных в ходе расчёта турбины.

Наружный диаметр на выходе в РК турбины:

DРК нар 2=146,2 мм

Втулочный диаметр на выходе в РК турбины:

DРК вт 2=114,1 мм

Давление на выходе сопла:

pС2*=pт*=265061 Па

Температура на выходе сопла:

TС2*=Tт*=1241 К

Скорость на выходе сопла:

CС2=400,00мс

Приведённая скорость на выходе сопла:

λС2=0,6305

Средний угол закрутки потока на выходе сопла:

αС2=90° - осевой выход потока из сопла.

6.2 Определение основных геометрических параметров сопла

Площадь на входе сопла:

FС1=π4DРК нар 22-DРК вт 22=6562 мм2

Газодинамическая функция плотности тока на выходе сопла:

qλС2=kг+121kг-11-kг-1kг+1 λС221kг-1λС2=0,3693

Площадь на выходе сопла:

FС2=GгТС2*pС2*mгqλС2sinαС2=4730 мм2

Длина сопла принимается:

lС=120 мм

Эквивалентный угол раскрытия диффузора:

θ=atanFС1π-FС2πlС=6,58°

Диаметр стекателя на срезе сопла принимается:

DС вт 2=50 мм

Внешний диаметр сопла на срезе:

DС нар 2=DС вт 22+4FС2π=92,32 мм

Угол уклона стекателя на входе сопла:

γст 1=atanDРК вт 2-DРК вт 12lРК=0,57° - на входе сопла образующая стекателя касательна ко втулочной образующей меридионального обвода тракта турбины.

Радиус стекателя:

Rст=DРК вт 2-DС вт 222+lС22cosγст 1+atan2lСDРК вт 2-DС вт 2=250 мм – в качестве образующей стекателя используется элемент окружности, проходящий через известные точки DРК вт 2 и DС вт 2 и касательный ко втулочной образующей меридионального обвода тракта турбины в точке DРК вт 2.

Угол уклона стекателя на выходе сопла:

γст 2=γст 1+180-2γст 1+atan2lСDРК вт 2-DС вт 2=29,33°

Рисунок 18 – Эскиз меридионального профиля реактивного сопла в CAD.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы рассмотрена возможная область применения проектируемого изделия, существующие аналоги, на основании чего сформировано техническое задание на проектирование турбореактивного двигателя, определён его облик на основании выявленных тенденций, а также технологических возможностей и ограничений, свойственных аддитивным технологиям, в частности – послойному лазерному сплавлению деталей из металлических порошков.

На основании сформированного технического задания произведён проектный термодинамический расчёт двигателя на взлётном режиме, определены его основные расходные и энергетические параметры. Исходя из данных термодинамического расчёта произведены расчёт и проектирование компрессора и камеры сгорания двигателя, в результате которых получены трёхмерные CAD-модели, управляемые расчётными таблицами параметров, которые используются для численного моделирования термогазодинамических процессов данных узлов.

Вокруг спроектированных узлов уточнён и сформирован общий облик двигателя, начато проектирование подшипниковых узлов, силовых элементов, элементов подвеса двигателя, топливной и смазочной систем. На основании результатов численного моделирования уточняются параметры турбины и реактивного сопла.

Рисунки 19, 20 – Полученные облик и компоновка турбореактивного двигателя (CAD-модели).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Фетисов В.С. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние / В.С. Фетисов, Л.М. Неугодникова, В.В. Адамовский, Р.А. Краснопёров; под ред. В.С. Фетисова. – Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с.

- Фултон К. / World Light Turbine Directory/ К. Фултон // FLIGHT International. — 1980. — Выпуск от 19 января. — С. 166-.

- Фултон К. / World Light Turbine Directory/ К. Фултон // FLIGHT International. — 1979. — Выпуск от 13 января. — С. 81-.

- ОАО «АМНТК «Союз» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.amntksoyuz.ru/engines/airengines/history/#r95-300. – Авиационные двигатели. – (Дата обращения: 26.05.2017).

- Научно-производственное объединение «САТУРН» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.npo-saturn.ru/?sat=69. – Малоразмерные ГТД. – (Дата обращения: 30.04.2017).

- Шулекин В. Т. Газодинамический расчёт турбореактивных и турбовальных двигателей воздушных судов гражданской авиации / В. Т. Шулекин, В. В. Медведев. – Москва: МГТУГА, 2008. – 88с.

- Емин О. Н. Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД / О.Н. Емин, В.Н. Карасев, Ю.А. Ржавин; под ред. Ю.А. Ржавина. – Москва: Издательство МАИ, 2003. – 146 с.

- Белоусов А. Н. Проектный термогазодинамический расчёт основных параметров авиационных лопаточных машин / А. Н. Белоусов, Н. Ф. Мусаткин, В. М. Радько, В. С. Кузьмичев. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2006. – 316 с.

- Фалалеев С.В. Проектирование ступени центробежного компрессора с использованием параметрического моделирования / С.В. Фалалеев, М. Клусачек. – Самара: Издательство СГАУ, 2010. – 77 с.

- Большагин В.И. Камеры сгорания ГТД / В.И. Большагин, А.А. Саркисов. – Уфа: Уфимский ордена Ленина авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, 1982. – 40 с.

- Старцев Н.И. Конструкция и проектирование камеры сгорания ГТД / Н.И. Старцев. – Самара: Издательство СГАУ, 2007. – 119 с.