|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-02 |

| Факультет |  | О |  | Естественнонаучный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | О1 |  | Экология и безопасность жизнедеятельности |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Технические средства обеспечения безопасности |  |  |

Отчет по практике

«Технические средства обеспечения безопасности» На тему «Технические средства защиты от шума на рабочих местах»

| Выполнил: студентка группы |  |  |  | О1М31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шабарова А. В. |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |
| Принял: Матвеев П. В. |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г

Содержание

Введение	3

Шумозащитные кожухи	5

Звукопоглощающие облицовки	10

Шумозащитные экраны и кабины	11

Средства индивидуальной защиты органов слуха	15

Заключение	16

Список использованных источников	17

Введение

Проблема повышенного воздействия шума на работников предприятий остается важнейшим вопросом охраны труда. Воздействие шума, превышающее нормативные значения, может привести к ряду серьезных нарушений здоровья, в первую очередь, к возникновению тугоухости. По данным Государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» [1] на первом месте среди профессиональных заболеваний стоят заболевания вследствие чрезмерного воздействия на работников физических факторов производственных процессов. В 2017 году доля таких заболеваний составила 47,82 % от общего числа профессиональных патологий. Среди профессиональных заболеваний, вызванных чрезмерным воздействием физических факторов, большую часть занимает нейросенсорная тугоухость, которая составляет 58,84 %. На рисунке 1 представлена структура основных профзаболеваний вследствие воздействия физических факторов, по данным Роспотребнадзора. Помимо тугоухости повышенные уровни шума могут вызывать такие заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и пищеварительной системы [2, 3, 4].

Рисунок 1 – Структура основных профессиональных заболеваний, возникающих вследствие воздействия физических факторов

В связи с этим проблема снижения воздействия повышенных уровней шума на рабочих местах становится одной из важнейших задач в организации трудового процесса.

Существует два способа снижения шума, снижение шума в источнике и снижение шума на пути его распространения. Первый способ является более эффективным, однако он не всегда применим в связи с особенностями работы оборудования. В таких случаях необходимо применять средства снижения шума на пути распространения, к ним относятся различные ограждения, средства звукопоглощения, а также индивидуальные средства защиты, которые будут подробнее рассмотрены в данной работе.

Шумозащитные кожухи

Один из эффективных способов снижения шума в производственных помещениях – применение звукоизолирующих кожухов, полностью закрывающих наиболее шумные агрегаты.

Кожухи могут быть съемными или разборными со смотровыми окнами, дверцами, открывающимися дверцами и проемами для ввода различных коммуникаций. При этом все вышеперечисленные элементы должны обеспечивать такую же акустическую эффективность, как и сплошной герметичный кожух. Герметичные кожухи используются для агрегатов, не требующих охлаждения. В случае необходимости обеспечения циркуляции воздуха под кожухом он снабжается вентиляционными окнами, которые выполняются в виде проемов, щелей и отверстий. При площади окон более 5% от общей площади ограждения кожуха они выполняются либо в виде щелевых глушителей, либо защищаются акустическими экранами (рис. 2.). [5]

Рисунок 2 – Звукоизолирующий кожух. 1, 2 глушители в отверстиях для циркуляции воздуха; 3 – глушитель в отверстии для привода; 4 – звукопоглощающая облицовка; 5 – резиновая прокладка; 6 – перфорированный лист или сетка; 7 – металлический лист

Конструкция кожуха будет наиболее простой, если для работы агрегата не нужны система обдува или смотровые окна. Кожухи могут быть из стали, дюралюминия, фанеры и других листовых материалов. Внутри кожухи рекомендуется облицовывать звукопоглощающим материалом толщиной 30 ... 50 мм.

Шумозащитные кожухи необходимо разрабатывать в соответствии с ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000) «Шум. Руководство по снижению шума кожухами и кабинами» [6]. Необходимо выбирать кожух с подходящими параметрами (достаточность размеров, обеспечение требований безопасности, возможность транспортирования сырья и т.д.).

В общем случае при использовании обычных материалов для описания акустических свойств панелей, закрепляемых на механически устойчивом каркасе, звукопоглощение и звукоизоляция являются достаточными. Типичными элементами кожуха являются:

- наружная обшивка из стального листа толщиной 1,5 мм. Если обшивку изготавляют из другого материала, то толщина ее должна быть такой, чтобы поверхностная масса по меньшей мере была в пределах от 10 кг/м2 до 15 кг/м2;

- звукопоглощающее покрытие внутренней обшивки, изготовленное из минеральной ваты толщиной 50 мм;

- перфорированная облицовка звукопоглощающего покрытия с площадью перфорации не менее 30%;

- окно со стеклом толщиной 6 мм.

Во избежание побочной передачи шума (по полу, опорным конструкциям и т.п.) машину устанавливают на упругих опорах. Панели кожуха не должны соприкасаться с машиной. Если это невозможно, то число точек крепления или контакта должно быть минимальным, и в них устанавливают упругие прокладки. Во избежание побочной передачи воздушного шума из-под кожуха, не имеющего собственного пола, через пол помещения при необходимости обеспечения особенно высоких акустических характеристик применяют кожухи с собственным полом.

В особых случаях панели покрывают вибродемпфирующим материалом, чтобы увеличить зависящую от массы звукоизоляцию и ослабить собственные изгибные колебания.

ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000) предусматривает следующую классификацию кожухов:

- Малые кожухи (капоты)

Для низкочастотного звука кожух может рассматриваться как малый, если его наибольший размер менее одной четверти длины звуковой волны. Легкие и прозрачные стенки удобны для эксплуатации и долговечны.

- Кожухи для одиночных стационарных машин

- Кожухи, устанавливаемые в производственных помещениях

Размер кожуха часто зависит от требуемого для доступа к машине пространства вокруг нее. В некоторых случаях предпочтительнее устанавливать частичное ограждение, закрывающее наиболее мощные источники шума.

Размеры и конструкцию кожуха выбирают, принимая во внимание обеспечение доступа персонала, проведение обслуживания, настройки, смены/перестановки инструмента и т.п. В некоторых случаях размеры и масса отдельных панелей требуют придания им повышенной жесткости и установки зацепов для подъема.

- Кожухи, устанавливаемые вне помещения

В дополнение к требованиям, предъявляемым к звукоизолирующим кожухам в производственных помещениях, кожухи вне помещений следует при необходимости защищать от атмосферных воздействий (гальваническими покрытиями и/или окрашиванием внешней поверхности, соответствующей окантовкой отверстий) и предусматривать защиту от ветровых нагрузок (увеличением толщины внешней обшивки или установкой подкрепляющих элементов между внешней и внутренней обшивками), а также от морской воды (алюминизацией внешней поверхности).

- Кожухи для больших машин и группы машин, оборудованные входом

Типичная конструкция кожуха приведена на рисунке 3. Помимо требований, предъявляемых к кожухам в производственных помещениях, следует предусмотреть вентиляцию и внутреннее освещение, а также оборудовать кожух соответствующими предохранительными устройствами безопасности (например, автоматическим выключателем, рубильником), предотвращающими запуск машины кем-либо снаружи. На производствах, где используются токсичные газы или машины имеют движущиеся части и т.п., могут потребоваться специальные устройства по обеспечению безопасности. Если к кожуху предъявляют неодинаковые требования к снижению шума в различных направлениях, то это может потребовать разных способов акустической защиты отверстий, расположенных с соответствующих сторон кожуха.

Рисунок 4 – Типичная конструкция кожуха машины 1 - соответствующим образом заглушенные каналы для забора/выпуска воздуха; 2 - окно для наблюдения; 3 - шлюз для подачи и удаления материалов; 4 - дверь (при необходимости); 5 - люк для обслуживания (навесная панель); 6 - стенка с внутренним звукопоглощающим покрытием наружной звукоизолирующей обшивкой; 7 - гермоизоляция; 8 - герметизированная технологическая панель

- Кожухи с высокими характеристиками

Кожухи с высокими характеристиками используют, например, как камеры для испытаний двигателей, трансформаторов, компрессоров и гофрировочных машин.

- Мобильные и размещаемые на средствах транспорта кожухи

Машины, устанавливаемые на средствах транспорта (например, электрогенераторы, воздушные компрессоры, насосы и гидравлические системы), нуждаются в кожухах для работы на строительных площадках или в других местах временного размещения.

Звукопоглощающие облицовки

Звукопоглощающие облицовки применяются для снижения отраженного звука. Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и/или в верхних частях стен помещения.

Эффективность применения звукопоглощающих облицовок и штучных звукопоглотителей зависит от:

- акустических характеристик помещения,

- формы помещения,

- расположения в помещении источников шума и рабочих мест.

Наиболее эффективно применение звукопоглощающих облицовок потолков в невысоких помещениях с большой площадью.

Эффективность облицовок повышается, если помещение будет вытянуто в плане. Это происходит оттого, что в низких помещениях большой площади пол и потолок являются сильно отражающими поверхностями. Шум, отраженный попеременно от пола и потолка распространяется на большие расстояния от источника по всем направлениям почти без потерь.

В больших по площади помещениях с источниками шума разной интенсивности наибольший эффект применения звукопоглощающей облицовки достигается для рабочих мест с менее шумным оборудованием. В этом случае целесообразно сосредоточить максимальное количество звукопоглощающего материала вблизи шумного оборудования, подвесив над ним штучные звукопоглотители.

Шумозащитные экраны и кабины

В некоторых случаях самым удобным и эффективным средством сжижения шума является установка специальных ограждений между рабочим местом рабочего и источником шума. Для этого могут быть использованы шумозащитные экраны или шумозащитные кабины.

Физические принципы работы шумозащитного экрана (ШЭ) основаны в основном на отражении и поглощении звука. Благодаря тому, что часть звуковой энергии отражается от экрана, часть поглощается звукопоглощающей облицовкой, через экран проходит лишь малая ее часть, в результате чего, за экраном образуется зона акустический тени, область пространства, уровень звука в которой меньше чем за ее пределами. На рисунке 5 обозначена зона звуковой тени, а также интенсивности звука: падающего на ШЭ (Iпадэкр), прошедшего через ШЭ (Iпр), отраженного экраном (Iотрэкр), и дифрагирующего на свободном ребре ШЭ (Iдифр) [7].

Рисунок 5 – Схема принципа работы шумозащитного экрана. 1 – источник шума;  2 – шумозащитный экран; 3 – область звуковой тени; 4 – расчетная точка; 5 – отражающая (или поглощающая) поверхность;  - угол дифракции.

На эффективность экрана влияют следующие его параметры:

- высота;

- длина;

- звукоизоляция и звукопоглощение;

- расположение относительно источника шума и защищаемого объекта;

- материал.

Шумозащитные экраны в производственных помещениях устанавливаются в соответствии с ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624:2004) «Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами» [8]. Данный стандарт распространяется на шумозашитные экраны:

a) устанавливаемые в офисных, производственных, выставочных и аналогичных помещениях (далее - помещения);

b) встроенные в предметы обстановки помещения;

c) малогабаритные и передвижные цеховые;

d) в виде стационарных перегородок с акустически незащищенными открытыми проемами, составляющими более 10% площади сплошной стены.

Кроме снижения шума, экраны позволяют обеспечить:

a) защиту от частиц обрабатываемых изделий, например, при обдуве или шлифовании;

b) защиту глаз, например, при сварке;

c) защиту от брызг жидкостей, таких как химически агрессивные или горячие жидкости, и расплавов;

d) защиту от теплового излучения;

e) затемнение на рабочих местах, оснащенных дисплеями, от света со стороны окон или в других зонах с неблагоприятными условиями освещения;) разделение помещения для создания зон отдыха или индивидуальных кабин;

g) обособление зон кабельных прокладок и зон обслуживания силового оборудования или средств информационных технологий;

h) требуемый дизайн рабочих или выставочных помещений (зон).

Применение экранов может затруднить:

a) визуальный контроль обстановки в помещении;

b) доступ к рабочему месту;

c) освещение рабочего места;

d) транспортирование материалов или деталей;

e) перепланировку рабочих зон по размерам;

f) отопление, вентиляцию и кондиционирование.

Шумозащитные экраны могут образовывать открытые сверху кабины или выгородки. При этом должны быть соблюдены следующие требования:

a) наличие условий для достаточной вентиляции и кондиционирования;

b) высота непрозрачной части экрана со звукопоглощающей поверхностью не должна превышать 1,4 м. Экраны для повышенной защиты от шума на большей высоте допускается изготовлять с использованием панелей из стекла;

c) обеспечение безопасности, особенно обеспечение устойчивости экрана и недопущения травм персонала об углы или кромки, а также опрокидывания экрана или поддерживающих его устройств;

d) обособление зон кабельных прокладок и зон для обслуживания силового оборудования или средств информационных технологий.

На рисунке 6 представлена карта шума производственного помещения после установки в нем акустических экранов.

Рисунок 6 – Карта шума производственного помещения после установки акустических экранов.

Средства индивидуальной защиты органов слуха

В случаях, когда невозможно применений шумозащитных экранов или их применение недостаточно эффективно использую средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний» [9] содержит требования к СИЗ.

В данном стандарте перечислены следующие средства индивидуальной защиты органов слуха:

- наушники с оголовьем: Противошум, состоящий из двух звукоизолирующих чашек, прикрывающихушные раковины и соединенных между собой жестким или мягким прижимным устройством (оголовьем).

- наушники, смонтированные с защитной каской: Противошум, состоящий из двух звукоизолирующих чашек, прикрывающих ушные раковины и прикрепленный с помощью специального приспособления к защитной каске.

- защитная каска: Головной убор (каска), предназначенная для зашиты верхней части головы работника от повреждения падающими предметами.

- противошумный вкладыш: Вкладыш, который носят во внутренней части слухового канала (ушного) или в ушной раковине.

Различают:

- одноразовые вкладыши;

- вкладыши для многоразового применения;

- вкладыши, сделанные на заказ, для индивидуальной ушной раковины и слухового канала потребителя;

- вкладыши, соединенные оголовьем.

Заключение

Для снижения шума на рабочем месте могут быть использованы различные средства снижения шума. Наиболее приоритетным являются коллективные средства защиты от шума, которые могут обеспечить безопасность группы рабочих. К ним относятся шумозащитные кожухи, применение которых позволят снизить шум оборудования (машины) во всем рассматриваемом помещении (на всей площади), так же эффективно снижение шума в помещении при помощи шумопоглощающих облицовок. Если данного средства недостаточно или оно неприменимо в данных условиях, можно использовать шумозащитные экраны, ограждающие зону, в которой находятся рабочие от источника шума, или же кабины, ограждающие конкретное рабочее место. В случае необходимости, рабочим дополнительно могут быть выданы средства индивидуальной защиты от шума.

Список использованных источников

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2018 – 268 с.

- Kaliakatsos D., Mira belli G., Pizzuti T. Noise risk assessment in the workplace: The case of a waste selection plant // Noise and vibration worldwide 2015, Vol. 46, no 5, pp. 8 – 17.

- Nor Afiah M. Z., Mohammad Farhan R, Anita A. R. Knowledge and attitude of automotive workers towards noise induced hearing loss. // International Journal of Public Health and Clinical Sciences (IJPHCS), 2016, Vol 3, no 1. pp. 107 – 121.

- Basner M. et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health // The Lancet, 2014, Vol. 383, Issue 9925, pp. 1325-1332.

- Коллективные средства защиты. Кн. 1: Справ. пособие по дипломному проектированию / Под ред. Н. И. Иванова и И. М. Фадина; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2014. – 155 с.

- ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000) «Шум. Руководство по снижению шума кожухами и кабинами».

- Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник / под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой – М.: Логос, 2010. 608 с.

- ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624:2004) «Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами».

- ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний».