|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | А |  | Ракетно-космической техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | А1 |  | Ракетостроения |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Синтез ракетных систем |  |  |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему

«Проектирование баллистической ракеты подводного

базирования».

| Выполнил студент группы |  |  |  |  |  | А133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шибаева А.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Охочинский М.Н. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 20____ г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2017г.

Содержание

- Введение	                                                                                            4

- Постановка задачи проектирования баллистической ракеты	          5

2.1. .Анализ физической картины.	                                                   6

2.2 Жизненный цикл БР автономного подводного базирования      6

- Аналоги	                                                                                             8

3.1 Баллистическая ракета Р-27                                                            8

3.2  Виды ядерных зарядов                                                                  13

- Решение задачи оптимального проектирования                              24

4.1  Постановка задачи оптимального проектирования баллистической ракеты.                                                                                                   26

- Заключение                                                                                           28

Список использованных источников                                                       29

Приложения                                                                                                30

1. Введение.

Данная работа направлена на  выбор основных проектных параметров баллистической ракеты, соответствующих техническому заданию с использованием численных методов поиска оптимального решения.

Выбор основных проектных параметров осуществляется в пространстве, определённом ограничениями с использованием численных методов поиска оптимального решения, описанных пакетом прикладных программ системы автоматизированного проектирования баллистических ракет (ППП САПР РБ).

В  ходе выполнения работы получен оптимальный вариант баллистической ракеты, соответствующей своему техническому заданию.

2. Постановка задачи проектирования баллистической ракеты.

Техническое задание требует синтезировать параметры баллистической ракеты, с  дальностью  не более 600 км, длиной не более 20 метров, так как длина баллистической ракеты ограничена параметрами транспортно-пускового контейнера, и массой полезной нагрузки  500 кг, совершающей надводный, вертикальный старт  из транспортно-пускового контейнера. Баллистическая ракета имеет  1 ступень с твердотопливным ракетным двигателем. Критерием оптимальности считается стартовая масса баллистической ракеты.

Ограничения второго рода (ограничения на функцию, которые выбираются в соответствии с требованиями ТЗ):

·дальность L=600км

Длина l = 20 м.

Варьируемые параметры:

·Относительная масса топлива (µт);

·Тяговооруженность (TVP);

·Давление в камере сгорания (Рк);

·Давление на срезе сопла (Pa);

Именно эти параметры оказывают сильное влияние на целевую функцию (в отличии от других) в нашем случае на массу, поэтому мною были выбраны именно они. Давление в камере сгорания определяет работу двигателя и непосредственно связано с такими характеристиками, как удельный импульс и массовое совершенство двигателя, от которых зависит в основном эффективность ракеты в целом. Давление (Pк), отвечающее минимуму стартовой массы при заданных L и Мпн, зависит, в основном, от свойств топлива и относительных длин зарядов. Ракеты с РДТТ могут обладать хорошими характеристиками только при определенных сочетаниях свойств топлива, формы заряда и относительной длины заряда.

Ограничения первого рода на варьируемые параметры выбираются в соответствии с физическими ограничениями.

2.1. .Анализ физической картины.

Баллистическая ракета находится в контейнере, который заякорен на дне. Ракета находится в спящем режиме до тех пор, пока на неё не придет сигнал о готовности к старту. Как только сигнал пришел, баллистическая ракета наводится на цель и осуществляет подводный старт. Баллистическая ракета может стрелять как по водным, так и по наземным целям.

После эксплуатации изделия возникает проблема утилизации изделия.

Если контейнер с БР будет обнаружен противником, существует два варианта самоуничтожения изделия:

-при приближении противника к контейнеру, подавать сигнал с БР, что на ней находится ядерная БЧ. То есть такая система будет пугать противника, что при приближении к контейнеру будет ядерный взрыв.

-альтернативой может быть неядерная взрывная разборка изделия, с помощью нескольких взрывных устройств. БЧ герметизируется, чтобы не было утечки радиации.

Главным средством маскировки изделия, является регулярная смена точки базирования ракеты.

2.2 Жизненный цикл БР автономного подводного базирования.

Автономное устройство подводного базирования состоит из:

-баллистическая ракета

-транспортно-пусковой контейнер

-устройство для заякорения (якорь)

Все операции с данным изделием начинаются с соединения ракеты с транспортно-пусковым контейнером. БР доставляется к месту сборки с контейнером и там, стыкуется с ним. Со стороны противника, на данном этапе, будут попытки помешать стыковке БР с контейнером. Далее, осуществляется транспортировка контейнера к месту базирования. Для начала контейнер с БР погружают на подводную лодку, закрепляют его, чтобы избежать ударов и повреждений БР.

После того, как все эти  действия выполнены, осуществляется сама доставка изделия к месту дислокации. Для того, чтобы помешать доставке контейнера к месту базирования, противник может атаковать подводную лодку, тем самым помешав, транспортировке изделия.

Следующим действием является закрепление контейнера, то есть его заякорение на дне, с помощью якоря. Контейнер выгружается с подводной лодки и закрепляется на дне морском, с помощью якоря. Затем начинается процесс ожидания, БР находится в спящем режиме. Чтобы замаскировать ракету, необходимо предотвращать акустические и электромагнитные шумы, минимизировать их. Также ракета находится в режиме готовности принять сигнал на запуск. Как только цель будет обнаружена, на ракету придет сигнал о запуске, то есть ракета будет осуществлять прием сигнала о нахождении цели, затем прием команды на запуск. После чего начинается подготовка БР к запуску. Так как устройство подводного базирования, то старт БР будет подводный. Затем БР выходит на траекторию, обнаруживает цель и осуществляет полет к цели. То есть ракета  осуществляет полет и выполнение БР целевой функции, поражение цели или же промах.

Со стороны противника будут осуществляться различные попытки предотвращения запуска  БР, создание помех для запуска БР, перехват БР, запуск своих БР, для возможного перехвата и обезвреживания данной БР.

Со стороны окружающей среды, так как ракета находится под водой, то сильное влияние окажут воздействие шумов, помех и морской мусор. А во время полета БР, на нее будут действовать морской ветер, а соответственно и волны с моря.

3. Аналоги.

Существуют баллистические ракеты морского базирования, разработанные ранее.

Например:

- ракета 	Р-31: 			дальность:  	3900-4200 км

масса: 	26,9 т

масса полезной нагрузки:	 450 кг

длина: 	11,06 м

максимальный диаметр: 	1,54 м

Количество ступеней: 	2

-Р-29РМУ2 (Синева)			дальность: 	8300-11500 км

масса полезной нагрузки:	 до 2,8 т

Стартовая масса: 	40,3 т

Длина: 	14,8 м

Диаметр: 	1,9 м

Количество ступеней:	 3

3.1 Баллистическая ракета Р-27

Наиболее схожий с данным проектом аналог, это баллистическая ракета Р-27 комплекса Д-5. По ее масса-габаритным характеристикам, можно  оценить размеры и габариты ТПК. А также, зная ТТХ, можем определить массу забрасываемой БЧ и дальность стрельбы БР автономного подводного базирования.

Комплекс Д-4, принятый на вооружения спустя почти три года после принятия на вооружение американского комплекса «Поларис А-1» с дальностью стрельбы 2200 км и спустя год после принятия на вооружение «Полариса А- 2» (2800 км) существенно уступал американским ракетам практически по всем показателям. Чтобы догнать США, потребовалось создание принципиально новой ракетной системы.[1]

Постановлением СМ № 386- 179 от 24.04.1962 г. принимается решение о разработке малогабаритной ракеты Р-26 комплекса Д- 5 для вооружения атомных ПЛ пр. 667А.

Комплекс Д-5 проектировался универсальным, включающим в себя баллистическую ракету Р-27 для стрельбы по наземным целям и баллистическую ракету Р-27К с пассивной радиолокационной головкой самонаведения для избирательного поражения морских целей типа авианосных ордеров, конвоев и других корабельных соединений.

Принципиально новым для баллистических ракет явилась заводская заправка ракет долгохранимыми компонентами топлива (азотистый тетраксид – AT + несимметричный диметилгидразин – НДМГ) с последующей ампулизацией ракет, что позволило увеличить сроки хранения ракет в шахтах ПЛ и улучшить их эксплуатационные характеристики.

Применение предварительно заправленных и ампулизированных ракет позволило отказаться от заправочного оборудования и наземных емкостей для хранения компонентов топлива на технических позициях флота, что упростило и удешевило эксплуатацию всего ракетного комплекса, а также значительно сократило время подготовки ракет на технических позициях перед погрузкой на подводные лодки.

Р-27 представляла собой одноступенчатую ракету с моноблочной отделяемой головной частью.[1]

Головная часть ракеты имела цельносварной герметичный корпус из алюминиево-магниевого сплава АМг6, на наружную поверхность которого нанесено тепло- влагостойкое покрытие на основе асботекстолита.

Корпус ракеты был облегчен за счет применения сплава АМг6 методом глубокого химического фрезерования в виде «вафельного» полотна.

На Р-27 впервые установили инерциальную систему управления, чувствительные элементы которой размещались на гиростабилизированной платформе. При этом приборный отсек, как самостоятельный элемент, на ракете отсутствовал. Аппаратура системы управления была скомпонована в герметизированном объеме, образованном полусферическим верхним днищем бака окислителя.

Бак горючего отделялся от бака окислителя двухслойным разделяющим днищем, что позволило исключить межбаковый отсек и тем самым сократить габариты ракеты.

Двигатель ракеты состоял из двух блоков – основного с тягой 23 т и рулевого с тягой 3 т. Основной блок помещался («утоплен») в баке горючего, рулевой блок был скомпонован на нижнем днище бака горючего.

Переходник, размещенный в нижней части ракеты, предназначался дня стыковки ракеты с пусковой установкой и создания воздушного «колокола», снижающего пик давления при запуске двигателя в затопленной водой шахте.

В комплексе применялась принципиально новая схема пусковой установки, включающей в себя пусковой стол и размещаемые на ракете резиново-металлические амортизаторы (РМЛ). На ракете отсутствовали стабилизаторы, что в сочетании с РМЛ позволило уменьшить диаметр шахты.

Корабельная система повседневного и предстартового обслуживания ракеты обеспечивала автоматизированное дистанционное управление и контроль за состоянием систем с единого пульта, а автоматизированное централизованное управление предстартовой подготовкой, стартом ракет, а также проведение комплексных регламентных проверок всех ракет осуществлялось с пульта управления ракетным оружием (ПУРО).

В комплексе была реализована возможность залповой стрельбы двумя 8-ми ракетными залпами. Исходные данные для стрельбы вырабатывала боевая информационно-управляющая система «Туча» (главный конструктор – P.P. Вельский).

Отработка комплекса Д-5 с ракетой Р-27 проводилась в три этапа:

а) Этап бросковых испытаний для отработки подводного старта, ракетного двигателя и шахты. Этап включал в себя 5 пусков с плавстенда и 6 пусков с переоборудованной ГШ пр. 613.

б) Этап летных испытаний с наземного стенда – 17 пусков.

в) Этап летных испытаний с головной ПЛ пр. 667А К-137 «Ленинец» для отработки комплекса з целом – 6 пусков.

Стрельба с К-137 проводилась : глубины 40-50 м, время предстартовой подготовки составило около 10 минут, интервал стрельбы между пусками ракет – 8 секунд (при залповой стрельбе).

При стрельбе на максимальную дальность время работы двигателя ракеты было 128,5 секунд, высота конца активного участка – 120 км и максимальная высота траектории – 620 км.

Рис.1 Межконтинентальная баллистическая ракета с моноблочной головной частью.

1 – приборный отсек с двигателем увода корпуса; 2 – боевой блок; 3 – бак горючего II ступени с двигателями окисления увода корпуса; 4 – топливный бак II ступени; 5 – двигатели II ступени; 6 – бак окислителя I ступени; 7 – бак горючего I ступени; 8 – переходник; 9 – направляющий бугель; 10 -двигатель I ступени; 11 – разделительное днище.[1]

В целях сокращения массо-габаритных характеристик Р-29 приняли двухступенчатую схему ракеты, без межступенчатых и межбаковых отсеков с жидкостными двигателями 1-й и 2-й ступеней, размещенных в топливных баках («утопленная схема» ЖРД). Верхнее днище бака горючего 2- й ступени «выполнено в виде конуса, в котором размещалась «перевернутая» по направлению полета ядерная боеголовка. Для повышения точности попадания в систему управления ракеты была введена аппаратура астрокоррекции, разработанная ЦКБ «Геофизика». В связи с работами в США по созданию систем противоракетной обороны, на ракете Р-29 впервые в ВМФ СССР размещались легкие ложные цели с эффективной поверхностью рассеивания, близкой к ЭПР боевой част и ракеты. Ложные цели в сложенном состоянии размещались в ci ie- циальных цилиндрических контейнерах, вваренных в бак горючего второй ступени и выбрасывались в момент отделения головной части.

Благодаря высокой степени автоматизации предстартовой подготовки весь боекомплект лодки мог быть выпущен одним залпом.

Отработка ракеты и элементов комплекса Д-9 началась на испытательной базе Черноморского флота пусками полномасшабных макетов ракет с двигательной установкой первой ступени и упрощенной системой управления. Пуски проводились с плавучего стенда с глубины 40-50 метров (6 пусков) и из подводного положения полностью затопленной шахты (1 пуск).

3.2  Виды ядерных зарядов

а) Атомные заряды.

Действие атомного оружия основывается на реакции деления тяжелых ядер (уран-235, плутоний-239 и т.д.) . Цепная реакция деления развивается не в любом количестве делящегося вещества, а лишь только в определенной для каждого вещества массе. Наименьшее количество делящегося вещества, в котором возможна саморазвивающаяся цепная ядерная реакция, называют критической массой. Уменьшение критической массы будет наблюдаться при увеличении плотности вещества.

Делящееся вещество в атомном заряде находится в подкритическом состоянии. По принципу его перевода в надкритическое состояние атомные заряды делятся на пушечные и имплозивного типа.

В зарядах пушечного типа две и более частей делящегося вещества, масса каждой из которых меньше критической, быстро соединяются друг с другом в надкритическую массу в результате взрыва обычного взрывчатого вещества (выстреливания одной части в другую) . При создании зарядов по такой схеме трудно обеспечить высокую надкритичность, вследствие чего его коэффициент полезного действия невелик. Достоинством схемы пушечного типа является возможность создания зарядов малого диаметра и высокой стойкости к действию механических нагрузок, что позволяет использовать их в артиллерийских снарядах и минах.

В зарядах имплозивного типа делящееся вещество, имеющее при нормальной плотности массу меньше критической, переводится в надкритическое состояние повышением его плотности в результате обжатия с помощью взрыва обычного взрывчатого вещества. В таких зарядах представляется возможность получить высокую надкритичность и, следовательно, высокий коэффициент полезного использования делящегося вещества.

б) Термоядерные заряды.

Действие термоядерного оружия основывается на реакции синтеза ядер легких элементов. Для возникновения цепной термоядерной реакции необходима очень высокая (порядка нескольких миллионов градусов) температура, которая достигается взрывом обычного атомного заряда. В качестве термоядерного горючего используется обычно дейтрид лития-6 (твердое вещество, представляющее собой соединение лития-6 и дейтерия) .

в) Нейтронные заряды.

Нейтронный заряд представляет собой особый вид термоядерного заряда, в котором резко увеличен выход нейтронов. Для боевой части ракеты "Лэнс" на долю реакции синтеза приходится порядка 70% освобождающейся энергии.

г) "Чистый" заряд.

Чистый заряд-это ядерный заряд, при взрыве которого выход долгоживущих радиоактивных изотопов существенно снижен.

Конструкция и способы доставки

Основными элементами ядерных боеприпасов являются: -корпус -система автоматики Корпус предназначен для размещения ядерного заряда и системы автоматики, а также предохраняет их от механического, а в некоторых случаях и от теплового воздействия. Система автоматики обеспечивает взрыв ядерного заряда в заданный момент времени и исключает его случайное или преждевременное срабатывание. Она включает: -систему предохранения и взведения -систему аварийного подрыва -систему подрыва заряда -источник питания -систему датчиков подрыва Средствами доставки ядерных боеприпасов могут являться баллистические ракеты, крылатые и зенитные ракеты, авиация. Ядерные боеприпасы применяются для снаряжения авиабомб, фугасов, торпед, артиллерийских снарядов (203,2 мм СГ и 155 мм СГ-США) .

Мощность ядерных боеприпасов

Ядерное оружие обладает колоссальной мощностью. При делении урана массой порядка килограмма освобождается такое же количество энергии, как при взрыве тротила массой около 20 тысяч тонн. Термоядерные реакции синтеза являются еще более энергоемкими. Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротилового эквивалента. Тротиловый эквивалент-это масса тринитротолуола, которая обеспечила бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву данного ядерного боеприпаса. Обычно он измеряется в килотоннах (кТ) или в мегатоннах (МгТ) .

В зависимости от мощности ядерные боеприпасы делят на калибры: -сверхмалый (менее 1кТ) -малый (от 1 до 10 кТ) -средний (от 10 до 100 кТ) -крупный (от 100 кТ до 1 МгТ) -сверхкрупный (свыше 1 МгТ) Термодерными зарядами комплектуются боеприпасы сверхкрупного, крупного и среднего калибров; ядерными-сверхмалого, малого и среднего калибров, нейтронными-сверхмалого и малого калибров.

Виды ядерных взрывов

В зависимости от задач, решаемых ядерным оружием, от вида и расположения объектов, по которым планируются ядерные удары, а также от характера предстоящих боевых действий ядерные взрывы могут быть осуществлены в воздухе, у поверхности земли (воды) и под землей (водой) . Всоответствии с этим различают следующие виды ядерных взрывов: -воздушный (высокий и низкий) -наземный (надводный) -подземный (подводный) 5. Поражающие факторы ядерного взрыва.

Ядерный взрыв способен мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и различные материальные средства.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

а) ударная волна

б) световое излучение

в) проникающая радиация

г) радиоактивное заражение местности

д) электромагнитный импульс.

Рассмотрим их.

а) Ударная волна в большинстве случаев является основным поражающим фактором ядерного взрыва. По своей природе она подобна ударной волне обычного взрыва, но действует более продолжительное время и обладает гораздо большей разрушительной силой. Ударная волна ядерного взрыва может на значительном расстоянии от центра взрыва наносить поражения людям, разрушать сооружения и повреждать боевую технику.

Ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во все стороны от центра взрыва.

Скорость распространения ее зависит от давления воздуха во фронте ударной волны ; вблизи центра взрыва она в несколько раз превышает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает.

За первые 2 сек ударная волна проходит около 1000 м, за 5 сек-2000 м, за 8 сек - около 3000 м. Это служит обоснованием норматива N5 ЗОМП "Действия при вспышке ядерного взрыва": отлично - 2 сек, хорошо - 3 сек, удовлетворительно -4 сек.

Поражающее действие ударной волны на людей и разрушающее действие на боевую технику, инженерные сооружения и материальные средства прежде всего определяются избыточным давлением и скоростью движения воздуха в ее фронте. Незащищенные люди могут, кроме того поражаться летящими с огромной скоростью осколками стекла и обломками разрушаемых зданий, падающими деревьями, а также разбрасываемыми частями боевой техники, комьями земли, камнями и другими предметами, приводимыми в движение скоростным напором ударной волны. Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу; в этих случаях потери войск могут оказаться большими, чем от непосредственного действия ударной волны.

Ударная волна способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая туда через щели и отверстия. Поражения, наносимые ударной волной, подразделяются на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые.

Легкие поражения характеризуются временным повреждением органов слуха, общей легкой контузией, ушибами и вывихами конечностей. Тяжелые поражения характеризуются сильной контузией всего организма; при этом могут наблюдаться повреждения головного мозга и органов брюшной полости, сильное кровотечение из носа и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечностей. Степень поражения ударной волной зависит прежде всего от мощности и вида ядерного взрыва. При воздушном взрыве мощностью 20 кТ легкие травмы у людей возможны на расстояниях до 2,5 км, средние - до 2 км, тяжелые - до 1,5 км от эпицентра взрыва.

С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут пропорционально корню кубическому из мощности взрыва. При подземном взрыве возникает ударная волна в грунте, а при подводном - в воде.

Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе. Ударная волна, распространяясь в грунте, вызывает повреждения подземных сооружений, канализации, водопровода; при распространении ее в воде наблюдается повреждение подводной части кораблей, находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва.

б) Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение. Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Яркость светового излучения в первую секунду в несколько раз превосходит яркость Солнца.

Поглощенная энергия светового излучения переходит в тепловую, что приводит к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть настолько сильным, что возможно обугливание или воспламенение горючего материала и растрескивание или оплавление негорючего, что может приводить к огромным пожарам. При этом действие светового излучения ядерного взрыва эквивалентно массированному применению зажигательного оружия, которое рассматривается в четвертом учебном вопросе.

Кожный покров человека также поглощает энергию светового излучения, за счет чего может нагреваться до высокой температуры и получать ожоги. В первую очередь ожоги возникают на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к полной потере зрения.

Ожоги, вызываемые световым излучением, не отличаются от обычных, вызываемых огнем или кипятком. они тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности.

В зависимости от воспринятого светового импульса ожоги делятся на три степени. Ожоги первой степени проявляются в поверхностном поражении кожи: покраснении, припухлости, болезненности. При ожогах второй степени на коже появляются пузыри. При ожогах третьей степени наблюдается омертвление кожи и образование язв.

При воздушном взрыве боеприпаса мощностью 20 кТ и прозрачности атмосферы порядка 25 км ожоги первой степени будут наблюдаться в радиусе 4,2 км от центра взрыва ; при взрыве заряда мощностью 1 МгТ это расстояние увеличится до 22,4 км. ожоги второй степени проявляются на расстояниях 2,9 и 14,4 км и ожоги третьей степени - на расстояниях 2,4 и 12,8 км соответственно для боеприпасов мощностью 20 кТ и 1МгТ.

в) Проникающая радиация представляет собой невидимый поток гамма-квантов и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма-кванты и нейтроны распространяются во все стороны от центра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния от взрыва количество гамма-квантов и нейтронов, проходящее через единицу поверхности, уменьшается. При подземном и подводном ядерных взрывах действие проникающей радиации распространяется на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гамма-квантов водой.

Зоны поражения проникающей радиацией при взрывах ядерных боеприпасов средней и большой мощности несколько меньше зон поражения ударной волной и световым излучением. Для боеприпасов с небольшим тротиловым эквивалентом (1000 тонн и менее) наоборот, зоны поражающего действия проникающей радиацией превосходят зоны поражения ударной волной и световым излучением.

Поражающее действие проникающей радиации определяется способностью гамма-квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они распространяются. Проходя через живую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток, которые приводят к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развивается специфическое заболевание, называемое лучевой болезнью.

Для оценки ионизации атомов среды, а следовательно, и поражающего действия проникающей радиации на живой организм введено понятие дозы облучения (или дозы радиации) , единицей измерения которой является рентген (р) . Дозе радиации 1р соответствует образование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов.

В зависимости от дозы излучения различают три степени лучевой болезни.

Первая (легкая) возникает при получении человеком дозы от 100 до 200 р. Она характеризуется общей слабостью, легкой тошнотой, кратковременным головокружением, повышением потливости; личный состав, получивший такую дозу, обычно не выходит из строя. Вторая (средняя) степень лучевой болезни развивается при получении дозы 200-300 р; в этом случае признаки поражения - головная боль, повышение температуры, желудочно-кишечное расстройство - проявляются более резко и быстрее, личный состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяжелая) степень лучевой болезни возникает при дозе свыше 300 р; она характеризуется тяжелыми головными болями, тошнотой, сильной общей слабостью, головокружением и другими недомоганиями; тяжелая форма нередко приводит к смертельному исходу.

г) Радиоактивное заражение людей, боевой техники, местности и различных объектов при ядерном взрыве обусловливается осколками деления вещества заряда и непрореагировавшей частью заряда, выпадающими из облака взрыва, а также наведенной радиоактивностью.

С течением времени активность осколков деления быстро уменьшается, особенно в первые часы после взрыва. Так, например, общая активность осколков деления при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день будет в несколько тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва.

При взрыве ядерного боеприпаса часть вещества заряда не подвергается делению, а выпадает в обычном своем виде; распад ее сопровождается образованием альфа-частиц. Наведенная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами, образующимися в грунте в результате облучения его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами атомов химических элементов, входящих в состав грунта. Образовавшиеся изотопы, как правило, бета-активны, распад многих из них сопровождается гамма-излучением.

Периоды полураспада большинства из образующихся радиоактивных изотопов, сравнительно невелики - от одной минуты до часа. В связи с этим наведенная активность может представлять опасность лишь в первые часы после взрыва и только в районе, близком к его эпицентру.

Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радиоактивном облаке, которое образуется после взрыва. Высота поднятия облака для боеприпаса мощностью 10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25 км. По мере продвижения облака из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и более мелкие, образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, так называемый след облака.

Размеры следа зависят главным образом от мощности ядерного боеприпаса, а также от скорости ветра и могут достигать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров.[2]

Поражения в результате внутреннего облучения появляются в результате попадания радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. В этом случае радиоактивные излучения вступают в непосредственный контакт с внутренними органами и могут вызвать сильную лучевую болезнь; характер заболевания будет зависеть от количества радиоактивных веществ, попавших в организм.

На вооружение, боевую технику и инженерные сооружения радиоактивные вещества не оказывают вредного воздействия.

д) Электромагнитный импульс воздействует прежде всего на радиоэлектронную и электронную аппаратуру (пробой изоляции, порча полупроводниковых приборов, перегорание предохранителей и т.д.) . Электромагнитный импульс представляет собой возникающее на очень короткое время мощное электрическое поле.[2]

4. Решение задачи оптимального проектирования.

После анализа технического задания, необходимо выбрать конструктивно-компоновочную схему БР, состав элементов этой ККС (отсеков и агрегатов), выбрать материалы отсеков, ракетное топливо и тип заряда. От выбора конструктивно-компоновочной схемы существенно зависят масса узлов и агрегатов ракеты, а также дальность проектируемой ракеты.

Тип ракеты - ракета баллистическая

Число ступеней -1.

Конструктивно-компоновочная схема, материалы, топливо.

1. Головной отсек.

Боевая часть ракеты - элемент ракеты, предназначенный для непосредственного поражения цели. Боевая часть ракеты состоит

- из корпуса;

- из обычного или ядерного боевого заряда;

- из взрывательного устройства;

- из предохранительно-исполнительного механизма.

По характеру действия различают фугасные, осколочно-фугасные, кумулятивные и ядерные боевые части ракет.

Для поражения целей с доверительной вероятностью 0,95 необходима мощность заряда 0,5 Мт.

Головной отсек закрывается крышкой, соединяемой с корпусом ракеты винтами. Соединение головного отсека с приборным отсеком осуществляется с помощью шпангоута и пироболтов, подрываемых в тот момент, когда необходимо отделение головного отсека.

2. Устройство отделения:  противосопла РДТТ

В качестве устройства отделения ГО выбраны противосопла РДТТ. Это довольно компактная, обладающая приличным быстродействием и надежностью работы система. Принцип работы основан на подборе такой площади проходных сечений противосопел, чтобы при определенном угле наклона их к оси ракеты обеспечить в момент подачи команды на подрыв пироболтов осевую тягу больше тяги самого двигателя и обратную направлению ее действия.[3]

3. Приборы управления.

В приборном отсеке размещена основная часть приборов системы управления ракетой. Система управления ракетой  — инерциальная, автономная с гироприборами на воздушном подвесе  и быстродействующей цифровой вычислительной машиной. Данные приборы обеспечивают наведение и управление ракетой, а также обеспечивают тот функционал дальности, который необходим для падения головной части в нужном месте.[4]

4. Приборный отсек: стрингерный, материал  ал.АМг-6.

АМг-6 – прочный сплав, поэтому вполне подходит для штамповки деталей, испытывающих статические нагрузки. Относительно небольшое напряжение не приводит к растрескиванию материала, поэтому алюминий марки АМг-6 часто становится лучшим вариантом для создания нагружаемых сварных и клепаных конструкций, помимо прочего, нуждающихся в высокой коррозионной стойкости. Сплав АМг-6 широко используется в аэрокосмической отрасли. [4]

5. Заряд РДТТ: с компенсацией на торцах, топливо - условное топливо 3.

Двигатели с торцевыми зарядами имеют высокий коэффициент заполнения камеры сгорания топливом, могут обеспечивать большое время работы. Термоизоляция двигателя, в случае продолжительного времени работы, должна быть усиленной, так как большая часть внутренней поверхности камеры смывается горячими пороховыми газами.

В качестве топлива было выбрано предложенное в пакете ППП САПР РБ «условное смесевое топливо №3» с такими характеристиками:

Плотность 1770 кг/м3;

Стандартный удельный импульс 2400 м/с;

Температура в камере сгорании 3200 К.

Смесевое твердое топливо представляет собой многокомпонентную гетерогенную смесь окислителя, горючего-связующего и различных добавок, способную к закономерному горению без доступа кислорода извне с выделением значительного количества энергии.

Заряд  РДТТ – скрепленный. То есть топливо заливается в корпус РДТТ, а с помощью защитно-крепящего слоя , соединяются корпус РДТТ и корпус ракеты.

6 . РДТТ ступени:  нормальный, число сопл -1.

7.Хвостовой отсек: стрингерный, материал АМг-6.

Для изготовления отсеков чаще всего используют легкие алюминиевые сплавы. Хотя алюминиевые сплавы и уступают сталям и титановым сплавам по удельной прочности, но приближаются к ним по удельной жесткости, а с точки зрения обеспечения минимальной массы наиболее выгодным является материал, имеющий максимальную удельную жесткость, т.к. необходимо обеспечить устойчивость конструкции.[4]

4.1  Постановка задачи оптимального проектирования баллистической ракеты.

Ограничения:       дальность БР: до 600 км

длина БР до 20 м

Критерий оптимальности:     минимизация стартовой массы БР.

Для решения задачи оптимального проектирования, были выбраны следующие варьируемые проектные параметры.

Варьируемые параметры:

1. относительная масса топлива  ступени;

2. тяговооружённость  ступени;

3. давление в камере сгорания  ступени;

4. давление на срезе сопла.

Метод оптимизации:  метод Шкварцова,

коэффициент штрафа = 0.

Решение задачи оптимального проектирования осуществляется на базе программы оптимизации ППП «САПР РБ».

Оптимизация проводится методом Шкварцова. Решением задачи оптимального проектирования РБ является определение вектора варьируемых параметров, принадлежащего допустимой области и обеспечивающего наименьшее значение целевой функции Мо.

В ходе оптимизации возникала проблема  с неточной установкой границ варьирования основных проектных параметров. Решаем эту проблему путём изменения положения начальной точки оптимизации. Решённая с приемлемой точностью задача представлена в работе под названием «Приложение А».

Основные параметры полученного варианта ракеты:

Дальность L=600 км

Стартовая масса mо=2,87 т.

Диаметр ГО d=0,5 м

Диаметр d=0,65 м.

Длина l = 5,4 м

Относительная масса топлива ступени: Мт=0,6933

Тяговооруженность ступени: TVP=3,009

Давление в КС ступени:  Pk=4.648E+06Па

Давление на срезе сопла: Pa=4.033E+04 Па.

5. Заключение.

Спроектированная баллистическая ракета с приемлемой точностью соответствует поставленному техническому заданию. Оптимизация выбора основных проектных параметров упрощает начальный этап проектирования БР, использование в качестве средства оптимизации ППП САПР РБ, на основе выполненной работы, даёт возможность говорить о стабильном удовлетворительном для проектанта результате.

Дальнейшее улучшение модели возможно при увеличении количества варьируемых параметров, а возможно, и при изменении конструктивно-компоновочной схемы, например, замены типа ракетного двигателя.

Недостатком данной модели можно считать невысокий удельный импульс и относительные сложности с управлением тягой двигателя (дросселированием), его остановкой (отсечка тяги), по сравнению с ЖРД; как правило, больший уровень вибраций при работе, по сравнению с ЖРД, большое количество агрессивных веществ в выхлопе.

Достоинством данной модели являются: относительная простота, отсутствие проблемы возможных утечек токсичного топлива, низкая пожароопасность, возможность долговременного хранения, надёжность.

Список использованных источников

1.Официальный сайт «Военное обозрение»

https://topwar.ru/95158-raketnyy-kompleks-d-5-s-ballisticheskoy-raketoy-r-27.html

2. Официальный сайт «Ядерные боеприпасы»

http://www.rusarmy.com/forum/threads/jadernye-boepripasy.635

3. Системы отделения полезных нагрузок и обтекателей: учебное пособие / М.Н. Охочинский, К.А. Афанасьев; Балт. гос. техн. ун-т.– СПб., 2013. 55 с.

4. Устройство и функционирование ракеты 8К99 : учеб.пособие/ С.Н.Ельцин;

Балт.гос.тех.ун-т. – СПб.,2010. – 50с.

Приложение A

ППП САПР РБ. Версия 02.98

Подпрограмма VDSSS - исходные данные

PUS/V0=0.0000000E00,H0=0.0000000E00/

PUS/U0=1.5700000E00,SIG=2.0000000E02/

PUS/TTK=6.8000000E-01/

EFF/LC=3.5000000E02,SC=1.8000000E02/

EFF/DP=2.0000000E05,P=8.0000000E-01/

EFF/U=8.0000000E-01,H=0.0000000E00,NBG1=1.0000000E00/

NSTUP=1/MT=7.0000000E-01,TVP=3.0000000E00,DST=0.6500000E00/

NSTUP=1/KUPR=1.0000000E00,PRM1=0.0000000E00,PRM2=0.0000000E00/

J=1/MNOS=5.0000000E02,D2=0.5000000E00/

J=1/LNOS=1.0000000E00,HN=1.0000000E-01/

J=4/ROM=2.6400000E03,SIB=3.2000000E08,SI2=1.7000000E08/

J=4/E=6.8000000E10,KPU=2.7000000E-01/

J=5/ROT=1.7700000E03,IST=2.4000000E03/

J=5/NIZ=1.1700000E00,Z=2.6500000E-01/

J=5/U1=1.1000000E-05,NU=4.3000000E-01,VPR=1.5000000E02/

J=5/KZD=5.0000000E-01,KZCD=4.0000000E-01/

J=6/PK=4.0000000E06,PA=0.5000000E05,NS=1.0000000E00/

J=6/KUS=5.0000000E-01,KPI=9.8500000E-01/

J=6/ROM=7.8000000E03,SIB=1.2000000E09,F=1.3000000E00/

J=7/ROM=2.6400000E03,SIB=3.2000000E08,SI2=1.7000000E08/

J=7/E=6.8000000E10,KPU=2.7000000E-01/

VCS: Входной контроль ошибок не обнаружил

Общие параметры ракеты

MLAP= 2.857E+03  LLAP= 5.524E+00  MPN = 5.000E+02  DLAP= 6.500E-01

DALN= 5.949E+05  VK  = 2.237E+03  HAPG= 1.412E+05

Параметры ступеней

n=1   M0ST= 2.857E+03  LSTP= 5.524E+00  MTOP= 2.000E+03  MT  = 7.000E-01  RPUS= 8.407E+04

TVP = 3.000E+00  I0  = 2.205E+03  IP  = 2.622E+03  RASH= 3.159E+01  DST = 6.500E-01

Diadan  j= 5            Замечание. Велико удлинение заряда. LC > 5*DZ.

Работает  программа  случайного поиска оптимума   aaspoi     v1.6

oптимизация проводится по            4     параметрам,

используются                         6     регулярных шагов

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│   Номер  │    Нижняя      │   Начальная    │    Верхняя     │ Индивидуальный │

│ параметра│    граница     │     точка      │    граница     │   масштаб      │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│       1  │   .6500000     │   .7100000     │   .7500000     │   .5000000     │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│       2  │   2.000000     │   3.000000     │   4.000000     │   1.000000     │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│       3  │   2000000.     │   4000000.     │   6000000.     │   1.000000     │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│       4  │   5000.000     │   50000.00     │   100000.0     │   1.000000     │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица результатов содержит графы:

kod     - тип точки

aas1111 - удачный шаг

aas2222 - неудачная начальная точка

aas5555 - исследование окресностей оптимума

aas7777 - окончание оптимизации

aas8888 - прекращение оптимизации    l < 1

aas9999 - прекращение оптимизации по времени

tim  - время поиска (в секундах)

nu   - число удачных шагов

nt   - общее число шагов

cf   - целевая функция

dcf  - приращение целевой функции

x(i) - значения варьируемых параметров

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│   kod   │   tim │  nu │  nt │     cf    │     dcf   │                          x(i)                                          │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ aas1111 │     2 │   1 │   1 │ 3015.8    │-.10000E+31│ .71000    , 3.0000    , .40000E+07, 50000.    ,                        │

│ aas1111 │     2 │   2 │   2 │ 2986.8    │-28.989    │ .70811    , 2.6925    , .40915E+07, 49707.    ,                        │

│ aas1111 │     2 │   3 │   3 │ 2959.9    │-26.919    │ .70574    , 2.5563    , .42260E+07, 49881.    ,

│ aas1111 │     2 │   4 │   5 │ 2956.2    │-3.7117    │ .70464    , 2.5601    , .43568E+07, 48069.    ,                        │

│ aas1111 │     2 │   5 │   6 │ 2921.1    │-35.073    │ .70228    , 2.4030    , .44014E+07, 48627.    ,                        │

│ aas1111 │     2 │   6 │  19 │ 2917.3    │-3.8384    │ .70294    , 2.4190    , .42401E+07, 47909.    ,                        │

│ aas1111 │     2 │   7 │  35 │ 2910.9    │-6.3838    │ .70206    , 2.4922    , .43220E+07, 47600.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │   8 │  38 │ 2895.7    │-15.202    │ .70071    , 2.4842    , .43738E+07, 46118.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │   9 │  85 │ 2895.2    │-.45483    │ .70068    , 2.4822    , .43745E+07, 46051.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │  10 │  94 │ 2894.9    │-.31616    │ .70061    , 2.5041    , .43757E+07, 45346.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │  11 │ 100 │ 2894.7    │-.18506    │ .70058    , 2.4892    , .43792E+07, 45156.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │  12 │ 134 │ 2894.5    │-.24707    │ .70053    , 2.4938    , .43830E+07, 45050.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │  13 │ 141 │ 2890.8    │-3.7129    │ .70020    , 2.5092    , .43920E+07, 44386.    ,                        │

│ aas1111 │     3 │  14 │ 160 │ 2889.2    │-1.5845    │ .70006    , 2.5165    , .43963E+07, 44290.    ,                        │

│ aas1111 │     4 │  15 │ 181 │ 2888.6    │-.61035    │ .69987    , 2.5311    , .44145E+07, 43587.    ,                        │

│ aas1111 │     4 │  16 │ 183 │ 2888.5    │-.10596    │ .69991    , 2.5332    , .44068E+07, 43307.    ,                        │

│ aas1111 │     4 │  17 │ 187 │ 2887.4    │-1.0601    │ .69975    , 2.5194    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas7777 │     4 │  17 │ 237 │ 2887.4    │ .00000    │ .69975    , 2.5194    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 238 │ 2905.1    │ 17.668    │ .70075    , 2.5194    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 239 │ 2872.2    │-15.231    │ .69875    , 2.5194    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 240 │ 2887.6    │ .18115    │ .69975    , 2.5394    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 241 │ 2887.2    │-.26001    │ .69975    , 2.4994    , .44215E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 242 │ 2893.7    │ 6.3047    │ .69975    , 2.5194    , .44615E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 243 │ 2883.4    │-4.0256    │ .69975    , 2.5194    , .43815E+07, 43440.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 244 │ 2887.0    │-.40503    │ .69975    , 2.5194    , .44215E+07, 44390.    ,                        │

│ aas5555 │     4 │  17 │ 245 │ 2890.2    │ 2.7358    │ .69975    , 2.5194    , .44215E+07, 42490.    ,                        │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Результаты поиска :     Целевая функция cf=             2887.415

Общее число шагов                        245

Число удачных шагов                       17

Время поиска                               4

Массив параметров x(k) :

.69975     ,   2.5194     ,   .44215E+07 ,   43440.     ,

Программа случайного поиска работу закончила

Распечатка файла данных.

ЛА    / MLAP= 2.887E+03; LLAP= 5.453E+00; MPN = 5.000E+02; DLAP= 6.500E-01 /

/ DALN= 6.001E+05; CENA= 1.426E+03; CNLA= 1.426E+03; SIG = 2.000E+02 /

/ TTR = 5.000E-01; SHRT= 0.000E+00; AZMT= 1.570E+00; QRAZ= 0.000E+00 /

/ V0  = 0.000E+00; U0  = 1.570E+00; DL0 = 0.000E+00; H0  = 0.000E+00 /

/ T0  = 0.000E+00; DT  = 0.000E+00; VK  = 2.219E+03; TTK = 6.800E-01 /

/ DK  = 4.049E+04; HK  = 3.847E+04; VBH = 1.954E+03; UBH =-5.086E-01 /

/ HBH = 9.500E+04; VBZ = 1.419E+03; UBZ =-7.726E-01; MMD = 1.270E+03 /

/ VMD = 1.326E+03; DMIN= 2.230E+05; HMD = 2.201E+04; QMD = 5.664E+04 /

/ CXMD= 2.027E-01; TAPG= 2.303E+02; VARG= 1.694E+03; DAPG= 2.985E+05 /

/ HAPG= 1.452E+05; TOBR= 1.915E+03; HPRG=-6.215E+06; UTZP= 1.031E+01 /

Eff    / MBG = 2.122E+01; LC  = 3.500E+02; SC  = 1.800E+02; TE  = 8.561E+00 /

/ SIG = 2.000E+02; P   = 8.000E-01; H   = 0.000E+00; DP  = 2.000E+05 /

/ U   = 8.000E-01; NBG1= 1.000E+00; NBGS= 1.000E+00; NLA = 1.000E+00 /

/ MZU = 1.485E+01 /

Sto    / CENA= 1.426E+03; CI  = 1.072E+03; CCP = 1.143E+02; CI25= 1.273E+03 /

/ CTSK= 1.045E+01; CG4 = 3.004E+02; C3Y = 2.718E+02; CCY = 3.738E+02 /

/ CCYE= 6.638E+02; CDB = 2.739E+01; CDBP= 0.000E+00; CKOP= 4.788E+01 /

/ CT  = 2.236E+01; CEBM= 2.500E+02; CYO = 6.000E+01; COTC= 2.000E+01 /

/ CTAP= 1.000E+00; KTK = 2.300E+00; ACP = 1.800E+01; AP  = 1.200E+01 /

Stup  1 / M0ST= 2.887E+03; LSTP= 5.453E+00; MTOP= 2.020E+03; MT  = 6.998E-01 /

/ RPUS= 7.134E+04; TVP = 2.519E+00; I0  = 2.211E+03; IP  = 2.665E+03 /

/ RASH= 2.637E+01; MPN = 0.000E+00; DST = 6.500E-01; XT  = 2.500E+00 /

/ YZ  = 6.000E+05; TAUP= 0.000E+00; Q1  = 9.537E+04; NX1 = 4.026E+00 /

/ MU1 = 4.000E-01; T1  = 2.979E+01; Q2  = 1.232E+04; NX2 = 8.320E+00 /

/ MU2 = 6.998E-01; T2  = 1.337E+02; UA1 =-2.619E-01; UA2 = 7.213E-02 /

/ VK  = 2.219E+03; TTK = 6.800E-01; DK  = 4.049E+04; HK  = 3.847E+04 /

/ TAU = 7.549E+01; MK  = 8.669E+02; UAS = 3.000E-02; XD1 = 4.148E-01 /

/ XD2 = 2.575E-01; CX1 = 2.968E-01; CYA1= 3.140E+00; M1  = 2.429E+00 /

/ HRS1= 1.089E+04; CX2 = 1.619E-01; CYA2= 3.550E+00; M2  = 7.056E+00 /

/ HRS2= 3.847E+04; UPDU= 0.000E+00; EXDU= 0.000E+00; UPSP= 0.000E+00 /

/ MZVZ= 0.000E+00; CST = 4.975E+01; KUPR= 1.000E+00; KCA = 0.000E+00 /

j= 1   / MNOS= 5.000E+02; LNOS= 1.000E+00; D1  = 9.688E-02; D2  = 5.000E-01 /

/ L1  = 3.761E-02; X0  = 0.000E+00; L2  =-1.250E-01; RZT = 5.000E-02 /

/ RD  = 2.000E+00; PM  = 2.546E+03; HN  = 1.000E-01; DD  = 1.000E+00 /

/ MTZG= 0.000E+00; KCA = 0.000E+00 /

j= 2   / MPS = 7.356E+00; FKPS= 6.589E-03; X0  = 1.361E+00 /

j= 3   / MPUP= 5.867E+01; X0  = 1.181E+00; CPUP= 6.700E+02 /

j= 4   / MPRO= 4.275E+00; LPRO= 3.610E-01; HM0 = 5.703E+02; HM1 = 5.703E+02 /

/ HM2 = 5.703E+02; SIB = 3.200E+08; SI2 = 1.700E+08; E   = 6.800E+10 /

/ KPU = 2.700E-01; ROM = 2.640E+03; D1  = 5.000E-01; D2  = 6.500E-01 /

/ L1  = 0.000E+00; X0  = 1.000E+00; L2  = 0.000E+00; PPN = 0.000E+00 /

/ ESN = 5.036E+04; RNX = 8.320E+00; RSP = 0.000E+00; F   = 1.200E+00 /

/ NSP = 2.000E+00; C   = 5.020E+02; DCT = 1.000E-03; TKOR= 3.300E+02 /

/ FTBE= 1.341E+00; CPRO= 1.000E+01 /

j= 5   / MZBR= 2.082E+03; ROT = 1.770E+03; DZ  = 6.449E-01; DKAN= 1.751E-01 /

/ E1  = 2.349E-01; X0  = 1.361E+00; LC  = 3.671E+00; KZD = 5.000E-01 /

/ KZCD= 4.000E-01; Z   = 2.650E-01; U1  = 1.100E-05; NU  = 4.300E-01 /

/ VPR = 1.500E+02; BT  = 1.563E+03; NIZ = 1.170E+00; F0  = 1.009E+06 /

/ IST = 2.400E+03; U   = 3.065E-03; VK  = 1.500E+02; KSR = 7.000E-01 /

/ UCB = 2.800E-03; UCT = 1.760E-03; CZBR= 2.236E+01; DR1 = 1.000E+00 /

j= 6   / MDVT= 2.184E+02; LCD = 3.671E+00; SIB = 1.200E+09; ROM = 7.800E+03 /

/ DD  = 6.500E-01; DA  = 3.890E-01; L1  = 1.300E-01; X0  = 1.361E+00 /

/ L2  = 4.213E-01; PK  = 4.421E+06; PA  = 4.344E+04; OT  = 1.000E+00 /

/ NS  = 1.000E+00; ALS = 5.000E-02; KUS = 5.000E-01; MD1 = 1.180E+01 /

/ MD2 = 3.228E+01; MCD = 1.254E+02; MS  = 4.468E+01; F   = 1.300E+00 /

/ I0  = 2.245E+03; IP  = 2.706E+03; KPI = 9.850E-01; DCT = 1.549E-03 /

/ DKR = 1.084E-01; RPUS= 7.135E+04; RASH= 2.637E+01; TAU = 7.664E+01 /

/ MTZ = 5.941E+01; LDN = 1.300E-01; LC  = 5.826E-01; LUS = 2.913E-01 /

/ LDV = 4.222E+00; CDVT= 2.739E+01 /

j= 7   / MXO = 1.634E+01; LXO = 2.268E-01; HM0 = 2.890E+03; HM1 = 0.000E+00 /

/ HM2 = 0.000E+00; SIB = 3.200E+08; SI2 = 1.700E+08; E   = 6.800E+10 /

/ KPU = 2.700E-01; ROM = 2.640E+03; D1  = 6.500E-01; D2  = 6.500E-01 /

/ L1  = 0.000E+00; X0  = 5.032E+00; L2  = 0.000E+00; LH  = 5.000E-01 /

/ PPN = 0.000E+00; ESN = 2.833E+04; RNX = 1.000E+00; RSP = 0.000E+00 /

/ F   = 1.200E+00; KOP = 2.000E-03; KDN = 3.070E+01; KOK = 3.600E+00 /

/ NSP = 2.000E+00; C   = 5.020E+02; DCT = 1.000E-03; TKOR= 3.300E+02 /

/ FTBE= 1.000E+00; CXO = 1.700E+01 /

/sss/

Pаспечатка массива KEY

KEY(1)    4  20  16   5  12   3   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0...   0   0   1

KEY(2)    1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0...   0   0   0

KEY(3)    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0...   0   0   0

Приложение Б

0     - тип ракеты: 0-баллистическая; >0-носитель.

0    0     - схема деления: 0 - тандем; >0 - параллельная.

1     - число ступеней

100     - код задачи: <300 - оптимизация; >300 - без оптимизации.

0.0000000E+00 - коэффициент штрафа

100   - код целевой функции

1.0000000E+30 6.0000000E+05 1.0000000E+01 - ограничения 2-го рода

1.0000000E+30 2.0000000E+01 1.0000000E+30

1.0000000E+30 0.0000000E+00 1.0000000E+30

Варьируемые параметры:

4   - число параметров

1 2 3 4

1 1 1 1

Формула ККС :

7   - число СЭ

420    1    1

2040    1    2

1600    1    3

510    1    4

1220    1    5

310    1    6

810    1    7

Приложение В

Условия PUSка /  V0= 0.0000000E+00,  H0= 0.0000000E+00/

Условия PUSка /  U0= 1.5700000E+00, Sig= 2.0000000E+02/

Условия PUSка / Ttk= 6.8000000E-01/

Параметры EFF / Lc= 3.5000000E+02, Sc= 1.8000000E+02/

Параметры EFF / Dp= 2.0000000E+05,  P= 8.0000000E-01/

Параметры EFF /  U= 8.0000000E-01,  H= 0.0000000E+00,Nbg1= 1.0000000E+00/

NStup= 1/  Mt= 7.0000000E-01, Tvp= 3.0000000E+00, Dst= 0.6500000E+00/

NStup= 1/Kupr= 1.0000000E+00,Prm1= 0.0000000E+00,Prm2= 0.0000000E+00/

ГО J= 1/Mnos= 5.0000000E+02,  D2= 0.5000000E+00/

ГО J= 1/Lnos= 1.0000000E+00,  Hn= 1.0000000E-01/

J= 4/ Rom= 2.6400000E+03, Sib= 3.2000000E+08, Si2= 1.7000000E+08/

J= 4/   E= 6.8000000E+10, Kpu= 2.7000000E-01/

ЗД J= 5/ Rot= 1.7700000E+03, Ist= 2.4000000E+03/

ЗД J= 5/ Niz= 1.1700000E+00,   Z= 2.6500000E-01/

ЗД J= 5/  U1= 1.1000000E-05,  Nu= 4.3000000E-01, Vpr= 1.5000000E+02/

ЗД J= 5/ Kzd= 5.0000000E-01,Kzcd= 4.0000000E-01/

РДТТ J= 6/  Pk= 4.0000000E+06,  Pa= 0.5000000E+05,  Ns= 1.0000000E+00/

РДТТ J= 6/ Kus= 5.0000000E-01, Kpi= 9.8500000E-01/

РДТТ J= 6/ Rom= 7.8000000E+03, Sib= 1.2000000E+09,   F= 1.3000000E+00/

J= 7/ Rom= 2.6400000E+03, Sib= 3.2000000E+08, Si2= 1.7000000E+08/

J= 7/   E= 6.8000000E+10, Kpu= 2.7000000E-01/