Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»

имени Д. Ф. Устинова

Техническое предложение

Модернизация пресса УЗТМ модели 4658 усилием 10000 тн

Выполнил:

Магистрант группы Е2М31

Шишов В.И.

Санкт-Петербург

2018 г

Содержание

1.	Общие сведения	   3

2.                  СОСТАВ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ МОДЕРИНЗАЦИИ                                4

3.	Интеллектуальная собственность	        5

4.                   НОРМЫ И ПРАВИЛА                                                                                             5

5.                  Технические решения                                                                                    9

6.  	Организационно-технические мероприятия                                    25

7.                    ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ                                                                             26

8.                   Контактная информация                                                                            26

# 1.	Общие сведения

1.1	Наименование: Модернизация пресса УЗТМ модели 4658 усилием 10000 тн ОАО НПК  «Уралвагонзавод», цех №745, г. Нижний Тагил.

1.2    Основание для разработки

Основанием для разработки технико-коммерческого предложения по теме «Модернизация пресса УЗТМ модели 4658» послужило письмо №800 – 67/119 от 02.04.2009 г., а также техническое задание, полученное в комплекте с письмом.

1.3	Заказчик: ОАО НПК  «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил.

1.4	Исполнитель: ЗАО ИПП «Компонент»

Г. Челябинск, ул. Монтажников 1.

Телефон:		(351) 267 45 30 (секретарь).

Телефон/факс:	(351) 267 45 32.

Е-mail:	ito@component-chel.ru, component_97@mail.ru

Internet:	http://www.component-chel.ru

# 2.	состав работ и основные Цели модернизации

Комплекс работ по модернизации пресса УЗТМ модели 4658 усилием 10000 тн, включающий в себя:

-	реконструкцию системы управления гидроклапанами 4658.2000, 4658.2100, 4658.2500, 4658.2700;

-	реконструкцию системы передвижения стола;

-     замена системы густой смазки;

-     замена насосов подпитки

-     замена клапанных блоков (согласно пункта 5.9 и 5.11)

-     модернизация выдающей тележки

-	разработа и установка системы синхронизации траверсы выталкивателя;

-	реконструкцию поста управления (комнаты оператора), включая пульты управления прессом;

-     замена насосных агрегатов на базе насоса Г305М;

-   Разработка и изготовление несуществующей ранее системы подготовки воды, служащей  для более длительной работы всего гидропривода;

-      Диагностика трубопроводов;

-      Монтаж насосных агрегатов в насосно-аккумуляторной станции (НАС);

-      Монтаж трубопроводов в помещении НАС;

-      Монтаж трубопроводов от НАС до цеха №745;

-      Монтаж трубопроводов на прессе;

Данные работы выполняются с целью увеличения производительности, снижения энергетических затрат, повышения надежности работы пресса и качества выпускаемой продукции.

# 3.	Интеллектуальная собственность

Техническая спецификация, конфигурация, цены на оборудование и услуги, приведённые в настоящем технико-коммерческом предложении, подготовлены ЗАО ИПП “Компонент” специально для ОАО НПК «Уралвагонзавод» и относятся только к оборудованию пресса УЗТМ модели 4658. Настоящий документ является результатом интеллектуальной деятельности ЗАО ИПП “Компонент” и предоставляется Заказчику при условии, что никакое полное или частичное копирование материалов предложения невозможно без особого письменного разрешения ЗАО ИПП “Компонент”. Документ не должен передаваться третьей стороне и подлежит возврату, если предложение не будет принято в форме заключения контракта.

# 4.	Нормы и правила

Все проектные материалы, услуги и позиции оборудования соответствуют действующим российским, международным нормам и стандартам. Ссылочные нормативно-технические документы:

Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ 9.010-80. Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля

ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 9.402-80. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.1.012-90. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.029-80. Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация

ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.040-79. Система стандартов безопасности труда. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.2.086-83. Система стандартов безопасности труда. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

ГОСТ 443-76. Нефрасы С2-80/120 и С3-80/120. Технические условия

ГОСТ 515-77. Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 1033-79. Смазка солидол жировой. Технические условия

ГОСТ 1759.0-87. Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 7062-90. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски

ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 8731-87 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

ГОСТ 9833-73. Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

ГОСТ 10198-91 тЯщики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 14923-78 Эмали ПФ-223. Технические условия

ГОСТ 15108-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 16769-84 Гидроаккумуляторы. Общие технические требования

ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

ГОСТ 17216-2001 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей

ГОСТ 17411-91 Гидроприводы объемные. Общие технические требования

ГОСТ 18829-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 22976-78 Гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы. Правила приемки

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23706-79 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборы для измерения активной проводимости

ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

ГОСТ 25069-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей

ГОСТ 25670-83 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 27148-86 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры

ГОСТ 28988-91 Гидропроводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Вибрационные характеристики, испытания на виброустойчивость и вибропрочность

ГОСТ Р 15.201–2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 51401-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

ГОСТ Р 51402-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)/Министерство топлива и энергетики России. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 606с.

ТУ 25-02-101.103-78. Термометр манометрический. Технические условия.

ТУ 25–05.1664–74. Манометры образцовые. Технические условия.

ПБ 03-576–03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003г.

ПБ 03-517–02: «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ПБ 03-585–03: «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

ПБ 11-54403: «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха»

РД03-606-03: «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»

РД03-613-03: «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкци технических устройств для опасных производственных объектов»

РД03-614-03: "Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов"

РД03-615-03: «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

# 5.	Технические решения

В соответствии с техническим заданием, пожеланиями заказчика и расчетами расходных характеристик нами подобрано оптимальное оборудование для работы данного пресса.

Проектная документация выполнена на базе техдокументации предоставленной Заказчиком. Техдокументация соответствует объему, необходимому  для монтажа и наладки и  включена в стоимость каждого подпункта пункта 2.

# Состав и описание работы системы гидравлического управления клапанами гидроцилиндров штамповочного пресса.

Функциональная схема системы  гидравлического управления клапанами пресса представлена на Рис.1

Техническая характеристика системы управления

- Бак- 400л.

- Рабочее давление 100кг/см2

- Расход насоса – 40 л/мин

- Напряжение питания электродвигателя – 380в,50Гц

- Напряжение питания соленоидов – 24в

- Гидроцилиндр управления – КГЦ50х20х10 (Компонент)

- Контроллер   с расширением фирмы VIPA (аналог Simens)

Система состоит из следующих основных  узлов:

Насосная станция ( два насосных агрегата Н1,Н2, блок фильтрации Ф,  охлаждения ТО, аккумулятор А, бак.), Гидропанель управления с аппаратурой Р1-Р16, Гидроцилиндры управления клапанами ГЦ1-ГЦ16, Контроллер.

Предлагаемая схема монтажа систем управления:

- Используя вновь изготовленный блок главного распределителя (чертеж 4658.20.00) - мы на своем производственном участке устанавливаем на него гидравлическую систему управления. Проводим предварительную наладку. Далее готовый блок управления монтируем в сборе на пресс.

- Все следующие блоки ( распределитель подъемника №4658.21.00, распределитель 2х клапанный 50/50 № 4658.25.00 -2 блока, распределитель 4х клапанный передвижения стола № 4.4658.27.00 ) , подготавливаются аналогично главному распределителю.

- Монтаж главного распределителя и распределителя подъемника должны проводиться одновременно.

- Вместе с монтажом блоков управления устанавливается гидростанция и контроллер с постом управления.

Описание конструкции и принцип работы

Насосная станция изготовлена автономным узлом на общей раме с баком. Система охлаждения масла в баке – водяная. При монтаже, станция размещается рядом с  клапанами управления гидроцилиндров пресса. Аппаратура  гидроуправления клапанами размещена на трех отдельных блоках, и монтируется рядом с блоками клапанов управления гидроцилиндрами пресса. Гидроцилиндры управления клапанов смонтированы на съемную раму, устанавливаемую под каждый блок клапанов управления гидроцилиндрами пресса.

Электрошкаф  управления системой расположен рядом с насосной станцией.

Джойстики, кнопки управления, индикация – расположены на посту управления.

На посту управления установлены цифровые электронные индикаторы  давления систем гидроуправления и синхронизации, а так же систем основных гидравлических гидроцилиндров.

Работа системы: Насосная станция включается с поста управления. Давление насоса регистрируется датчиком давления и дает сигнал разрешения в контроллер .

При включении джойстиков управления с поста управления  сигнал обрабатывается в контроллере и включает соответствующие соленоиды распределителей Р1-Р16. При работе столом перемещения  в контроллер поступают сигналы с датчиков положения, установленных на гидроцилиндре преремещения. В зависимости от положения гидроцилиндра перемещения в конце хода, сначала срабатывает   датчик торможения  и сигнал, через  контроллер выдает соответствующий сигнал управления на распределитель Р13 (Р16).  Стол начинает двигаться медленно. Регулировка этой скорости находится на гидропанели управления. При достижении столом конечного положения, датчик давления выдает сигнал на остановку стола.

Управление перемещением центрального выталкивателя происходит аналогично  управлению столом. При возникновении аварийных ситуаций (отключение электропитания), аккумулятор, установленный на насосной станции, позволяет закончить процесс управления основными гидроцилиндрами пресса или остановить их в безопасном положении.

Рис.1 Функциональная схема системы гидравлического управления клапанами пресса.

Преимущества предлагаемой системы:

- Данная система дает возможность уйти от существующих механических связей управления клапанами в основных гидрораспределителях (в виде кулачков), что значительно облегчает и удешевляет обслуживание.

- Унификация управляющих гидроцилиндров

- Быстрая замена управляющих гидроцилиндров

- Датчики положения на управляющих гидроцилиндрах дают сигнал на пульт, что облегчает поиск неисправностей

- Надежная система предохранения от перегрузок

# Система синхронизации движения траверсы основного выталкивателя

Система синхронизации действует по принципу изменения усилия в рабочих цилиндрах при перекосе траверсы посредством регулирования количества поступающей в них жидкости. Разработка системы синхронизации предполагает использовать попарно, четыре рабочих гидроцилиндра. Эта возможность обусловлена тем, что в крайних рабочих цилиндрах при любой ступени усилия пресса рабочее давление 32 МПа. При этом в момент появления перекоса необходимо уменьшить подачу жидкости в крайнем гидроцилиндре и возобновит ее при исчезновении перекоса.

Расход в рабочих (синхронизирующих) цилиндрах регулируется установленным регулируемым дросселем, состоящим из дроссельного клапана и цилиндра управления, который позиционируется пропорциональным электрогидравлическим регулятором.

Важный элемент алгоритма работы системы синхронизации – определение зависимости величины расхода жидкости в рабочем цилиндре от положения траверсы. Для этого в схему заведен  контроллер, который обрабатывает информацию с датчиков положения и выдает сигналы на установку положения золотников в соответствующих дросселирующих распределителях. В результате управляемые клапаны будут открываться, и закрываться на необходимую величину, подавая в синхронизирующие гидроцилиндры определенную подачу рабочей жидкости.

Расход жидкости в каждом синхронизирующем цилиндре управляется отдельно, по два цилиндра на одну насосную установку. Это решение обусловлено конструктивными особенностями гидравлического пресса. Насосные установки располагаются у пресса, непосредственно вблизи напорных клапанов, регулирующих расход в синхронизирующих цилиндрах. Таким образом, предотвращаются потери давления по длине трубопровода и в местных гидравлических сопротивлениях. Два крайних цилиндра слева управляются от одной насосной установки, два крайних цилиндра справа – от другой. При этом повышается надежность эксплуатации системы синхронизации, т.к. при аварийных ситуациях, таких как отказ в работе приводного электродвигателя, имеется возможность с помощью второй насосной установки вернуть гидроцилиндры в исходное положение. Т.е. отказ в работе системы ограничения перекоса не окажет существенного влияния на функционирования всей системы.

Для контроля положения траверсы установлены датчики положения ДК1-1А( точностью 0,1град.) или STS- 002(точность 0,03град.),согласованные с микроконтроллером.  В алгоритме работы учитываются сигналы с датчиков аварийных ситуаций.

Функциональная схема системы синхронизации представлена на рис.2

Техническая характеристика системы синхронизации

- Бак- 200л.

- Рабочее давление 100кг/см2

- Расход одного насоса – 10 л/мин

- Напряжение питания электродвигателя – 380в,50Гц

- Напряжение питания соленоидов – 24в

- Гидроцилиндр управления – КГЦ50х20х20 (Компонент)

- Клапан с пропорциональным управлением типа MOOG или Rexroth.

- Контроллер   фирмы VIPA (аналог Simens)

Система состоит из следующих основных  узлов:

Насосная станция ( два насосных агрегата Н1,Н2, блок фильтрации Ф,  охлаждения ТО, аккумулятор А, бак.), Гидропанель управления с аппаратурой, Гидроцилиндры управления клапанами ГЦ, Контроллер.

Предлагаемая схема монтажа систем управления:

1. Врезка клапанов управления на магистраль к цилиндрам выталкивателя.

2. Монтаж станции управления – две штуки.

3. установка дополнительной секции контроллера.

4. Наладка системы.

РП- распределитель пропорциональный, РК- регулирующий клапан, Д1-Д2 – датчики положения  регулирующего клапана, ДУ1-ДУ2- датчики положения гидроцилиндров траверсы выталкивателя

Рис.2              Функциональная схема системы синхронизации

# 5.3      Система густоЙ смазки

Смазка пресса осуществляется согласно существующей карты смазки пресса.

Автоматическая система густой смазки пресса осуществляется на базе станции двухмагистральной типа  0160-1(2).

Станции смазочные двухмагистральные с электрическим приводом типа 0100-2, 0160-2, предназначены для поочередного нагнетания пластичных смазочных материалов с числом пенетрации не ниже 260 при температуре 25 °С и вязкостью при О °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 не более 2500 П, отфильтрованных от частиц размером более 0,25 мм, в магистрали централизованных смазочных систем объемного дотирования с автоматическим контролем подачи при температуре окружающей среды и смазочного материала 5 - 40 °С.

Рис.3

Станция состоит из резервуара I (рис.3), в который смазка подается через заправочный фильтр 5 при помощи перекачного насоса, электродвигателя 3, приводящего в движение червячную передачу двухплунжерного насоса 2, и распределителя 4, переключающего подачу смазки с одной магистрали на другую.

Смазка из резервуара с помощью шнека поступает в двухплунжерный насос, и через золотниковый распределитель подается в одну из магистралей.

После того как все питатели, подающие смазок точкам, срабатывают, давление в магистрали - начинает повышаться.

После достижения заданного давления, которое контролируется смазочным блоком переключения, установленным в конце магистрального трубопровода, происходит выключение электродвигателя станции, срабатывают электромагниты распределителя, и подача смазки переключается на другую магистраль.

# 5.4       Пост  управления  штамповочным  прессом

Пост управления штамповочного пресса располагается в непосредственной близости с прессом, на месте существующего пульта управления. Пост управления представляет собой конструкцию из прокатного профиля, заполненную алюминиевым профилем и стеклопакетами. Пол деревянный с синтетическим покрытием.

На посту установлены:

- пульт управления прессом, включая все контрольные приборы и систему промышленной связи (см.рис.4).

Контролируются следующие параметры показывающих приборов:

      - давление компенсатора (V=1,5 м3)

      - давление центрального прессующего гидроцилиндра

      - давление на двух боковых прессующих гидроцилиндрах

      - давление в системе насосно-аккумуляторной станции

      - давление в сосуде подпора слива

Контролируются следующие параметры сигнализирующих приборов:

      - давление в гидростанции управления

      - давление в гидростанции синхронизации

      - состояние включения клапанов управления

      - состояние включения клапана-автомата насосно-аккумуляторной станции

      - включение системы смазки

      - положение траверсы

      - регистрация циклов прессования

      - состояние системы фильтрации №1(№2)

      - включение рабочих насосов НАС

      - включение насосов подпитки

      - состояние насосной станции смазки редукторов основных насосов

- Кондиционер

# 5.5     Система подготовки воды

Предлагаемое техническое решение по дополнительной стационарной системе для очистки водной эмульсии  пресса модели 4658 состоит из следующих блоков:

- Первый контур фильтрации (внешний вид фильтра см. рис.5). Фильтр имеет тонкость фильтрации 200 мкм.

- Второй контур фильтрации (аналогичный фильтр, но с тонкостью фильтрации 100 мкм)

Рис.5

Каждый из контуров фильтрации состоит из щелевого самоочищающегося фильтра и насосного агрегата. Насосный агрегат изготовлен на базе насоса ЦНСВ 20-120.

Основным конструктивным элементом высокотехнологичного фильтрующего оборудования являются щелевые решетки.

Решетки выполнены из высокоточного профиля ▼-образной формы и поперечных опорных элементов различного сечения, соединенных сваркой в каждой точке их пересечения ( ▼▼▼▼▼ ).

Таким образом ▼-образный профиль создает гладкий жесткий экран с продольными щелями строго определенного размера с допуском до ± 10 мкм.

Принцип действия фильтра:

Фильтруемая жидкость поступает через входной патрубок в нижний корпус фильтра, далее - во внутреннюю полость фильтрующих элементов.

Механические примеси, при прохождении загрязнённой среды через щелевые решётки фильтрующих элементов, остаются во внутренней полости фильтрующих элементов (рис.6).

Рис.6

Очищенная среда поступает из верхнего корпуса фильтра на выход очищенной среды.

Запуск процесса регенерации (самоочистки) фильтра - по перепаду давления (автоматический режим управления);

После запуска процесса регенерации, мотор-редуктор начинает вращать вал и барабан с закрепленными на нем фильтроэлементами.

Штуцеры, расположенные на промывочных патрубках, и клапаны, установленные на плечах коромысла, перекрывают поступление неочищенной среды во внутреннюю полость  фильтрующего элемента.

Открывается клапан на штуцере выхода промывочной жидкости.

Часть очищенной среды направляется во внутреннюю полость  фильтрующего элемента (в обратном направлению фильтрации), промывая щелевую решётку фильтрующего элемента (рис.6), и далее поступает в штуцер выхода среды промывочной. После окончания заданного времени промывки фильтрующего элемента клапан на штуцере выхода среды промывочной закрывается. Происходит процесс промывки следующего фильтрующего элемента. После прохождения и очистки всех фильтрующих элементов процесс самоочистки будет завершён.

### Основные преимущества :

— Автоматический режим управления

— Высокая производительность при минимальных затратах

----  Минимальный расход воды на промывку фильтроэлементов

— Низкое энергопотребление

— Экологическая чистота процесса

— Фильтрация любых механических примесей, загрязняющих очищаемую     жидкость

— Простота процесса (практически не требует какого-либо обслуживания)

— Очищает от механических примесей любые жидкие среды

### Основные параметры фильтра:

Производительность   м3/час				                                             30

Номинальный диаметр корпуса, мм			                                       325

Номинальный диаметр вх/вых патрубков, мм	                                  	80

Номинальный диаметр патрубка промывки, мм		                          50

Фильтруемая среда					                                 	Водная эмульсия

Оптимальная концентрация взвеси		                                       	До 500 мг/л

Давление рабочее						                                                    до 0,6 МПа ( 6 кг/см2)

Мин. допустимая рабочая температура среды		                                 5 0С.

Макс. допустимая температура стенки аппарата		                          95 0С.

Обратная промывка

Среда обратной промывки					                  Среда фильтрации (водная эмульсия)

Перепад давления на фильтре				                                 0,03 – 0,2 МПа

Источник питания						                                              ф. 380 В, 50 Гц

Фильтроэлементы

Тип фильтроэлемента				                             	Патроны из профильной проволоки из

нержавеющей стали (АISI 304)

Количество фильтроэлементов	L=0,5 м                                               6

Размер щели фильтроэлементов (1-й контур)			                           200 мкм

Размер щели фильтроэлементов (2-й контур)			                           100 мкм

Электрооборудование

Электропривод с редуктором			                           типа SK 1S163/31VF-IEC63A-063S/4

Р=0,18 кВт, U=230/400 В,

Затвор дисковый с электроприводом		              	«Арматэк» фл. с эл.приводом МЭОФ

Дренажный клапан				                            	Затвор дисковый поворотный «Арматэк»

Система управления фильтра: 		            	Обеспечивает три режима работы фильтра:

1 - ручной, 2- по перепаду давления,3- по времени

Первый контур фильтрации подсоединяется к гидравлическому баку, в который осуществляется слив рабочей жидкости из системы пресса.

Второй контур фильтрации подсоединяется к гидравлическому баку, из которого осуществляется всасывание рабочей жидкости подпиточными насосами, в систему пресса.

На рис.7 отражено схематическое расположение контуров фильтрации:

рис.7

# система подпитки основных насосов

Насосные агрегаты  серии К200-150-315 предназначены для подачи рабочей жидкости к всасывающим коллекторам насосов высокого давления Г305А. Из трех насосных агрегатов два являются рабочими, один резервным. Переключение между насосами осуществляется с существующего шкафа управления подпиточными насосами. Если подача рабочей жидкости прекратится, то сработает реле давления, в результате чего от него придет сигнал на отключение основных насосов высокого давления Г305А. На существующем шкафе управления имеется сигнализация, оповещающая обслуживающий персонал о проблеме.

В связи с тем, что неисправности системы подпитки основных насосов ведут к выходу из строя основных насосов высокого давления Г305А, наше предложение включает следующий перечень работ:

- замена самих подпиточных насосов в количестве 3 штук.

- замена запорных элементов на всасывающих и напорных магистралях подпиточных насосов.

- замена трубопровода от баков до врезки во всасывающую магистраль основных насосов высокого давления Г305А.

- замена всех крепежных элементов трубопровода, во избежание вибраций.

- замена требуемых металлоконструкций.

-замена реле давления подпитки насосов.

# Трубопровод

Работы, связанные с трубопроводом пресса модели 4658, включают в себя:

- Проектирование трассировки трубопроводов. Все диаметры трубопроводов подобраны  согласно технических параметров пресса:

Трубы по ГОСТ 8732-78 ст.20: , ,

Отводы по ГОСТ 17375-2001 ст.20, 900:

-  Замена всех трубопроводов на прессе, в насосно-аккумуляторной станции, и между ними. В состав поставки включен монтажный комплект на весь объем трубы.

-  Диагностика трубопроводов. Диагностика швов.

-  Гидроиспытания трубопроводов после монтажа.

-  Восстановление крепежа магистрального трубопровода, во избежание вибраций, а следовательно разрушения трубопровода.

# НАСОСНО-АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАНЦИЯ ПРЕССА МОДЕЛИ 4658

Насосные агрегаты поставляются постепенно с интервалом 1,5 – 2 месяца. Это связано с тем, что заводы производители оборудования, входящего в состав насосного агрегата, изготавливают каждую единицу своей продукции не менее 1 – 1,5 месяцев.

Силовые насосные агрегаты состоят из насоса высокого давления Г305М и электродвигателя СДН-15-26-16У3 с тиристорным возбудителем.

Шкафы управления насосными агрегатами остаются существующими. С данных шкафов осуществляется как управление, так и аварийные отключения насосных агрегатов. Все предусмотренные родным проектом аварийные уставки сохраняются. Во всех случаях аварийной остановки силовых насосных агрегатов, для обслуживающего персонала, существуют звуковые сигнализации. Кабельная продукция, идущая  от шкафов управления к электродвигателям,   применяется существующая.

В объем работ, связанных с заменой существующих насосных агрегатов в количестве 6 штук входит:

- Замена насоса высокого давления Г305А на насос Г305М, который является его современным аналогом.

- Замена электродвигателя  СДН-15-26-16У3 на более современный аналог, который, в отличии от применяемого сейчас, имеет степень защиты IP43 (защита от прямого попадания влаги), а также охлаждение такого двигателя происходит в режиме принудительной вентиляции. Новый двигатель и насос встает на тот же фундамент, что и существующий.

- Замена существующего электромашинного возбудителя с реостатным управлением на тиристорный. Тиристорный возбудитель имеет меньшие габариты при той же мощности, удобнее и дешевле в обслуживании в связи с более технологичной конструкцией. У тиристорного возбудителя выше надежность.

- Замена трубопровода от всасывающей магистрали до насоса, от насоса до напорной магистрали и от насоса до сливной магистрали.

- Замена напорного крана высокого давления с параметрами Dу=50 мм, Ру= 320 bar, рабочая среда – водная эмульсия.

- Замена крепежных элементов трубопровода во избежание вибраций.

- Замена реле контроля смазки насоса Г305А в количестве 9 шт.

- Замена станции жидкой смазки насосов Г305А в количестве 1 шт.

- Замена дисковых затворов на всасывающей и сливной магистралях.

- Замена автомат-клапанов в количестве 2 штук и вывод сигналов с автомат-клапанов на пульт управления прессом, находящимся на посту управления.. Один автомат-клапан находится на выходе из насосно-аккумуляторной станции, второй – на входе в гидросистему пресса.

# 5.9  БЛОКИ основных ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

В связи с изношенностью основных гидрораспределителей управления основными исполнительными механизмами пресса, производится их замена. Под замену попадают следующие гидрораспределители:

- Главный распределитель                                                          - 4658.20.00

- Распределитель подъемных цилиндров                                 - 4658.21.00

- Распределитель  2х клапанный 50/50 в количестве 2 шт.     - 4658.25.00

- Распределитель 4х клапанный(перемещение стола)            - 4658.27.00

Для повышения надежности, а также простоты обслуживания персоналом, данных гидрораспределителей, упрощается конструкция клапанов, расположенных внутри корпуса каждого гидрораспределителя. Каждый клапан будет состоять из двух ступеней, а не из трех, как существующие ныне. Такая модернизация обусловлена изменением конструкции управления данными клапанами.

# 5.10     ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА

Реконструкция стола представляет собой замену плунжера диаметром 280 мм и ходом 7000 мм, а также изготовление новых устройств ограничения хода стола.

# 5.11    второстепенные  Клапанные блоки

Кроме блоков основных гидрораспределителей, замене подлежат следующие блоки:

- Распределитель дросселирующий 32 – в количестве 2 шт.          -  4633.139.00

- Клапан предохранительный 300  – в количестве 1 шт.                  -  02886.00

- Клапан предохранительный 300  – в количестве 1 шт.                  -  02880.00

- Клапан предохранительный 25   – в количестве 1 шт.                   -  4658.38.00

- Клапан предохранительный 50 – в количестве 2 шт.                     -

- Клапан наполнения 150 – в количестве 1 шт.                                 - 4658.29.00

- Клапан наполнения 200  – в количестве 1 шт.                                - 4632.135.00

- Дроссель 100 с автомат клапаном 55   – в количестве 1 шт.          - 4658.34.00

- Дроссель 65 с автомат клапаном 60  – в количестве 1 шт.             - 4658.35.00

- Задвижка клиновая Ду=300мм с электроприводом  – в количестве 1 шт.

- Вентиль запорный 125  - в количестве 2 шт.                                     – 4632.120.00

- Клапан автомат 125 – в количестве 2 шт.                                         – 4658.39.00

- Обратный клапан 32 – в количестве 2 шт.                                        – 4658.40.00

- Вентиль 10 – в количестве 1 шт.                                                        – 4642.197.00

- Распределитель электромагнитный 6,5 – в количестве 3 шт.         – 02725.00

- Клапан предохранительный 25 – в количестве 2 шт.                        – 4658.37.00

- Обратный клапан двойной 60 – в количестве 1 шт.                          – 4658.42.00

- Дроссель 65  - в количестве 2 шт.                                                       – 4657.65.00

- Дроссель 10 – в количестве 2 шт.                                                       – 4642.47.00

# 5.12    Модернизация тележки на выдачи продукции

Модернизация тележки на выдаче продукции включает в себя полную замену гидропривода, электрических кабелей, силового ящика гидропривода, замену трубопровода и капитальный ремонт механической части.

# 6.	Организационно-технические мероприятия

6.1	Для решения организационно-технических вопросов и оперативного взаимодействия с Исполнителем на этапах проектирования, поставки, монтажа и наладки требуемого оборудования Заказчик назначает ответственное лицо за внедрение и эксплуатацию оборудования, формирует при нём рабочую группу из персонала служб завода и извещает об этом Исполнителя.

6.2	Ответственный за внедрение и эксплуатацию комплекса от Заказчика обеспечивает своевременную передачу Исполнителю материалов, необходимых для проектирования системы.

6.3	Передача рабочих материалов и документов между Заказчиком и Исполнителем осуществляется по факсу, электронной и обычной почте. Пересылка по электронной почте должна сопровождаться обязательным подтверждением доставки. Рассмотрение, коррекция и обратная отправка материалов должны выполняться в срок не более 2 дней. Оперативный обмен официальными документами осуществляется по факсу. Отправка документов, заверяемых печатью, дублируется по факсу и обычной почте.

6.4	На этапе ввода оборудования в эксплуатацию Исполнитель совместно с Заказчиком составляют и утверждают этапы, методики наладки и программу  приёмо-сдаточных испытаний.

7. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1   Изготовитель гарантирует соответствие станций гидропривода  требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, поставляемых с изделием.

7.2  Гарантийный срок эксплуатации станций гидропривода 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения и гарантийных сроков комплектующих узлов и элементов.

7.3 Гарантийные сроки комплектующих изделий указаны в действующих на эти изделия нормативно-технических документах.

7.4 Гарантийные сроки эксплуатации составных частей (арматуры, гидрораспределителей, насосов и т.п.), имеющих паспорта, должны указываться в паспортах, на остальные составные части распространяется гарантия, выдаваемая на станции гидропривода.

# 8. Контактная информация

Исполнитель: ЗАО ИПП «Компонент»

454038, Россия, г. Челябинск, ул. Монтажников 1.

Телефон:		(351) 267 45 30 (секретарь).

Телефон/факс:	(351) 267 45 32, 247-99-73

Е-mail:	ito@component-chel.ru, component_97@mail.ru

Internet:	http://www.component-chel.ru

Директор                – Копалов Дмитрий Николаевич    +73512310015

Главный инженер – Бухарин Александр Алексеевич +79028687633

Начальник ПТО     -  Турчин Вадим Владимирович     +79026023586