УДК 533.9.072

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭМИССИИ ЭЛЕКТРОНОВ С ПЫЛЕВЫХ МАКРОЧАСТИЦ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ

В.В. Сементин, А.А Сергеев

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Широкое распространение лазеров в экспериментальной физике, начиная с 1960-х годов, привело к появлению новых возможностей для решения научных и технических задач. Одна из таких задач состояла в исследовании эмиссий электронов с поверхности металла под действием коротких лазерных импульсов. Особый интерес представляет эмиссия электронов с пылевых макрочастиц. В результате эмиссий возникает пылевая плазма, которая в условиях микрогравитации и электростатического поля способна выстраиваться в определенные структуры и, будучи в агрегатном состоянии ионизированного газа, проявлять свойства твердых тел и жидкостей (эксперимент «Плазменный кристалл»). Данное обстоятельство открывает перспективы формирования наноматериалов с уникальными свойствами. Схема эксперимента «Плазменный кристалл» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема эксперимента "Плазменный кристалл"

В данной работе исследуются процессы эмиссий электронов с поверхности пылевых макрочастиц под действием коротких лазерных импульсов. Для этого был собран стенд, в состав которого входят: вакуумная камера, система подачи пылевых макрочастиц, лабораторный Nd:YAG-лазер, источник высокого напряжения.

Получение фото- и термоэлектронной эмиссии осуществлялось с помощью основной (1064 нм) и четвертой (266 нм) гармоник лазера, работающего в режиме модуляции добротности (длительность импульса 10 нс). Энергия в импульсе основной гармоники составляла 150 мДж, в четвертой – 1 мДж.

Зарядка пылевых макрочастиц производится между двумя плоскими электродами. Для регистрации тока используется измерительная схема, подключенная к этим электродам. Также к электродам подключен источник высокого напряжения (для ускорения эмитирующих электронов).

Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

Слева - термоэлектронная эмиссия, справа – фотоэлектронная.

(желтый график – сигнал от лазера, розовый – сигнал с электродов)

Библиографический список:

1. Анисимов С.И., Бендерский В.А., Фаркаш Д. Нелинейный фотоэлектрический эффект в металлах под действием лазерного излучения. М.: Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, 1977. 38с.

2. Морфилла Г.Е. Комплексная и пылевая плазма. Из лаборатории в космос. / под ред. Фортова В.Е. М.,2013. 444 с.