Балтийский государственный технический университет

«ВОЕМНЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Кафедра И4 «Радиоэлектронные системы управления"

Отчет по научно-исследовательской работе на тему

«Оптоэлектронная система управления космической антенной»

Выполнил: Жосан Д.С.

Группа: И4М41

Научный руководитель: Кочин Л.Б.

Санкт-Петербург

2019 год

Список сокращений

ДНА - диаграмма направленности антенны

КА - космический аппарат

ЦСУВ - цифровые системы улучшенного видения

Ключевые слова: актуатор, беспроводная передача энергии, оптический канал, система управления, трансформируемая антенна, антенна космического базирования, видеокамера, лазерная система беспроводной передачи, система позиционирования, цифровая система улучшенного видения.

Оглавление

Введение	4

Трансформируемая антенна как объект управления	5

Требования к отдельным звеньям системы	8

Цифровые системы улучшенного видения	10

Выводы	18

Список литературы	19

# Введение

Приоритетным направлением развития оптоэлектроники является совершенствование оптоэлектронных систем и устройств, разработка новых систем. Отличительная особенность таких комплексов состоит в том, что они имеют принципиально более высокую точность оптико-электронных измерений, ограничиваемую разрешающей способностью оптоэлектронных систем, а также их преимущество по массо-габаритным показателям.

Начало развития оптоэлектронных систем как мощного инженерно-физического направления техники нужно относить к сороковым годам двадцатого века, потому как именно в этот период удалось перейти от уровня простейших приборов, рассчитанных только на пассивный метод работы, то есть на прием видимого теплового излучения нагретых объектов, к отработке принципов построения квантовых оптических локационных систем, использующих в своей основе источники когерентного излучения – лазеры.

Оптоэлектронные системы могут быть квалифицированы по следующим признакам:

- Рабочая область спектра (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная);

- Способ формирования информационного поля или тип источника излучения;

- Способ обработки или использования информации;

- Решаемая задача;

- Ширина рабочей полосы длин волн и так далее.

При помощи оптоэлектронных систем и дистанционными методами решают задачи о получении информации о размерах, форме, положении, энергетическом состоянии тел или объектов наблюдения, обнаружения или исследования.

Решение таких задач реализуется в результате приема излучения в нужном спектральном диапазоне длин волн, при заданных ракурсах и поле зрения с получением на выходе приемника излучения электрического сигнала, который обрабатывается с целью выделения из шумов для последующего информационного анализа.

Объектом исследования в диссертационной работе является оптоэлектронное оборудование. Предмет исследования – оптоэлектронная система управления космической антенной и ее характеристики.

Целью диссертационной работы является разработка и исследование оптоэлектронной системы управления антенны.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих основных задач:

- Поиск и анализ существующих систем управления и контроля;

- Выявление преимуществ оптоэлектронных систем управления над другими системами;

- Разработка структуры оптоэлектронной системы управления;

- Анализ характеристик оптоэлектронной системы управления;

- Исследование эффективности разработанной оптоэлектронной системы управления в видеонаблюдении.

# Трансформируемая антенна как объект управления

Отличительная особенность крупногабаритных антенн, устанавливаемых на космических аппаратах (КА),  существенно различные требования, предъявляемые на разных участках траектории полета. До вывода объекта на расчетную орбиту основным качеством антенны должна быть компактность. При нахождении космического аппарата на заданной орбите и работе в штатном режиме на первый план выходят такие характеристики антенны, как ширина диаграммы направленности (ДНА), коэффициент усиления (КУ), точность формы отражающей поверхности и др. С этой точки зрения антенны с трансформируемой формой отражающей поверхности обладают существенными преимуществами перед конструкциями других типов [1].

Существует несколько разновидностей конструкций рефлекторных трансформируемых антенн: с твердой поверхностью, с деформируемой оболочкой, сетчатые и надувные. Как видно из рис. 1, сетчатые антенны распространены наиболее широко. Рассматриваемая далее система рассчитана на поддержание стабильности формы сетчатого рефлектора.

Рис. 1. Конструкции рефлекторов трансформируемых антенн (в долях относительно общего числа): 1  сетчатые; 2  с деформируемой поверхностью; 3  с твердой поверхностью; 4  надувные

Известно, что электрические характеристики рефлекторных антенн (ширина ДНА, КУ и пр.) существенно зависят от точного поддержания формы отражающей поверхности. Однако при движении КА по орбите из-за влияния внешних факторов (главным из которых является неравномерность потока солнечной радиации) размеры конструктивных элементов антенны подвержены значительным изменениям. Наиболее эффективное решение для стабилизации формы антенны  активная система управления с актуаторами, расположенными в узловых точках конструкции. Получая энергию и команды управления от внешней управляющей системы, актуаторы в соответствии с заданным алгоритмом изменяют геометрические характеристики рефлектора, поддерживая тем самым неизменными расстояния между узловыми точками, а значит, и форму рефлектора. Наличие большого числа узловых точек, а следовательно и актуаторов, выдвигает на первый план актуальную задачу  оптимизировать энергоснабжение и управление актуаторами так, чтобы сохранить остальные преимущества стабилизированной трансформируемой антенны (массогабаритные, электрические и др.).

Структура и характеристики системы управления

На рис. 2 приведена обобщенная структура предлагаемой системы управления формой трансформируемой антенны. Из-за достаточно большого числа N данная система может быть отнесена к классу систем массового обслуживания.

Актуатор 1

Актуатор 2

Актуатор N

Канал  передачи энергии

Канал  передачи

команд

Канал обратной связи

Модуль

энергоснабжения и формирования команд

От системы управления антенной

Рис. 2. Обобщенная структура системы управления формой рефлектора антенны

Исходная информация об изменении формы антенны поступает в модуль энергоснабжения и формирования команд от вышестоящей системы управления. Для энергоснабжения актуаторов и управления ими предусмотрено два соответствующих канала. Информация, поступающая от актуаторов об исполнении (или неисполнении) команд передается по отдельному каналу обратной связи.  Данные о текущем состоянии поступают обратно в вышестоящую систему.

Задачи, решаемые структурными элементами системы:

1) декодирование информации, поступающей от вышестоящей системы;

2) передача энергии, достаточной для надежной работы актуатора в течение заданного времени;

3) выработка и передача команд управления на каждый актуатор по заданному алгоритму обслуживания;

4) мониторинг состояния актуаторов и прием данных от каждого из них;

5) отправка данных о текущем состоянии в вышестоящую систему управления.

Основные параметры и характеристики предлагаемой системы управления формирой трансформируемой антенны:

1. Передаточная характеристика разомкнутой и замкнутой системы – характеризует процесс управления при отсутствии и наличии обратной связи.

2. Пропускная способность – характеризует предельные информационные возможности системы при решении задачи управления.

3. Надежность – характеризует способность выполнять заданные функции в течение определенного промежутка времени.

4. Быстродействие – характеризует возможность системы реагировать на изменение внешних условий.

Циклограмма работы звеньев системы (без точного соблюдения временного масштаба) приведена на рис. 3.

1

. . .

4

t

1

2

3

N

а

б

в

г

Рис. 3. Циклограмма работы системы: 1  прием и дешифрация команд вышестоящей системы; 2, 3 ... N  энергоинформационный обмен с актуаторами; 4  отправка данных о текущем состоянии рефлектора антенны в вышестоящую систем у управления

После получения команды на корректировку формы рефлектора начинается последовательный обмен с актуаторами. Каждый подцикл взаимодействия с актуатором включает четыре этапа: передачу порции энергии, достаточной для работы актуатора (а на рис. 3), отправку команд управления (б), работный период актуатора (в), передача информации о выполнении команды актаутором по каналу обратной связи (г). В простейшем случае число подциклов равно числу актуаторов, а передача осуществляется последовательно, однако возможна реализация более сложных (многозадачных) алгоритмов взаимодействия.

Из приведенной структуры и циклограммы следует, что предлагаемая система должна быть самонастраивающейся и беспоисковой, поскольку здесь на основе информации о параметрах внешних воздействий, поступающей из вышестоящей системы, а также текущем динамическом состоянии трансформируемого рефлектора, получаемом в процессе функционирования системы, изменяются параметры регулирующего звена для обеспечения заданного критерия эффективности.

Из существующих критериев оптимальности для беспоисковых систем, на наш взгляд, подходящим является соответствие текущего состояния заданной модели (оптимальной форме рефлектора), определяющей все остальные частные характеристики. При этом для адаптации системы достаточно использовать корреляцию вектора текущего состояния и вектора состояния эталонной модели.

В качестве теоретической основы синтеза описанной системы целесообразно выбрать метод функций Ляпунова [2]. При этом необходимо сформировать непрерывно дифференцируемые функции  V(x),  V(y) и V(z).

Для устойчивости системы с постоянными коэффициентами относительно xуст=0, yуст=0,  zуст=0

dxdt=Аx(t), dydt=By(t), dzdt=Cz(t) (1)

необходимо и достаточно, чтобы вещественные компоненты корней характеристических уравнений, построенных на основе матриц А, B и C были отрицательными.

Этот результат можно получить и на основе метода функций Ляпунова, если они имеют вид квадратичной функции. Тогда, вычисляя производные, получаем следующие уравнения:

dV(x)dt=∂V(x)∂xdxdt=2xTHxAx=xTHxAx+xTATHxx;

dV(y)dt=∂V(y)∂ydydt=2yTHyBy=yTHyBy+xTBTHyy; (2)

dV(z)dt=∂V(z)∂zdzdt=2zTHzCz=zTHzCz+zTCTHzz.

или

dV(x)dt=−xTGxx, dV(y)dt=−yTGyy, dV(z)dt=−zTGzz, (3)

где Gx, Gy, Gz – симметричные положительно определенные матрицы, удовлетворяющие соотношениям

HxA+ATHx=-Gx, HyB+BTHy=-Gy , HzC+CTHz=-Gz. (4)

Для устойчивости предлагаемой системы должны выполняться неравенства Ляпунова:

HxA+ATHx<0,

HyB+BTHy<0, (5)

HzC+CTHz<0,

так как в этом случае Gx>0, Gy>0 и Gz>0 и

dV(x)dt<0, dV(y)dt<0, dV(z)dt<0. (6)

Неравенства (6) всегда выполняются, если все корни характеристических уравнений на основе матриц A, B и C имеют отрицательные вещественные значения. При этом значения элементов матриц Gx, Gy и Gz не играют существенной роли, их можно выбирать произвольно.

При синтезе системы вначале формируют цель управления, затем выбирают  класс функций Ляпунова (часто используют упомянутую квадратичную функцию), и далее стараются найти закон управления так, чтобы у замкнутой системы существовала функция Ляпунова заданного класса.

# Требования к отдельным звеньям системы

Требования к отдельным звеньям системы формируются при анализе возможности практической реализации предлагаемой системы. На рис. 4 приведена предлагаемая нами линейная структура подсистемы энергоснабжения одного актуатора.

1 (1а)

2

3

4

5 (5а)

6 (6а)

Рис. 4. Линейная структура канала передачи энергии (команд): 1  первичный источник питания; 1а  преобразователь-модулятор; 2  лазерный излучатель; 3  оптический канал; 4  фотопреобразователь; 5  накопитель электрической энергии; 5а  дешифратор команд; 6  преобразователь электрической энергии; 6а  исполнительный механизм актуатора

Энергия, поступающая от вышестоящей системы управления антенной, преобразуется первичным источником питания и подается на лазерный излучатель. Электрическая энергия, преобразованная лазером в оптическое излучение, по оптическому каналу подается к месту потребления, где располагается актуатор. На приемной стороне энергия оптического излучения с помощью фотопреобразователя снова превращается в электроэнергию и поступает на накопитель энергии. Оконечный преобразователь электрической энергии необходим для согласования с исполнительным механизмом актуатора.

Суммарная эффективность канала передачи энергии зависит от КПД всех входящих в него звеньев

 = 123456. 	(7)

Первичный источник питания в рассматриваемой системе подключен к бортовой энергосистеме КА. По существу этот источник выполняет функцию преобразования электрической энергии  бортовой сети космического аппарата для накачки лазерного излучателя. КПД подобных электрических преобразователей лежит в пределах от 90 до 98%.

Лазер, входящий в оптический передатчик, в наибольшей степени влияет на его суммарный КПД. В настоящее время доступны образцы мощных полупроводниковых инжекционных лазеров, работающие в диапазоне от 770 до 980 нм с выходной мощностью от 0,05 до 5 Вт. КПД лучших образцов лазерных диодов достигает 75% [4].

На общий КПД излучателя влияют также потери в оптической антенне. Приведенный КПД оптической антенны составляет около 98%. В итоге общий  КПД оптического передатчика с некоторым запасом можно принять равным 65%.

Определенный вклад в уменьшение общего КПД системы вносят потери при распространении оптического излучения между передатчиком и приемником, но при небольшом расстоянии эти потери несущественны [5].

Оценки, приведенные в [6], свидетельствуют, что достигнутый в настоящее время КПД лучших образцов фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения достигает 56%.

В качестве накопителей в системе преобразования и накопления энергии оптического излучения в форме электрической энергии возможно использование электролитических конденсаторов, ионисторов и химических аккумуляторов. КПД цикла накопителей данного типа находится в пределах от 90 до 98%.

С учетом полученных оценок КПД звеньев итоговый КПД системы преобразования и накопления энергии оптического излучения в форме электрической энергии лежит в пределах от 10 до 45%.

Элементы каналов передачи энергии и команд управления на актуатор во многом совпадают (см. рис. 4). Команды от вышестоящей системы управления через интерфейс поступают на преобразователь-модулятор, обеспечивающий требуемый закон модуляции лазерного излучения. Модулированное оптическое излучение по каналу связи передается на фотоприемник. Электрический сигнал поступает на дешифратор команд. вырабатывающий управляющие воздействия для исполнительного механизма.

Анализируя рис. 3 и 4, можно сделать вывод о целесообразности объединения каналов передачи энергии и команд управления в единый энергоинформационный канал. При этом отпадает необходимость использовать раздельные оптические каналы, излучатели и фотоприемники, но на приемной стороне следует предусмотреть развязывающее устройство, предотвращающее взаимовлияние указанных каналов.

Еще одна важная проблема  оптимальный выбор канала передачи лазерного излучения. Это может быть как открытый оптический, так и волоконно-оптический канал. При открытом канале сложно точно позиционировать луч, а волоконно-оптическая линия передачи требует особых мер при прокладке и креплении к сетчатому полотну, находящемуся в условиях космического вакуума. Компромиссное решение  комбинация открытого (обслуживающего удаленные группы актуаторов) и закрытого каналов (связывающих близкорасположенные актуаторы).

При необходимости управления несколькими актуаторами задача существенно усложняется, так как требуется введение отдельного устройства коммутации оптических каналов. Система управления излучением лазера в этом случае должна включать дефлектор – для открытого канала и мультиплексор – для волоконно-оптического.

Важное требование к источнику излучения и фотопреобразователю  спектральное согласование их характеристик. В отличие от солнечных батарей, рассчитанных на работу в широком спектральном диапазоне, фотопреобразователи рассматриваемой системы передачи энергии и информации получают на входе монохроматическое излучение. В качестве дополнительных элементов в этом случае используют брэгговские отражатели, позволяющие уменьшить толщину поглощающей области, а также повысить радиационную стойкость фотопреобразователя.

Ключевым звеном системы управления трансформируемой антенной является актуатор – оконечное устройство, обеспечивающее преобразование электрической энергии в механическую работу. В описанной системе актуатор рассматривается как электромеханическое устройство, обеспечивающее натяжение и ослабление тросика, связанного с узловыми точками рефлектора. Одно из важных требований, предъявляемых к актуатору – развиваемое усилие. Кроме того для снижения массогабаритных характеристик антенны необходимо минимизировать размеры и вес актуаторов и по возможности потребляемую мощность. Приемлемыми считаются устройства мощностью порядка 0,5 Вт обеспечивающие при этом силу натяжения около 10 Н.

Помимо передачи энергии и информации на акутатор в системе управления необходимо обеспечить обратную связь. Возможны следующие варианты работы системы: 1) энергия передана, актуатор отработал; 2) намотаны не все витки тросика; 3) при намотке нити произошел обрыв тросика; 4) возникла неисправность электромеханического привода; 5) в процессе работы прекратилась передача энергии. Из перечисленных вариантов только первый является штатным, остальные сопровождаются выдачей соответствующего кода ошибки. Возможны два основных способа реализации обратной связи: по существующему оптическому каналу и по отдельному радиоканалу. Выбор того или иного способа зависит от результатов дальнейшего анализа.

# Цифровые системы улучшенного видения

Цифровые системы улучшенного видения (ЦСУВ) представляют собой программно-аппаратные комплексы, в которых первичные аналоговые сигналы с видеодатчиков  оцифровываются и сформированный цифровой поток видеоданных преобразуется с использованием методов цифровой обработки сигналов [1]. Обобщенная схема преобразования потока видеоданных в многодиапазонных ЦСУВ показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Преобразование информации в многодиапазонных ЦСУВ

Источники информации порождают «сырой» поток видеоданных, после чего  в блоке комплексирования выполняется предобработка входных данных, шумоподавление, коррекция оптических искажений, связанных с характеристиками используемых объективов, комплексирование обработанных данных, их кодирование и передача по каналам связи, приём и декодирование, и затем – отображение информации.

В данном случае отличие в представлении сигналов от обычных многоканальных видеосистем состоит в том, что источники информации ИК-диапазона предоставляют данные в виде яркостных компонентов, которые чаще всего в формате восьмиразрядных значений яркости (0–255), величина которых соответствует интенсивности теплового излучения. В отличие от этого источник информации видимого диапазона выдаёт набор пикселов, каждый из которых описывается значениями составляющих красного, зеленого и синего первичных гамма-корректированных цветов сенсора видеокамеры. И если данные с инфракрасных источников можно подвергнуть обработке сразу после оцифровки, то данные с источника информации видимого диапазона требуют преобразования в яркостные и цветоразностные отсчёты. Информация о яркостной составляющей видеосигнала распределена по всем трём цветовым компонентам – красному, синему и зеленому, в отличие от сигнала с инфракрасного источника, который выдаёт отсчёты, описывающие тепловые характеристики объектов.

Таким образом, комплексирование сигналов от видеодатчиков видимого и инфракрасного диапазонов открывает новые возможности в применении их для повышения информационной насыщенности получаемых видеоизображений в ряде практических задач. В частности, технологии ЦСУВ могут результативно применяться при разработке сложных систем управления формой крупногабаритных трансформируемых антенн космического базирования. В настоящее время такие антенны являются одним из ключевых элементов систем космической связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Особенности их конструкции и эксплуатации описаны в ряде предметных публикаций [2, 3]. Отметим лишь, что одна из важных практических задач при создании трансформируемых антенн – передача энергии к исполнительным устройствам (актуаторам). Такую передачу можно реализовать с помощью лазерного излучения, распространяющегося по открытому или волоконно-оптическому каналу [3–6].

Понятно, что предпочтительной выглядит передача энергии (информации) по открытому каналу, которая не требует волоконно-оптических связей источника и приемника, т.е. является в полном смысле слова беспроводной (тем более что в космическом пространстве отсутствует атмосферная экстинкция и рассеяние лазерного излучения).

На рисунке 10 показана упрощенная схема передачи энергии лазерного излучения к актуаторам, основанная на применении двухдиапазонной видеосистемы, как элемента системы управления формой антенны. Лазерный источник 1 вместе с двухдиапазонной видеосистемой 2 монтируется на платформе 3. Двухдиапазонная система включает в себя видеокамеру видимого диапазона спектра (400...700 нм) высокого разрешения (не менее 3 Мпикс) с объективом-трансфокатором и камеру ближнего ИК-диапазона (800...1100 нм), также снабженную объективом-трансфокатором.

Рисунок 6. Упрощенная схема передачи энергии лазерного излучения к актуаторам

Параметры объектива камеры видимого диапазона  подбирают так, чтобы наиболее удаленный актуатор при максимальном увеличении занимал не менее 25% поля зрения камеры, а при единичном увеличении наиболее удаленный актуатор занимал на матрице площадку не менее 2020 пикселей (для возможности применения алгоритма распознавания). Поле зрение камеры ИК-диапазона и объектив подбирают таким образом, чтобы размер пятна от лазера в области наиболее удаленного от платформы актуатора занимал площадку не менее 33 пикселей для его уверенного распознавания. Центры полей зрения обеих камер (визирные оси) должны совпадать.

Платформа 3 имеет приводы для наведения визирной оси видеосистемы и лазера в любую точку пространства, в которой расположены актуаторы. Диапазон перемещения платформы определяется местом ее расположения и геометрией антенны. Точность позиционирования платформы должна составлять величину, равную примерно 1/10 отношения линейного поля зрения камеры видимого диапазона (без включения режима увеличения) к расстоянию от платформы до наиболее удалённого актуатора.

Сама платформа и размещенные на ней устройства располагаются в зоне геометрической тени, например, за излучателями или с обратной стороны рефлектора (это зависит от конкретной конструкции антенны), чтобы не препятствовать работе антенны (формированию диаграммы направленности) и, в то же время, держать в поле зрения актуаторы 4 с фотоэлектрическими преобразователями 5, которые необходимы для преобразования энергии оптического излучения лазера в электрическую энергию и обеспечения работы актуатора.

Как указано в [4] в качестве источника энергии рационально использовать лазеры AlGaAs/GaAs, излучающие на длине волны 980...1060 нм, т.к. они демонстрируют рекордные мощностные характеристики и показатели эффективности преобразования электрической энергии в оптическое излучение и, кроме того, потенциальный срок службы таких лазерных диодов в непрерывном режиме достигает десятков тысяч часов. Таким образом излучение лазера относится к ИК-диапазону спектра. Мощность лазерного источника должна составлять не менее 2 Вт (оптимально 3...5 Вт), что с учетом эффективности преобразования энергии и потерь в канале транспортировки обеспечит минимально необходимый уровень питания для работы актуатора.

В качестве фотоэлектрического преобразователя (приемника) могут использоваться приборы на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs и антимонида галлия (GaSb) и InGaAsP, т.к. КПД указанных фотопреобразователей находится в пределах от 20 до 75%, или метаморфные In0.24GaAs/GaAs, являющиеся оптимальным типом преобразователей для лазерного излучения с длиной волны 1064 нм.

Лазерный источник, расположенный на платформе, имеет дополнительный привод точного наведения, работающий в малом угловом диапазоне (±5°), но обеспечивающий высокую точность позиционирования излучения лазера (на уровне 2…3 угловых секунд).                                  Актуаторы снабжены диодами световой индикации 6 для беспроводной обратной связи с питающим модулем.

Алгоритм работы системы управления беспроводной передачи энергии состоит в следующем. На первом этапе после первичного развертывания антенны или при необходимости коррекции ее формы с помощью камеры видимого диапазона обнаруживается и распознается n-й актуатор. Идентификация актуатора обеспечивается специальным алгоритмом обработки видеоизображения с использованием технологии распознавания образов. Далее визирная ось двухдиапазонной видеосистемы совмещается с направлением на фотоэлектрический преобразователь актуатора. Это осуществляется с помощью привода грубого наведения платформы.

Затем подключается видеокамера ИК-диапазона, имеющая спектральную чувствительность в области длины волны лазера. После включения лазера с ее помощью по изображению лазерного пятна в районе фотоэлектрического преобразователя осуществляется более точное позиционирование пятна на приемной площадке фотоэлектрического преобразователя. Эта процедура осуществляется с помощью привода точного наведения лазера. После наведения включается актуатор и отрабатывает необходимый диапазон перемещения элемента антенны. При завершении работы актуатора на световом индикаторе появляется условленный цвет, регистрируемый камерой видимого диапазона. После этого лазер выключается, и вся процедура повторяется для следующего актуатора.

Следует отметить, что для достижения необходимой эффективности передачи энергии, требуется чтобы размер пятна на фотоприемнике был соизмерим с размером чувствительной площадки (не превышал его). Для этого лазерный источник снабжается специальным коллиматором.

Наведение лазерного луча в малом угловом диапазоне (±5°), но при высокой точности позиционирования (на уровне 2…3 угловых секунд) можно осуществить за счет движения всей оптической системы или ее элементов.

Поскольку первоначальное (грубое) наведение лазерного луча осуществляется системой позиционирования платформы, то для точного наведения целесообразно использовать поворотное зеркало, призму или другой подвижный прецизионный оптический элемент.

При наведении с помощью поворотного зеркала угол , определяющий положение зеркала относительно оптической оси, зависит от начального угла установки (рисунок 7)

 = 0  0,5/2.

Размер поворотного зеркала зависит от угла поля наведения, угла установки и диаметра апертуры оптической системы. Поскольку сечение лазерного пучка плоскостью зеркала представляет собой эллипс, его размер можно характеризовать значениями большой Dmax и малой Dmin осей эллипса. Исходя из рисунка 8, можно записать

| Dmax = lm = lc' + c'd + d'm; Dmax = [h tg(/2) + dоб/2][2cos' + sin'{tg('+/2)+tg('–/2)}]. | (8) |
| --- | --- |

Если величина  невелика, т.е. <<' выражение (8) принимает вид

| Dmax = [h/2 + dоб/2][2cos' + 2sin'tg'] = (h + dоб)/cos' = = (h + dоб)/cos(/2 –) = (h + dоб)/sin. | (9) |
| --- | --- |
| Dmin = cd = h + dоб. | (10) |

| Рисунок 7. Поворотное зеркало системы наведения | Рисунок 8. Геометрическая схема системы наведения с одиночным зеркалом |
| --- | --- |

Наряду с простым зеркалом в системе точного наведения может использоваться система зеркал, а также зеркальная призма или пирамида.

При повороте зеркала на угол  лазерный луч отклоняется на угол , в общем случае  = p, где р = 2, когда ось вращения зеркала перпендикулярна оптической оси, следовательно, при повороте зеркала на угол  луч отклоняется на угол 2. Такой случай имеет место при использовании зеркальной призмы. Если в системе точного наведения установлена усеченная пирамида, то р = 1 и величина углового отклонения луча совпадает с углом поворота зеркала.

В случае поворотной призмы угловой размер грани зеркала определяется так гр = 2/N, где N – число граней. На рисунке 5 показаны три положения рабочей грани поворотного зеркала: A0B0 – среднее и два крайних AнBн, AкBк, соответствующих перемещению лазерного луча на угол /2.

Рисунок 9. Положения рабочей грани поворотного зеркала

Оптимальный угол  можно определить, найдя экстремумы зависимости D = f(d, , , ). Из треугольника AнBкB'к следует  AнBкB'к  = /2 – (/4 – ) = /4 + , значит

| d = BкB'к = BкAн sin (/4 + ). | (11) |
| --- | --- |

С другой стороны

BкAн = 2О2Bк = 2ОBк sin (О2ОBк),

где О2ОBк = AнОBк/2 = (AкОBк – AкОАн)/2 = 0,5(гр – /2); 2ОBк = 2(D/2) = D.

Отсюда получаем

BкAн = Dsin{гр – /2)/2};

| d = BкAн sin (/4 + ) = Dsin(гр/2 – /4)sin (/4 + ). | (12) |
| --- | --- |

Преобразуя, имеем:

| D= d/[sin (/4 + )sin(гр/2 – /4)]. | (13) |
| --- | --- |

Проанализируем отношение

| D/d = 1/[sin (/4 + )sin(гр/2 – /4)]. | (14) |
| --- | --- |

Введем коэффициент использования грани зеркала:

|  = /max = /(pгр) = /2гр = N/4. | (15) |
| --- | --- |

Учитывая, что  = 2гр , имеем

| D/d = 1/[sin (/4 + )sin(гр/2 – 2гр/4)] = 1/[sin (/4 + )sin{(гр/2) (1– )}]. | (16) |
| --- | --- |

Поскольку гр  = 2/N, получим окончательное выражение

| D/d = 1/[sin (/4 + )sin{(/N) (1– )}]. | (17) |
| --- | --- |

Графики зависимости (10) для разных значений ,  и N приведены на рисунках 10 и 11.

| , град |  |
| --- | --- |
| Рисунок 10. Зависимость D/d от угла  для различных N: 1 - N=3; 2 - N=4; 3 - N=5; 4 - N=6; 5 - N=8 | Рисунок 11. Зависимость D/d от  для различных N: 1 - N=3; 2 - N=4; 3 - N=5; 4 - N=6; 5 - N=8 |

Анализируя рисунки 10 и 11, можно сделать следующие выводы:

1. Размеры поворотного зеркала растут при увеличении N, поля обзора и коэффициента .

2. При заданном  размеры зеркала зависят от  и при  = /4 они достигают минимума.

3. При некоторых сочетаниях N и  (например, при N = 6,  = 2/3) отношение D/d , это соответствует случаю, когда  = 1.

Для работы в видимом диапазоне можно применить камеру Flea3 5.0 MP Mono GigE Vision, оснащённую 5-мегапиксельным видеосенсором Sony ICX655, параметры которой приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики видеокамеры видимого диапазона

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Разрешение | 24482048 элементов |
| Кадровая скорость | 8 Гц |
| Размер пикселя | 3,45 мкм |
| Тип крепления объектива | C-mount |
| Динамический диапазон | 55,42 дБ |
| Потребление | менее 2,5 Вт |
| Выходной интерфейс | GigE |

Для указанной камеры используется объектив FIJINONH22x11.5R2D-QP1, который имеет следующие характеристики, значимые для задачи комбинирования изображений и совмещения полей зрения:

- изменяющееся фокусное расстояние от 11,5 до 253 мм;

- увеличение 22x;

- диафрагма от F1,6 до F2000;

- поле зрения, зависящее от диагонали матрицы и фокусного расстояния (в длиннофокусном и широкоформатном режимах), показано в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость поля зрения камеры видимого диапазона

| Диагональ матрицы | Режим | Угол поля зрения по вертикали | Угол поля зрения по горизонтали |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/3” | Широкоформатный | 41°52’ | 32°01’ |
|  | Длиннофокусный | 2° | 1°30’ |
| 1/2” | Широкоформатный | 31°06’ | 23°34’ |
|  | Длиннофокусный | 1°27’ | 1°05’ |
| 1/3” | Широкоформатный | 23°34’ | 17°47’ |
|  | Длиннофокусный | 1°05’ | 0°49’ |

Для работы в инфракрасном диапазоне подойдет видеокамера OWL 640 Digital SWIR производства фирмы Raptor photonics (таблица 3).

Таблица 3. Параметры видеокамеры ИК-диапазона

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Разрешение | 640512 элементов |
| Кадровая скорость | до 120 Гц |
| Число мегапикселей | 0,08 Мпикс |
| Размер пикселя | 15×15 мкм |
| Тип крепления объектива | C-mount |
| Потребление | менее 4 Вт |
| Выходной интерфейс | CameraLink |

Для указанной камеры инфракрасного диапазона допустимо применение объектива-трансфокатора M118ZG36X10IRPF фирмы Tamron со следующими характеристиками:

- изменяющееся фокусное расстояние от 10 до 360 мм;

- увеличение 36x;

- диафрагма от F1,6 до F16;

- поле зрения, зависящее от диагонали матрицы и фокусного расстояния (в длиннофокусном и широкоформатном режимах), показано в таблице 4.

Таблица 4. Зависимость поля зрения камеры видимого диапазона

| Диагональ матрицы | Режим | Угол поля зрения по вертикали | Угол поля зрения по горизонтали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1,8” | Широкоформатный | 39,6° | 29,7° |
|  | Длиннофокусный | 1,15° | 0,84° |
| 1/2” | Широкоформатный | 35,5° | 27.0° |
|  | Длиннофокусный | 1,02° | 0,76° |
| 1/3” | Широкоформатный | 27,0° | 20,4° |
|  | Длиннофокусный | 0,76° | 0,57° |

В таблице 5 приведены основные характеристики системы беспроводной передачи энергии на основе двухдиапазонной видеосистемы, включая возможные прототипы видеокамер.

Таблица 5. Характеристики системы беспроводной передачи энергии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип используемого лазера | Полупроводниковый на основе кристалла АlGaAs/GaAs |
| Длина волны излучения | 980...1060 нм |
| Камера видимого диапазона | Flea3 5.0 MP Mono GigE Vision |
| Камера ИК-диапазона | OWL 640 Digital SWIR |
| Система позиционирования | Двухконтурная: Контур грубого позиционирования – диапазон ±1800, точность 10 Контур точного позиционирования – диапазон ±50, точность 2…3'' |
| Обратная связь | Видеоканал с распознаванием свето-цветовой индикации. |

# Выводы

Предложена структура и метод синтеза беспроводной системы стабилизации формы рефлектора крупногабаритной антенны, размещаемой на КА. Наличие множества актуаторов и трехмерный характер объекта управления влечет необходимость рассматривать систему управления как систему массового обслуживания и формулировать критерий устойчивости с привлечением теорем Ляпунова. Главными задачами при выборе отдельных звеньев системы являются повышение КПД, спектральное согласование источника и приемника оптического излучения, а также реализация обратной связи.

Таким образом применение ЦСУВ позволяет решить практически значимую задачу точного наведения лазерного луча ИК-диапазона на приемную площадку фотоэлектрического преобразователя при использовании беспроводного канала передачи лазерной энергии к актуаторам.

Комплексирование двух спектральных диапазонов (видимого и ближнего инфракрасного) в системе лазерной передачи энергии и информации для управления формой крупногабаритной антенны космического базирования дает следующие преимущества:

1) достоверное распознавание (и идентификацию) актуаторов в видимом диапазоне и  совмещение оптической оси лазера с направлением на актуатор;

2) визуализация ИК лазерного излучения и высокая точность его наведения на приемную площадку актуатора в ИК-диапазоне,

3) простота реализации обратной связи от актуатора путем считывания сигналов свето-цветового индикатора в видимом диапазоне.

# Список литературы

- Пономарев С. В. Трансформируемые рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник Томского. гос. ун-та. Математика и механика . 2011. №4.

- Фрадков А.Л. Адаптивное управление в сложных системах / А.Л. Фрадков. М.: Наука, 1990.

- Тенденции развития аэрокосмических энергетических систем энергетических систем с лазерными каналами передачи энергии // Сигов А., Матюхин В. Современная электроника № 1. 2015.

- Мощные лазеры (= 808 нм) на основе гетероструктур раздельного ограничения AlGaAs/GaAs // Андреев А.Ю., Зорина С.А., Лешко А.Ю. [и др.]  // ФТП. 2009. Т.43. Вып.4. С.543-547.

- Кочин Л.Б., Страхов С.Ю. Полунатурное моделирование линии связи ИК-диапазона // Радиопромышленность 2015, № 4, с. 88-97.

- Мощные фотоэлектрические преобразователи монохроматического и концентрированного солнечного излучения // Андреев В.М. Современная электроника №6. 2014.

- Страхов С.Ю., Сухов Т.М. Сжатие потока комплексированной видеоинформации // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. – 2015. – № 6 (23). – С. 48-53.

- Саяпин С.Н., Артеменко Ю.Н., Мышонкова Н.В. Проблемы прецизионности криогенного космического телескопа обсерватории «Миллиметрон», раскрываемого на орбите в окрестностях точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 12. URL: http:// engjournal.ru/catalog/eng/teormech/1139.html.

- Отчет по ПНИЭР «Создание высокоэффективной системы беспроводной узконаправленной передачи энергии и информации для управления состоянием объектов космического базирования на основе лазерных и волоконно-оптических технологий» / Соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0201 от 27.10.2015 г., идентификационный номер проекта RFMEFI 57715 X 0201. Этап 1.  / СПб, БГТУ, 2015 г. 790 с.

- Матвеев С.А., Страхов С.Ю., Хромихин Д.А., Ким А.А., Дукельский К.В. Организация энергоинформационного обмена между устройствами управления формой трансформируемой антенны с применением волоконно-оптических технологий // Оптический журнал, вып. 11, т. 83, ноябрь 2016, стр. 73-78.

- Ким А.А., Страхов С.Ю., Хромихин Д.А., Матвеев С.А. Использование волоконнооптических технологий для энергоинформационного обмена между устройствами управления формой крупногабаритной антенны // Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 8. С. 41-47.

- Кочин Л.Б., Страхов С.Ю., Матвеев С.А. Особенности структурно-параметрического синтеза системы управления трансформируемой антенной космического базирования при использовании оптических каналов энергоинформационного обмена // Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 8. С. 48-53.