Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | А |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | А9 |  |  |  | Емельянов В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | А942 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | преддипломной | практики |
| --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |

мурзиной карины эдуардовны

Фамилия, имя, отчество обучающегося

| обучающегося по направлению/специальности |  | 13.03.01 |  |  |  |  | Теплоэнергетика и теплотехника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужное подчеркнуть |  | код |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |
| Руководитель практики: | Брыков Н.А., ассистент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 21.05.2018 |  |  |  | г. | по | 03.06.2018 | г. |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  | практикант |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» |  | ___________________ |  |  |  | 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |

| Факультет |  | А |  | Ракетно-космической техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | А9 |  | Плазмогазодинамика и теплотехника |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Преддипломная практика |  |  |

РЕФЕРАТ

на тему

Моделирование течения газа с химическими реакциями в CFX

| Выполнил студент группы |  |  |  |  |  | А942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурзина К.Э. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |  |

Санкт-Петербург

2018 г

Содержание

| 1. | Цели задачи преддипломной практики |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основная часть |  | 4 |
|  | 2.1 | Введение | 5 |
|  | 2.2 | Модель химических реакций | 5 |
|  | 2.2.1 | Уравнение переноса | 5 |
|  | 2.2.2 | Источник веществ | 6 |
|  | 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 | Химическая кинетика Скорость химической реакции Константа скорости реакции Равновесие Подсеточные эффекты Влияние температурных колебаний Модели горения | 6 7 7 8 9 9 10 |
|  | 2.7 | Заключение | 11 |
| 3. | Список литературы |  | 12 |

# Цели и задачи преддипломной практики

Целями преддипломной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при освоении ОПП  ПВО;

- изучение методов физического и численного моделирования в теплоэнергетике и теплотехнике;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых по направлению подготовки;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований.

Задачами преддипломной практики являются:

- формулировка совместно с руководителем практики задания на практику и плана его выполнения;

- ознакомление с характером работ, проводимой кафедрой или предприятием, и участие в конкретной работе;

- сбор материалов по направлению подготовки;

- анализ итогов практики;

- подготовка и защита отчета по практике.

- 2 Основная часть

2.1 Введение

ANSYS CFX является передовой программой для моделирования химических реакций и процессов горения, связанных с течением жидкости или газа. CFX позволяет детально изучить оборудование и процессы изнутри, повысить эффективность, увеличить срок службы и оптимизировать процессы [1].

Модели химических реакций превращают физические знания в математическую формулировку, которая может быть использована при вычислительном моделировании практических задач в химической инженерии. Компьютерное моделирование обеспечивает возможность изучения химических процессов в широком диапазоне условий. Моделирование химической реакции включает в себя решение уравнений сохранения, описывающих конвекцию, диффузию и источник реакции для каждого вида компонентов [2].

2.2 Математическая модель химических реакций

2.2.1 Уравнение переноса

Запишем уравнение переноса вещества i-тых массовых долей

, где uj – скорость, Di  – коэффициент диффузии, Ri – источник реакции. Химические реакции моделируются как исходные компоненты в уравнении переноса. Si – включает в себя все другие источники.

Первое слагаемое описывает изменение скорости, второе – чистую скорость потока (конфекция). Справа от знака «равно» представлено слагаемое, обозначающее скорость изменения химической реакции за счет диффузии, Ri – скорость изменения вследствие прохождения реакции, Si – скорость изменения вследствие других источников[1].

2.2.2 Источник веществ

Чистый источник химических веществ i из-за реакции Ri вычисляется как сумма источников реакции:

Mw,i  – представляет собой молекулярную массу веществ

Ri,r – молярная скорость создания разрушения веществ i в реакции r.

Реакция может происходить в виде объемной реакции или быть поверхностной реакцией. Исходные данные также добавляются в уравнение энергии для учета теплоты эффектов реакции [1].

2.2.3 Химическая кинетика

r-ая реакция может быть записана как

Mi – Символьное обозначение i – го вещества

N – Количество химических веществ в системе

|  | – Стехоометрический коэффициент реагента i в реакции r |
| --- | --- |
|  | – Стехоометрический коэффициент продукта i в реакции r |

Пример:

2.2.4 Скорость химической реакции

Молярная скорость реакции создания / разрушения веществ i в реакции r определяется по формуле:

Nr – Количество химических веществ в реакции r.

Cj,r – Молярная концентрация каждого реагента и продукта веществ j в реакции r (kg mol/m3)

|  | – прямой показатель скорости каждого реагента и продукта веществ j в реакции r |
| --- | --- |
|  | – обратный показатель скорости каждого реагента и продукта веществ j в реакции r |

Г – представляет влияние третьих тел (например, катализаторов) на скорость реакции

Здесь γj,r – эффективность третьего тела i – го вещества в реакции r [1].

2.2.5 Константа скорости реакции

Константа прямой скорости реакции r, kf,r вычисляется с использованием расширенной версии выражения Аррениуса

Ar – предэкспоненциальный множитель

Er – энергия активации

R=8313 Дж/(кг моль К)

T – температура

βr – показатель температуры

Если применимо, константа обратной скорости для реакции r, kb,r вычисляется из постоянной скорости константы, используя соотношение: kb, r = kf,r/Kr

Kr является константой равновесия для реакции r, что следует из термодинамических свойств материалов.

Это выражение можно переписать как

,

где TA=E/R – это температура активации [1], [5].

2.3 Равновесие

Для некоторых обратимых реакций,

, где a и b представляют собой количество молей материалов А и В в реакции. Величины [А] и [В] представляют собой молярные концентрации и К это константа рановесия, которая зависит от температуры, энтальпии и энтропии.

Прямые и обратные реакции определяются как

и . В равновесии Rf = Rb, слдовательно

, где Fk это прямая скорость реакции, Bk – обратная скорость реакции. Эта модель реакции расчитывает скорость как [5].

2.4 Подсеточные эффекты

Для каждой ячейки сетки скорость молекулярной реакции может быть вычисленна с использованием представленных уравнений.

В случае когда изменение концентрации меньше чем размер ячейки сетки, скорости реакции можно рассчитать по осреднённым концентрациям (рисунок 1).

Для турбулентных потоков существуют модели, которые учитывают эффекты турбулентного смешения в подсхемных масштабах.

Рисунок 1 – Фрагмент масштаба сетки (Рисунок взят из [1])

2.5 Влияние температурных колебаний

Температура может изменяться во времени, а также в пространстве в масштабах, меньших ячейки сетки.

Коэффициенты скорости реакции сильно нелинейны:

Kr – скорость реакции Аррениуса

Er – энергия активации

R – универсальная газовая постоянная

T – температура

Нельзя пренебрегать влиянием колебаний температуры на скорости химических реакций [1].

2.6 Модели горения

Существуют разные модели реакции для разных систем.

Например, для того, чтобы задать горение сперва нужно задать реагирующую смесь. Затем выбирается сама модель. Модели горения представлены в таблице 1.

| Eddy Dissipation Model (эмпирическая модель разрушения вихрей) | Применяется в случае быстро протекающих химических реакций и турбулентного течения для определения усредненной скорости реакции. Когда скорость реакции управляется скоростью турбулентного перемешивания ε/k, зона реакции может быть описана как суперпозиция областей прореагировавшего и непрореагировавшего потоков. В этой модели вводится дополнительная переменная, описывающая скорость «разрушения» областей несгоревшего газа на более мелкие фрагменты из-за турбулентного перемешивания [3] |
| --- | --- |
| Finite Rate Chemistry Model | Позволяет рассчитывать скорости реакций, описываемые молекулярным взаимодействием между компонентами жидкости. FRC-модель может быть объединена с моделью распада вихрей при расчете пламен, в которых скорость химических реакций слабо конкурирует с темпом перемешивания реагентов [4]. |
| Combined EDM/FRC Model | Использование этой модели рекомендуется, если скорость реакции ограничена турбулентным перемешиванием в одной области и ограничена кинетикой где-то еще. Скорость реакции сначала вычисляется для каждой модели отдельно, а затем используется минимум из двух[5]. |
| Laminar Flamelet Model | Модель ламинарного пламени решает только два уравнения переноса для большого числа веществ. Она содержит информацию о мелких веществах и радикалах (таких как СО и ОН). Помимо учета турбулентных колебаний состава, она моделирует локальное вымирание при высоких скалярных скоростях диссипации или деформации сдвига. Модель применима только для двухкорпусных систем (топливо и окислитель) и требует наличия библиотеки химии в качестве входных данных [5]. |
| Burning velocity Model, BVM (Particaly Remixed), (Turbulent Flame Closure) | Эта модель представляет собой комбинированную модель, использующую: Модель прогресса глобальной реакции: Burning Velocity Model (BVM), также называемая Turbulent Flame Closure (TFC) Модель для состава прореагировавших и непрореагировавших фракций жидкости: Laminar Flamelet with PDF [5]. |
| Таблица 1 – Модели горения |  |

2.7 Заключение

Моделирование химической реакции требует определения начальных условий.

Кинетику реакции обычно можно определить, но не во всех системах реакция протекает с кинетической скоростью.

Эффекты смешивания могут быть включены в использование различных моделей, разработанных и оптимизированных для конкретных систем [1].

- 3 Список литературы

- Презентация лекции // Modeling Chemical Reactions with CFD Reacting Flows by André Bakker 2006  [Электронный ресурс] URL: http://www.bakker.org/dartmouth06/engs199/10-react.pdf  (Дата обращения 29.05.2018).

- Chemical reaction model [Электронный ресурс] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_reaction_model, (Дата обращения 28.05.2018).

- Электронное учебное пособие // В.В. Рыжков, Е.А. Лапшин, И.И. Морозов, М.В. Силютин Моделирование рабочего процесса ЖРД на топливе кислород-водород в среде ANSYS CFX Самара 2011  [Электронный ресурс] URL:https://ssau.ru/files/education/uch_posob/%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%a0%d1%8b%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d0%92.pdf. (Дата обращения 27.05.2018)

- Ежемесячный журнал «САПР и Графика» // Денис Хитрых Моделирование процессов горения в ANSYS CFX, [Электронный ресурс] URL: https://sapr.ru/article/14858. (Дата обращения 27.05.2018)

- Ansys Help // Chapter 9: Combustion Modeling