Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | А |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | А9 |  |  |  | Емельянов В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | А9М41 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | производственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вихровой Ирины Андреевны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 24.04.05 |  |  |  |  | Двигатели летательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Брыков Н.А., к.т.н., старший преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  | Туомас А.В., ведущий инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 1 июля 2019 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 21 июля 2019 |  | г. |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | практикант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | Туомас А. В. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| «___» | ___________ |  | 20__г. |  |  |  | «___» |  | ____________ |  |  | 20__г. |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

Содержание

| 1 | Цели задачи производственной практики…………………………....... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение…………………………………………………………………. | 5 |
| 3 | Виды оборудования и его расположение на предприятии………........ | 6 |
| 3.1 | Печи для термообработки………………………………………………. | 7 |
| 3.2 | Токарно-винторезные станки…………………………………………… | 8 |
| 3.3 | Расточные станки………………………………………………………... | 11 |
| 3.4 | Фрезерные станки……………………………………………………….. | 15 |
| 3.5 | Шлифовальные станки………………………………………………….. | 18 |
| 3.6 | Станки с числовым программным управлением………………………. | 20 |
| 3.7 | Токарно-карусельные станки…………………………………………… | 22 |
| 3.8 | Ленточнопильные станки……………………………………………….. | 23 |
| 3.9 | Гильотины……………………………………………………………….. | 24 |
| 3.10 | Гибочные станки………………………………………………………… | 26 |
| 3.11 | Штамповочные станки………………………………………………….. | 28 |
| 3.12 | Сверлильные станки…………………………………………………….. | 29 |
| 4 | Заключение………………………………………………………………. | 32 |
| 5 | # Список использованных источников ………………………………….. | 33 |

# 1 Цели и задачи производственной практики

Целями производственной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при освоении ОПП ВО;

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований.

Задачами практики являются:

- формулировка совместно с руководителем практики задания на практику и плана его выполнения;

- ознакомление с характером научно-производственных работ, проводимой кафедрой или предприятием, и участие в конкретной научно-производственной работе;

- сбор материалов для отчета;

- анализ итогов практики;

- подготовка и защита отчета по практике;

- подготовка и сдача зачета.

2 Введение

Для осуществления целей производственной практики было проведено: изучение организационных принципов и этапов производственной эксплуатации; составление перечня производственных мощностей предприятия, т.е. основного используемого оборудования; ознакомление техническими характеристиками этого оборудования и его назначением.

Перечень производственных мощностей (станки, центры с ЧПУ, печи и т.д.) составляется для того, чтобы показать: состояние оборудования; необходимость его технического обслуживания, модернизации; нехватку определенного вида станков на производстве, потребность в приобретении новых.

Данный отчет содержит в себе информацию об основных видах станков, используемых на производстве предприятия АО «Бриг», с конкретными примерами.

3 Виды оборудования и его расположение на производстве

На рисунке 1 представлена примерная схема расположения оборудования на производстве предприятия АО «Бриг».

Рисунок 1 – Схема расположения оборудования на производстве

В следующих разделах будет представлена более подробная информация о каждом виде станков, используемых на предприятии.

3.1 Печи для термообработки

Работая с металлами, предприятиям требуется профессиональное оборудование, позволяющее расплавлять или наоборот закалять материалы. Для этого обычно применяют промышленные печи для термообработки, воздействующие на металлические конструкции сверхвысокими температурами.

На производстве предприятия АО «Бриг» используется закалочная шахтная печь и печь для термообработки СИКРОН, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид печи для термообработки СИКРОН

Данная печь характеризуется низким энергопотреблением, кожух работающей печи не подвержен значительному нагреву [1].

3.2 Токарно-винторезные станки

Токарно-винторезные станки являются оборудованием для обработки деталей резанием (точением) при помощи специального инструмента – резцов с твердосплавными пластинами. Благодаря токарным станкам возможна обработка различных деталей и заготовок из металла (как черного, так и цветного).

На токарных станках выполняются такие операции: проточка или расточка конических, цилиндрических или фасонных поверхностей, нарезание резьб разной сложности, обработка торцов деталей и заготовок, зенкерование, развертка, а также сверловка отверстий и т.д.

Токарно-винторезные станки, представленные на производстве АО «Бриг»:

- Станок токарно-винторезный повышенной точности 16К20ПФ1 (рисунок 3)

Рисунок 3 – Общий вид токарно-винторезного станка 16К20ПФ1

Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Детали устанавливаются в центрах или патроне. Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики токарно-винторезного станка 16К20ПФ1

| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
| Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Предел частоты вращения шпинделя, об/мин (min/max) | 12,5/2000 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2795x1500x2835 |
| Масса станка, кг | 3010 |
| Модель ЧПУ, устанавливаемого на станке | УЦИ |

- Станок токарно-винторезный 16К20 (рисунок 4)

Рисунок 4 – Общий вид токарно-винторезного станка 16К20

Данный станок так же, как и предыдущий, предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания резьбы. Технические характеристики этого станка представлены в таблице 2.

Таблица 2  – Технические характеристики токарно-винторезного станка 16К20

| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, кг | 400 |
| Предел частоты вращения, об/мин, (min/max) | 16/2000 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2795x1190x1500 |
| Масса станка, кг | 3010 |

- Станок токарно-винторезный универсальный ДИП-400 (рисунок 5)

Рисунок 5 – Общий вид токарно-винторезного станка ДИП-400

Токарно-винторезный станок ДИП-400 предназначен для обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей – как внутренних, так и наружных, а так же для нарезания резьбы. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы, развертки, сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики [2]. В таблице 3 указаны технические характеристики этого станка.

Таблица 3  – Технические характеристики токарно-винторезного станка ДИП-400

| Класс точности | Н |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, кг | 840 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 4000 |
| Предел частоты вращения, об/мин, (min/max) | 10/1250 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 5850х1850х1480 |
| Масса станка, кг | 6650 |

3.3 Расточные станки

Расточные станки используются для обработки заготовок как в условиях единичного, так и серийного производства. Такое оборудование относится к классу универсального. Станки этого типа используются в первую очередь, для расточки в заготовках отверстий разного диаметра. Но при необходимости их можно применять также для: обточки внешних поверхностей цилиндрических деталей, обработки торцов заготовок, зенкерования и развертывания отверстий, нарезания резьбы, фрезерования.

На предприятии АО «Бриг» представлены следующие расточные станки:

- Координатно-расточной станок 2А450

Рисунок 6 – Общий вид координатно-расточного станка 2А450

Координатно-расточный станок 2А450, показанный на рисунке 6, предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат.

На станке можно выполнять сверление, легкое (чистовое) фрезерование, разметку и проверку линейных размеров, в частности и межцентровых расстояний. Станок снабжен поворотными столами, что дает возможность производить обработку отверстий, заданных в полярной системе координат, наклонных и взаимно перпендикулярных отверстий и проточку торцовых плоскостей.

Координатно-расточный станок 2А450 имеет ту особенность, что на нем можно производить предварительный набор координат во время обработки предыдущего отверстия; это значительно сокращает вспомогательное время. В таблице 4 представлены технические характеристики станка 2А450.

Таблица 4 – Технические характеристики координатно-расточного станка 2А450

| Класс точности станка ГОСТ 8-71 | А |
| --- | --- |
| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 1100 х 630 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 30 |
| Наибольший диаметр расточки в стали 45, мм | 250 |
| Предел частоты вращения шпинделя, об/мин (min/max) | 50/2000 |
| Мощность главного привода, кВт | 4,5 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2670х3305х2660 |
| Масса станка, кг | 7300 |

- Станок координатно-расточной 2А430

Рисунок 7 – Общий вид координатно-расточного станка 2А430

Станок модели 2А430, представленный на рисунке 7, предназначен так же, как и предыдущий, для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат. Технические характеристики станка 2А430 указаны в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики координатно-расточного станка 2А430

| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А |
| --- | --- |
| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 560x280 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 |
| Предел частоты вращения, об/мин, (min/max) | 145/2900 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 1340x1500x2025 |
| Масса станка, кг | 2330 |

3) Станок горизонтально-расточной UNION BFT 90/30-3 (рисунок 8)

Рисунок 8 – Общий вид горизонтально-расточного станка UNION BFT 90/30-3

Горизонтально-расточной станок UNION BFT-90 предназначен для сверления, зенкерования, развертывания отверстий, растачивания отверстий консольными и двухопорными оправками, фрезерования плоскостей (в том числе по прямоугольному контуру), нарезания резьб, обтачивания торцов и цилиндрических поверхностей с помощью радиального суппорта планшайбы [3]. В таблице 6 представлены технические характеристики данного станка.

Таблица 6 – Технические характеристики горизонтально-расточного станка UNION BFT 90/30-3

| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 1120x1000 |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 23 |
| Предел частоты вращения, об/мин, | 1600 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 4400x2500x3000 |
| Масса станка, кг | 8800 |

3.4 Фрезерные станки

На металлообрабатывающем оборудовании фрезерной группы можно выполнять различные операции обработки цилиндрическими, пазовыми, концевыми, торцевыми, фасонными фрезами, а также операции с использованием расточных резцов, сверл, разверток, зенкеров, приспособлений для нарезания резьбы.

Разнообразие задач обработки металла определяет, какой вид фрезерных станков нужен для реализации операций резания с требуемым качеством поверхности и необходимой точностью размеров. Основные виды фрезерных станков следующие: горизонтально-фрезерные, вертикально-фрезерные (консольные), широкоуниверсальные станки и т.д.

На предприятии используются:

- Станок вертикально-фрезерный Heckert FSS400 2/PS (рисунок 9)

Рисунок 9 – Общий вид вертикально-фрезерный станок Heckert FSS400 2/PS

Станки Heckert FSS400 2/PS предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами, в условиях применения для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес, спиралей и других поверхностей из стали, чугуна, цветных и твердых металлов и сплавов. В таблице 7 указаны технические характеристики станка.

Таблица 7 – Технические характеристики вертикально-фрезерного станка Heckert FSS400 2/PS

| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 1600 х 400 |
| --- | --- |
| Мощность главного привода, кВт | 11,5 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2400 х 2000 х 2100 |
| Масса станка, кг | 4000 |

- Станок фрезерный консольный 6Т80Ш

Рисунок 10 – Общий вид фрезерного консольного станка 6Т80Ш

Широкоуниверсальный консольный станок с вертикальным поворотным шпинделем модели 6Т80Ш, представлен на рисунке 10, предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства.

На станках удобно фрезеровать плоскости, торцы, скосы, пазы на небольших деталях разнообразной конфигурации из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс [4]. Технические характеристики станка 6Т80Ш представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Технические характеристики фрезерного консольного станка 6Т80Ш

| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| --- | --- |
| Рабочий стол, длина x ширина, мм | 200х800 |
| Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе, длина х ширина х высота, мм | 800х260х450 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Габаритные размеры станка, длина х ширина х высота, мм | 1600х1875х2080 |
| Масса станка, кг | 1430 |

  - Шлифовальные станки

Шлифовальные станки применяются для чистовой обработки деталей шлифовальными абразивными кругами, снимающими с поверхности детали тонкий слой металла. На шлифовальных станках можно обрабатывать плоские, цилиндрические наружные и внутренние поверхности, шлифовать зубья шестерён, затачивать различные инструменты и т.д. Шлифовальные станки получили широкое распространение во всех отраслях промышленности в качестве станков общего и специального назначения.

Станки общего назначения делятся на: кругло-шлифовальные, внутришлифовальные, плоскошлифовальные, бесцентровые кругло и внутришлифовальные.

Станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности 3У10МАФ10, используемый на предприятии, представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Общий вид круглошлифовального универсального станка особо высокой точности 3У10МАФ10

Универсальный круглошлифовальный станок  предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей деталей, требующих особо высокой точности размеров, а также для шлифования плоских торцов круглых деталей в условиях единичного и мелкосерийного производства. Шлифование производится в неподвижных центрах, патроне или цанге и на планшайбе [4]. В таблице 9 обозначены технические характеристики данного станка.

Таблица 9 – Технические характеристики круглошлифовального универсального станка особо высокой точности 3У10МАФ10

| Класс точности станка ГОСТ 8-72 | А |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 100 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 250 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 10 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 225 |
| Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 100 |
| Предел частоты вращения, об/мин (min/max) | 100/1000 |
| Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 1890х1430х1740 |
| Масса станка, кг | 1950 |

  - Станки с числовым программным управлением

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ), без которых просто невозможно представить себе современное высокотехнологичное производство, – это комплекс сложного оборудования, предназначенного для решения ряда задач. Их применяют для выполнения рутинных операций, например при металлообработке большого числа заготовок с высокой скоростью и точностью.

Новые виды оборудования позволяют сократить рабочий персонал до минимума, что может позволить решить проблему дефицита квалифицированных специалистов. Однако требования, которые приходится предъявлять к персоналу, обслуживающему любой станок ЧПУ, существенно возросли.

Наладчик и оператор должны быть знакомы с современными методиками, например иметь некоторые представления о программировании, знать основы и принципы работы электронной и компьютерной техники [5].

На предприятии представлено несколько станков с ЧПУ, один из них представлен на рисунке 12 – это трехкоординатный вертикально-фрезерный высокоскоростной центр с ЧПУ Awea AV-610.

Рисунок 12 – Общий вид трехкоординатного вертикально-фрезерного высокоскоростного центра с ЧПУ Awea AV-610

Центр предназначен для точения и сверления в машино- и приборостроении, авиакосмической сфере. Станок схож с классическими токарными станками. Отличаются тем, что с помощью ЧПУ без контроля обслуживающего персонала можно настроить обработку в автоматическом цикле. Таблица 10 содержит технические характеристики этого станка.

Таблица 10 – Технические характеристики трехкоординатного вертикально-фрезерного высокоскоростного центра с ЧПУ Awea AV-610

| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 700 x 450 |
| --- | --- |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2400x2300x2480 |
| Масса станка, кг | 3500 |

  - Токарно-карусельные станки

Основное назначение токарно-карусельных станков – обработка цилиндрических и конических деталей больших габаритов и массы. Главная особенность конструкции таких станков, которая определила выделение их в отдельную категорию - вертикальное расположение оси вращения шпинделя. Сегодня эти станки практически полностью заменили устаревшие модели лобовых станков. На АО «Бриг» используется токарно-карусельный станок модели 1525, показанный на рисунке 13.

Рисунок 13 – Общий вид токарно-карусельного станка 1525

Токарно-карусельный станок 1525 предназначен для обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей – как внутренних, так и наружных. На токарно-карусельном станке 1525 можно производить сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий [6]. В таблице 11 содержатся характеристики станка 1525.

Таблица 11 – Технические характеристики токарно-карусельного станка 1525

| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1600 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, кг | 2500 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 16000 |
| Предел частоты вращения, об/мин, (min/max) | 1,6/80 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 5070х6340х 5100 |
| Масса станка, кг | 35500 |

  - Ленточнопильные станки

Ленточная пила способна справиться с резкой изделий из никелевых и титановых сплавов, а также с конструкционной и высоколегированной сталью. Ленточнопильный станок по металлу также распиливает детали из пластика, пенопласта и деревянные конструкции.

Ленточнопильный станок работающий по металлу обладает рядом достоинств, которые отличают его от других видов промышленного оборудования, и делают его применение достаточно распространенным: станком можно осуществлять любые, даже самые сложные пропилы, чего нельзя сделать на другом оборудовании; ленточную пилу используют для криволинейного пиления; применение станка избавляет от большого количества отходов, а срез получается ровный и чистый, не требующий дальнейшей шлифовки и т.д. [7]

Одним из ленточнопильных станков, представленных на предприятии, является ленточнопильный полуавтоматический станок Fmb GALACTIC+VHZ

Рисунок 14 – Общий вид ленточнопильного полуавтоматического станка Fmb GALACTIC+VHZ

В таблице 12 указаны технические характеристики данного станка.

Таблица 12 – Технические характеристики ленточнопильного полуавтоматического станка Fmb GALACTIC+VHZ

| Размер пилы, мм | 3300x27x0,9 |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Скорость пилы, м/мин, (min/max) | 16/120 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 100 х 1900 х 1600 |
| Масса станка, кг | 700 |

  - Гильотины

Вообще, гильотиной называется механическое устройство для резки материалов, имеющие в своей конструкции косой подвижный нож, двигающийся в одной плоскости без изменения угла наклона. Предназначены данные станки для прямой продольной и поперечной резки листового и полосового материала из стали, цветных металлов и их сплавов на начальном этапе производства.

Основное преимущество ножниц гильотинного типа состоит в том, что в момент реза, давление на разрезаемый материал производится не по всей длине реза, что снижает требуемое усилие [4].

На производстве  АО «Бриг» для прямой продольной и поперечной резки листового и полосового материала из стали, цветных металлов и их сплавов на начальном этапе производства, используется гидравлическая гильотина Jelsingrad модели MVS-310025, показанная на рисунке 15.

Рисунок 15 – Общий вид гидравлической гильотины Jelsingrad MVS-310025

В таблице 13 указаны технические характеристики гильотины Jelsingrad MVS-310025.

Таблица 13 – Технические характеристики гидравлической гильотины Jelsingrad MVS-310025

| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 25 |
| --- | --- |
| Максимальная длина сечения, мм | 3100 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 3900 х 2300 х 3000 |
| Масса станка, кг | 22500 |

  - Гибочные станки

Пресс И-1330, показанный на рисунке 16, используется на предприятии и  предназначен для изготовления деталей из листового и полосового проката методом гибки в универсальном V-образном штампе, поставляемом в комплекте с прессом.

Рисунок 16 – Общий вид листогибочного кривошипного пресса для гибки листового металла И1330

В универсальном V-образном штампе можно произвести гибку большого числа различных деталей. С применением специального инструмента пресс может быть использован для резки, вырубки, пробивки отверстий и других операций [4]. Таблица 14 содержит технические характеристики станка.

Таблица 14 – Технические характеристики листогибочного кривошипного пресса для гибки листового металла И1330

| Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
| --- | --- |
| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 200x2500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 14,5 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 3000x1820x2935 |
| Масса станка, кг | 9100 |

Так же на предприятии используется 4-х валковая гидравлическая листогибочная машина DAVI MCA 2020, показанная на рисунке 17.

Рисунок 17 – Общий вид 4-х валковой гидравлической листогибочной машины DAVI MCA 2020

Данный станок предназначен для осуществления вальцовки за один проход, включая подгибку обоих краев. При этом не требуется предварительная подгибка обоих краев, как это требуется при использовании 3-х валковых машин, а подгибка проходит в автоматическом режиме и не требует перезаправки листа. Технические характеристики станка представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Технические характеристики 4-х валковой гидравлической листогибочной машины DAVI MCA 2020

| Ширина листа, мм | 2050 |
| --- | --- |
| Максимальная толщина гибки,мм | 11 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 5400х1500х1400 |
| Масса станка, кг | 7500 |

- 11 Штамповочные станки

Штамповка – это один из наиболее частых видов обработки металла, который представляет собой деформацию, придающую детали необходимую форму методом выдавливания на поверхности определенного рельефа, узора, отверстий. Процесс этот осуществляется на специальных прессах различной конструкции [8].

На предприятии используется однокривошипный пресс КД2126, показанный на рисунке 18.

Рисунок 18 – Общий вид открытого однокривошипного пресса простого действия КД2126

Прессы КД2126 предназначены для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д. Таблица 16 содержит технические характеристики пресса.

Таблица 16 – Технические характеристики открытого однокривошипного пресса простого действия КД2126

| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 400x600 |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,7 |
| Номинальное усилие пресса, кН | 400 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 1305х1330х2600 |
| Масса станка, кг | 3170 |

  - Сверлильные станки

Сверлильные станки предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий в сплошном материале, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания внутренних резьб, вырезания дисков из листового материала. Для выполнения подобных операций используют сверла, зенкеры, развертки, метчики и другие инструменты. Формообразующими движениями при обработке отверстий на сверлильных станках являются главное вращательное движение инструмента и поступательное движение подачи инструмента по его оси.

Станок вертикально-сверлильный с плавающим столом 2Н135 – является одним из сверлильных станков, используемых на предприятии.

Рисунок 19 – Общий вид вертикально-сверлильного станка с плавающим столом 2Н135

Вертикально-сверлильный станок 2Н135, показанный на рисунке 19,  предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами. Наличие на станке механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы, допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей. Установленное на станке электрическое устройство реверсирования двигателя главного движения, позволяет производить нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя [3].

Основной параметр станка – наибольший условный диаметр сверления отверстия. Технические характеристики станка 2Н135 представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Технические характеристики вертикально-сверлильного станка с плавающим столом 2Н135

| Наибольший диаметр сверления, мм | 35 |
| --- | --- |
| Рабочая поверхность стола, длина x ширина, мм | 450x500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Предел частоты вращения, об/мин, (min/max) | 31,5/1400 |
| Габаритные размеры станка, длина x ширина x высота, мм | 2535х825х1030 |
| Масса станка, кг | 1200 |

4 Заключение

В ходе практики были получены знания об организации производства, этапах и основных работах, выполняемых на предприятии. Так же произошло ознакомление с основным оборудованием, используемым на производстве, получен навык работы в коллективе.

В результате была собрана информация об оборудовании, включающая его технические характеристики и назанчение, составлен отчет.

# 5 Список использованных источников

- Камерные нагревательные печи с горизонтальной загрузкой: [Электронный ресурс] // СИКРОН – все виды оборудования для термической обработки. 2008-2019. URL: https://sikron.ru/products/pechi-dly-termoobrabotki/s-gorizontalnoy-zagruzkoy/ (Дата обращения: 15.07.2019);

- Тишенина Т.И., Федоров В.Б., Токарные станки и работа на них, М.: Машиностроение, 1990, c. 115;

- Лоскутов В.В., Сверлильные и расточные станки, М.: Машиностроение, 1981, c. 40,67;

- Лисовой А.И., Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий, М., изд-во «Машиностроение». 1971, c. 20,55,70,150,300;

- Маслова А.Р., Инструментальная оснастка станков с ЧПУ, М.: Машиностроение, 2006, с. 250;

- Блюмберг В.А., Обработка деталей на токарных и карусельных станках, М.:Машиностроение,1969, с. 45;

- Fmb GALACTIC+VHZ Ленточнопильный станок полуавтоматический//  Машинформ. 2011-2019 . URL:   https://mashinform.ru/import/lentochnopilnie-stanki/fmb-galactic-vhz-obj5632.html (Дата обращения:18.07.2019);

- Особенности работы пресса КД 2126 // ПАО “Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования “Долина”. 2003 – 2019. URL: https://ao-dolina.com/articles/osobennosti-raboty-pressa-kd-2126/ (Дата обращения: 18.07.2019)