Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | А |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | А9 |  |  |  | Емельянов В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | А942 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | технологической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вихрова Ирина Андреевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  | 13.03.01 |  |  |  |  | Теплоэнергетика и теплотехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  | Герлиман Е.М., ст. преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с | 26.06.17 |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 23.07.17 |  | г. |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | практикант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Герлиман Е.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| «___» | ___________ |  | 20__г. |  |  |  | «___» |  | ____________ |  |  | 20__г. |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2017 г.

Оглавление

1 Цель и задачи технологической практики	3

2 Основная часть	4

# Цель и задачи технологической практики

Целями технологической практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при освоении основной образовательной программы профессионального образования;

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований.

Задачами технологической практики являются:

- формулировка совместно с руководителем практики задания на практику и плана его выполнения;

- ознакомление с характером научной, производственной и технологической работами, проводимыми кафедрой или предприятием, и участие в конкретной научно-производственной и технологической работе;

- анализ итогов практики;

- подготовка и защита отчета по практике;

- подготовка и сдача дифференцированного зачета.

# Основная часть

Главная задача технологической практики состояла в том, чтобы разобраться в основных теоретических понятиях, представленных в рамках курса по практике, пронаблюдать за постановкой двух экспериментов. Так же необходимо было предоставить доклад по выбранной теме («Ударно-волновые процессы в ударных трубах») по окончании практики. Все это было выполнено в период с 26.06.2017- 23.07.2017 г.

В процессе прохождения практики  произошла демонстрация лабораторий и  некоторых учебных пособий, а так же  удалось поучаствовать непосредственно в постановке самих экспериментов.

Основными материалами, с помощью которых была собрана информация для доклада, были интернет ресурсы, а так же книга:

- Под ред. Х.А. Рахматуллина и С.С.Семенова. Ударные трубы.Сборник статей.– Москва, 1962.

За последние годы ударная труба стала общепризнанным инструментом лабораторного исследования в таких актуальных областях современной науки и техники, как аэрофизика и химическая кинетика, газодинамика и теплообмен при гиперзвуковых скоростях и магнитная гидродинамика.

Ударная труба – аэродинамическая установка, состоит из обычной трубы, один конец которой может быть открытым или закрытым, тогда как другой обязательно должен быть закрытым.  Труба разделяется диафрагмой (мембраной) на две секции, которые первоначально содержат газы различного давления. Секция с газом более низкого давления называется «каналом» (105 Па), секция с газом более высокого давления (>106 Па)  – «камерой». Обычно длина канала превышает длину камеры примерно в десять раз.

Запуск ударной трубы происходит в момент разрушения диафрагмы, отделяющей камеру от канала. После разрыва диафрагмы образуются ударная волна, распространяющаяся в канал, и волна разряжения, идущая в противоположном направлении. Во фронте ударной волны происходит резкий скачок давления (до сотен атм, или 107 Па) и температуры (до тысяч К), после которого наблюдается длительное "плато", т.е. давление и температура сохраняют постоянное значение. Канал трубы заполняется рабочим газом, а камера – гелием или водородом. Ударная волна отражается от стенки трубы; в отраженной волне значения температуры и давления выше, чем в падающей. Наличие плато, сохраняющегося вплоть до прихода вторичных волн,- это основное достоинство метода ударных труб, так как это позволяет изучать явления при температурах тысяча - десятки тысяч и выше градусов, продолжающиеся от долей микросекунды до одной или несколько миллисекунд. В конце канала снаружи или внутри трубы, находятся подходящие детекторы или датчики, позволяющие фиксировать процессы в исследуемом газе с помощью скоростной фотографии, спектральными методами, по изменению давления, электропроводности и т.д. Для получения высоких значений параметров потока (скоростей, температур, чисел Маха, Рейнольдса и т.д.) газ в камере нагревают. В ударных трубах можно увеличить скорость движения газа в рабочей пробке, если на выходе из отсека низкого давления установить расширяющееся сопло.

Первые ударные трубы появились в конце 19 в., с тех пор развитие техники ударных труб позволило превратить ударные волны в самостоятельный инструмент для исследований. В ударной трубе можно получить газ, однородно нагретый до 10 000 К и выше. Такие возможности широко используются при изучении многих химических реакций, различных физических процессов.

С конца 1920-х стала развиваться сверхзвуковая аэродинамика. Первая сверхзвуковая аэродинамическая труба в США была создана к 1927, в СССР – в 1931–1933 (в Центральном аэрогидродинамическом институте), это открыло новые возможности экспериментального исследования ударных волн. Сверхзвуковое течение качественно отличается от дозвукового, в первую очередь, наличием ударных волн.

Большинство задач сверхзвуковой аэрогазодинамики связано с ударно-волновыми процессами (УВП).

Ударно-волновыми процессами называются процессы преобразования газодинамической системы, имеющей параметры , в систему с параметрами .

(1.1)

В уравнении (1.1)  и  – множества газодинамических переменных до и после УВП. Эти множества включают кинематические, термодинамические и теплофизические переменные, характеризующие параметры потока газа:

- кинематические ( скорость, ускорение),

- термодинамические ( давление, плотность, температура),

- - соответствующие параметры торможения,

- а также изменение энтропии ,

- изменение и  - энтальпии и полной энтальпии,

- а также теплофизических параметров (теплоемкости   и , показатель адиабаты , вязкости  и пр.), которые могут изменяться в ходе УВП.

Интенсивность УВП, как правило, характеризуется отношением статических давлений  после УВП и до УВП. Значения   характеризуют уплотнение потока, а величины –  его расширение (разряжение).

Газодинамические разрывы представляют собой некоторую идеализацию области с резким изменением параметров , заменяя её бесконечно тонкой поверхностью, на которой газодинамические переменные изменяются скачком. Газодинамические разрывы возникают только в сверхзвуковых потоках, когда число Маха . Легко представить практические случаи, которые приводят к задачам такого рода, например, разрыв диафрагмы, разделяющей газы различного давления и т.д. Решение такой задачи актуально для расчета работы ударной трубы.

Сильные и слабые разрывы. ГДР в сверхзвуковых течениях бывают нулевого порядка, которые называются сильными разрывами. Это центр волны разрежения/сжатия, скачок уплотнения и поверхность скольжения, на которых терпят разрыв газодинамические параметры течения (давление , полное давление , скорость , угол наклона вектора скорости ). Разрывы первого порядка называются слабыми разрывами (разрывные характеристики, слабые тангенциальные разрывы), на которых терпят разрыв первые производные газодинамических переменных.

Отличие волн от разрывов заключается в том, что волны имеют конечную протяженность и занимают область плавного изменения газодинамических переменных от значений  до , заключенную между передним и задним фронтами волны. Разрыв имеет нулевую протяженность. Волны и разрывы некоторых типов (но не всех) являются УВП.

Ударные волны () относятся к газодинамическим разрывам, они могут зарождаться внутри исходного потока с известными параметрами, либо вноситься в поток извне. Введение понятия ударной волны приписывают немецкому ученому Бернхарду Риману (1876). Моделью ударных волн является поверхность математического разрыва первого рода, при переходе через которую газодинамические переменные терпят разрыв. Частным случаем ударных волн являются стоячие в исходном сверхзвуковом потоке ударные волны, когда скорость волны равна нулю. Такие стоячие волны часто называют скачками уплотнения . Скачков и ударных волн разрежения не бывает. Ударные волны, образующиеся в результате химических реакций горения и взрыва, называются детонационными волнами.

Косые и прямые ударные волны. В поле течения ударная волна может быть перпендикулярной невозмущенному течению (прямая ударная волна) или составлять с невозмущенным течением некоторый угол (косая ударная волна). Прямые ударные волны обычно создаются как раз таки в ударных трубах. Косые ударные волны возникают, например, при сверхзвуковом обтекании тел, при истечении газа из сверхзвуковых сопел и т.п.

Есть еще одна классификация ударных волн. Примыкающие к твердой поверхности волны носят название присоединенных, не имеющие точек соприкосновения – отошедших. Отошедшие ударные волны возникают при сверхзвуковом обтекании затупленных тел (например, сферы), присоединенные волны имеют место в случае остроконечных тел (клина, конуса); такие волны не столько тормозят течение, сколько резко разворачивают его, так что и за ударной волной течение остается сверхзвуковым.

В ряде случаев газодинамическая теория допускает оба случая течения за фронтом присоединенной волны и сверхзвуковое (в этом случае ударная волна называется слабой), и дозвуковое течение (сильная ударная волна). Экспериментально наблюдаются только такие ударные волны.

Изоэнтропические волны представляют собой звуковые (акустические) поля, а также простые волны Римана () в нестационарных движениях газа и волны Прандтля-Майера () в сверхзвуковых стационарных плоских потоках. Принято разделять волны разряжения, в которых отношение статических давлений  и волны уплотнения (сжатия), в которых .

Ударно-волновые структуры

В  ударно-волновых  процессах  могут  участвовать  не  только  одиночные  волны  и  разрывы,  но  и  их  системы  и  ударно-волновые  структуры  (УВС).  Под  ударно-волновыми  структурами  понимаются  совокупности  нескольких  волн  и  разрывов,  через  которые  последовательно  проходят  линии  тока  или  траектории  частиц  в  установившихся  или  нестационарных  течениях.  УВС  часто  используются  для  управления  газодинамическими  параметрами  потоков  газа,  с  помощью  которых  решаются  различные  прикладные  задачи  аэрогазодинамики.

Теория ударно-волновых процессов имеет большое значение для изучения закономерностей сверхзвуковых газовых потоков. Без знания ее невозможно рассчитать аэродинамические характеристики летательных аппаратов, движущихся со сверх- и гиперзвуковыми скоростями определить рабочие параметры их воздухозаборных устройств, органов управления спроектировать сверхзвуковые и ударные аэродинамические трубы изучить сложные процессы струйных взаимодействий.

Практика, на мой взгляд прошла продуктивно, так как удалось увидеть и принять участие в эксперименте с горением плазмы. А это имеет непосредственное отношение к моему направлению обучения. А так же было получено много новой и полезной информации.