УДК 621.45.022.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИКАМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ СВЕРХЗВУКОВОГО ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ

И. А. Вихрова, А.И. Лаптинский

E-mail: ir-vikhr@yandex.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) относится к классу двигателей, в которых тяга создается за счёт реактивной струи, истекающей из сопла. В ПВРД для сжигания горючего используется кислород, который содержится в атмосферном воздухе. Данный вид двигателей привлекает конструкторов простотой своего устройства, но главное - способностью работать на сверхзвуковых скоростях и в наиболее разреженных слоях атмосферы, то есть в таких условиях, в которых ВРД других типов работать не могут  или оказываются малоэффективными.

Одной из главных проблем конструирования ПВРД является организация сгорания топлива при сверхзвуковых скоростях потока. В данных условиях время пребывание горючего в камере сгорания резко сокращается, что делает проблематичным эффективное смешения горючего с окислителем (кислородом). Иногда для того, чтобы топливо успело среагировать, требуется значительное увеличение длины камеры сгорания двигателя, что, соответственно, ведет к увеличению габаритов. Для того чтобы химическая реакция прошла в полном объеме и горючее успело полностью сгореть за такой малый промежуток времени, необходимо подготовить топливную смесь перед воспламенением, поэтому особый интерес представляет исследование зоны смешения компонентов топливной смеси.

В работе с помощью численного моделирования решена трехмерная задача о смешении и горении топливной смеси (керосин – воздух) в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В основе моделирования – уравнения Навье-Стокса осредненные по Рейнольдсу, которые представлены в системе (1) и состоят из уравнений сохранения массы, импульса и энергии. Так же решается уравнение состояния (2).

| ∂ρ∂t+∂(ρui)∂xi=0∂(ρui)∂t+∂(ρuiuj)∂xj=-∂p*∂xi+∂∂xjτij∂(ρE)∂t+∂(ρuiE+ujρ*)∂xj=-∂qjT∂xj+∂∂xjuiτij-∂Jj∂xj-∂qjph∂xj | (1) |
| --- | --- |
| ρ=pm/(RT) | (2) |

В данных уравнениях обозначено:u=ui – вектор скорости осредненного течения смеси газов; ρ – плотность; p*=p+23ρk, p – давление, k – энергия турбулентных пульсаций; E=e+K – полная энергия потока, e – удельная внутренняя энергия, K – кинетическая энергия, q1, q2,q3 – вектор qT теплового потока, {q1ph, q2ph,q3ph} – вектор qph  межфазного теплообмена, {J1, J2, J3} – вектор J диффузионного потока.

Моделирование горения керосина в воздухе произведено  с применением модели           Non-Premixed и 4-х разных моделей турбулентности, а именно:

1) k-ω SST (Shear Stress Transport) model;

2) k-ε Standart model;

3) k-ε Realizable model;

4) k-ε RNG (Re-Normalisation Group) model.

Геометрия с характерными размерами представлена на рисунке 1. Поток воздуха (состоящий из 78 % азота, 23 % кислорода) при температуре 350 К с массовым расходом 1,2 кг/с поступает в камеру сгорания ПВРД через входное сечение, где смешивается с керосином, который  впрыскивается в камеру через форсунки при температуре 450 К с массовым расходом 0,15 кг/с. Далее происходит смешение горючего с окислителем и последующее горение этой смеси. Продукты сгорания выходят через выходное отверстие. На рисунке 2 представлена расчетная сетка, состоящая из 800 тысяч ячеек.

Рисунок 1 – Геометрия с характерными размерами

Рисунок 2 – Расчетная сетка

На рисунке 3 приведены картины распределения температуры по длине камеры сгорания с применением разных моделей турбулентности.

| Рисунок 3 – Картины распределения температуры по камере сгорания с применением разных моделей |  |
| --- | --- |

Анализируя данные картины можно сказать, что происходит смешивание керосина с воздухом и последующее горение этой смеси с выделением тепла. Максимальная температура равна 2200 К.

По картине распределения температуры с использованием модели RNG, заметно, что горение происходит неравномерно. Так же можно увидеть, что при применении модели Realizable интенсивность горения и температура на выходе меньше, чем при применении других моделей. С использованием модели SST происходит равномерное горение. На всех рисунках можно заметить влияние стенки на поток.

На рисунке 4 показаны графики распределения концентраций различных компонентов по линии, проходящей посередине камеры сгорания. По данным графикам видно, что в ходе реакции горения керосина в воздухе  образуются различные вещества, такие, как CO2 и H2O.

| SST | Standart |
| --- | --- |
| Realizable | RNG |
| Рисунок 4 - Графики распределения концентраций компонентов с применением разных моделей |  |

Проанализировав некоторые работы в этой  научной области, был сделан вывод, что наиболее часто для решения данного круга задач применяется модель SST, так как она объединяет преимущества k-ε и k-ω моделей турбулентности и дает хороший результат. Исследование, проведенное в данной  работе, показывает, что наиболее отличные от остальных результаты дает модель Realizable, а результаты других моделей похожи. Следовательно, можно сделать вывод, что для решения задач горения и смешивания подойдут те модели, которые дают похожий на модель SST результат, а именно Standart и Realizable