УДК 004.414.23

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ ГРУППОЙ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А.М. Попов, Е.С. Федоров

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Управление полетом группой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть представлено как управление мультиагентной системой. Для коллективного движения строя БПЛА нужно применять управление, которое бы позволяло сохранять текущую формацию (строй). В настоящее время широко распространены три типа управления: централизованное, децентрализованное и смешанное. Каждый из этих типов управления применяется в различных ситуациях, в зависимости от поставленной задачи.

Децентрализованное управление подразумевает под собой отсутствие в мультиагентной системе единого центра управления, формирующего координационные команды. Каждый агент независимо принимает решение о своих действиях, которые направлены на достижение общей групповой цели. Примером такого движения является роевое движение. При движении строем, необходимо решать задачу построения заданной формации, после чего агенты должны двигаться синхронно, сохраняя свое относительное положение. Построение формации может быть основано на решении задачи консенсуса. Алгоритм достижения консенсуса строится на теории графов. В движении БПЛА консенсус означает, что все агенты пришли к общему решению для положения центра масс формации. Когда БПЛА приходят к общему решению, то они выстраиваются заданным образом, относительно центра масс, и поддерживают относительное положение по мере движения по заданной траектории. Учитывается, что формация имеет свою топологию коммуникации, которая позволяет обмениваться данными между собой. Для описания коммуникационной топологии применяется матрица связей (матрица Лапласа). Связи в коммуникационной сети могут устанавливаться таким образом, чтобы при исключении агента из формации, оставшиеся агенты могли по-прежнему достигать консенсуса. Такая топология называется переключаемой. Важным аспектом является возможность временного отделения БПЛА от группы или разделения группы, с последующем возвращением в строй. Такая необходимость появляется в результате появления непредвиденных преград или внешнего воздействия, препятствующих безопасному движению одного из агентов.

В работе получен децентрализованный алгоритм управления строем БПЛА на основе алгоритмов достижения консенсуса и теории графов. Работоспособность алгоритма подтверждена компьютерным моделированием различных ситуаций и траекторий полета.