|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | И |  | Информационные и управляющие системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | И9 |  | Систем управления и компьютерных технологий |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Практика |  | Научно-исследовательская работа в семестре |  |  |

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему

Разработка программного обеспечения

для управления механизмом с параллельной

кинематикой

| Выполнил студент группы |  |  |  |  |  | И9М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акулов О.И. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Емельянов В.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 2018 г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1	Постановка задачи	4

2	Функциональные требования	5

3	Разработка алгоритма работы программного обеспечения на основании технического задания	6

4	Разработка архитектуры программного обеспечения	11

5	Разработка интерфейса программного обеспечения	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

# ВВЕДЕНИЕ

С 2016 года по настоящее время Балтийским Государственным Техническим Университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва ведётся совместная разработка устройства высокоточного позиционирования навигационных объектов – механизма с параллельной кинематикой типа «гексапод», выполненного по схеме платформы Гауфа-Стюарта [1]. НИОКТР выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в организации Головного исполнителя НИОКТР ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, договор от 01.12.2015 г. № 02.G25.31.0160.

Тема моей магистерской диссертации – система управления механизмом с параллельной кинематикой [2]. В рамках данной курсовой работы будет рассмотрено разработанное программное обеспечение компьютера для управления устройством типа «гексапод».

Рисунок 1 – Гексапод в сборе

Условные обозначения:

- МУЛП – Модуль управления линейным приводом, предназначен для получения команд от системы управления гексаподом и генерации управляющего сигнала на линейный привод, находящийся в ноге гексапода. В состав гексапода входит 12 МУЛП, по 2 устройства на каждый линейный привод, необходимо для резервирования системы.

- СУГ – Система управления гексаподом, служит для получения команд с ЭВМ по интерфейсу МКО и управлением всеми 12 МУЛП. В состав гексапода входят 2 СУГ (основной и резервный).

- МКО – Мультиплексный канал обмена – интерфейс для передачи данных между ЭВМ и СУГ [3].

# Постановка задачи

Одной из целей, которые необходимо достичь в рамках магистерской диссертации является разработка программы управления для механизма с параллельной кинематикой, который разрабатывает БГТУ «ВОЕНМЕХ». Данная курсовая работа посвящена основной части этого программного обеспечения.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- разработать алгоритм работы программного обеспечения на основании технического задания;

- разработать архитектуру программы, составить UML диаграмму

- разработать интерфейс программы;

- оформить руководство оператора компьютера.

# Функциональные требования

Функциональные требования – требования, которые характеризуют предполагаемое поведение системы, обозначая действия, которые система способна поддерживать.

Функциональные требования:

- настройка параметров подключения и сохранение их в локальную базу данных;

- настройка и проверка соединения между всеми блоками «гексапода» по основным и резервным каналам связи;

- передача задающих значений на блок управления «гексаподом»;

- приём данных с датчиков, вывод их в графической форме и сохранение в базу данных;

- расчёт прямой и обратной задачи кинематики;

- передача данных через интерфейс МКО;

- возможность прошивки микроконтроллера по интерфейсу МКО;

- 3д модель, положение которой соответствует положению реальному гексаподу.

Данные требования полностью описывают поведение системы в соответствии, предъявляемыми к нему требованиями.

# Разработка алгоритма работы программного обеспечения на основании технического задания

В соответствии с техническим заданием, был разработан основной алгоритм работы программного обеспечения компьютера. Алгоритм работы программы начинается с считывания из локальной базы настроек. В настройках указывается язык интерфейса программы (можно выбрать русский и английский), коэффициенты ПИД-регулятора для модулей управления линейным приводом и путь к папке куда будет сохраняться база данных, если путь не указан база будет создана в папке с программой.

После считывания настроек программа ожидает команды на подключение к системе управления гексаподом, которая генерируется оператором с интерфейса программы. После того, как команда была сгенерирована начинается передача данных между СУГ и ПК по интерфейсу МКО. На запросы на чтение СУГ посылает в ответ данные с датчиков, установленных в гексаподе. При получении правильного пакета с данными программа добавляет точки на график, записывает пришедшие значения в базу данных и выводит текущие значения в интерфейс. Текущие значения положения передаются на 3Д модель, которая меняет своё положение по пришедшим значениям.

При получении команды от пользователя «Задать положение платформы», программа считывает введённые пользователем значения и отправляет их на СУГ, в ответ СУГ присылает рассчитанные длины «ног» гексапода. Программное обеспечение рассчитывает длины тоже и сравнивает пришедшие значения с рассчитанными для проверки правильности решения прямой и обратной задач кинематики.

При получении команды от пользователя на установку длины одной ноги гексапода, программа считывает введённое значение и отправляет его на СУГ.

Команда на отключение связи с гексаподом генерируется тоже с программного интерфейса. После получения данной команды все процессы, связанные с передачей данной, их обработкой или выводом прекращаются. Запись в базу данных продолжается до тех пор, пока все пришедшие данные не будут записаны.

Алгоритм работы программы представлен на рисунках 2–5.

Рисунок 2 – Алгоритм работы программного обеспечения (часть 1)

Рисунок 3 – Алгоритм работы программного обеспечения (часть 2)

Рисунок 4 – Алгоритм работы программного обеспечения (часть 3)

Рисунок 5 – Алгоритм работы программного обеспечения (часть 4)

# Разработка архитектуры программного обеспечения

В качества языка программирования был выбран язык C# [4]. Данный язык был выбран, так как содержит в себе большое количество классов и библиотек, для более продуктивной работы разработчика. Также данный язык осуществляет работу с .NET Framework, который сам по себе является мощной платформой для создания приложений.

Основные черты .Net:

- поддержка нескольких языков программирования;

- кроссплатформенность;

- большая библиотека классов;

- разнообразие технологий;

- автоматический сборщик мусор;

Для данного приложения использовалась технология WPF [5], которая служит для построения приложений с насыщенным графическим интерфейсом для операционной системы Windows. Использование технологии WPF целесообразно при выборе в качестве паттерна проектирования архитектуры MVVM (Model – View–ViewModel) [6]. Данный паттерн позволяет разделить бизнес логику приложения и визуальную часть.

Паттерн состоит из трёх компонентов (рисунок 6):

- Модель (Model);

- Модель представления (ViewModel) – промежуточный слой между бизнес-моделью и визуальным интерфейсом;

- Представление (View) – визуальный интерфейс приложения;

Рисунок 6 – Компоненты паттерна проектирования MVVM

Модель – слой, описывающий бизнес-логику и используемые в приложении данные. При этом данный слой не должен содержать в себе никакой логики связанной с отображением данных.

Модель представления – слой, связь модели и представления через механизм привязки данных.

Представление – слой, определяет графический интерфейс, через который пользователь взаимодействует с приложением.

Таким образом, применяя шаблон MVVM происходит функциональное разделение приложения на три компоненты, которые проще разрабатывать и тестировать, а также в дальнейшем модифицировать и поддерживать.

При проектировании приложения была составлена UML-диаграмма классов (см. рисунок 7). Программное обеспечение состоит из следующих классов:

- Hexapod – класс, описывающий модель гексапода. В состав которого входят: задаваемые и текущие значения линейных (X, Y, Z) и угловых (α, β, γ) координат верхней платформы, ошибки по каждой координате, общая температура гексапода.

- Leg – класс, описывающий модель ноги гексапода. Состоящий из следующих свойств: задаваемая и текущая длина ноги, ошибка положения, потребляемый линейным приводом ток и температура.

- MULP – класс, характеризующий модуль управления линейным приводом.

- SUG – класс, описывающий логику взаимодействия с системой управления гексаподом. В данном классе представлена логика обмена данными между программой и СУГ по интерфейсу МКО.

- Hexapod3DModel – класс, позволяющий взаимодействовать с приложением, в котором реализована логика работы 3D модели.

- LegsSensors – перечисление, в котором описаны все датчики, находящиеся в ноге гексапода.

- HexapodSensors – перечисление, в котором описаны все датчики, находящиеся в гексаподе.

- HexapodPlotModel – класс, описывающий логику работы с графиками.

Также в состав данного программного обеспечения входят отдельные сборки, в которых описаны функции работы с базой данных, методы для решения задач кинематики гексапода и для прошивки СУГ и МУЛП по интерфейсу МКО.

Рисунок 7 –  UML- диаграмма классов

# Разработка интерфейса программного обеспечения

Интерфейс программного обеспечения управляющего компьютера разработан в интуитивно понятном стиле, с целью предоставления возможности использования программы необученному пользователю и обеспечения возможностей проведения испытаний в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании (приложение А). При разработке интерфейса использовалась такая технология построения клиентских приложений платформы .Net Framework, как WPF.

Интерфейс главного окна программы (см. рисунок 8) состоит из 5 блоков:

- Блок графиков;

- Блок, отвечающий за отображение графиков;

- 3д модель;

- Блок индикации связи;

- Блок управления гексаподом;

Отдельно рассмотрим каждую часть программного интерфейса.

Рисунок 8 – Главное окно программы

Блок графиков необходим для отображения всех показаний с датчиков, установленных в гексаподе. Все графики строятся в одних осях. В данном блоке можно увеличивать и уменьшать графики с помощью колёсика мыши, а также передвигаться по осям зажимая правую кнопку мыши. Для удобного использования графиков предназначен следующий блок.

Блок отображения графиков – состоит из 7 подблоков, 6 из которых отвечают за 6 ног гексапода и 1 общий. Для каждой ноги присвоен свой цвет (см. рисунок 9). С помощью галочек оператор может выбрать какие графики необходимо отображать в данный момент времени, а какие нет.

Рисунок 9 – Блок отображения графиков

Зд модель – находится в левом верхнем углу главного окна программы, реализована 3д модель (см. рисунок 10) с помощью игрового движка Unity, которое запускается в отдельном окне и с помощью функций Windows API позиционируется в нужном месте интерфейса программы. 3д модель реализована в виде отдельного приложения и взаимодействует по UDP с основной программой.

Рисунок 10 – ЗD модель гексапода

Левая часть интерфейса предназначена непосредственно для управления гексаподом. Блок индикации связи показывает состояния линий связи на данный момент (см. рисунок 11). Индикаторы могут быть 3 цветов: зелёный, жёлтый и красный. Зёленый цвет показывает, что в данный момент времени устройство общается по этому каналу связи, он исправен и всё работает в штатном режиме. Жёлтый цвет означает, что устройство может работать по данному каналу связи, он исправен, но в данный момент не используется. Красный цвет означает, что связь с устройством по данному каналу отсутствует. Индикатор «RS-485» соответствует всей линии RS-485 интерфейса, если она выходит из строя, то автоматически все индикаторы МУЛП, подключенные к данной линии становятся красными.

Рисунок 11 – Блок индикации связи

Блок управления гексаподом – предназначен, для отправки задающий значений на СУГ. В данном блоке 2 вкладки: Управление отдельными приводами и Управление гексаподом. В первой вкладке отображается вся информация о ногах гексапода (см. рисунок 12): текущее положение, ток потребления и температура.  В данном разделе можно задавать длину каждой ноги в микрометрах, для этого необходимо ввести значение в соответствующее поле с обозначением «Длина ноги» и нажать кнопку «ОК».

Рисунок 12 – Управление отдельными приводами

Вторая вкладка – Управление гексаподом (см. рисунок 13), предназначена для передачи абсолютного положения верхней платформы 3 координаты: X, Y, Z и углы Эйлера: α, β, γ. Состоит из 6 разделов: Положение X, Положение Y, Положение Z, Ориентация по α, Ориентация по β, Ориентация по γ. В каждом разделе есть поле, в которое задаётся значение положения или угла и combo box, где можно выбрать единицы измерения в которых вводят значения (положение задаётся в миллиметрах или микрометрах, а углы в градусах или минутах). Под задаваемым положением выводится информация о текущих значениях координат и углов. Для отправки введённых значений необходимо нажать на кнопку «Задать положение». Также в левом верхнем углу блока около иконки термометра выводится общая температура гексапода.

Рисунок 13 – Управление гексаподом

В правом нижнем углу окна находятся кнопки для открытия меню настроек и кнопка для открытия окна прошивки микроконтроллеров, которые входят в состав гексапода. Кнопка в виде шестерёнки открывает меню настроек, в котором указывается путь к папке, где будет находиться локальная база данных, а также язык интерфейса программы (на данный момент доступно 2 языка: английский и русский). Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рисунок 14).

Рисунок 14 – Окно меню настроек

Для открытия меню для прошивки устройств необходимо нажать на кнопку, представленную на рисунке 15. В данном меню необходимо выбрать устройства, которые будут прошиваться: МУЛП или СУГ. Программа прошивает сразу все МУЛПы или СУГи, прошивка по одному микроконтроллеру не предусмотрена, так как нет необходимости. Затем пользователю необходимо выбрать hex-файл с прошивкой. Для выбора файла необходимо нажать кнопку с троеточием, по которой открывается проводник Windows. После того как выбрано устройство и указан hex-файл оператор может нажать на кнопку «Прошить», по которой начнётся прошивка устройств, в ходе прошивки заполняется шкала Loading (см. рисунок 15), после окончания программа сгенерирует сообщение о том, что прошивка успешно завершена.

Рисунок 15 – Окно меню прошивки

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте была поставлена и решена задача по разработке программного обеспечения для управления механизмом с параллельной кинематикой.

В процессе разработки программы был разработан графический интерфейс, который полностью удовлетворяет всем требованиям. Также был разработан алгоритм работы программы, обеспечивающий реализацию всех функциональных требований. Реализовано программное обеспечение на языке высокого уровня, имеющее возможность легкого расширения и адаптации.

В результате, можно сказать, что разработанное программное обеспечение полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к нему.

Таким образом, все поставленные задачи для данного курсового проекта были успешно решены.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Егоров И.Н. Позиционно-силовое управление роботехническими и мехатронными устройствами. — Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. — 192с.

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. — СПБ.: Профессия, 2003. — 752 с

- ГОСТ Р 52070-2003. Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52070-2003 (Дата обращения 16.08.2018).

- Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .Net Framework 4.5 на языке C#. 4-изд. — СПБ: Питер, 2013. — 896 с.

- Мэтью Мак-Дональд WPF в .NET 4.5 c примерами на C# 5.0 для профессионалов — М.: Вильямс, 2013. — 1024 с

- Тепляков С. Паттерны проектирования на платформе .Net. — СПБ: Питер, 2015. — 320 c

- Microsoft. Обзор среды CLR, [Электронный ресурс] URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/clr (Дата обращения 16.08.2018).

- Microsoft. Библиотека классов платформы .Net Framework, [Электронный ресурс] URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg145045(v=vs.110).aspx (Дата обращения 16.08.2018)