Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | О |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О1 |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |
| Выпускающая кафедра | О1 |  |  |  | Иванов Н.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | О1М31 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении |  |  | конструкторско – технологической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабамуратова Батыра Рахмонбердиевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 20.04.01 |  |  |  |  |  | «Техносферная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  | Куклин Д.А., д.т.н., проф., доцент кафедры О1 «Экология и безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  | Васильев А. П., начальник Испытательной лаборатории ООО "Институт Виброакустических Систем" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, , должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  |  | с |  | «04» февраля 2019 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | «09» апреля 2019 |  |  | г. |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  |  | практикант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Куклин Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | Васильев А.П. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| «___» | ___________ |  | 2019 г. |  |  |  | «___» |  | ____________ |  |  | 2019 г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

Содержание

Введение	3

1. Нормативная документация на методы выполнения измерений	4

Подготовка и условия проведения измерений	6

1.1. Результаты измерений шумовых характеристик	9

1.2. Определение шумовой характеристики транспортных потоков	15

1.3. Схема расположения точек измерений	22

2. Измерение уровней электромагнитных излучений	25

2.1. Результаты измерений ЭМИ	25

2.2. Схема расположения точек измерений	27

Заключение	29

Список используемых источников	30

- Введение

Базой прохождения конструкторско-технологической практики было предприятие «Институт Виброакустических Систем». Общество с ограниченной ответственностью «Институт Виброакустических Систем» – динамично развивающаяся компания, выполняющая различные проектные и изыскательские работы в области защиты окружающей среды от воздействия физических факторов.

Компания имеет собственную аккредитованную лабораторию по измерению физических факторов, оснащенную современным оборудованием.

ООО «Институт Виброакустических Систем» основано на базе кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Научный потенциал компании представлен докторами и кандидатами наук, аспирантами и магистрами.. Основной упор был в получение практических навыков при решении разноплановых задач, в части касающейся деятельности главного инженера. Продолжительность конструкторско-технологической практики – десять недель.

Целью прохождение конструкторско-технологической практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также приобретение практических навыков в области инженерной защиты окружающей среды, акустики.

Задачи конструкторско-технологической практики: провести работы по подготовке к проведению измерений, провести измерения шумовых характеристик и ЭМИ на объектах, при благоприятных метеоусловиях в дневное и ночное время, описаны распространения особенности источников шума на объектах, указать, где находились расчетные точки, произвести анализ полученных данных.

- 1. Нормативная документация на методы выполнения измерений

- ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки.

- Методы определения шумовой характеристики.

- Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН).

- Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

- Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 30 сентября 2014 г. N 70-П).

Область применения:

Стандарт распространяется на определение параметров, объективно описывающих шум, возникающий при движении транспортных потоков различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях.

Стандарт устанавливает методы измерения шумовой характеристики транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах, а также на открытых линиях метрополитена.

Результаты измерений, выполненных в соответствии с настоящим стандартом, могут быть использованы при планировании мероприятий по снижению уровней транспортного шума на жилых территориях и в помещениях жилых и общественных зданий.

Шумовые характеристики транспортных потоков являются основными исходными данными для выполнения по действующим нормативно-техническим документам акустических расчетов по оценке шумового режима в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки, прилегающих к улично-дорожной сети городов и других населенных пунктов, к автомобильным и железным дорогам, а также к открытым линиям метрополитена [1].

Основными шумовыми характеристиками транспортных потоков являются эквивалентный ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики и максимальный ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики уровни звука, дБА в дневное (от 7.00 до 23.00 ч) и ночное (от 23.00 до 7.00 ч) время.

Одновременно с измерением шумовых характеристик транспортного потока должны фиксироваться продолжительность каждого временного интервала измерения и длительность временного интервала наблюдения.

Для измерения эквивалентных уровней звукового давления в октавных полосах частот интегрирующие-усредняющие шумомеры, комбинированные измерительные системы, в том числе автоматические, должны иметь дополнительно фильтры 1-го или 2-го класса.

Средства измерений, предназначенные для измерения шумовых характеристик транспортных потоков, должны иметь действующие свидетельства о поверке. Межповерочный интервал устанавливает производитель измерительной аппаратуры или ГОСТ 17187.

До и после каждой серии измерений шумовых характеристик транспортных потоков следует провести проверку калибровки средств измерения и убедиться в том, что средства измерения удовлетворяют требованиям, приведенным в руководствах по эксплуатации и в паспортах на средства измерения.

Если при калибровке до и после измерения показания шумомера или иного регистрирующего прибора отличаются более чем на 1 дБА, то выполненные измерения признают недействительными, проводят новую калибровку средства измерения и повторяют измерения.

Перед проведением измерений шумовых характеристик транспортных потоков следует определять метеорологические условия (скорость ветра, температуру воздуха, влажность, атмосферное давление) по официальным данным метеослужбы либо с помощью соответствующих средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке и удовлетворяющих следующим требованиям:

Условия измерений:

Места для проведения измерений шумовых характеристик автотранспортных потоков следует выбирать на прямолинейных участках улиц и автомобильных дорог с установившейся скоростью движения автотранспортных средств и на расстоянии не менее 50 м от перекрестков, транспортных площадей и остановочных пунктов пассажирского общественного транспорта.

Балластный слой трамвайных, или железнодорожных путей, или путей на открытых линиях метрополитена не должен быть мокрым или промерзшим.

При проведении измерений шумовых характеристик транспортных потоков измерительная аппаратура не должна подвергаться воздействию вибрации, электрических и магнитных полей, радиоактивного излучения, превышающих пределы, установленные технической документацией на эту аппаратуру [2].

Время проведения измерений необходимо выбирать в периоды максимальной интенсивности движения транспортных потоков как в дневной, так и в ночной периоды суток.

Целесообразно измерять шумовые характеристики транспортных потоков в дневной период суток не менее трех раз: утром в интервале от 7.00 до 9.00 ч, днем в интервале от 9.00 до 19.00 ч и вечером в интервале от 19.00 до 23.00 ч.

В ночной период суток целесообразно проводить измерения шумовых характеристик транспортных потоков два раза: в интервале от 23.00 до 1.00 ч и в интервале от 1.00 до 7.00 ч.

При проведении измерений шумовых характеристик главная ось измерительного микрофона должна быть направлена в сторону транспортного потока и перпендикулярно к направлению дороги. Оператор, проводящий измерения, должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м от измерительного микрофона для предупреждения нежелательных отражений звука. Не допускается нахождение между измерительным микрофоном и транспортным потоком людей и посторонних предметов.

При проведении измерений шумовых характеристик потока железнодорожных поездов измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии (25±0,5) м от оси ближнего к точке измерения магистрального (главного) железнодорожного пути и на высоте (1,5±0,1) м над уровнем головки рельса.

Временной интервал наблюдения при измерениях эквивалентного и максимального уровня звука потока железнодорожных поездов должен охватывать проезд мимо точки измерения не менее пяти поездов каждого вида (пассажирские, грузовые, пригородные электропоезда), вносящих существенный вклад в суммарную шумовую характеристику потока.

В качестве максимального уровня звука потока железнодорожных поездов ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики принимается среднемаксимальный уровень звука ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики, дБА, рассчитанный на основе зафиксированных максимальных уровней звука отдельных поездов за временной интервал наблюдения ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики [3].

- Подготовка и условия проведения измерений

Цель измерений: определение шумовой характеристики транспортных потоков, в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий по объектам. 5.	Основные источники: потоки автомобильного транспорта.

Характер шума: непостоянный, колеблющийся.

Отметим, что результаты измерений распространяются только на объекты испытаний.

При проведении измерений, высота микрофона над уровнем поверхности автомобильной дороги во всех точках измерений составляла: (1,5±0,1) м., в дополнение к вышесказанному:

–	длительность измерительных интервалов в каждой точке составляла не менее 5 минут;

–	направление микрофона: главной осью микрофона в сторону испытуемой автомобильной дороги, перпендикулярно оси дороги;

–	измерительное оборудование удалено не менее чем на 0,5 м от человека, проводящего измерения;

–	результаты проверки калибровки средств измерений приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Проверка калибровки оборудования до и после проведения испытаний

| Наименование и зав. № прибора | Уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | до проведения измерений | после проведения измерений |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А БФ150131 | 94,0 | 94,0 |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ЭФ151066 | 94,0 | 94,0 |

До и после измерений отклонение показаний шумомеров от калибровочного уровня не превысило ±0,3 дБ;

Для дневного и ночного времени суток разность между измеренными уровнями шума от известных источников шума и уровнем фонового шума в точках измерений № 3, 4, 7, 8 не поддаётся оценке, ввиду непрерывности воздействия основного источника шума (коррекция К1- не применяется);

Для дневного и ночного времени суток разность между измеренными уровнями шума от известных источников шума и уровнем фонового шума в точках измерений № 1, 6, 7 составила более 10 дБ.

Перечень средств измерения

Таблица 1.2. Перечень средств измерений

| № п/п | Наименование | зав. № | Микрофон | Предусилитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | БФ150131 | МК-265 № 3720 | P200 № 112672 |
| 2 | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | ЭФ151066 | ВМК-205 № 4136 | Р200 № 133570 |
| 3 | Калибратор акустический типа АК-1000 | 0313 | - | - |
| 4 | Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-8 | 235969 | - | - |

–	для защиты микрофона от воздействия ветра использовался ветрозащитный экран.

Метеорологические параметры при проведении испытаний приведены в табл. 1.3:

Таблица 1.3. Метеорологические параметры

| Дата | Температура, °C | Относительная влажность, % | Давление, гПа | Скорость ветра, м/с | Направление ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневное время суток |  |  |  |  |  |
| 01.03.2019 г. | 4 | 73 | 1002 | 3 | дующий с северо-запада |
| 04.03.2019 г. | 4 | 50 | 1012 | 1 | дующий с юго-запада |
| 06.03.2019 г. | 5 | 57 | 1004 | 3 | дующий с юго-юго-запада |
| 18.03.2019 г. | 4 | 81 | 1011 | 3 | дующий с западо-северо-запада |
| 27.03.2019 г. | 3 | 65 | 1018 | 2 | дующий с западо-юго-запада |
| Ночное время суток |  |  |  |  |  |
| 06.03.2019 г. | 4 | 70 | 993 | 2 | дующий с юго-юго-запада |
| 11.03.2019 г. | 0 | 96 | 1010 | - | - |
| 12.03.2019 г. | 1 | 74 | 1010 | 2 | дующий с юго-юго-запада |
| 25.03.2019 г. | 2 | 77 | 1006 | 3 | дующий с запада |
| 28.03.2019 г. | 3 | 80 | 1016 | 2 | дующий с северо-запада |

- 1.1. Результаты измерений шумовых характеристик

Таблица 1.4. Результаты измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в дневное время суток

| № Точки измерений | № измерения в точке | Эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 51 | 56 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, Орехово-Зуево, ул. Бондаренко, 36 |
|  | 2 | 53 | 60 |  |
|  | 3 | 52 | 58 |  |
| Фоновый уровень |  | 41 | 46 |  |
| Средние значения |  | 52 | 58 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 3 | 1 | 75 | 87 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 74 | 84 |  |
|  | 3 | 76 | 86 |  |
| Средние значения |  | 75 | 86 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,4 | 2,0 |  |
| 4 | 1 | 75 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (4,2±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 75 | 84 |  |
|  | 3 | 76 | 86 |  |
| Средние значения |  | 75 | 86 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,1 | 2,5 |  |
| 6 | 1 | 68 | 84 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 66 | 81 |  |
|  | 3 | 68 | 85 |  |
| Фоновый уровень |  | 44 | 47 |  |
| Средние значения |  | 67 | 83 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,6 | 2,6 |  |
| 7 | 1 | 54 | 77 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 53 | 74 |  |
|  | 3 | 54 | 77 |  |
| Фоновый уровень |  | 41 | 45 |  |
| Средние значения |  | 54 | 76 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,1 | 2,2 |  |
| 8 | 1 | 76 | 86 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 76 | 85 |  |
|  | 3 | 77 | 82 |  |
| Средние значения |  | 76 | 84 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,1 | 2,6 |  |

Таблица 1.5. Результаты измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в ночное время суток

| № Точки измерений | № измерения в точке | Эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 48 | 54 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, Орехово-Зуево, ул. Бондаренко, 36 |
|  | 2 | 46 | 51 |  |
|  | 3 | 47 | 53 |  |
| Фоновый уровень |  | 32 | 36 |  |
| Средние значения |  | 47 | 59 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,4 | 2,6 |  |
| 3 | 1 | 69 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 67 | 84 |  |
|  | 3 | 69 | 88 |  |
| Средние значения |  | 68 | 87 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,6 | 2,8 |  |
| 4 | 1 | 70 | 85 | Микрофон располагался на расстоянии (4,2±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 71 | 84 |  |
|  | 3 | 70 | 86 |  |
| Средние значения |  | 70 | 85 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,1 | 1,4 |  |
| 6 | 1 | 60 | 83 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 59 | 83 |  |
|  | 3 | 61 | 85 |  |
| Фоновый уровень |  | 39 | 44 |  |
| Средние значения |  | 60 | 84 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,4 | 1,6 |  |
| 7 | 1 | 51 | 61 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 53 | 60 |  |
|  | 3 | 54 | 63 |  |
| Фоновый уровень |  | 41 | 44 |  |
| Средние значения |  | 53 | 61 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 8 | 1 | 76 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. Адрес: Россия, Московская область, городской округ Ликино-Дулёво |
|  | 2 | 76 | 85 |  |
|  | 3 | 77 | 89 |  |
| Средние значения |  | 76 | 87 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,1 | 2,6 |  |

Таблица 1.6. Интенсивность движения автотранспортных средств в период проведения измерений в дневное время суток

| № точки измерений | № измерения в точке | Период измерений, мин. |  | Количество автотранспортных средств по видам в потоке, ед |  |  |  |  |  | Средняя скорость движения автотранспортного потока, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи и автопоезда | Автобусы | Троллейбусы | Трамваи | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды | Другие виды автотранспортных средств, не указанные в столбцах 4-9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 40 | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 3 | 40 | 11 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 3 | 1 | 10 | 71 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 79 | 14 | 1 | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 73 | 16 | - | - | - | - | - | 80 |
| 4 | 1 | 10 | 37 | 8 | - | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 80 |
| 6 | 1 | 10 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
| 7 | 1 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2 | 20 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 3 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | 1 | 10 | 105 | 31 | 2 | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 96 | 34 | 2 | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 111 | 28 | 1 | - | - | - | - | 80 |

Таблица 1.6. Интенсивность движения автотранспортных средств в период проведения измерений в ночное время суток

| № точки измерений | № измерения в точке | Период наблюдений, мин. |  | Количество автотранспортных средств по видам в потоке, ед |  |  |  |  |  | Средняя скорость движения автотранспортного потока, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи и автопоезда | Автобусы | Троллейбусы | Трамваи | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды | Другие виды автотранспортных средств, не указанные в столбцах 4-9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 60 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 3 | 60 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 3 | 1 | 15 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | 80 |
| 4 | 1 | 15 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 6 | 1 | 50 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 50 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 50 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 80 |
| 7 | 1 | 45 | 9 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 3 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | 1 | 15 | 18 | 46 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | 80 |

- 1.2. Определение шумовой характеристики транспортных потоков

Объекты испытаний: транспортные потоки, движущиеся по автомобильным дорогам.

Цель измерений: определение шумовой характеристики транспортных потоков, в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту.

Основные источники: потоки автомобильного транспорта.

Характер шума: непостоянный, колеблющийся.

Таблица 1.7. Метеорологические параметры

| Дата | Температура, °C | Относительная влажность, % | Давление, гПа | Скорость ветра, м/с | Направление ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневное время суток |  |  |  |  |  |
| 07.02.2019 г. | 0 | 73 | 1002 | 3 | дующий с северо-запада |
| 08.02.2019 г. | 2 | 50 | 1012 | 1 | дующий с юго-запада |
| 11.02.2019 г. | 2 | 57 | 1004 | 3 | дующий с юго-юго-запада |
| 14.02.2019 г. | 3 | 81 | 1011 | 3 | дующий с западо-северо-запада |
| 19.02.2019 г. | 2 | 65 | 1018 | 2 | дующий с западо-юго-запада |
| Ночное время суток |  |  |  |  |  |
| 12.02.2019 г. | 2 | 70 | 993 | 2 | дующий с юго-юго-запада |
| 13.02.2019 г. | 0 | 96 | 1010 | - | - |
| 15.02.2019 г. | 3 | 74 | 1010 | 2 | дующий с юго-юго-запада |
| 18.02.2019 г. | 1 | 77 | 1006 | 3 | дующий с запада |
| 20.02.2019 г. | 1 | 80 | 1016 | 2 | дующий с северо-запада |

– для защиты микрофона от воздействия ветра использовался ветрозащитный экран [5].

Результаты измерений:

Таблица 1.8. Результаты измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в дневное время суток

| № Точки измерений | № измерения в точке | Максимальные уровни звука, дБА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 56 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 60 |  |
|  | 3 | 58 |  |
| Фоновый уровень |  | 46 |  |
| Средние значения |  | 58 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,0 |  |
| 3 | 1 | 87 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 84 |  |
|  | 3 | 86 |  |
| Средние значения |  | 86 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,0 |  |
| 4 | 1 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (4,2±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 84 |  |
|  | 3 | 86 |  |
| Средние значения |  | 86 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,5 |  |
| 6 | 1 | 84 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 81 |  |
|  | 3 | 85 |  |
| Фоновый уровень |  | 47 |  |
| Средние значения |  | 83 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,6 |  |
| 7 | 1 | 77 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 74 |  |
|  | 3 | 77 |  |
| Фоновый уровень |  | 45 |  |
| Средние значения |  | 76 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,2 |  |
| 8 | 1 | 86 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 85 |  |
|  | 3 | 82 |  |
| Средние значения |  | 84 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,6 |  |

Таблица 1.9. Результаты измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в ночное время суток

| № Точки измерений | № измерения в точке | Максимальные уровни звука, дБА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 54 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 51 |  |
|  | 3 | 53 |  |
| Фоновый уровень |  | 36 |  |
| Средние значения |  | 59 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,6 |  |
| 3 | 1 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 84 |  |
|  | 3 | 88 |  |
| Средние значения |  | 87 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,8 |  |
| 4 | 1 | 85 | Микрофон располагался на расстоянии (4,2±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 84 |  |
|  | 3 | 86 |  |
| Средние значения |  | 85 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,4 |  |
| 6 | 1 | 83 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 83 |  |
|  | 3 | 85 |  |
| Фоновый уровень |  | 44 |  |
| Средние значения |  | 84 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 1,6 |  |
| 7 | 1 | 61 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 60 |  |
|  | 3 | 63 |  |
| Фоновый уровень |  | 44 |  |
| Средние значения |  | 61 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,0 |  |
| 8 | 1 | 88 | Микрофон располагался на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближайшей полосы движения автомобильного транспорта. |
|  | 2 | 85 |  |
|  | 3 | 89 |  |
| Средние значения |  | 87 |  |
| Расширенная неопределенность измерения при коэффициенте охвата 2, дБ |  | 2,6 |  |

Таблица 1.10. Интенсивность движения автотранспортных средств в период проведения измерений в дневное время суток

| № точки измерений | № измерения в точке | Период измерений, мин. |  | Количество автотранспортных средств по видам в потоке, ед |  |  |  |  |  | Средняя скорость движения автотранспортного потока, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи и автопоезда | Автобусы | Троллейбусы | Трамваи | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды | Другие виды автотранспортных средств, не указанные в столбцах 4-9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 40 | 9 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 3 | 40 | 11 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 3 | 1 | 10 | 71 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 79 | 14 | 1 | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 73 | 16 | - | - | - | - | - | 80 |
| 4 | 1 | 10 | 37 | 8 | - | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 80 |
| 6 | 1 | 10 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
| 7 | 1 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2 | 20 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 3 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | 1 | 10 | 105 | 31 | 2 | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 10 | 96 | 34 | 2 | - | - | 1 | - | 80 |
|  | 3 | 10 | 111 | 28 | 1 | - | - | - | - | 80 |

Таблица 1.11. Интенсивность движения автотранспортных средств в период проведения измерений в ночное время суток [6].

| № точки измерений | № измерения в точке | Период наблюдений, мин. |  | Количество автотранспортных средств по видам в потоке, ед |  |  |  |  |  | Средняя скорость движения автотранспортного потока, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи и автопоезда | Автобусы | Троллейбусы | Трамваи | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды | Другие виды автотранспортных средств, не указанные в столбцах 4-9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 60 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 2 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 3 | 60 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 3 | 1 | 15 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | 80 |
| 4 | 1 | 15 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 6 | 1 | 50 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 50 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 50 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 80 |
| 7 | 1 | 45 | 9 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 2 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 3 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | 1 | 15 | 18 | 46 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 2 | 15 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | 80 |
|  | 3 | 15 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | 80 |

- 1.3. Схема расположения точек измерений

Рис. 1. Схема расположения точек измерений

Рис. 2. Схема расположения точек измерений

Рис. 3. Схема расположения точек измерений

Рис. 4. Схема расположения точек измерений

Рис. 6. Схема расположения точек измерений

Рис. 7. Схема расположения точек измерений

- 2. Измерение уровней электромагнитных излучений

Объекты испытаний: селитебная территория, тяготеющая к проектируемому объекту.

Цель измерений: определение фактических уровней электромагнитного излучения (уровней напряжённости ЭМП промышленной частоты 50 Гц) в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Московская область».

Основные источники: линии электропередач.

Наименование измеряемого параметра (характеристики): максимальное среднеквадратичное значение напряжённости электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц).

Средства измерений:

Таблица 2.1. Перечень средств измерений

| № п/п | Наименование | Функциональное назначение | зав. № | № Св-ва о поверке | Действительно до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | Индикаторный блок | БФ150131 | - | - |
| 2 | Измеритель напряжённости электрических и магнитных полей ПЗ-80 | Цифровой преобразователь ПЗ-80-500 | 140515 | 18/7833 | 13.09.2019 г. |
| 3 | Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-8 | Измерение линейных размеров | 235969 | 149812 | 26.05.2019 г. |

- 2.1. Результаты измерений ЭМИ

Таблица 1.2. Результаты измерений максимального значения напряжённости магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

промышленной частоты (50 Гц)

| № точки измерений | Высота антенны над уровнем поверхности, м | Значение максимальной напряжённости магнитного поля Н, А/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 0,246 |
|  | 1,5 | 0,218 |
|  | 1,8 | 0,261 |
| Наибольшее измеренное значение в точке | - | 0,261 |
| 2 | 0,5 | 0,211 |
|  | 1,5 | 0,236 |
|  | 1,8 | 0,217 |
| Наибольшее измеренное значение в точке | - | 0,236 |
| 3 | 0,5 | 0,113 |
|  | 1,5 | 0,094 |
|  | 1,8 | 0,086 |
| Наибольшее измеренное значение в точке | - | 0,113 |
| 4 | 0,5 | 0,063 |
|  | 1,5 | 0,071 |
|  | 1,8 | 0,056 |
| Наибольшее измеренное значение в точке | - | 0,071 |
| Предельно допустимый уровень напряжённости магнитных полей частотой 50 Гц на селитебной территории, согласно п.п. 2 таблицы 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 и п.п. 2 Приложения 7 СанПиН 2.1.2.2645-10 | - | 8 |

Примечание: неопределённость измерений не превышает 15,0 %.

Таблица 1.3.. Результаты измерений максимального значения напряжённости электрического поля промышленной частоты (50 Гц)

| № точки измерения | Значение максимальной напряжённости электрического поля, В/м |
| --- | --- |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1 |
| Предельно допустимый уровень напряжённости электрического поля с частотой 50 Гц на территории населённых мест, согласно пункту 6.4.3. СанПиН 2.1.2.2645-10 | 1000 |

Примечание: неопределённость измерений не превышает 15,0 %.

Выводы: в результате проведенных натурных измерений уровней напряжённости магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), установлено, что во всех точках измерений уровни напряжённости магнитного поля не превышают нормативных значений согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Уровни напряжённости электрического поля промышленной частоты (50 Гц) не превышают нормативные значения согласно СанПиН 2.1.2.2645-10.

- 2.2. Схема расположения точек измерений

Рис. 1. Схема расположения точек измерений.

Рис. 2. Схема расположения точек измерений.

Рис. 3. Схема расположения точек измерений.

Рис. 4. Схема расположения точек измерений.

- Заключение

В ходе конструкторско – технологической практики были изучены способы определение шумовой характеристики транспортных потоков с помощью шумомера-виброметра, анализатора спектра «ЭКОФИЗИКА-110А» на указанных расчетных точках, с учетом погодных условий и соблюдения всех требований нормативных документов, изучена специфика работы организации с техническими заданиями, связанными с вопросами акустики, шума и вибраций.

По итогам конструкторско – технологической практики были  получены следующие навыки и результаты:

1. Освоен современный материал по акустике. Выполнены работы по определение шумовой характеристики транспортных потоков в разных погодных условиях, в дневное и ночное время суток.

2. Изучена работа и основные задачи, решаемые начальником испытательной лаборатории.

3. Помимо разбора нормативной документации были изучены особенности аппаратной части современной организации и приборов, включая дорогостоящее высокоточное профессиональное оборудование.

4. Данные измерений в расчетных точках были перенесены в таблицы. Составлены отчеты о проведенных мероприятиях.

В результате проведенных натурных измерений уровней напряжённости магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), установлено, что во всех точках измерений уровни напряжённости магнитного поля не превышают нормативных значений согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Уровни напряжённости электрического поля промышленной частоты (50 Гц) не превышают нормативные значения согласно СанПиН 2.1.2.2645-10.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Список используемых источников

- ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики.

- ПКДУ.411000.001.02 РЭ «Руководство по эксплуатации. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А».

- ПКДУ.411100.006 РЭ «Руководство по эксплуатации. Измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80.

- IEC 61260:1995 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave band filtrs (МЭК 61160:1995 Электроакустика. Октавные и дробно-октавные полосовые фильтры), 1995 – 87 с.

- IEC 60942:2003 Electroacoustics - Sound calibrators (МЭК 60942:2003 Электро-акустика. Калибраторы звука), 2003 – 45 с.

- Дмитренко В. П. Экологический мониторинг техносферы: Учебное пособие. /Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Черняев А. В./ — 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2014 — 368 с;

- Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения, Москва, 2003 – 26 с.