Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

ОТЧЕТ

О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

Расчет  напряженно-деформированного состояния конструкции торового топливного отсека разгонного блока

| Руководитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  |  |
| канд. техн. наук, доцент |  |  | Евстафьев В.А. |  |  |
| ученая степень, ученое звание |  |  | Фамилия И.О. |  |  |
|  |  |  | « 14 » января 2019 г. |  |  |
| Магистрант: |  |  |  |  | Буянов Д.О. |
|  | подпись |  |  |  | Фамилия И.О. |
|  |  |  | « 14 » января 2018 г. |  |  |

Санкт-Петербург

2019 г.

Оглавление

Введение	3

1.	Баллистическое  проектирование	4

1.1	Выбор схемы межорбитального перелета	4

1.2	Расчет суммарных затрат характеристической скорости	6

1.2	Оптимизация начального ускорения и определение основных проектных параметров ТКА	8

2.	Расчет размеров двигательной установки	14

2.1. Расчет камеры сгорания	16

2.2. Расчет параметров баков окислителя и горючего	18

3.	Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции топливного отсека в Ansys	21

3.1 Исследование напряженно-деформированного состояния конструкции торового топливного отсека разгонного блока при действии максимальной продольной перегрузки	21

3.2	Исследование напряженно-деформированного состояния конструкции торового топливного отсека разгонного блока при работе маршевого двигателя	27

Заключение	32

Библиографический список	33

Введение

В данной работе проведен расчет напряженно-деформированного состояния торового топливного отсека для двух случаев нагружения: при максимальной продольной перегрузке, возникающей на участке выведения, и для случая, когда перегрузка возникает во время работы двигателя разгонного блока, во время перелета с опорной орбиты на геостационарную орбиту. В расчетную модель бака были добавлены элементы, имитирующие окислитель и горючее, чтобы выяснить, какой эффект будет оказывать топливо на тор под воздействием перегрузок.

По результатам расчета, проведенного в Ansys, были получены величины деформации тора, а также выяснены максимальные и эквивалентные напряжения в баке, возникающие под действием перегрузок для двух случаев нагружения.

- Баллистическое  проектирование

  - Выбор схемы межорбитального перелета

Проведен расчет траектории вывода на геостационарную  орбиту разгонного блока . Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные.

| Наименование | Обозначение | Значения |
| --- | --- | --- |
| Высота рабочей орбиты, км | Hр | 35793 |
| Высота опорной орбиты, км | Hо | 200 |
| Начальное наклонение, град. | io | 51 |
| Конечное наклонение, град. | ip | 0 |

На данный момент известно множество разных способов перелета с одной орбиты на другую, используя самые разные схемы перелета. Все они имеют как свои плюсы, так и свои минусы, и выгодны каждая в разных ситуациях. В данном проекте рассматривается случай перелета с круговой опорной орбиты с наклонением 51о на геостационарную орбиту. Как можно понять из исходных данных, требуется смена наклонения, поэтому целесообразно будет использовать некомпланарный двухимпульсный перелет между орбитами.

Некомпланарный перелет – это перелет с опорной круговой орбиты на рабочую орбиту в разных плоскостях. 1 импульс прикалывается для увеличения круговой скорости до перигейной переходной орбиты, и одновременно для поворота плоскости движения на угол Δi1. Второй импульс прикладывается в точке апогея промежуточной орбиты для поворота плоскости на оставшуюся долю изменения угла наклонения Δi2=Δi-Δi1, и для увеличения скорости до круговой конечной орбиты. Гомановская траектория - это эллиптическая орбита, используемая для перехода между двумя другими орбитами. В простейшем случае она пересекает эти две орбиты в апоцентре и перицентре. Орбитальный манёвр для перехода включает в себя 2 импульса работы двигателя на разгон — для входа на гомановскую траекторию и для схода с неё. Данную структуру перелета можно рассмотреть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гомановская схема перелета: 1 – круговая опорная орбита; 2 – переходная эллиптическая орбита; 3 – круговая рабочая орбита; R1 и R2 радиусы орбит; ΔV1 и ΔV2 первое и второе приращение скорости на первом и втором активном участках, Δi1 и Δi2 изменение наклонения на первом и втором активных участках

Гомановская траектория теоретически рассчитывается для двух импульсных (условно мгновенных) приращений скорости. Однако, поскольку время работы двигателя (нужное для набора соответствующего приращения скорости) отличается от нуля, то импульс должен быть как можно более коротким; соответственно, требуется применять двигатели с большой тягой. Если же космический аппарат оснащён только двигателями малой тяги, то выполнение перехода по гомановской траектории потребует нескольких включений двигателя, что резко снизит энергетическую выгоду перехода по такой траектории.

Переходы по полуэллипсу Гомана являются наиболее экономичными двухимпульсными маневрами по затратам топлива.

При некоторых соотношениях параметров между начальной и конечной орбитами (большие полуоси различаются в 12 или более раз) более экономичным по затратам топлива, является трёхимпульсный орбитальный манёвр, в ходе которого последовательно используется две эллиптические переходные орбиты.  Однако такой манёвр требует на два порядка больше времени, чем двухимпульсный гомановский переход, и для нашего случая не подходит, так как еще и затраты топлива при данном способе будут значительно выше, а значит и масса аппарата будет больше, чем при первом варианте. Итого, самый целесообразный двухимпульсный некомпланарный перелет.

  - Расчет суммарных затрат характеристической скорости

Проведем расчет перелета с опорной орбиты на геостационарную орбиту.
Формулы для расчета скорости на первом и втором активных участках[14]

V1=µзRo·4sin⁡(i12)2·2RrRr+Ro+(2RrRr+Ro-1)2

V2=µзRr·4sin(i22)2·2RoRr+Ro+(1-2RoRr+Ro)2

Но встает вопрос, какое же наклонение лучше всего задать для первого активного участка, а какое лучше всего для второго, чтобы получить минимальные суммарные затраты скорости для всего перелета. Для этого решим задачу оптимизации, составив таблицу значений скорости для двух активных участков для каждого из углов. Известно, что первая смена наклонения не может быть больше 10 градусов. Результаты занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Оптимизация наклонения

| Наклонение,0 |  | Скорость на 1 активном участке , м/с | Скорость на 2 активном участке , м/с | Суммарная скорость перелета , м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δi1 | Δi2 |  |  |  |
| 1 | 50 | 2.462·103 | 2.386·103 | 4.605·103 |
| 2 | 49 | 2.476·103 | 2.358·103 | 4.646·103 |
| 3 | 48 | 2.501·103 | 2.331·103 | 4.697·103 |
| 4 | 47 | 2.535·103 | 2.304·103 | 4.757·103 |
| 5 | 46 | 2.477·103 | 2.277·103 | 4.827·103 |
| 6 | 45 | 2.629·103 | 2.25·103 | 4.905·103 |
| 7 | 44 | 2.488·103 | 2.223·103 | 4.992·103 |
| 8 | 43 | 2.755·103 | 2.196·103 | 5.086·103 |
| 9 | 42 | 2.828·103 | 2.169·103 | 5.187·103 |
| 10 | 41 | 2.909·103 | 2.143·103 | 5.301·103 |

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наименьшие затраты суммарной скорости происходят при
Δi1=10 , и Δi2=500 .

ΔV1=µзRo·4sin(i12)2·2RrRr+Ro+(2RrRr+Ro-1)2=2.462·103 м/с.

Далее посчитано импульсное приращение скорости на втором активном участке.

ΔV2=µзRr·4sin(i22)2·2RoRr+Ro+(1-2RoRr+Ro)2=2.386·103 м/с,

где: Rr - радиус рабочей орбиты, Ro - радиус опорной орбиты, i1,2 – угол поворота.

Посчитан общий импульс, исходя из полученных параметров импульсных приращений на первом и втором активных участках.

ΔVΣ=ΔV1+ΔV2 = 4.605·103 м/с.

Нахождение времени перелета также является крайне важном фактором в выборе оптимальных параметров. Начато нахождение времени перелета с большой полуоси.

aп=Ra+Ro2=2.118·107 м.

Время перехода с одной орбиты на другую

Δtm=π·aп3µз·13600=4.261 ч.

  - Оптимизация начального ускорения и определение основных проектных параметров ТКА

Для начала расчета нужно определить, какой вид топлива необходимо использовать. Для этого приведена таблица 4, в которой для сравнения представлены 2 самых распространённых вида топлива.

Таблица 2 – Основные характеристики топлив.

| Топливо | Iуд | kм=mокmг |
| --- | --- | --- |
| Гидразин | 2200…2400 | - |
| AT/НДМГ | 3300…3600 | 2.9…3.0 |
| O2/керосин | 3500…3800 | 3.1…3.2 |
| Кислород/водород | 4400…4700 | 5.6…6.0 |

Удельный импульс - это показатель эффективности реактивного двигателя. Чем больше удельный импульс, тем меньше топлива надо потратить, чтобы получить определённое количество движения.

Увеличение удельного импульса топлива всегда обеспечивает увеличение дальности полета или уменьшение относительного веса топлива, а это позволяет увеличить полезную нагрузку. Но использовать топливо с максимальным удельным импульсом не всегда является возможным. Например, если рассматривать топливо с максимально возможным удельным импульсом для криогенных топлив, кислород/водород, то его использование ограниченно весом. Поскольку кислородно-водородное топливо втрое легче других видов, то оно требует при той же массе втрое больше объема для своего размещения. В итоге вес конструкции, приходящийся на 1 кг топлива, оказывается для кислородно-водородного топлива на 40% большим, чем для других видов. Так что показатель удельного импульса является важным, но не единственным параметром при выборе топлива, и использование топлива с высоким удельным импульсом не всегда бывает возможно, или же не всегда является необходимым в рамках требуемой задачи. Немаловажным фактором при выборе топлива является и время хранения компонентов в баках в околоземном пространстве. Многие виды топлив просто теряют свои характеристики ввиду долгого пребывания в баках без использования.

Анализ представленных данных показывает, что для выполнения поставленной задачи подходит только АТ/НДМГ, и исходя из этого, был представлен предполагаемый удельный импульс. Важным является то, что именно этот вид топлива сохраняет свои свойства при длительном нахождении в баках.

Возьмем предполагаемый удельный импульс, равный 3500 м/с, исходя из параметров выбранного топлива.

Iуд=Ρm'

где m' – массовый расход.

Для реактивных двигателей начальное ускорение является одной из важнейших параметров, которое определяет оптимальные массово-технические характеристики и скоростные параметры КА. При нахождении оптимального начального ускорения, появляется возможность найти минимальную стартовую массу, все ее составляющие, а также с помощью начального ускорения можно посчитать оптимальные значения для гравитационных потерь и характеристической скорости. Формула для нахождение минимальной стартовой массы:

M0=Mдв+Mкон+Mкос+Mсхр+Mпн+Mрт                     (1.1)

где: Мпн=3150 кг.

Стартовая масса состоит из следующих компонентов:

Mдв=0.8·a1·M0 -масса двигателя,                                                     1.2

Mкос=kкос·M0-Mпн масса комплекса обеспечивающих систем,    (1.3)

где kкос=0.025.

Mсхп=kсхп·Mрт-масса систем хранения и подачи,                               (1.4)

где kсхп=0.05.

Mрт=M0·1-e-VхрΣIуд-масса рабочего тела,                                         (1.5)

Mкон=kk·Mрт+Mсхп+Mдв+Mкос - масса конструкции,    (1.6)

где kk=0.025.

Анализ формул (1.2-1.6) показывает, что во всех расчетах задействовано начальное ускорение либо в косвенном, либо в прямом виде.

Подставим все значения для масс в формулу (1.1) [8].

M0=Mпн+1+kк·[1+kсхп·M0·1-e-vхрΣIуд+0.8·a1·M0+kкос·M0-Mпн]

Но для того, чтобы рассчитать значение стартовой массы, необходимо иметь математическую модель расчета характеристической скорости для всего перелета.

Характеристическая скорость - это скорость, которую приобрел бы КА в бессиловом пространстве при движении по прямой с работающим двигателем после израсходования всего топлива.

Vx= ΔV+Vгр

Для расчета характеристической скорости понадобиться рассчитать гравитационные потери на всех активных участках.

Гравитационные потери - это потери скорости на активных участках, возникающих в результате гравитационного ускорения против реактивного ускорения [5].

Vгр=ΔVa2·r32.125·10-2·µз·Iуд2·1-e-ΔVIуд2-1       ,                      (1.7)

где: а - реактивное ускорение в начале активного участка;

r - расстояние между центрами масс Земли и середины активного участка;

Iуд - удельный импульс маршевого двигателя;

ΔV- импульс скорости.

Из формулы (1.7) видно, что чем больше начальное ускорение, тем меньше гравитационные потери. Далее проведен расчет частного случая, а именно гравитационные потери на 1 активном участке.

Vгр1=ΔV1a12·r32.125·10-2·µз·Iуд2·1-e-ΔV1Iуд2-1                            (1.8)

Для гравитационных потерь на втором активном участке необходимо сосчитать начальное ускорение на этих участке, рассчитанное по формуле: a2=a1·eΔV1+Vгр1Iуд ;

Vгр2=ΔV2a22·r32.125·10-2·µз·Iуд2·1-e-ΔV2Iуд2-1               .             (1.9)

Нужно найти характеристические скорости на всех активных участках по следующим соотношениям:

Vхр1=ΔV1+Vгр1                                            (1.11)

Vхр2=ΔV2+Vгр2             ,                               (1.11)

а также общую характеристическую скорость для всего перелета с учетом всех гравитационных потерь:

VхрΣ=Vхр1+Vхр2    .                                (1.12)

Используя формулы (1.7 - 1.13) определим изменение характеристической скорости от начального ускорения для перехода на рабочую орбиту. Графическое изображение полученной зависимости представлено на рисунке 3.

Теперь, чтобы получить точные значения всех параметров, зададим значения начального ускорения в интервале от 0 до 0.15. Исходя из полученных цифр, построим график зависимости стартовой массы от начального ускорения, изображенный на рисунке 4.

Рисунок 3 -  Зависимость характеристической скорости от начального ускорения

Рисунок 4 - Зависимость стартовой массы от начального ускорения

Как видно из графика, минимальная стартовая масса равна 18830 кг, при которой значение начального ускорения равно 3 м/с2. Данная зависимость показывает, как уменьшается стартовая масса с ростом начальной перегрузки, а потом, после достижения определённого уровня, растет вместе с увеличение реактивного ускорения. Это вызвано тем, что тяга становится очень большая, и масса двигателя стремительно увеличивается, что влечет за собой рост стартовой массы. Поэтому целесообразно выбрать оптимальное значение начальной перегрузки, при которых масса минимальна, и делать дальнейшие расчеты, исходя из этого значения.

Итак, исходя из полученного значения начального ускорения,  определяем все массовые характеристики и проектные параметры ТКА с учетом найденного значения.

Таблица 3 – Результаты вычисления основных параметров ТКА.

| Наименования | Обозначения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Стартовая масса РБ, кг | Мо | 1.883 ·104 |
| Масса двигателя, кг | Мдв | 173.594 |
| Масса рабочего тела, кг | Мрт | 1.414·104 |
| Масса систем хранения и подачи топлива, кг | Мсхп | 706.783 |
| Масса комплекса обеспечивающих систем, кг | Мкос | 361.739 |
| Масса конструкции, кг | Мкон | 308.535 |
| Гравитационные потери на 1 участке, м/с | Vгр1 | 58.918 |
| Гравитационные потери на 2 участке, м/с | Vгр2 | 0.046 |
| Характеристическая скорость на 1 участке, м/с | Vхр1 | 2.523·103 |
| Характеристическая скорость на 2 участке, м/с | Vхр2 | 2.358·103 |
| Суммарная характеристическая скорость на протяжении маневра, м/с | VхрΣ | 4.881·103 |

Полученные данные позволяют перейти к расчету основных параметров двигательной установки.

- Расчет размеров двигательной установки

Двигательная установка космического аппарата — является по сути основной частью ТКА. Двигатель, преобразуя разные виды энергии в механическую энергию, доставляет в нужную точку пространства космический аппарат. Расчет ДУ является одной из приоритетных задач при проектировании любых ТКА.

Далее будет посчитан массовый расход двигателя, а так же посчитаны характеристики продуктов сгорания топлива на выходе из сопла.

Массовый расход – это масса вещества, которая проходит через заданную площадь поперечного сечения потока за единицу времени. Измеряется в единицах массы за единицу времени, в системе единиц СИ выражается в килограммах за секунду (кг/с).

Найден расход, исходя из данных удельного импульса и тяги двигателя.

m'=PIуд=16.173  кг/с.

Исходя из определенной в подразделе 1.2 стартовой массы, определяем тягу двигателя

P=a1·M0=5.661·104 Н.

и максимальную перегрузку [9]

Nmax=PM0-Mрт·g=1.225 .

Далее будет найдено β, расходный комплекс, являющийся термодинамической характеристикой, где ak - коэффициент, равный 0.64 [1].

β=932.45·ak3-·3041.52·ak2+2959·ak+845.34=1.738·103.

Температура в камере сгорания:

To=389.95·aок3-1384.4·aок2+2278.5·aок+2630=3.886·103 С0.

Для нахождения k, коэффициента адиабаты, используем следующее выражение, исходя из значений известного aок [1].

k=-0.43·aок3+1.82·aок2-2.427·aок+2.128=1.149.

Далее проведен расчет газовой постоянной, характерной для выбранного топлива, где aк равно 0.64.

Rг=(aк·β)2T0=318.248ДжМоль·кг.

2.1. Расчет камеры сгорания

Для расчета камеры сгорания приняты следующие данные, записанные в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные для расчета КС.

| Наименование | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Геометрическая степень расширения сопла | nc | 75 |
| Относительная длина камеры сгорания, м | Lотн | 1.2 |
| Приведенная длина камеры сгорания, м | Lпр | 1.5 |
| Коэффициент избытка окислителя, - | аок | 0.96 |
| Давление в камере сгорания, Па | P0 | 5·106 |
| Коэффициент выпуклости днища камеры сгорания, - | ζ | 0.58 |
| Температура в камере сгорания, K | T0 | 3.886·103 |
| Коэффициент, зависящий от адиабаты, - | ак | 0.64 |

Площадь критического сечения сопла

Fкр=m·Rг·T0P0·aк=0.056 м2.

Диаметр критического сечения

Dкр=4·Fкрπ=0.268 м.

Объем камеры определяется через приведенную длину

Vк=Lпр·Fкр=0.056 м3.

Диаметр камеры

Dк=34·Vкπ·Lотн=0.47 м.

Зная значения диаметра и относительной длины камеры, реальная длина камеры сгорания равна.

Lк=Dк·Lотн=0.537 м.

Далее рассчитаем степень расширения сопла

εc=4.0389·nc1.2207=850.

Зная степень расширения сопла, будет рассчитана скорость на срезе сопла по формуле, полученной из уравнения состояния идеального газа и баланса энергии в газовом потоке

Ua=2·kk-1·Rг·T0·1-(1εс)k-1k=3.335·103 м/с.

Опираясь на полученную скорость на срезе сопла, определим реальный удельный импульс.

Теоретический удельный импульс равен эффективной (или эквивалентной) скорости истечения продуктов сгорания [7].

Iудтеор=Uэфф=Uа+Rг·T0ak·nс·(1εс-PнP0)=3.481·103 м/с.

Как видно, разница между удельным импульсом Iуд=3500 м/с, принятом в качестве предполагаемого в подразделе 1.2, и полученным значением Iреал =3490 м/с, не превышает 5%, что можно считать допустимым.

Поэтому пересчет проектных параметров не требуется.

Суммарное время работы двигателя

tраб∑=Mрт·IудтеорP=0.243 ч.

и суммарный импульс тяги для всего перелета.

I∑=P·tраб∑=4.948·107 Н·с.

В заключении будут найдены основные размеры сопла:

площадь среза сопла:

Fа=Fкр·nс=4.242 м2.

диаметр среза сопла:

Dа=4·Fаπ=2.234 м.

длина сопла [11]:

Lсоп=1.3·Dа-Dкр+0.9·Dк-Dкр=2.835 м.

Далее будут посчитаны параметры днища, чтобы иметь все данные по камере сгорания:

радиус сферы днища:

Rсф=Dк4·1+ζ2ζ=0.258 м.

вылет днища камеры сгорания:

B=ζ·Dк2=0.13 м.

2.2. Расчет параметров баков окислителя и горючего

Для расчета масс компонентов используются следующие исходные данные, представленные в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристики топлива.

| Наименование | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность горючего, кгм2 | ρгор | 790 |
| Плотность окислителя, кгм2 | ρок | 1440 |
| Объемное отношение масс окислителя и горючего, кг | kv | 1.05 |
| Соотношение масс окислителя и горючего, кг | kм | 3 |

Определим массу горючего: [3]

Mг=1kм+1·Mрт=3.534·103 кг.

Масса окислителя:

Mок=kмkм+1·Mрт=1.06·104 кг.

Исходя из полученных масс, определим размеры баков под топливо. Объем бака горючего:

Vбг=Mгρг·kv=5.927 м3.

Объем бака окислителя:

Vбок=Mокρок·kv=7.73 м3.

Общий объем топливного отсека:

Vбг+Vбок=12.4 м3.

Баки по своей конструкции делятся на корпусные и подвесные, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Корпусные баки хорошо подходят для больших объемов топлива, когда давление в баке низкое и оно создается насосом. Подвесные баки также делятся на два типа, несущие и не несущие.

Существует несколько типов размещение баков:

1) Самым габаритным из всех видов баков является корпусной бак, рассчитанный на колоссальные объемы топлива. Преимущество такого вида баков в том, что стенки бака совмещены с корпусом КА, тем самым экономя место для размещения других конструкций.

2) Вторым вариантом является хранение, например, горючего, в подвесном несущем торовом баке, а окислитель хранится сверху в чечевичном. Данная конструкция позволяет экономить место, размещая камеру сгорания двигателя внутри торового бака, а также уменьшает габариты разгонного блока.

3) Третий вариант, это сферические подвесные несущие баки, используются в тех случаях, когда объемы топлива невелики.

Исходя из описания всех 3 вариантов, было принято решение использовать топливный бак в виде тора.

Исходя из полученного объема топлива, были найдены геометрические параметры торового бака c учетом газовой подушки в баках, а также внутренних конструкций тора.

V=2·π2·R·r2=13,33  м3 ,

Где: R=1.2 м,  r=0.75 м

По внешнему и внутреннему диаметру тора были размещены 12 кронштейнов, 8 по внешнему диаметру, 4 по внутреннему (Рис. 6), в местах расположения которых идет утолщение обшивки (Рис. 7). Параметры кронштейнов приведены в таблице 7.

Таблица 7 – параметры кронштейнов

| Толщина, мм | 25 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
| Толщина ребра, мм | 6 |

Рисунок 6 – Расположение кронштейнов

Рисунок 7 – Утолщение обшивки

- Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции топливного отсека в Ansys

3.1 Исследование напряженно-деформированного состояния конструкции торового топливного отсека разгонного блока при действии максимальной продольной перегрузки

Было проведено исследование напряженно- деформированного состояния конструкции торового топливного отсека для случая максимальной продольной перегрузке на участке выведения. Значение максимальной продольной перегрузки равно 4,2. Было принято допущение, что столб жидкости оказывает давление равномерно по всему баку.

Исследование напряженно – деформированного состояния проводилось в пакете конечно-элементного анализа ANSYS, модуль Static Structural. Для расчета напряженного – деформированного состояния  использовались исходные данные, представленные в таблице 8.

Таблица 8 - Исходные данные

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Плотность горючего, кг/м2 | 790 |
| Плотность окислителя, кг/м2 | 1400 |
| Коэффициент безопасности | 1.35 |
| Максимальная продольная перегрузка | 4.2 |
| Давление наддува бака окислителя, Па | 3·105 |
| Давление наддува бака горючего, Па | 2.5·105 |
| Толщина стенки тора, мм | 3 |
| Материал бака | АМг6 |
| Модуль упругости МПа | 0.71·10-5 |
| Предел текучести, Па | 1.7·108 |
| Наружный диаметр бака, мм | 3900 |
| Внутренний диаметр бака, мм | 950 |
| Вылет днища, мм | 300 |

Было посчитано гидростатические давления в баках окислителя и горючего при действии перегрузки nx. Для расчетов высота баков была взята с учетом воздушной подушки, которая составляет 5% от общей высоты тора. По полученным результатам были посчитаны максимальные давления в баках. Данные представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты расчета давлений

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Гидростатическое давление в баке окислителя | 1.04 ·105 |
| Гидростатическое давление в баке горючего | 0.57 ·105 |
| Максимальное давление в баке горючего | 3.07 ·105 |
| Максимальное давление в баке окислителя | 4.04 ·105 |

Для расчета точных значений напряжения и деформаций в расчетную модель тора были добавлены геомтрические модели, эмитирующие горючее и окислитель. Во вкладе Engineering data для них были введены параметры компонентов, а именно плотность, модуль упругости и коэфициент Пуассона. Закрепление модели было задано шарнирное.

Для рассчета также были заданы силы, воздействуйющие на бак. Помимо давления наддува и гидростатического давления была добавлена сила, полученная в результате давления полезной нагрузки на кроншейтены торового бака(рис. 8). Также была добавлена сила, возникающая при давлении приборного отсека на внутренние кронштейны тора(рис. 9). И последним было добавлено ускорение, равное 41,12 м/с2.

Рисунок 8 – Сила, действующая на внешние кронштейны

Рисунок 9 – Сила, действующая на внутренние кронштейны

Исходя из этих данных, были проведены расчеты в Ansys Workbench, где были получены наглядые результаты воздействия давления на бак, и возникающие из-за этого деформации.

Исходя из изображения деформаций, представленого на рисунке 10, можно увидеть, что максимальные деформации в баке возникают по внешнему диаметру тора. Из-за воздействия на внешние кронштейны силы в виде наседающей полезной нагрузи возникают деформации в оболочки тора.По мере удаления от мест приложения силы деформация уменьшается, и на внутреннем диаметре тора имеет крайне малые значения. Максимальная деформация равна 2.5 мм.

Рисунок 10 – Деформации в торе

На рисунке 11 изображено, как топливо реагирует на полученную перегрузку. Под действием давления поверхности топлива проседают, образуя неглубокие впадины.

Рисунок 11 – Проседания поверхности топлива

На рисунке 12 видно, что больше всего проседает горючее в местах его соприкосновения с днищем.

Рисунок 12 – Проседания поверхности топлива, вид сверху

Визуализация максимального напряжения показала (рис. 13), что по поверхности тора и днищ напряжения невелики, и достигают значений не более 7.9 · 107 Па. Возникают они ближе к внутреннему диаметру тора, а также в местах соединения фланцев и днищ. Максимальные же значения напряжения возникают на внешних кронштейнах тора, в местах их стыка с баком, а также в местах стыка днищ и фланцев (рис. 14).

Рисунок 13 – Максимальные напряжения в торе

Рисунок 14 –Максимальные значения напряжения в области кронштейнов и стыка днищ

Эквивалентное напряжение показало схожую картину. Небольшие напряжения возникают ближе к внутреннему диаметру тора и в местах соединения днищ и фланцев (рис. 15). Но максимальные значения напряжение получает в области крепления кронштейнов к баку, под действием нагрузки. Напряжение передается на стенки тора в области крепления кронштейнов, образуя области повышенного напряжения (рис. 16).

Рисунок 15 – Эквивалентные  напряжения в торе

Рисунок 16 – Эквивалентные  напряжения в области кронштейнов

  - Исследование напряженно-деформированного состояния конструкции торового топливного отсека разгонного блока при работе маршевого двигателя

Было посчитано гидростатические давления в баках окислителя и горючего при действии перегрузки, возникающей при работе двигателя. Для расчетов высота баков была взята с учетом воздушной подушки, которая составляет 5% от общей высоты тора. По полученным результатам были посчитаны максимальные давления в баках. Данные представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты расчета давлений

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Гидростатическое давление в баке окислителя | 0.62 ·105 |
| Гидростатическое давление в баке горючего | 0.34 ·105 |
| Максимальное давление в баке горючего | 2.84 ·105 |
| Максимальное давление в баке окислителя | 3.62 ·105 |

Для рассчета были заданы силы, воздействуйющие на бак. Помимо давления наддува и гидростатического давления была добавлена сила, полученная в результате давления полезной нагрузки на кроншейтены торового бака(рис. 17). Также была добавлена сила, возникающая при давлении приборного отсека на внутренние кронштейны тора(рис. 18). Было добавлено ускорение двигателя, равное 2,524 м/с2.

Рисунок 17 – Сила, действующая на внешние кронштейны

Рисунок 18 – Сила, действующая на внутренние кронштейны

Исходя из этих данных, были проведены расчеты в Ansys Workbench, где были получены наглядые результаты воздействия давления на бак, и возникающие из-за этого деформации.

Исходя из изображения деформаций, представленого на рисунке 19, можно увидеть, что при действии маршевого двигателя никаких деформаций в торе не возникает, и в топливе не появляются проседания поверхностей.

Рисунок 19 – Деформации тора

Визуализация максимального напряжения показала (рис. 20), что по поверхности тора и днищ напряжения невелики, и достигают значений не более 8.7 · 107 Па. Высокие напряжения возникают ближе к внутреннему диаметру тора, а также в местах соединения фланцев и днищ (рис. 21).

Рисунок 20 – Максимальные напряжения в торе

Рисунок 21 –Максимальные значения напряжения в области стыка днищ

Эквивалентное напряжение показало схожую картину. Небольшие напряжения возникают ближе к внутреннему диаметру тора и в местах соединения днищ и фланцев (рис. 22). Но максимальные значения напряжение получает в области крепления кронштейнов к баку, под действием нагрузки. Напряжение передается на стенки тора в области крепления кронштейнов, образуя области повышенного напряжения (рис. 23).

Рисунок 22 – Эквивалентные  напряжения в торе

Рисунок 23 – Эквивалентные  напряжения в стыке днища и фланцев

Заключение

Было проведено баллистическое проектирование, найдены характеристические скорости разгонного блока, а также были посчитаны размеры камеры сгорания.

Из расчетов видно, что в случае воздействия максимальной продольной перегрузки деформации в баке не велики, и не превышают 2,5 мм.

Визуализация максимального напряжения  в случае максимальной продольной перегрузки показала, что самое большое значение напряжения возникает в баке окислителя в  месте стыка днищ и фланцев, а также в местах соединения кронштейнов с обшивкой, достигая 1.05 · 108 Па, что не превышает значения придела текучести материала, равного 1.7 · 108 Па. Для случая, когда перегрузка создается работой двигателя, максимальное продольное напряжение появляется в местах сварки днища и фланцев, и достигает значения 1.2 · 108 Па.

Таким образом, исходя из данных, полученных при расчетах, можно сделать вывод, что в обоих случаях бак сохраняет свою прочность.

Библиографический список

1. Мишин В.П. Основы конструирование ракет-носителей космических аппаратов. / Б.В. Грабин, О.И. Давыдов, В.И. Жихарев и др. М.: Машиностроение, 1991 – 416 с.

2. Никольский В.В. Основы проектирования автоматических космических аппаратов. / В.В. Никольский; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 230 с.

3. Евстафьев В.А. Основы конструирования космических аппаратов. / В.А. Евстафьев; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2008. – 95 с.

4. Никольский В.В. Системное проектирование транспортных космических аппаратов. / В.В. Никольский; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2001. – 101 с.

5. Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций: Учеб. пособие для студентов вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. – 448с.: ил.