УТВЕРЖДАЮ:

| Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |
| Бабук В. А. |  |  |  |  |  | ___________ |  |  |  |
|  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |
| « ____» |  |  | _______________ |  |  |  |  |  | 20___г. |

Задание

| на | научно-производственную | практику |
| --- | --- | --- |

наименование практики

| Обучающемуся группы | А3М32 |  |  |  | Буянову Денису Олеговичу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа |  |  |  | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление/специальность | 24.04.01 |  |  |  |  |  |  | Ракетные комплексы и космонавтика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть | код |  |  |  |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики | Евстафьев В.А., к.т.н., доцент, профессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема задания на практику: | Исследование напряженно-деформированного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фермы разгонного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  | с | 02.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 21.07.2018 |  |  | г. |  |  |
| Место прохождения практики: |  | ФГБОУ ВО БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д. Ф. Устинова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виды работ и требования к их выполнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты исследований должны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть представлены в форме отчета по ГОСТ 7.32-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виды отчетных материалов и требования к их выполнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневник практики, |  |  |  |  |
| отчет по практике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН-ГРАФИК практики

| № этапа |  |  | Наименование этапа |  |  |  |  |  | Срок завершения этапа |  |  |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  | Форма отчетности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Разработка конструкции фермы |  |  |  |  |  | 10.07.18 |  |  |  | Создание модели фермы в SolidWorks |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Расчет нагрузок, действующих на ферму |  |  |  |  |  | 16.07.18 |  |  |  | Расчеты в Mathcad |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проектировочный прочностной расчет фермы |  |  |  |  |  | 21.07.18 |  |  |  | Расчеты в Mathcad |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |
| Дата выдачи задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок сдачи отчетных документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | 02 |  | » | июля | 2018 |  | г. |  |  |  |  | « |  | 07 | » | сентября |  | 2018 |  | г. |  |  |  |
| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучающийся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  |  | » |  | 20__ |  | г. |  |  |  |  | « |  |  | » |  |  | 20__ |  | г. |  |  |  |

| ДНЕВНИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прохождения |  | _______научно-производственной_____ |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |
|  |  | наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося группы |  |  | А3М32 |  |  |  |  | Буянова Дениса Олеговича |  |  |  |
|  |  |  | группа |  |  |  |  | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |
| По направлению/специальности |  |  |  |  | 24.04.01 |  |  |  | __________________________ |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |
| _________________Ракетные комплексы и космонавтика_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  |  | с 02.07.2018 г. |  |  |  |  |  | по 21.07.2018. |  |
| Место прохождения практики: |  |  |  | ФГБОУ ВО БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д. Ф. Устинова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полное наименование организации |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В должности: | ____________________магистрант___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | указать должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата | Вид работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10.07.18 | Конструкция фермы |  |
| 16.07.18 | Нагрузки, действующие на ферму |  |
| 21.07.18 | Проектировочный расчет фермы |  |

| Обучающийся | _____________________ |
| --- | --- |
|  | подпись |
| «07» сентября 2018 г. |  |

Федеральное государственно бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственных технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова)

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ:

| Факультет |  | Заведующий кафедрой |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | индекс факультета |  | индекс кафедры |
| Выпускающая кафедра |  | Бабук В.А. |  |
|  | индекс кафедры |  | подпись |
| Группа |  |  |  |
|  | индекс группы | 07 сентября 2018 г. |  |

Отчет

о прохождении научно-производственной практики

Буянова Дениса Олеговича

| Обучающегося по направлению/специальности | 24.04.01 |  |  |  |  |  | Ракетные комплексы и космонавтика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужное подчеркнуть | код |  |  |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики | Евстафьев В.А., к.т.н., доцент, профессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  | с | 02.07.2018 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 21.07.2018 |  | г. |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  | студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  |  | » |  | 20__ | г. |  | ФИО |  |  | подпись |  |

Оглавление

Введение ……………...…………………………………………………………5

1. Разработка конструкции фермы…………………………………………….6

2. Расчет нагрузок, действующих на ферму ……...………………………….7

3. Проектировочный прочностной расчет фермы …………………………..9

Заключение…………………………………………………………………….12

Библиографический список…………………………………………………..13

Введение

В данной работе будет проведен расчет фермы, соединяющий топливный бак и полезную нагрузку. Будут рассмотрены 5 случаев нагружения, когда ферма испытывает перегрузки, для нахождения максимальной нагрузки на ферму. После нахождения максимального усилия в 1 стержне будет проведен расчет на устойчивость как конструкции в целом, так и местной устойчивости стержня, для определения толщины стенки стержня фермы, а также радиус стержня.

Полученное напряжение будет учитываться для условия прочности, чтобы выяснить, превышает ли найденное напряжение придел текучести выбранного материала стенки или нет.

- Разработка конструкции фермы

Разработана примерная модель фермы в SolidWorks. Была найдена длина стержня, а также угол между осью симметрии бака и продольной осью стержня. Исходя из известных данных, была создана модель фермы методом трехмерного эскиза в программе SolidWorks.

На первом рисунке изображен общий вид фермы, а на втором более детально отображен фитинг.

Рисунок 1 – Общий вид

Рисунок 2 – Фитинг

2. Расчет нагрузок, действующих на ферму

Для расчета необходимой толщины стенки стержня фермы нужно понять, в каком случае будут самые сильные продольные (nx) и поперечные (ny) перегрузки, исходя из самых больших параметров. Основные параметры расчетных случаев представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Случаи нагружения.

| Случаи перегрузки | Параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | nx | ny |
| Транспортировка | 0.12 | 1.35 |
| Подъем, случаи, а) | 0 | 1.35 |
| Подъем, случаи, б) | 1 | 0.35 |
| Максимальное значение ny на участке выведения | 2.6 | 1.55 |
| Максимальное значение nx на участке выведения | 4.2 | 0.15 |

Исходя из представленных данных, можно определить, что самые большие перегрузки аппарат испытывает на участках выведения.

В качестве материала возьмем один из наиболее распространённых алюминиевых сплавов, AMг6, который имеет высокие пластические характеристики, как при комнатной, так и при повышенных температурах, и обладает высокой коррозионной стойкостью в различных средах, а также обладает хорошей свариваемостью в сочетании с высокой удельной прочностью.

Далее проведем расчет, и выясним точные значения максимального напряжения, действующего на ферму. Исходные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Исходные данные

| Наименование | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Радиус большего основания, м | Rb | 1.9 |
| Радиус меньшего основания, м | Rm | 0.95 |
| Высота фермы, м | H | 1 |
| Количество стержней | η | 16 |
| Сила притяжения земли | g | 9.8 |
| Масса нагрузки на ферму, кг | m | 2600 |
| Модуль упругости, Па | Е | 1.7· |
| Коэффициент характера закрепления концов стержня | с | 1.25 |
| Коэффициент несовершенства оболочки | к | 0.15 |
| Запас прочности | f | 1.5 |
| Предел текучести материала, Па | σ0.2 | 1.7·108 |

Расчет будет вестись для наиболее нагруженного стержня. Самый крайний левый стержень самый сжатый, когда как самый правый стержень самый растянутый. Самые большие нагрузки стержень будет испытывать при сжатии.

Итоговая формула Nэобщ для обоих случаев сжатия и растяжения с учетом моментов, выглядит следующим образом, где плюс это для растягивающей силы, а минус для сжимающей.

Для левого стержня формула приобретает следующий вид:

- Проектировочный прочностной расчет фермы

Проведем расчет общей устойчивости конструкции для разных случаев нагружения, представленных в таблице 3.

Для этого находится усилие в 1 стержне:

Где

Следующим шагом является нахождение длины стержня:

После этого из условия устойчивости находится радиус стержня фермы.

Где  ,

Радиус стержня:

Условие местной устойчивости.

Где

Отсюда находится толщина стенки трубки:

Таблица 3 - Случаи нагружения

| Значения | Случаи нагружения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспор-тировка | Горизонтальное положение | Вертика-льное положение | Максимальная поперечная перегрузка | Максимальная продольная нагрузка |
| Па | -1.09·105 | -1.044·105 | -6.533·104 | -2.262·105 | -1.73·105 |
| , Н | -1.102·104 | -1.055·104 | -3.603·103 | -1.518·104 | -1.159·104 |

Из таблицы видно, что самые большие нагрузки ферма испытывает в момент максимальной поперечной перегрузки. Значит, расчет толщины стенки, площади и радиуса стержня будет вестись для этого случая. Результаты измерений представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты измерений

|  | -8.627·107 |
| --- | --- |
| , Па | 2.989·108 |
| , Па | 3.804·108 |
|  | 0.028 |
|  | 1.759·10-4 |
| , м | 1·10-3 |

Исходя из расчета, стало понятно, что условие устойчивости  соблюдается и для местной, и для общей устойчивости.

Для выбранной толщины стенки коэффициент запаса устойчивости равен:

3.46

Для проверки на прочность поверим условие прочности стержня

Исходя из расчетов, предельное значение напряжение в стержне равно -3.636·108, которое не превышает придела текучести материала, равного 1.2·109. Получается, что запас прочности получился много больше 1, но уменьшить его никак не удастся, так как в таком случае не будет соблюдено условие устойчивости.

η1.97

Заключение

По результатам расчетов видно, что максимальное эквивалентное напряжение на ферму, равное -2.262·105 Па, а также самое большие усилие в одном стержне, равное -1.518·104 Н,  возникает на участке выведения, при максимальной продольной перегрузке. Толщина трубки стержня, который может выдержать полученное напряжение, равна  1·10-3 м, а радиус стержня при этом будет 0.028 м.

Коэффициент запаса при расчете на устойчивость получился 3.46, а при расчете на прочность 1.97. Это показывает, что максимальные напряжения не выходят за критические напряжения конструкции, а также не превышают придела текучести материала, что доказывает, что при полученных размерах ферма сохранит как прочность, так и устойчивость.

Библиографический список

1. Мишин В.П. Основы конструирование ракет-носителей космических аппаратов. / Б.В. Грабин, О.И. Давыдов, В.И. Жихарев и др. М.: Машиностроение, 1991 – 416 с.

2. Никольский В.В. Основы проектирования автоматических космических аппаратов. / В.В. Никольский; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 230 с.

3. Евстафьев В.А. Основы конструирования космических аппаратов. / В.А. Евстафьев; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2008. – 95 с.

4. Никольский В.В. Системное проектирование транспортных космических аппаратов. / В.В. Никольский; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2001. – 101 с.

5. Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций: Учеб. пособие для студентов вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. – 448с.: ил.