# ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОИЗОТОПНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

О. В. Воротников, В. В. Ходосов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

г. Санкт-Петербург

Радиоизотопный термоэлектрический генератор – это маломощный автономный источник электроэнергии, преобразующий тепловую энергию, выделяемую при естественном распаде радиоактивных изотопов, напрямую в электричество, не используя явления цепной ядерной реакции, как в атомных реакторах.

Использование такого источника энергии для космического аппарата со сроком службы порядка 10-20 лет и выполняющего миссии на большой удаленности от Солнца, обусловлено тем, что традиционные источники электроснабжения, такие как солнечные батареи, топливные элементы, химические источники энергии и другие, использовать невозможно, в связи с малой плотностью солнечного теплового потока и большой автономной длительностью работы КА. Также большим преимуществом для использования РИТЭГ являются простота его конструкции, компактность и высокая надежность, обусловленная отсутствием движущихся частей.

В связи с выше перечисленными факторами и достоинствами, РИТЭГ нашли широкое применение в межпланетных миссиях, осуществляемых НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА). Для их целей были разработаны несколько поколений генераторов. Например, некоторые установки серии «SNAP» использовалась при полетах «Аполлонов», «MHW RTG» устанавливались на аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2», генератор последнего поколения – «MMRTG» нашел свое применение на марсоходе «Curiosity» [1].

В СССР РИТЕГ нашли широкое применение в энергообеспечении буев и метеорологических станций на Крайнем Севере. В таких установках отработанное тепло через холодильник сбрасывалось в окружающую среду посредством конвективного теплообмена с газовой или жидкой средой. Для космических нужд разрабатывались в основном экспериментальные установки реакторного типа с использованием в конструкции контуров с теплоносителем.

Известно, что расчет термоэлектрических устройств сопровождается трудностями, связанными с зависимостью электрических и тепловых параметров. В настоящее время существуют литература описывающая математические модели термоэлектрических генераторов с жидким контуром, но практически отсутствуют модели «сухих» установок с вырабатываемой электрической мощностью порядка 100-300 Вт.

Целью данной работы является разработка математической модели и метода расчета ТЭГ на ее основе, которая позволяет оптимизировать массовые характеристики генератора для заданных выходных электрических характеристик и определить выходные параметры на конец срока активного существования. Исходными данными для расчета являются выходная электрическая мощность – 200 Вт, срок службы – 20 лет и номинальное напряжение – 14 В.

Любой ТЭГ состоит из трех основных частей – источник тепла, термоэлектрическоого преобразователя и холодильника. Тепло от капсулы с изотопом предается через теплопереходы на горячий спай термоэлементов, где часть тепловой энергии преобразуется в электрическую и совершает полезную работу на нагрузке. Отработанное тепло далее поступает в холодильник и сбрасывается посредством излучения в космическое пространство. На рисунке 1 представлена класическая модель ТЭГ – установка «GPHS-RTG», используемая на межпланетной станции «Кассини-Гюйгенс».

Рис. 1. РИТЭГ «GPHS-RTG»

Термоэлектрический преобразователь представляет из себя набор термоэлектрических батарей, соединенных между собой в последовательно-параллельную электрическую цепь. Основным элементом ТЭБ является термоэлемент, который состоит из двух термостолбиков, изготовленных из полупроводниковых материалов p- и n-проводимости. Термостолбики электрически с помощью коммутационных шин соединены между собой последовательно. Термостолбики представляют собой стержень длиной l и площадью поперечного сечения S. С боковых поверхностей ветви адиабатически теплоизолированы. Подвод и отвод тепла осуществляется с торцов (горячего и холодного спаев) термоэлемента (рис 2.).

Рис. 2. Распределение тепловых потоков в термоэлементе

Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую в термоэлементах основано на трех термоэлектрических эффектах: Зеебека, когда при различной температуре спаев термоэлемента возникает ЭДС, Пельтье, когда при прохождении тока на спаях выделяется или поглощается тепло и Томсона, когда при прохождении тока в проводнике выделяется помимо тепла Джоуля тепло Томсона, пропорциональное градиенту температур и силе тока.

Качество полупроводниковых материалов, используемых в термопаре, оценивается комплексным параметром – коэффициентом добротности:

(1)

где:  – коэффициент добротность материала;  – коэффициент термо-ЭДС;  – коэффициент теплопроводности;  – коэффициент электропроводности;

В действительности термоэлектрические характеристики полупроводников имеют сложную температурную зависимость, поэтому в первоначальных расчетах эти коэффициенты определяются по среднеинтегральным величинам , , . Тогда, если к горячему спаю подводится тепловой поток Nг при температуре Tг, а от холодного спая отводится тепловой поток Nх при температуре Tх, то под действием возникшего перепада температур на спаях термоэлемента ΔT, согласно явлению Зеебека возникает термо-ЭДС. При постоянстве свойств материалов выделение теплоты Томсона в термоэлементе отсутствует, а теплоты Пелетье и Джоуля достаточно малы по сравнению с теплом передающимся посредством теплопроводности, поэтому в первом приближении ими можно пренебречь.

Как говорилось ранее основными геометрическими параметрами термостолбиков является высота и площадь поперечного сечения. Как правило материалы ветвей термоэлементов неодинаковы. Исходя из этого определяются наиболее выгодные соотношения размеров ветвей для получения максимального значения добротности всего термоэлемента. Но из технологических и конструктивных соображений высоты ветвей термоэлемента берутся одинаковыми. Что касается оптимального отношения поперечных сечения ветвей, то максимум добротности по этой величине очень пологий и поэтому при использовании материалов близких по своим термоэлектрическим свойствам часто бывает, что термостолбики для термоэлемента делают одинакового сечения. Добротность всего термоэлемента при допущениях принятых выше находится также по формуле (1), где термо-ЭДС определяется, как сумма термо-ЭДС обоих столбиков, а удельные электропроводность и теплопроводность, как среднеарифметическое этих же величин для каждой ветви [4].

В качестве материала ветвей для исследования был выбран легированный различными добавками теллурид свинца (PbTe) p- и n-проводимости. Добротность такого термоэлемента согласно формуле (1) составляет  К-1.

Тогда приняв, что высота и площадь поперечного сечения ветвей одинаковые, максимальное значение КПД термоэлемента в зависимости от величины отношения сопротивления внешней нагрузки r внутреннему сопротивлению элемента определится через коэффициент добротности по формуле:

(2)

где:  – температуры на горячем и холодном спае соответственно;

Теперь запишем соотношение, которое связывает общее количество теплоты, подводимое к горячему спаю термоэлемента и разность температур на его концах:

(3)

где:  - площадь поперечного сечения и высота термоэлемента соответственно;

Электрическая мощность термоэлемента определяется как разность подведенного и отведенного тепла:

где:  – отводимый тепловой поток;

А отводимый и подводимый тепловые потоки связаны следующим соотношением:

(4)

Будем считать, что весь тепловой поток отводимый от холодного спая термоэлемента излучается ребром в открытый космос. Запишем уравнение для расчета количества тепла, отводимого ребром [4]:

(5)

где: k – коэффициент теплопроводность ребра;  – длина ребра;  – толщина ребра;  – постоянная Больцмана;  – степень черноты поверхности ребра; Те – температура на конце ребра;

Температура на конце ребра определяется из следующего соотношения:

(6)

где: B(0,3;0,5) – значение полной бета-функции; Bu(0,3;0,5) – значение неполной бета-функции;

– длина ребра;  – толщина ребра;  Вт/(м2∙К4)– постоянная Стефана-Больцмана;  – степень черноты поверхности ребра; Те – температура на конце ребра;

Система уравнений (2)-(6) полностью описывает связь между геометрией термоэлемента и ребра с  его электрическими параметрами. Из размеров термоэлементов и ребра можно определить их массу, а из величины подводимого теплового потока определяется необходимая масса изотопа:

(7)

где: УТМ – удельное тепловыделение массы изотопа;

Соответственно суммарная масса, без учета остальных элементов конструкции, равна:

(8)

где:   – плотности материала термоэлементов и ребер соответственно;

Период полураспада изотопа должен превышать срок службы КА и иметь максимально возможное УТМ. Поэтому в качестве топлива был выбран оксид плутония с УТМ=600 Вт/кг и периодом полураспада 86.4 года.

Тогда с помощью программного пакета «Matlab» методом регулярного сканирования определим минимальную сумму масс термоэлементов, ребер и изотопа, используя систему (2)-(6) и варьируя геометрическими размерами: суммарной площадью поперечного сечения всех термоэлементов и их высотой, а также высотой и толщиной ребра [6]. Зададимся, что одна из сторон термоэлемента равна 2 см. Суммарная длина термоэлементов по другой стороне определяется однозначно из площади. Суммарную длину ребер зададим равной ей. Температуру на горячем спае зададим, как максимально возможную рабочую температуру полупроводникового материала равную 900 К. Материалом ребер выбран АМг6, а степень черноты поверхности равна 0,88. Задавшись условием, что вырабатываемая электрическая мощность должна быть не менее 200 Вт, произведем оптимизацию.

В результате получаем следующие данные:

Суммарная масса – 13,7 кг, где 6 кг – масса изотопа (выделяемый тепловой поток – 3641 Вт);

Суммарная площадь термоэлементов – 0,06 м2, высота столбиков – 7,5 мм;

Размеры ребер: высота – 13,5 см, толщина – 3,5 мм, суммарная длина 3 м.

Для того, чтобы подтвердить правильность результатов оптимизации приведены графики (рис. 3-4) изменения массы и мощности, отложенных по оси Y, от безразмерных значений варьируемых параметров, отложенных по оси X, где Δ – это отношение текущего значения к оптимальному при отклонении в «+» или «-».

Рис. 3 – Влияние изменения геометрических размеров на значение массы

Рис. 4 – Влияние изменения геометрических размеров на значение мощности

Из графиков видно, что изменение какой-либо величины варьируемого параметра влечет за собой изменение массы или мощности в ту же сторону. Это говорит от том, что найденные значения действительно являются оптимальными. Также из графиков можно судить о влияние изменения того или иного параметра на значение массы и мощности.

Количество термоэлементов, которое будет обеспечивать требуемое бортовое напряжение будет определяться по следующей формуле [7]:

(7)

где: U – бортовое напряжение;

Исходя из того, что требуемое напряжение составляет 14 В, а величина термо-ЭДС составляет 233 В/К, получаем что необходимо соеденить194 элемента площадью 3,1 см2 каждый.

При известных геометрических размерах термоэлементов и ребер с помощью системы уравнений (2)-(6) также можно определить выходные электрические параметры генератора на конец срока активного существования. В этом случае подводимый тепловой поток будет вычисляться по формуле:

(8)

где:  – постоянная полураспада изотопа;

T – время активного существования;

В результате было получено, что к окончанию срока активного существования вырабатываемая электрическая мощность составит 151 Вт.

Библиографический список

- https://rps.nasa.gov/ (дата обращения: 10.03.2019).

- Ходосов В.В., Энергетические установки космических аппаратов: учебное пособие; БГТУ "ВОЕНМЕХ". - СПб., 2017. - 54 с. - ISBN 978-5-906920-27-0.

- А. Г. Козлов, В. В. Ходосов; Системы электропитания космических аппаратов, БГТУ "ВОЕНМЕХ", СПб, 2011. - 105 с., ISBN 978-5-85546-599-0.

- Охотин А. С., Ефремов А.А. и др., Термоэлектрические генераторы, М.: Атомиздат, 1971.

- Керн Д., Краус А., Развитые поверхности теплообмена. Пера. с англ. М.: Энергия, 1977.

- Ходосов, В.В., Математическое моделирование с использованием Matlab; БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2018. - 36 с.

- Марченко О.В., Кашин А.П. и др., Методы расчета термоэлектрических генераторов, Новосибирск: Наука, 1995.