|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | Е |  | Оружие и системы вооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | Е6 |  | Управление в технических системах |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Методы испытаний взрывателей и средств поражения |  |  |

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему

Стенды, применяемые для воспроизведения

одиночных ударов, и измерительная аппаратура;

нормативные документы

| Выполнил студент группы |  |  |  |  | Е6М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов Р.Е. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Маслов Д.В. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...…...3

- ВИДЫ УДАРНЫХ СТЕНДОВ……………………………………...……..5

- ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНЫХ ОТРАБОТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ НА КОПРЕ «МАССЕТ»…………….. 14

  - Основные параметры и размер копра………………………...…….14

  - Программа и методика лабораторных отработочных испытаний (ЛОИ)…………………………………………………………………18

  - Пример результата ЛОИ реле РПУ (реле пиротехническое ударостойкое) на копре «Массет»……………………………….….19

  - Измерительная аппаратура, используемая в испытании………….21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………. 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….....23

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………..24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………..28

ПРИЛОЖЕНИЕ В………………………………………………………………..29

Введение

Правильность принятых при проектировании конструктивных решений (т.е. степени их соответствия требованиям ТЗ) можно оценить только по результатам соответствующих испытаний. Следует отметить, что проведение полигонных контрольных испытаний сопряжено с большими затратами времени и материальных ресурсов. Поэтому высока роль испытаний в искусственно создаваемых (лабораторных, стендовых) условиях, т.е. помещения объекта в среду, которая, во-первых, должна быть в максимально возможной степени приближена к реальным условиям эксплуатации и, во-вторых, быть способной адекватно воспроизводить эти условия. Однако обеспечить эту адекватность, как правило, не удается, в связи с чем велика роль расчетно-экспериментальных методов прогнозирования (диагностики) работоспособности объекта, в том числе с привлечением методов физического и математического моделирования.

Обоснование условий и методики испытаний – сложная научно-техническая задача. Основные трудности, связанные с организацией испытаний на механические воздействия, могут быть обусловлены рядом причин:

1) отсутствие достоверных сведений о параметрах и характеристиках реальных механических воздействий порождает неопределенность при выборе способа их воспроизведения;

2) отличие реальных параметров от фигурирующих в ТЗ, это приводит к тому, что результаты испытаний в условиях, указанных в ТЗ, не всегда гарантируют работоспособность изделия в реальных условиях;

3) даже при достоверной исходной информации воспроизвести весь комплекс реальных механических воздействий зачастую не удается из-за ограниченных технических характеристик испытательного оборудования;

4) сложность построения адекватных математических моделей воздействия и объекта испытаний, что затрудняет решение задачи ее идентификации и прогнозирования (диагностики).

В курсовой работе рассматриваются вопросы, связанные с воспроизведением воздействий в виде одиночных знакопостоянных ударных импульсов, поскольку именно с ними связаны наибольшие трудности при стендовом воспроизведении, причем часто разрабатывают специализированное оборудование.

Теоретической основой ударных испытаний является положение о том, что между заданными параметрами ударных нагрузок и условиями их воспроизведения в лабораторных условиях (т.е. характеристиками испытательного оборудования – стендов) существует достаточно жесткая функциональная взаимосвязь. Только указав эту взаимосвязь, можно обоснованно подойти к назначению условий проведения эксперимента.

1 Виды ударных стендов

Основная задача ударных испытаний – проверка способности изделии выполнять свои функции во время ударного воздействия и после него, т. е. сохранить свои основные параметры в пределах, указанных в нормативных документах на изделие. При испытаниях ударные воздействия имитируют таким образом, чтобы они достаточно точно соответствовали ударным воздействиям при определенных условиях эксплуатации изделия.

Методы ударных испытаний предусматривают воспроизведение простых одиночных и многократно повторяющихся ударных импульсов, ударных воздействий, представляющих собой сложные затухающие переходные процессы, отрезки синусоид с быстро или медленно изменяющейся частотой наложенных колебаний, короткие отрезки случайных процессов, комплексных ударных воздействий, а также реальных ударных процессов.

Ударные испытания проводят на стадии отработки изделий, причем испытывают не только изделие в целом, но и его отдельные конструктивные элементы и узлы. При проведении испытаний стремятся к тому, чтобы условия испытаний были максимально приближены к условиям натурного ударного воздействия на объект. Перед испытанием тщательно анализируют условия ударного нагружения изделия в реальных условиях эксплуатации. Для этого определяют вид, форму, длительность ударного воздействия, максимальное ударное ускорение, направление ударного нагружения, число ударов, действующих на изделие при эксплуатации, а также характеристики испытуемого изделия (габаритные размеры, масса, передаточная функция, место приложения ударного воздействия, условия работы изделия). На основании этих данных разрабатывают способ проведения испытаний изделия на воздействие ударных нагрузок.

Способ испытаний должен предусматривать цель проведения испытания, условия воспроизведения ударного воздействия, требования к воспроизводимому ударному воздействию, установке для воспроизведения ударного воздействия, контрольно-измерительной аппаратуре, монтажному приспособлению, другие специфические требования к проведению испытаний и обоснование критерия, позволяющего наиболее полно охарактеризовать поведение исследуемого изделия в заданных условиях по результатам лабораторного эксперимента.

Наиболее важный момент при составлении методики проведения испытания – оценка условия воспроизведения заданного ударного воздействия. Такая оценка должна быть основана на изучении внутренних закономерностей удара, поскольку только в этом случае можно обоснованно реализовать заданные характеристики ударного нагружения. В первую очередь определяют скорость и перемещения соударяющихся тел в процессе удара. Это позволяет определить возможность формирования заданного ударного нагружения либо на стандартном оборудовании для проведения ударных испытаний, либо на вибростенде. Если на имеющемся оборудовании невозможно сформировать параметры заданного ударного воздействия, создают специальный стенд для проведения необходимых испытаний.

Выбор способа формирования заданного ударного воздействия позволяет не только определить характеристики оборудования, но и выработать требования к форме, максимальному ударному ускорению, длительности действия воспроизводимого ударного воздействия, а также к габаритным размерам, массе, передаточной функции монтажного приспособления, необходимого для крепления испытуемого изделия к рабочему столу испытательного стенда.

Обоснование и выбор характеристик воспроизводимого ударного воздействия однозначно определяют требования к контрольно-измерительной аппаратуре, типу датчика, способу его крепления на рабочем столе испытательного стенда или монтажного приспособления или самого испытуемого изделия, а также к амплитудно-частотной характеристике тракта измерения и регистрации, анализирующей аппаратуре и другим средствам обработки результатов измерения как в процессе испытания изделия, так и при последующем анализе этих результатов.

Чаще всего ударные испытания проводят на специальных ударных стендах, однако в некоторых случаях ударное воздействие воспроизводят на вибростендах. В общем виде в состав ударного стенда входят ударная установка, системы управления и питания, контрольно-измерительная и анализирующая аппаратура, а также вспомогательные принадлежности и приспособления (рис. 1).

Обобщенная структурная схема ударного стенда представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема ударного стенда

На рис. 2 показан стенд «Массет». В металлический сектор 1 вставлен деревянный рычаг 2 массой 1,5...2,0 кг и длиной 100 см со стальным закаленным молотком 3 массой 640+10 г, имеющим гнездо, в которое ввертывается сборка с объектом испытаний. Копер применяется главным образом для проверки устойчивости элементов взрывателей (прежде всего огневой цепи) к сотрясениям при выстреле. Расстояние от оси вращения до молотка 80...85 см. Храповик 5 имеет 27 зубьев и находится на одной оси с сектором 1, на который надет ремень длиной 100-105 см с грузом 6 (масса 37 кг). При помощи рукоятки 7 молоток может быть взведен на определенный угол и закреплен защелкой 8 за соответствующий зуб (чаще всего – 23-й). При освобождении защелки груз 6 падает, поворачивает сектор 1 и молоток 3 с силой ударяет по наковальне 9, параметры удара определяются величиной упругой деформации в зоне контакта молотка и наковальни. Целью испытаний является создание ударного импульса с пиковым уровнем, равным максимальной перегрузке при выстреле.

Рисунок 2 – Ударный копер «Массет»: 1 – сектор; 2 – рычаг; 3 – стальной молоток; 4 – сборка с испытуемым прибором; 5 – храповик; 6 – ремень с грузом; 7 – рукоятка; 8 – защелка; 9 – наковальня.

На рис. 3 – стенд для проведения испытаний аналогичного назначения – пневматическая установка Рыбакова ПУР-1 (представитель семейства из четырех стендов, аналогичных по конструкции и отличающихся главным образом диаметром канала ствола). За счет энергии сжатого воздуха обеспечивается более высокая скорость удара по сравнению с «Массетой» (до 50 м/с), а параметры ударного импульса определяются типом деформируемого элемента, помещаемого в зону контакта болванки и наковальни (пластины и крешеры, главным образом конической конфигурации). Фиксируется только максимальная перегрузка при ударе с помощью крешерного прибора. Следует отметить, что кафедрой СМ-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана в свое время была дана количественная оценка динамической погрешности крешерного прибора, что позволило более точно фиксировать максимальную перегрузку при испытаниях.

Рисунок 3 – Пневматическая установка Рыбакова ПУР-1: 1 – рабочая камера ствола; 2 – зуб зацепления; 3 – болванка; 4 – рычаг; 5 – наковальня; 6 – чугунная плита; 7 – кран.

Основные параметры установки:

- масса болванки – 60…100 кг;

- масса испытуемого объекта – 2-8 кг;

- скорость удара – 20-60 м/с;

- перегрузки – (10000-60000) g;

- Ризбыт – до 2,5 Мпа;

- длительность импульса τ – (4-0,1) мс.

На рис. 4 показан маятниковый копер, принципиальное отличие которого в том, что наковальня имеет свободную подвеску и предусмотрены пневмодемпферы молота и наковальни. Параметры ударного импульса также определяются видом деформируемого элемента в зоне контакта молота и наковальни.

Испытуемый объект и датчики устанавливаются на наковальне. В зоне контакта молота и наковальни помещается деформируемый элемент в виде прокладки или крешера.

Таблица 1 – Параметры ударных процессов на маятниковом копре

| Материал и характер деформируемого элемента | Скорость удара V0, м/с | К2 max | Длительность импульса τ, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| Дюралюминий Д1-Т β=60˚ | 3,13 4,43 | 314 538 | 1,34 1,22 |
| Дюралюминий Д1-Т β=90˚ | 3,13 4,43 | 400 657 | 0,94 0,86 |
| Сталь 15, β=90˚ | 4,43 | 839 | 0,69 |
| Сталь 15, β=120˚ | 4,43 | 1150 | 0,50 |

Рисунок 4 – Маятниковый копер: 1 – молот; 2 – станина; 3 – подвеска молота; 4 – фиксирующее устройство; 5 – поворотная траверса; 6 – противовес; 7 – подвеска наковальни; 8 – наковальня; 9 – пневматический демпфер наковальни; 10, 11 – кронштейны; 12 – пневмодемпфер молота.

Для получения различных запасов энергии возможно использование нескольких сменных молотов различных масс. Энергию отскока измеряют по шкале специального отсчетного механизма копра. Каждой массе груза соответствует определенная шкала.

V0=2·sin(φ0/2)·√(g·L) – скорость молота в момент соударения              (1)

Рисунок 5 – Кинематическая схема маятникового копра

В процессе удара наковальня незначительно перемещается и благодаря ее гибкой связи со станиной обеспечивается хорошая форма кривой ударного импульса, на которую не накладываются посторонние колебания. Параметры и характеристики ударного импульса могут изменяться за счет изменения скорости молота в момент соударения V0, отношения масс наковальни и молота ξ=mн/mм, а также механических характеристик деформируемого элемента – прокладки, помещаемой в зоне контакта молота и наковальни.

Виды тормозных устройств

Несмотря на различие в конструкции ударных стендов, их статические особенности в основном определяются возможностями тормозных устройств.

- Жесткий контейнер в совокупности с жесткой плитой. Торможение осуществляется за счет упругих сил контакта. Обеспечивает весьма интенсивные перегрузки с малым фронтом их нарастания (рисунок 6).

Рисунок 6 – Жесткий контейнер в совокупности с жесткой плитой

- Упругопластический деформируемый элемент пластины или прокладки, лежащей жестком основании и изготавливаемой из стали, латуни, свинца, резины и т.д (рисунок 7). Перегрузки от (n·10) g до (n·10000) g, длительность импульса τ – (n·10) мкс до (n·1) мс.

Рисунок 7 – Упругопластический деформируемый элемент пластины

- Деформируемый элемент в виде наконечника, устанавливаемый между жестким контейнером и плитой ударного стенда (рисунок 8).

Рисунок 8 – Деформируемый элемент в виде наконечника

- Пластически деформируемая толстая плита из свинца и других материалов, устанавливаемая на жестком основании стенда, в совокупности с внедряющимся в нее жестким наконечником соответствующего профиля, зацепленным на контейнере или платформе (рисунок 9).

Рисунок 9 – Пластически деформируемая толстая плита из свинца с внедряющимся в нее жестким наконечником

- Упругий деформируемый элемент в виде рессоры или пластины из рессорно-пружинной стали, закрепленный на платформе или контейнере (рисунок 10). Длительность импульса τ – (n·1) мс.

Рисунок 10 – Упругий деформируемый элемент в виде рессоры

2 Пример лабораторных отработочных испытаний и результатов испытаний на копре «Массет»

Для конкретного разрабатываемого изделия испытания проводились на копре «Массет».

  - Основные параметры и размер копра

    - Копер создает импульс ударного ускорения с параметрами:

- величина пикового ударного ускорения – от 70000 до 830000 м/с2;

- длительность действия ударного ускорения – от 30 до 140 мкс.

Значения параметров ударного ускорения, создаваемого копром при ударе молота о наковальню, в зависимости от пути разгона молота (номера зуба храпового колеса) приведены в таблице 2.

    - Допускается применять копер для испытания изделий на одиночный удар с параметрами, отличающимися от указанных в таблице 2, за счет установки на наковальню амортизирующих прокладок и изменение массы крепежного приспособления. В этом случае параметры ударного ускорения должны быть отработаны и измерены в соответствии с методикой приложения А.

    - Конструкция и габаритные размеры копра приведены на рисунке 11, описание его устройства – в приложении Б.

      - Масса молота копра – (0,64±0,01 кг), погрешность измерения ±0,002 кг.

      - Масса рукоятки – (2,0±0,5 кг), погрешность измерения ±0,02 кг.

Таблица 2 – Паспортные параметры ударных процессов на копре «Массет»

| Номер зуба храпового колеса | Величина пикового ударного ускорения, м/с2 | Длительность действия ударного ускорения (продолжительность контакта молота с наковальней), мкс |
| --- | --- | --- |
| 5 10 15 20 23 | 70000 – 110000 110000 – 180000 270000 – 440000 460000 – 650000 550000 – 830000 | 100 – 140 90 – 120 70 – 110 50 – 100 30 – 90 |
| Примечания 1 Указанные значения параметров ударного ускорения обеспечиваются при нагружении молота копра массой от 0,38 до 0,61 кг, равной массе крепежного приспособления, используемого при испытании изделия. Масса крепежного приспособления для капсюлей-воспламенителей – (0,40±0,02) кг, для капсюлей-детонаторов – (0,56±0,05) кг. 2 Измерение параметров ударного ускорения проводится по методике, приведенной в приложении А. |  |  |

      - Масса груза с проушиной – (37,0±0,1) кг, погрешность измерения ±0,02 кг.

      - Твердость рабочей части молота – 51,3 – 61,0 HRCэ, твердость рабочей части наковальни – 41,5 – 51,3 HRCэ.

Контроль твердости проводят твердомером Роквелла типа ТР по ГОСТ 23677.

      - Допуск плоскостности соприкасающихся поверхностей наковальни и тумбы – 0,05 мм (допуск зависимый), погрешность измерения ±0,01 мм.

      - Угол между каждой боковой гранью молота и рабочей поверхностью наковальни – (90±1)˚.

      - Ось вращения вала должна находиться в одной горизонтальной плоскости с рабочей поверхностью наковальни.

Отклонение положения оси вала и рабочей поверхности наковальни от горизонтальной плоскости не должно превышать 1 мм на длине 1 м.

      - Вал должен поворачиваться свободно, без рывков и заеданий, при этом осевой зазор должен быть не более 4 мм.

    - Молот должен быть плотно, без перекосов насажен на рукоятку. Качание молота относительно рукоятки не допускается.

    - Рукоятка должна быть прочно прикреплена к сегменту. Качание рукоятки относительно сегмента до и после удара молота о наковальню не допускается.

    - Рукоятка молота должна быть изготовлена из древесины кизила, рябины, черемухи, березы, дуба или вяза. На рукоятке молота не допускаются трещины, гниль, червоточины, сучки и другие пороки древесины, ослабляющие ее.

    - Задевание груза за станину или стенки траншеи фундамента копра не допускается.

    - Проушина должна быть прочно закреплена на грузе и не должна иметь качки.

    - Сегмент должен обеспечивать плавное схождение ремня привода с его рабочего профиля.

Не допускаются местные заедания, трение ремня о щеки сегмента, соскальзывание ремня с сегмента, загибы, подвороты и надрывы ремня.

Рисунок 11 – Конструкция и габаритные размеры копра (1 – сегмент; 2 – вал; 3 – храповое колесо; 4 – собачка; 5 – механический привод; 6 – груз с проушиной; 7 – подушка; 8 – тумба; 9 – стопор; 10 – наковальня; 11 – молот; 12 – рукоятка; 13 – крепежное приспособление; 14 – ограждение; 15 – станина; 16 – ремень привода)

    - Храповое колесо должно иметь 30 зубьев. На каждый пятый, а также на двадцать третий зуб должен быть нанесен соответствующий номер эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465 или любой другой несмываемой водой краской, начиная от нулевого положения молота, при котором молот находится в соприкосновении с наковальней, а собачка – во впадине между первым и тридцатым зубьями.

Боковая поверхность тридцатого зуба должна быть окрашена краской, отличающейся по цвету от остальных зубьев храпового колеса.

    - Стопор должен исключать повторный удар молота о наковальню после отскока молота.

    - После 30 ударов с двадцать третьего зуба храпового колеса не допускаются:

а) видимые трещины на рабочей поверхности молота и наковальни;

б) вновь образовавшиеся отколы и трещины на подушке и станине;

в) перекосы стоек станины и тумбы;

г) саморазвинчивание резьбовых соединений;

д) нарушение перпендикулярности боковых граней молота к рабочей поверхности наковальни;

е) люфт сегмента на валу.

2.1.13. У с л о в н о е   о б о з н а ч е н и е   к о п р а   в технической документации и при заказе должно включать наименование копра и обозначение стандарта: Копер «Массет» ГОСТ РВ 51010-96.

2.2. Программа и методика лабораторных отработочных испытаний (ЛОИ).

Пример программы и методики лабораторных отработочных испытаний (ЛОИ) приведен в приложении В.

2.3. Пример результата ЛОИ реле РПУ (реле пиротехническое ударостойкое) на копре «Массет».

Для проверки на ударостойкость реле, залитое и установленное в приспособление, помещается на копёр Массет (рисунок 12).

Рисунок 12 – Залитое во втулку реле РПУ с приспособлением, установленное в копёр «Массет»

Для достижения перегрузок порядка 40000 g, рычаг стенда «Массет» устанавливается на 19-ый зуб

На рисунке 13 показан график перегрузок, полученный на осциллографе от датчика перегрузок во время ударного воздействия на реле. На оси абсцисс указано время (мкс), на оси ординат перегрузки (g). На осциллограмме видно, что ударное воздействие достигло порядка 44000 g с длительностью импульса 61 мкс.

Рисунок 13 – График перегрузок, полученный на осциллографе во время ударного воздействия

На рисунке 14 показана осциллограмма состояния замкнутого и разомкнутого контактов реле РПУ, установленное гибкими выводами вверх, после ударного воздействия, т.е. во время ударного воздействия на замкнутые и разомкнутые контакты реле подается напряжение +27В, и состояние этих контактов выводится на осциллограф. На осциллограмме видно, что во время ударного воздействия происходит скачок напряжения на 7В на 16 мс на замкнутом контакте (верхняя линия), на разомкнутом контакте (нижняя линия) – на 1,6В на 17 мс.

Рисунок 14 – Состояние разомкнутого и замкнутого контактов реле РПУ во время ударного воздействия

  - Измерительная аппаратура, используемая в испытании

В данном ЛОИ на копре «Массет» используется следующая измерительная аппаратура:

    - Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Tektronix серия TDS 2012;

    - Источник питания Б5-71\3 М;

    - Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Tektronix серия TDS 1012;

    - Усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635;

    - Датчик для измерения перегрузок Bruel & Kjaer TYPE 8309.

Заключение

В данной работе были рассмотрены стенды, применяемые для воспроизведения одиночных ударов. Среди рассмотренных стендов наиболее актуальным на сегодняшний день является копёр «Массет». Стенд является, хотя и устаревшим по конструкции, но до сих пор применяемым.

Анализ конструкции стенда и проведенных испытаний показал, что копёр «Массет» обладает следующими преимуществами: простота конструкции, лёгкость, дешевизна испытаний. Основной недостаток: отсутствие возможности моделирования времени.

Анализ графика перегрузок, полученного на осциллографе во время ударного воздействия, показал, что объект испытания (реле РПУ) подвергается повторным ударам. Это связано с тем, что на данном стенде отсутствует стопор, который бы исключал повторные удары молота о наковальню.

Список использованных источников

- http://technomag.edu.ru/doc/322339.html - Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана «Наука и образование», статья «Особенности воспроизведения ударных воздействий при механических испытаниях».

- Копер «Массет» ГОСТ РВ 51010-96, Технические условия.

- «Технические науки», М.П. Родыгин, 2014 г.

Приложение А (рекомендуемое)

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОГО УСКОРЕНИЯ

А.1 Общие положения

А.1.1 В соответствии с 2.1.1 и 2.1.2 настоящего стандарта должны быть измерены параметры ударного ускорения:

—	величина пикового ударного ускорения;

—	длительность действия ударного ускорения.

А.1.2 При проведении измерений следует руководствоваться разделом 5 ГОСТ В 20.57.305 и другими нормативными документами по стандартизации, регламентирующими порядок измерения параметров ударного ускорения.

А.2 Средства измерения

А.2.1 Блок-схема измерения параметров ударного ускорения приведена на рисунке А.1.

1 — пьезоэлектрический измерительный преобразователь; 2 — согласующее устройство; 3 — регистрирующее устройство; 4 — устройство синхронизации

Рисунок А.1

А.2.2 При первичной аттестации копра по параметрам ударного ускорения в соответствии с таблицей 2 должен использоваться пьезоэлектрический измерительный преобразователь с верхним пределом измерения пикового ударного ускорения не менее 8,5 • 105 м/с2, собственной резонансной частотой в закрепленном состоянии не менее 70 кГц, относительным коэффициентом поперечного преобразования не более 10 % и массой не более 13 г.

При применении копра для испытания изделий по 2.1.2 для измерения параметров ударного ускорения допускается использовать измерительный преобразователь с более низкими значениями верхнего предела измерения пикового ударного ускорения и собственной резонансной частоты в соответствии с заданными параметрами режима испытания.

А.2.3 В качестве согласующего устройства должен использоваться усилитель электрического заряда или напряжения, обеспечивающий передачу входного сигнала в диапазоне частот от 3 • 10-1 до 1 • 105 Гц с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики не более 3 дБ и номинальной величиной выходного напряжения 5—10 В.

Применение усилителя заряда является предпочтительным, так как позволяет практически исключить влияние электрической емкости входного соединительного кабеля на коэффициент преобразования измерительной схемы и подключить между согласующим устройством и измерительным преобразователем кабель без ограничения длины.

Для уменьшения электрических помех и осуществления фильтрации регистрируемого сигнала ударного ускорения от наложенных высокочастотных колебаний рекомендуется применять согласующее устройство, снабженное фильтрами верхних и нижних частот с переключаемой частотой среза.

А.2.4 В качестве регистрирующего устройства рекомендуется применять запоминающий осциллограф, обеспечивающий запись и измерение выходного электрического сигнала согласующего устройства в диапазоне частот и при уровне напряжения в соответствии с А.2.3. Основная относительная погрешность измерения амплитуды сигнала — не более +5 %, диапазон измерения длительности сигнала — в пределах длительности действия ударного ускорения по таблице 2. а для других режимов испытаний — по 2.1.2.

Предпочтительно использовать цифровые запоминающие осциллографы, обладающие большими возможностями измерения амплитуды и длительности электрического сигнала и лучшими техническими характеристиками.

А.2.5 В качестве устройства синхронизации могут быть использованы контактные (типа блок-перемычки) или бесконтактные (фотоэлектрические, магнитные и др.) устройства. Устройство синхронизации должно формировать электрический сигнал, упреждающий импульс ударного ускорения.

При использовании в измерительной схеме цифрового запоминающего осциллографа в режиме работы со ждущей разверткой необходимость применения устройства синхронизации отпадает.

А.3 Подготовка измерений

А.3.1 Крепежное приспособление или имитатор должны быть ввинчены в молот до упора. Габаритно-весовой макет изделия должен быть установлен в крепежном приспособлении в соответствии с требованиями на установку изделия. Измерительный преобразователь должен быть закреплен с соблюдением требований эксплуатационной документации на него.

А.3.2 Верхнюю и нижнюю частоту среза фильтров согласующего устройства устанавливают в соответствии с таблицей А.1 в зависимости от длительности действия измеряемого ударного ускорения.

А.4 Проведение измерений

А.4.1 При сложной форме импульса зарегистрированного ударного ускорения (с наложенными колебаниями) на осциллограмме отмечают точки, соответствующие серединам участков кривой, заключенные между соседними экстремальными значениями наложенных колебаний.

За пиковое ударное ускорение аn принимают значение ускорения, соответствующее максимальному на полученной кривой, как это показано на рисунке А.2.

Таблица А.1

| Длительность действия ударного ускорения, мс | Нижняя частота среза фильтра, Гц, не более | Верхняя частота среза фильтра, Гц, не менее |
| --- | --- | --- |
| От 0,03 до 0,20 включ. Св. 0,20 » 1,00 » » 1,00 » 3,00 » »3,00 | 20 4 2 1 | 20 15 5 3 |

А.4.2 Число измерений должно быть не менее пяти.

А.4.3 Результаты фиксируют в протоколе с указанием условий и средств измерений, полученных значений параметров ударного ускорения и числа проведенных измерений.

Рисунок А.2

Приложение Б (справочное)

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОПРА

Б.1 Конструкция копра приведена на рисунке 11.

Б.2 Копер состоит из деревянной станины 15, в которой располагается вал 2 На валу закреплен сегмент 1 и храповое колесо 3, удерживаемое собачкой 4. К сегменту 1 крепятся груз с проушиной 6 на ремне привода 16 и рукоятка 12 с молотом 11, в котором устанавливается крепежное приспособление 13 с изделиями.

На расстоянии А от оси вала 2 на станину 15 устанавливается подушка 7 с тумбой 8. К тумбе 8 крепится стопор 9, и в пазу тумбы 8 располагается наковальня 10. Сбоку от станины 15 за ограждением 14 располагается механический привод 5.

Б.З В исходном состоянии молот 11 с установленным в нем крепежным приспособлением 13 опирается на наковальню 10.

Б.4 Во взведенном положении молот 11 с рукояткой 12 удерживается собачкой 4 храпового механизма.

Б.5 При испытании молот 11 взводится на заданный зуб храпового колеса 3 при помощи привода (механического 5 или ручного), затем отводится собачка 4, и молот 11, разгоняясь под действием груза с проушиной 6, ударяет о наковальню 10. При этом срабатывает стопор 9, который исключает повторный удар молота 11 о наковальню 10.

Приложение В

ИЗДЕЛИЕ СК-318Б

Программа и методика лабораторных отработочных испытаний

Испытания реле РПУ

ЕИЛЮ.773611.020 ПМ

- Объекты испытаний

Сработанные Реле РПУ – 4 шт.

- Цель испытаний

Целью испытаний является:

- проверка реле РПУ и его параметров на перегрузку;

- проверка состояния контактов РПУ при перегрузках.

- Общие положения

3.1 Испытания проводят представители НИО-3 при участии ИЦ (испытательный центр).

- Место проведения испытаний

Испытания проводятся на ИЦ в боксе №1 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

- Условия проведения испытаний

5.1 Испытания изделий проводятся в нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха – от 15˚С до 35˚С, относительная влажность воздуха – от 45% до 75%, атмосферное давление – от 650 до 800 мм рт. ст.).

5.2 При проведении испытаний необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и меры безопасности при обращении с электрическими цепями переменного тока с напряжением до 380 В и постоянного тока с напряжением до 34 В.

- Порядок проведения испытаний

  - Порядок проведения испытаний реле РПУ, установленное гибкими выводами вверх

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов до удара собрать схему согласно рисунку В.1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и источник питания Б5-48.

    - Зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение), а замкнутые – замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 1 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 2 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что замкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение).

    - Отключить источник питания Б5-48 и разобрать схему.

    - Залитое реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Е, основание ЕИЛЮ.711564.002 Э и втулку ЕИЛЮ.711561.001 Э собрать в приспособление для испытаний.

    - Установить приспособление на стенд Массет.

    - Установить датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309 для измерения перегрузок.

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов в процессе и после удара собрать схему согласно рисунку В.1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635.

    - Включить источник питания Б5-48.

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 20000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 30000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 40000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Отключить источник питания Б5-48.

    - Повторить работы по пунктам 6.1.1 – 6.1.19 со следующим реле РПУ.

  - Порядок проведения испытаний реле РПУ, установленное гибкими выводами вниз

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов до удара собрать схему согласно рисунку В.1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и источник питания Б5-48.

    - Зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение), а замкнутые – замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 1 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 2 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что замкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение).

    - Отключить источник питания Б5-48 и разобрать схему.

    - Залитое реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Е, основание ЕИЛЮ.711564.002 Э и втулку ЕИЛЮ.711561.001 Э собрать в приспособление для испытаний.

    - Установить приспособление на стенд Массет.

    - Установить датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309 для измерения перегрузок.

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов в процессе и после удара собрать схему согласно рисунку В.1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635.

    - Включить источник питания Б5-48.

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 20000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 30000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 40000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Отключить источник питания Б5-48.

    - Повторить работы по пунктам 6.2.1 – 6.2.19 со следующим реле РПУ.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

7.1 Оборудование, применяемое при испытаниях, должно обеспечивать требуемые испытательные режимы и иметь документацию, подтверждающую их годность.

7.2 Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование:

- основание ЕИЛЮ.711564.002 Э,

- втулка ЕИЛЮ.711561.001 Э,

- залитое клеем сработанное реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Э,

- нагрузочные резисторы С2-33Н (2 шт.),

- ударный стенд Массет.

- Метрологическое обеспечение испытаний

8.1 Измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны обеспечивать требуемую точность измерений и быть аттестованы.

8.2 Для проведения испытаний необходимы следующие измерительные приборы:

- источник питания Б5-48,

- датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309,

- усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635,

- осциллограф Tektronix TDS 1012,

- осциллограф Tektronix TDS 2012.

П р и м е ч а н и я - Допускается использовать другие типы приборов, имеющие аналогичные характеристики.

- Отчетность

  - По результатам испытаний НИО-3 с участием ИЦ выпускает отчет.