|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | Е |  | Оружие и системы вооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | Е6 |  | Управление в технических системах |
|  |  | шифр |  | наименование |

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка программы для проведения ЛОИ

и выпуск отчета о проделанной работе

| Выполнил студент группы |  |  |  |  | Е6М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов Р.Е. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Егоренков Л.С. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2017 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...…...3

- ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ОТРАБОТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ РЕЛЕ РПУ……………………………………...……...…..5

- ОТЧЕТ ПО ИСПЫТАНИЯМ РЕЛЕ РПУ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ)………………………………………………….. 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………. 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….....23

Введение

Правильность принятых при проектировании конструктивных решений (т.е. степени их соответствия требованиям ТЗ) можно оценить только по результатам соответствующих испытаний. Следует отметить, что проведение полигонных контрольных испытаний сопряжено с большими затратами времени и материальных ресурсов. Поэтому высока роль испытаний в искусственно создаваемых (лабораторных, стендовых) условиях, т.е. помещения объекта в среду, которая, во-первых, должна быть в максимально возможной степени приближена к реальным условиям эксплуатации и, во-вторых, быть способной адекватно воспроизводить эти условия. Однако обеспечить эту адекватность, как правило, не удается, в связи с чем велика роль расчетно-экспериментальных методов прогнозирования (диагностики) работоспособности объекта, в том числе с привлечением методов физического и математического моделирования.

Обоснование условий и методики испытаний – сложная научно-техническая задача. Основные трудности, связанные с организацией испытаний на механические воздействия, могут быть обусловлены рядом причин:

1) отсутствие достоверных сведений о параметрах и характеристиках реальных механических воздействий порождает неопределенность при выборе способа их воспроизведения;

2) отличие реальных параметров от фигурирующих в ТЗ, это приводит к тому, что результаты испытаний в условиях, указанных в ТЗ, не всегда гарантируют работоспособность изделия в реальных условиях;

3) даже при достоверной исходной информации воспроизвести весь комплекс реальных механических воздействий зачастую не удается из-за ограниченных технических характеристик испытательного оборудования;

4) сложность построения адекватных математических моделей воздействия и объекта испытаний, что затрудняет решение задачи ее идентификации и прогнозирования (диагностики).

В научно-исследовательской работе разрабатывается программа и методика лабораторных отработочных испытаний элементов изделия СК-318Б и приводится промежуточный отчет по испытаниям реле РПУ.

- Программа и методика лабораторных отработочных испытаний реле РПУ

ЕИЛЮ.773611.020 ПМ

- Объекты испытаний

Сработанные Реле РПУ – 2 шт.

- Цель испытаний

Целью испытаний является:

- проверка реле РПУ и его параметров на перегрузку;

- проверка состояния контактов РПУ при перегрузках.

- Общие положения

3.1 Испытания проводят представители НИО-3 при участии ИЦ (испытательный центр).

- Место проведения испытаний

Испытания проводятся в ИЦ АО «НИИ ТМ» в боксе №1.

- Условия проведения испытаний

5.1 Испытания изделий проводятся в нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха – от 15˚С до 35˚С, относительная влажность воздуха – от 45% до 75%, атмосферное давление – от 650 до 800 мм рт. ст.).

5.2 При проведении испытаний необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и меры безопасности при обращении с электрическими цепями переменного тока с напряжением до 380 В и постоянного тока с напряжением до 34 В.

- Порядок проведения испытаний

  - Порядок проведения испытаний реле РПУ, установленное гибкими выводами вверх

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов до удара собрать схему согласно рисунку 1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и источник питания Б5-48.

    - Зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение), а замкнутые – замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 1 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 2 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что замкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение).

    - Отключить источник питания Б5-48 и разобрать схему.

    - Залитое реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Е, основание ЕИЛЮ.711564.002 Э и втулку ЕИЛЮ.711561.001 Э собрать в приспособление для испытаний.

    - Установить приспособление на стенд Массет.

    - Установить датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309 для измерения перегрузок.

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов в процессе и после удара собрать схему согласно рисунку 1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635.

    - Включить источник питания Б5-48.

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 20000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 30000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 40000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Отключить источник питания Б5-48.

    - Повторить работы по пунктам 6.1.1 – 6.1.19 со следующим реле РПУ.

  - Порядок проведения испытаний реле РПУ, установленное гибкими выводами вниз

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов до удара собрать схему согласно рисунку 1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и источник питания Б5-48.

    - Зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение), а замкнутые – замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 1 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что разомкнутые контакты замкнуты (27 В).

    - Для имитации ударного воздействия переключить тумблер 2 и зафиксировать показания осциллографа. Убедиться, что замкнутые контакты разомкнуты (отсутствует напряжение).

    - Отключить источник питания Б5-48 и разобрать схему.

    - Залитое реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Е, основание ЕИЛЮ.711564.002 Э и втулку ЕИЛЮ.711561.001 Э собрать в приспособление для испытаний.

    - Установить приспособление на стенд Массет.

    - Установить датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309 для измерения перегрузок.

    - Для контроля состояния разомкнутых и замкнутых контактов в процессе и после удара собрать схему согласно рисунку 1.

    - Включить осциллограф Tektronix TDS 2012 и усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635.

    - Включить источник питания Б5-48.

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 20000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 30000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Произвести удар металл по металлу с перегрузкой порядка 40000g.

    - Зафиксировать показания датчика и показания осциллографа (распечатать осциллограмму).

    - Отключить источник питания Б5-48.

    - Повторить работы по пунктам 6.2.1 – 6.2.19 со следующим реле РПУ.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

7.1 Оборудование, применяемое при испытаниях, должно обеспечивать требуемые испытательные режимы и иметь документацию, подтверждающую их годность.

7.2 Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование:

- основание ЕИЛЮ.711564.002 Э,

- втулка ЕИЛЮ.711561.001 Э,

- залитое клеем сработанное реле РПУ в корпус ЕИЛЮ.713551.002 Э,

- нагрузочные резисторы С2-33Н (2 шт.),

- ударный стенд Массет.

- Метрологическое обеспечение испытаний

8.1 Измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны обеспечивать требуемую точность измерений и быть аттестованы.

8.2 Для проведения испытаний необходимы следующие измерительные приборы:

- источник питания Б5-48,

- датчик Bruel & Kjaer TYPE 8309,

- усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635,

- осциллограф Tektronix TDS 1012,

- осциллограф Tektronix TDS 2012.

П р и м е ч а н и я - Допускается использовать другие типы приборов, имеющие аналогичные характеристики.

- Отчетность

  - По результатам испытаний НИО-3 с участием ИЦ выпускает отчет.

- Отчет по испытаниям реле РПУ (промежуточный)

ЕИЛЮ.773611.020 Д2

- Техническое задание

  - Назначение и основные характеристики:

    - Пиротехническое ударостойкое реле РПУ предназначено для выдачи сигнала в виде размыкания нормально замкнутых контактов и замыкания нормально разомкнутых контактов при подаче на него рабочего напряжения;

    - Электрическая принципиальная схема реле приведена на рисунке 1;

    - Реле должно замыкать нормально разомкнутые контакты 3, 4 и размыкать нормально замкнутые контакты 5, 6 при подаче на контакты 1, 2 напряжения от 24 до 32 В постоянного тока;

    - Время от подачи напряжения на контакты 1, 2 реле или от начала разряда на эту цепь конденсатора до замыкания контактов 3, 4 и размыкания контактов 5, 6 реле должно находиться в диапазоне от 20 до 100 мс;

    - Реле должно сохранять работоспособность при и после воздействия ударных ускорений в направлениях OX, OY с параметрами, указанными в таблице 1;

Таблица 1

| Пиковое ударное ускорение |  | Длительность действия ударного ускорения (длительность импульса), мс | Длительность нарастания импульса, мс | Число ударов по каждой оси (в каждом направлении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м/с2 | g |  |  |  |
| 50 | 5,0 | 30-100 | - | 2 |
| 200 | 20,0 | - | 30-70 | 3 |
| 250 | 25,0 | 50 | - | 1 |
| 300 | 30,0 | 30 | - | 1 |
| 350 | 35,0 | 10 | - | 1 |
| 491 | 49,1 | 5 | - | 3 |

- Общие положения

  - Испытания проводились в ИЦ АО «НИИ ТМ» в боксе №1 сотрудниками НИО-3 и ИЦ в соответствии с утверждённой программой ЛОИ ЕИЛЮ.773611.020 ПМ;

  - Объект испытаний – сработанное пиротехническое ударостойкое реле РПУ (рисунок 2). Сборочный чертеж реле ЕИЛЮ.647649.002 СБ изображен на рисунке 3, внешний вид – на рисунке 4;

  - Задача испытаний – состояние контактов реле РПУ в процессе и после воздействия перегрузок порядка 40000 g.

- Условия испытаний

  - Для проверки на ударостойкость реле, залитое и установленное в приспособление, помещается на копёр Массет (рисунок 5). Стенд позволяет создать ударный импульс с максимальной перегрузкой при встрече с преградой;

  - Действующие перегрузки лежат в пределах 40000 g;

  - Испытания изделий проводятся в нормальных климатических условиях (температура окружающего воздуха – от 15˚С до 35˚С, относительная влажность воздуха – от 45% до 75%, атмосферное давление – от 650 до 800 мм рт. ст.);

  - Количество реле РПУ – 2 штуки. Одно реле установлено гибкими выводами вверх, другое – гибкими выводами вниз;

  - Для достижения перегрузок порядка 40000 g, рычаг стенда Массет устанавливается на 19-ый зуб;

  - Для контроля состояния замкнутых и разомкнутых контактов до, в процессе и после удара собирается схема согласно рисунку 11.

- Перечень приборов и приспособлений, использованных при испытаниях

  - Перечень измерительных приборов:

    - Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Tektronix серия TDS 2012;

    - Источник питания Б5-71\3 М;

    - Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Tektronix серия TDS 1012;

    - Усилитель Bruel & Kjaer TYPE 2635;

    - Датчик для измерения перегрузок Bruel & Kjaer TYPE 8309 (рисунок 6);

  - Перечень приспособлений:

    - Втулка ЕИЛЮ.711561.001 Э (рисунок 7);

    - Основание ЕИЛЮ.711564.001 Э (рисунок 8);

    - Корпус ЕИЛЮ.713551.002 Э (рисунок 9);

    - 2 провода МГШВЭ–1  2×0,5 ТУ 16.505.437-82.

Внешний вид реле РПУ, залитого и установленного в приспособление, представлен на рисунке 10.

- Результаты испытаний

  - Результаты опытов представлены на осциллограммах (рисунки 12-17).

  - Анализ полученных результатов

На рисунке 13 показана осциллограмма состояния замкнутого и разомкнутого контактов реле РПУ, установленное гибкими выводами вниз, после первого ударного воздействия, т.е. во время первого ударного воздействия на замкнутые и разомкнутые контакты реле подается напряжение +27В, и состояние этих контактов выводится на осциллограф. На осциллограмме видно, что во время ударного воздействия происходит замыкание замкнутого контакта на 30 мс с амплитудой 80 В и размыкание разомкнутого контакта на 10 мс с амплитудой 24 В.

Рисунок 13 – Состояние НР и НЗ контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены внизу, во время первого ударного воздействия

На рисунке 14 показана осциллограмма состояния замкнутого и разомкнутого контактов реле РПУ, установленное гибкими выводами вниз, после второго ударного воздействия, т.е. во время второго ударного воздействия на замкнутый и разомкнутый контакты реле подается напряжение +27В, и состояние этих контактов выводится на осциллограф. На осциллограмме видно, что реле неустойчиво к дальнейшим ударным воздействиям.

Рисунок 14 – Состояние НР и НЗ контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены внизу, во время второго ударного воздействия

На рисунке 15 показана осциллограмма состояния замкнутого и разомкнутого контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены наверху, до ударного воздействия, т.е. до ударного воздействия на замкнутый и разомкнутый контакты реле подается напряжение +27В, и состояние этих контактов выводится на осциллограф. К первому каналу подключен замкнутый контакт (верхняя линия), а ко второму – разомкнутый контакт (нижняя линия). На осциллограмме видно, что на замкнутом контакте (желтый) напряжение 1,6 В, а на разомкнутом (синий) – 27,2 В. Напряжение (1,6 В) на замкнутом контакте объясняется наличием наводки на проводах.

Рисунок 15 - Состояние НР и НЗ контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены наверху, до ударного воздействия

На рисунке 16 показана осциллограмма состояния замкнутого и разомкнутого контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены наверху, после первого ударного воздействия, т.е. во время первого ударного воздействия на замкнутый и разомкнутый контакты реле подается напряжение +27В, и состояние этих контактов выводится на осциллограф. Получены некорректные результаты – необходимо провести новые испытания со следующим реле РПУ.

Рисунок 16 – Состояние НР и НЗ контактов реле РПУ, гибкие выводы которого расположены наверху, во время первого ударного воздействия

На рисунке 17 показан график перегрузок, полученный на осциллографе от датчика перегрузок во время ударного воздействия на реле. На оси абсцисс указано время (мс), на оси ординат перегрузки (g). На осциллограмме видно, что ударное воздействие достигло порядка 44000 g с длительностью импульса 61 мкс.

Рисунок 17 – График перегрузок, полученный на осциллографе во время ударного воздействия

- Заключение

Испытания, проведенные с реле РПУ, гибкие выводы которого расположены внизу, показали отрицательный результат, т.к. длительность импульса при ударном воздействии 61 мкс, а замыкание и размыкание контактов реле происходит за 10-30 мс. Значения различаются на порядок.

На испытаниях, проведенных с реле РПУ, гибкие выводы которого расположены наверху, были получены некорректные результаты. Необходимо провести новые испытания со следующим реле РПУ.

Заключение

В данной работе была разработана программа и методика лабораторных отработочных испытаний и сделан промежуточный отчет по испытаниям реле РПУ. Получены отрицательные результаты, т.к. реле вышло из строя после первого ударного воздействия. Это связано с тем, что данное реле было сработано около года назад. Необходимо провести новые испытания с реле РПУ, которые были сработаны в течение последних двух недель.

Анализ конструкции стенда и проведенных испытаний показал, что копёр «Массет» обладает следующими преимуществами: простота конструкции, лёгкость, дешевизна испытаний. Основной недостаток: отсутствие возможности моделирования времени.

Анализ графика перегрузок, полученного на осциллографе во время ударного воздействия, показал, что объект испытания (реле РПУ) подвергается повторным ударам. Это связано с тем, что на данном стенде отсутствует стопор, который бы исключал повторные удары молота о наковальню.