УДК

Методика прогнозирования осадков на основе данных лидарного зондирования.

Е.С. Кондрашина

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Осадки, как и многие другие метеорологические явления, могут представлять опасность: ухудшение видимости, уменьшение коэффициента сцепления с дорожным покрытием, заносы и т.д. Авиационная метрология является одной из приоритетных областей и стимулирует развитие метеорологических приборов, систем сбора и передачи информации, методик краткосрочных и сверхкраткосрочных прогнозов погоды. Заблаговременное прогнозирование осадков поддерживает безопасность работы авиатранспорта.

На возможность выпадения и вид осадков оказывает влияние тип и развитие облачности. При малой заблаговременности прогноза могут быть использованы радиолокационные наблюдения для определения процессов, происходящих в облаке, и направления перемещения облака.

В существующих методах прогнозирования для общего прогноза осадков необходимо:

- Иметь прогноз облачности;

- Знать толщину слоя облаков;

- Знать интенсивность вертикальных движений внутри облака или на его верхней границе

- Знать микрофизическую структуру облака и его водность

Основная трудность прогноза осадков заключается в сложных связях процессов облакообразования с состоянием и изменением полей таких метеорологических величин, как температура, влажность, ветер, вертикальные движения воздуха.

Разработка методики прогнозирования осадков с использованием измерительных приборов может существенно облегчить процедуру прогнозирования. В качестве инструмента для краткосрочного прогнозирования осадков можно использовать аэрозольный лидар. Полученный прибором профиль обратно-отраженного сигнала обрабатывается и анализируется для выявления динамики и интенсивности аэрозольных образований.

В качестве инструмента измерения был выбран опытный образец измерителя высоты нижней границы облачности (облакомер), разработанный компанией ООО «НПП «Лазерные системы».

Для выявления осадков была отобрана дата и время, когда шёл сильный снег. Сигнал, записанный облакомером в онлайн режиме, был подвергнут обработке и подробному анализу. В начале анализа сигнала наблюдался явный нарастающий фронт, характерный для облачных образований. С течением времени происходит размытие фронтов и образование широкого аэрозольного слоя с невыраженными границами. Динамика движения аэрозольного слоя и увеличение обратно-отраженного сигнала в ближней зоне охарактеризовало выпадение снега.

Таким образом,  по обработанным сигналам можно сделать вывод о том, что благодаря облакомеру можно осуществлять краткосрочные прогнозы выпадения осадков, что является очень важной информацией для пилотов самолетов.