УДК 629.123

Газодинамика начального участка сверхзвуковых струй

И.А.Мачульский.

Балтийский государственный технический университет ‹‹ВОЕНМЕХ›› им. Д.Ф. Устинова.

Сверхзвуковая струя, истекающая из сопла в окружающее пространство, имеет сложную газодинамическую структуру, включающую зоны расширения сверхзвукового потока, ударно-волновые структуры, области смешения с окружающей средой.  Непосредственно у сопла струйное сверхзвуковое течение мало подвержено влиянию вязкости и для моделирования той зоны течении – начального участка струи, можно вполне обоснованно применять модель идеального газа. Именно такой подход и рассматривается в данной работе.

Строятся вычислительные модели расчета начального участка недорасширенной струи. Метод расчета представляет маршевый вариант метода конечного объема. Боковые границы контрольных объемов строятся по линиям кока, которые разделяют потоки издвух соседних ячеек. Для определения направления линии тока и давления на ней решается задача о взаимодействии двух сверхзвуковых потоков. Для каждой пары ячеек эта задача решается численно, при этом используются точные решения задач о развороте потока в волне Прандтля-Майера и задачи о косом скачке уплотнения.

Построены программные средства моделирования течений. Проведены расчеты развития струй в начальном участке. Проведено сравнение полученных газодинамических структур с экспериментальными данными и приближенными эмпирическими методиками.

Особо следует отметить, что использование линий тока в качестве границ вычислительных объемов позволяет рассчитать начальные участки струй с высокой нерасчетностью, что представляет интерес для моделирования высотных струй.