УДК 004.67:004.046

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ

О.А. Мишина, А.В. Попов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Дистанционное зондирование (ДЗ) – сбор информации об объекте или явлении с помощью регистрирующего прибора, не находящегося в непосредственном контакте с объектом или явлением.

Измерения в ДЗ обычно производятся с помощью приборов, установленных на спутниках или самолетах, и используются для определения характеристик поверхности Земли, моря или атмосферы.

Для обработки сигналов наиболее важными математическими инструментами являются методы преобразования Фурье и смежные понятия, матрицы, вероятности и статистика [].

Использование различных областей электромагнитного спектра позволяет получать наиболее полную информацию об исследуемом объекте и учитывать специфику объекта. Например, радиолокационные снимки применяются для целей картографирования, особенно территорий, преимущественно закрытых облачностью. Инфракрасная съемка широко применяется в геологии.

Обработка данных ДЗ Земли (ДЗЗ) включает предварительную обработку, улучшение изображений и дешифрирование [] (рис.1).

Рисунок 1 - Обработка данных ДЗЗ

В процессе предварительной обработки из данных удаляются систематические радиометрические и геометрические ошибки, а также производят атмосферную коррекцию. Улучшение изображения позволяет преобразовать его в форму, наиболее удобную для визуального или машинного анализа. Для улучшения изображения обычно используют изменение яркости и контрастности, а также пространственную фильтрацию и преобразование Фурье.

Одна из категорий пространственного фильтра – фильтр низких частот (ФНЧ) – применяется для фильтрации высокочастотного шума. Частотная характеристика ФНЧ выражается как

K(ω)=11+jω,

где ω – частота среза НЧ-фильтра. Для фильтрации сигнала нужно вычислить частотный спектр сигнала с помощью преобразования Фурье, затем перемножить частотный спектр сигнала и частотную функцию фильтра и выполнить обратное преобразование Фурье.

В программном пакете Matlab был разработан модуль для улучшения изображения с помощью ФНЧ. Предложенный подход позволил подчеркнуть детали низкой частоты, чтобы сгладить шум и уменьшить ступенчатость изображения.

Финальным этапом становится дешифрирование – специальная процедура, позволяющая связать географические структуры на земной поверхности с их изображением на снимке. Оно может проводиться как визуальными (человеческая оценка), так и численными методами.

Библиографические ссылки

. Charles L. Byrne, Mathematics of Signal Processing: A First Course// Department of Mathematical Sciences University of Massachusetts Lowell Lowell, MA 01854 March 31, 2013.

. О.С. Токарева. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие.– Томск: издательство Томского политехнического университета, 2010. – 148 с.