|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01 |

| Факультет |  | И |  | Информационные и управляющие системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  |  |  |  |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Научно-исследовательская работа в семестре |  |  |

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему

Поиск возможностей построения интеллектуальной

системы для дистанционного зондирования

| Выполнил студент группы И9М31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Попов А.В. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Мишина О.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 201_г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»)

УТВЕРЖДАЮ:

| Заведующий кафедрой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подпись |  | Фамилия И.О. |  |

З А Д А Н И Е

| на курсовую работу по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполняемый в |  |  |  | 10 | семестре |  |  | 2018 | уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| студенту |  | Попову Антон Владимировичу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группы |  | И9М31 | факультета |  | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема проекта |  | Поиск возможностей построения интеллектуальной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дата выдачи задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сроки сдачи студентом оконченного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходная технико-экономическая информация к проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Состав и объем проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Чертежи, схемы, диаграммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Программа расчетов на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Расчетно-пояснительная записка к проекту на |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Календарный план выполнения курсового проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап |  | Краткое содержание | Срок выполнения |  |
|  |  |  | по плану | фактически |

| 7 | Дополнительные указания по проектированию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отзыв руководителя |  |  |  |
| 9 | Общая оценка о работе студента |  |  |  |

Студент ___________________  ___________________

подпись				ФИО

дата

Руководитель ________________  ____________________

подпись				ФИО

дата

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Перечень обозначений и сокращений	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1	История дистанционного зондирования	6

2	Интеллектуальные системы	9

3	Преимущества и недостатки искусственного интеллекта	10

4	Нейронные сети	11

5	Работа с изображениями ДЗ методом нейронных сетей	14

6	Поиск возможностей построения интеллектуальной системы	16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

Перечень обозначений и сокращений

В данной курсовой работе по НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

ИИ - искусственный интеллект;

ДЗ - дистанционное зондирование;

САПР - системы автоматизации проектирования;

ГСС ДЗЗ - гиперспектральные системы дистанционного зондирования Земли;

PCNN (Pulse coupled neural network) - нейронная сеть с импульсной связью .

ВВЕДЕНИЕ

В данной курсовой работе будут рассмотрены возможности построения интеллектуальных систем, применение искусственного интеллекта (далее ИИ) в дистанционном зондировании.

Дистанционное зондирование (далее ДЗ) - это процесс обнаружения и мониторинга физических характеристик путем измерения отраженного и излучаемого излучения на расстоянии от целевой области. Специальные камеры дистанционно собирают информацию о Земле, которая помогает исследователям «ощущать» процессы изменений Земли []. Вот некоторые примеры:

- камеры на спутниках и самолетах снимают изображения больших площадей на поверхности Земли, что позволяет видеть гораздо больше, чем стоя на земле,

- системы сонара на судах могут быть использованы для создания изображений океанского дна, например, открытие и картирование прочной топографии (огромные горные хребты, глубокие каньоны и «магнитные полосы») без необходимости погружаться,

- камеры на спутниках можно использовать для отслеживания температурных изменений в океанах,

- отображение больших лесных пожаров из космоса, что позволяет видеть гораздо большую площадь, чем с Земли,

- отслеживание облаков для возможности предсказания погоды, времени извержения вулканов, слежения за пыльными бурями,

- отслеживание роста городов и изменений в сельскохозяйственных угодьях или лесах в течение нескольких лет или даже десятилетий.

- История дистанционного зондирования

В период с 1960 по 2010 годы произошли некоторые значительные изменения в области ДЗ.

Термин «дистанционное зондирование» был первоначально введен в 1960 году. До 1960 года используемый термин обычно представлял собой аэрофотосъемку. Однако новые методы и технологии для распознавания поверхности Земли выходили за рамки традиционной черно-белой аэрофотосъемки (рисунок 1), требуя создания нового, более всеобъемлющего термина.

Рисунок 1 – Черно-белая аэрофотосъемка Бухарест

В 1960-х и 1970-х годах основная платформа использовалась для переноса дистанционно-чувствительных приборов с самолетов на спутники. Спутники могут покрывать гораздо больше пространства на суше, чем самолеты, и могут регулярно контролировать зоны.

Далее изображения стали цифровыми, а не аналоговыми. Цифровой формат позволил отображать и анализировать изображения с использованием компьютеров, который также подвергался быстрым изменениям в течение времени. Компьютерные технологии видоизменялись от крупных мейнфреймов к небольшим микрокомпьютерам и предоставляли информацию больше в графической форме, а не на числовом выходе.

Позднее появились датчики, которые регистрировали поверхность Земли одновременно в нескольких различных частях электромагнитного спектра. Стало возможным просматривать область, состоящую из нескольких разных изображений, некоторые из которых были частью спектра, недоступные для человеческого глаза.

Наконец, в 1960-х и 1970-х годах люди сильнее заинтересовались изменениями в физической среде Земли. Данные со спутников, проанализированные и улучшенные с помощью компьютеров, позволили обнаружить и контролировать эти изменения.

В настоящее время многие спутники с различными возможностями дистанционного зондирования контролируют поверхность Земли. Эти спутники и их соответствующие программы дистанционного зондирования могут проследить свое происхождение от программ CORONA и Landsat. CORONA была секретной программой военной разведки, которая ведется до настоящего времени с помощью передовых спутников Keyhole.

Landsat - это программа открытых ресурсов Земли, которая продолжается благодаря более продвинутым программам Landsats и другим программам спутникового мониторинга. Это подразделение сосредоточено на разработке и расширении этих двух программ [].

Одной из важных проблем настоящего времени является автоматизация проектирования в различных отраслях науки и техники. Данный факт обусловлен тем, что необходимо сокращать время проектирования и уменьшать трудозатраты. Для решения этих проблем применяются системы автоматизации проектирования (далее САПР), которые представляют собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных средств автоматизации. Одной из областей, в которой нашли применение подходы, методы и алгоритмы САПР, является обработка изображений в гиперспектральных системах дистанционного зондирования Земли (далее ГСС ДЗЗ).

Гиперспектральная аппаратура, работающая на различных участках ультрафиолетового, видимого и инфракрасного спектра, в настоящее время активно используется при решении научно-исследовательских и прикладных задач но мониторингу природных комплексов и антропогенных объектов Земли с использованием дистанционных методов. Приборы данного класса по сравнению с классическими системами оптического сканирования, существенно расширяют возможности обнаружения и распознавания объектов и фонов по их спектральным образам [].

- Интеллектуальные системы

Интеллектуальные системы - это технологически совершенные машины, которые воспринимают и реагируют на окружающий их мир. Интеллектуальные системы могут принимать различные формы: от автоматизированных вакуумных систем, таких как программы Roomba до распознавания лиц, индивидуальных предложений по покупке на Amazon.

Один из способов, которым такие системы могут воспринимать окружающую среду, - это распознавание. Изучение того, как компьютеры могут понимать и интерпретировать визуальную информацию из статических изображений и видеопоследовательностей, появилось в конце 1950-х и начале 1960-х годов.

С тех пор распознавание превратилось в мощную технологию, которая занимает центральное место в промышленном, коммерческом и государственном секторах страны. Ключевыми факторами, которые способствовали этому росту, являются экспоненциальный рост скорости процессора и объема памяти, а также алгоритмические достижения.

В области интеллектуальных систем также основное внимание уделяется тому, как эти системы взаимодействуют с человеческими пользователями в изменяющихся и динамичных физических и социальных средах. Ранние роботы не имели достаточной автономии при принятии решений: они предполагали предсказуемый мир и неоднократно напоминали одни и те же действия в тех же условиях. Сегодня робот считается автономной системой, которая может ощущать окружающую среду и может действовать в физическом мире для достижения некоторых целей [].

- Преимущества и недостатки искусственного интеллекта

Рассмотрим преимущества и недостатки искусственного интеллекта и выделим факторы, которые относятся непосредственно к дистанционному зондированию.

Преимущества искусственного интеллекта:

- высокая точность и скорость вычислений с более низким коэффициентом ошибок,

- устойчивость к враждебной среде, способность выполнять опасные задачи, например, исследования в космосе и работать там, где человеку могут нанести урон или убить (например, добыча ископаемых/руды в опасной для человеческого организма среде),

- замена людей в повторяющихся, утомительных задачах и во многих трудоемких местах,

- помощь в обнаружении мошенничества в различных системах,

- организованность и управление документацией,

- способность анализировать логически без эмоций, принимать рациональные решения [].

Недостатки искусственного интеллекта:

- необходимость правильной настройки для эффективной работы,

- вытеснение людей с многих низкоквалифицированных рабочих мест,

- неспособность учитывать влияние уникальных обстоятельств [],

- необходимость долгого обучения для запоминания всех нюансов.

- Нейронные сети

В области информационных технологий, нейронная сеть представляет собой систему аппаратных средств и / или программного обеспечения по образцу работы нейронов в человеческом мозге. Нейронные сети - также называемые искусственные нейронные сети - множество глубоких обучающих технологий. Коммерческое применение этих технологий, как правило, сосредоточено на решении сложных проблем обработки сигналов или распознавания образов [].

Примерами значительных коммерческих приложений с 2000 года включают в себя распознавание рукописного ввода для обработки чеков, преобразование речи в текст, транскрипции, анализ данных по добыче нефти (нефтеразведка), прогнозирование погоды и распознавание лиц.

Нейронные сети, как правило, включают в себя большое количество процессоров, работающих параллельно и расположенных в несколько ярусов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Нейронные сети

Первый ярус получает необработанную информацию - аналогично информации от зрительных нервов в визуальной обработке человека. Каждый последующий уровень принимает выходной сигнал от предшествующего ему уровня, нейроны, которые находятся дальше, принимают сигналы от тех, которые ближе к ним. Последний ярус производит вывод информации [].

Одна из особенностей, которая делает алгоритмы машинного обучения настолько полезными, заключается в том, что они являются «универсальными аппроксиматорами». Они могут изучать поведение системы, если им предоставляется полный набор примеров в наборе учебных материалов. Эти примеры должны охватывать как можно большую часть пространства параметров. Эффективное изучение поведения системы может быть достигнуто, даже если оно многомерное и нелинейное. Еще одна полезная особенность заключается в том, что не требуется априорно знать функциональную форму системы, как того требует традиционная установка наименьших квадратов, другими словами, это непараметрические, нелинейные и многомерные алгоритмы обучения.

Использование машинного обучения (рисунок 3) на сегодняшний день относится к трем основным категориям, которые широко применяются во всех областях геофизики и дистанционного зондирования, первые две категории используют машинное обучение для своих возможностей регрессии, а третья категория использует машинное обучение для своих возможностей классификации.

Рисунок 3 – Интерпретация сигналов

Где имеется теоретическое описание системы в форме детерминированной модели, модель является вычислительно дорогостоящей. В этой ситуации машинная «обертка» может применяться к детерминированной модели, предоставляя нам «ускоритель кода». Хорошим примером этого является случай атмосферной фотохимии, где требуется решить большую связанную систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) в большой сетке местоположений. Было обнаружено, что применение обертки нейронной сети к системе позволило обеспечить ускорение в диапазоне от 2 до 200 в зависимости от условий.

Когда отсутствует детерминированная модель, но доступны данные, позволяющие эмпирически изучать поведение системы. Примерами этого могут быть: изучение смещения между датчиками с временным перекрытием и вывод физических параметров из дистанционно чувствительных датчиков.

Машинное обучение может быть использовано для классификации, например, в предоставлении классификаций типов наземной поверхности. Поддержка векторных машин хороша для задач классификации [].

Решение задачи классификации является одним из важнейших применений нейронных сетей.

Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из нескольких попарно не пересекающихся множеств. Примером таких задач может быть, например, задача определения кредитоспособности клиента банка, медицинские задачи, в которых необходимо определить, например, исход заболевания, решение задач управления портфелем ценных бумаг (продать купить или «придержать» акции в зависимости от ситуации на рынке), задача определения жизнеспособных и склонных к банкротству фирм [].

- Работа с изображениями ДЗ методом нейронных сетей

Благодаря достижениям в области наблюдения Земли с высоким разрешением, наблюдается взрывной рост объема, а также скорости передачи данных ДЗ. Как правило, объем архива в настоящее время представлен в объеме петабайтов, и эта сумма растет каждый день терабайтами. Если предсказания будут справедливыми, это может скоро перейти от петабайта к шкале эксабайта, учитывая, что радиотелескопы Square Kilometer Array (SKA) будут передавать 400 000 петабайт (около 400 экзабайт) в месяц или массивные 155,7 терабайт в секунду. Кроме того, Европейское космическое агентство (ESA) запустит несколько спутников в ближайшие несколько лет, которые будут собирать данные об окружающей среде, такие как температура воздуха и почвенные условия, и передавать данные в реальном времени для анализа. К тому же, аппаратура сложных измерительных устройств (например, камеры с высоким разрешением, радиолокатор альтиметр, радиометры, фотометры и т. д.) в спутниках дополнительно привела к экспоненциальному увеличению скорости, разнообразия и объема данных дистанционного зондирования. Поэтому данные ДЗ называются «данными большого дистанционного зондирования» или «данными наблюдений за большой землей» [].

Современные подходы нейронных сетей хорошо подходят для решения задач оптимизации, таких как улучшение разрешения, восстановление и обнаружение изменений изображений дистанционного зондирования. Модифицированный метод нейронной сети Хопфилда (MHNN) был описан в [], [], []. Пайк и Катсагелос усиливают модель [13]. Разработка алгоритма [12], в котором каждый пиксель представлен одним нейроном и принимает дискретные значения от 0 до 255 для 8-битного изображения [11].

Перри и Гуан предлагают гораздо более быстрый, улучшенный алгоритм [11] из-за того, что минимизация текущего вклада энергии нейрона выполняется за один шаг, а не за счет многочисленных итераций по сравнению с вышеупомянутыми алгоритмами []. Более того, введение концепции весовых масок позволяет более эффективно вычислять, просто рассматривая конечные области поддержки синаптических (синапс это связь между двумя нейронами) весов и матрицы фильтра регуляризации, без необходимости хранить очень большие матрицы [10], [11].

Импульсная нейронная сеть, введенная Экхорном и др. [], входит в поле обработки изображений в девяностые годы [14], []. Методология PCNN (нейронная сеть с импульсной связью) является мощным инструментом сегментации изображений, классификации и истончения интересных целей, в том числе в некоторых случаях использования спутниковых данных [], [].

Новый подход, основанный на слиянии двух основных методов принятия решений, MHNN и PCNN, предназначен для реконструкции изображений ДЗ. Целью проделанной работы является демонстрация улучшенных характеристик информационного содержания, разрешение и точность метода PCNN в сочетании с методом MHNN для реконструкции изображения ДЗ с высоким разрешением [10]. В результате была предложена модифицированная модель Хопфилда Pulse Coupled Neural Network (MHPC-NN) для улучшенного многомодового восстановления изображений ДЗ с помощью описанных компьютерных симуляций [].

- Поиск возможностей построения интеллектуальной системы

Развитие области дистанционного зондирования открыло огромный потенциал для разнообразных применений ДЗ, что способствовало быстрому расширению сообщества пользователей в развитых и развивающихся странах; и частота и объем работы по обработке изображений и классификации увеличились одновременно. Однако число экспертов в этой области не увеличилось такими же темпами. Доступные данные, инструменты и методы слишком сложны для большинства пользователей, если они не посвящают значительное время для получения соответствующего фона. Пользователи сталкиваются с проблемами просмотра массы данных, применения соответствующих методов, оценки результатов и обработки конкретной компьютерной платформы. Следовательно, не только являются передовыми методами, необходимыми для разнообразных и сложных работ по обработке и классификации изображений, но требуется интеллектуальная система, которая включает передовые методы и снижает зависимость от экспертов.

Если подвести итоги - поиск возможностей построения можно свести в схему, представленную на рисунке 4.

Возможности

Упрощение работы с данными

Снижение зависимости от экспертов

Реализация взаимодействия между разным ПО

Объединение заслуг всех разработчиков

Рисунок 4 – Поиск возможностей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшая часть объема рутинного сбора изображений требует автоматических методов или систем для обнаружения функций вместо ручной интерпретации изображений. Широко изучены методы распознавания наземных объектов, таких как здания и дороги из изображений дистанционного зондирования. Однако обнаружение сложных геопространственных особенностей еще недостаточно изучено.

Пространственная семантика, вместе с тематической семантикой типов объектов, могут быть использованы для обнаружения сложных геопространственных особенностей.

Разработка средств обработки изображений в дифракционных гиперспектральных системах дистанционного зондирования является весьма трудоемким процессом. Основные используемые на сегодняшний день алгоритмы распознавания образов на ГС снимках требуют большого количества времени и не являются оптимальными для решения конкретных задач обнаружения. Применение методологии САПР позволяет решить эти проблемы.

В связи с этим возникла необходимость разработки новых методов автоматизации проектирования средств обработки изображений в дифракционных ГСС ДЗ и сокращения времени получения пользователем необходимых данных об объектах Земли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

. What is remote sensing and what is it used for? // USGS. URL: https://www.usgs.gov/faqs/what-remote-sensing-and-what-it-used-0?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products (дата обращения: 23.03.18)

. Professor Paul R. Baumann// Department of Geography State University of New York// HISTORY OF REMOTE SENSING, SATELLITE IMAGERY. URL: https://www.oneonta.edu/faculty/baumanpr/geosat2/RS%20History%20II/RS-History-Part-2.html (дата обращения: 03.04.2018)

. Кузнецов А.Ю // Методы автоматизации проектирования средств обработки изображений в дифракционных гиперспектральных системах дистанционного зондирования Земли. URL: http://www.dslib.net/avtomat-proektirovanie/metody-avtomatizacii-proektirovanija-sredstv-obrabotki-izobrazhenij-v-difrakcionnyh.html (дата обращения: 03.04.2018)

. What Are Intelligent Systems?// University of Nevada, Reno// URL: https://www.unr.edu/cse/prospective-students/what-are-intelligent-systems 
(дата обращения: 23.03.18)

. Даниэль Патерсон// What are the advantages & disadvantages of artificial intelligence?// URL: https://www.quora.com/What-are-the-advantages-disadvantages-of-artificial-intelligence (дата обращения: 04.04.18)

. Katie Ruocco// Artificial Intelligence: The Advantages and Disadvantages// Arrk Group// URL: https://www.arrkgroup.com/thought-leadership/artificial-intelligence-the-advantages-and-disadvantages/ (дата обращения: 05.04.18)

. Special Report: Artificial intelligence apps come of age // SearchBusinessAnalytics.com: IT ресурс. URL: https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/essentialguide/Special-Report-Artificial-intelligence-apps-come-of-age (дата обращения: 20.01.18)

. Попов А.В// Курсовая работа: Использование нейросетевых технологий для распознавания следовых концентраций органических веществ.

. Дэвид Д.Л.// Artificial Intelligence in Geoscience and Remote Sensing// INTECH// URL: https://www.intechopen.com/books/geoscience-and-remote-sensing-new-achievements/artificial-intelligence-in-geoscience-and-remote-sensing (дата обращения: 05.04.18)

. Применение нейронных сетей для задач классификации// BASEGROUP LABS: профессиональный поставщик программных продуктов. URL: https://basegroup.ru/community/articles/classification (дата обращения: 06.04.18)

. Special Issue "Instrumenting Smart City Applications with Big Sensing and Earth Observatory Data: Tools, Methods and Techniques" (30 April 2018) // mdpi. URL: http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/smartcity_bigsensing_EO (дата обращения: 07.04.18)

. SR Santos, R ,. Кастаньда и И. Яньес, «Агрегация нейросетевых сетей с использованием Hopfield и импульсных связок для улучшения обнаружения изменений в изображениях дистанционного зондирования», на Всемирном автоматизированном конгрессе (WAC), стр. 1-6, июнь 2012 года.

. J. Gutierrez и LG Guerrero, «Реставрация пространственно-адаптивного упорядочения изображений с использованием модифицированной сети Хопфилда», 4-й Конг. Из избранных, Роб. и Авто. Мех. (CERMA 2007), стр. 229-232, 2007.

. JK Paik и AK Katsaggelos, «Восстановление изображений с использованием модифицированной сети Хопфилда», IEEE Trans. на Im. Proc. Том 1. №1. Январь 1992 года.

. Моралес-Мендоза Л. Я., Васкес-Баутиста Р. Ф. и Шкварко Ю. В., "Объединяя методы максимизации энтропии и вариационных анализов для реконструкции изображений дистанционного зондирования", IEEE Latin Ame. Сделка Том 3, № 4, октябрь 2005 г., стр. 36-49, 2005.

. T. Lindblad JM Kinser, «Обработка изображений с использованием нейронных сетей с импульсной связью», Второе, пересмотренное издание, ред. Спрингер Берлин Хайд. Нью-Йорк (1998 год), гл. 2.СТР 15

. F. Pacific and WJ Emergy, «Импульсные связанные нейронные сети для автоматического обнаружения городских изменений при очень высоком пространственном разрешении», 14-й Iber. Цун. на Pattern Recog. (CIARP 2009), стр. 929-942, 2009.

. T. Lindblad JM Kinser, «Обработка изображений с использованием нейронных сетей с импульсной связью», Второе, пересмотренное издание, ред. Спрингер Берлин Хайд. Нью-Йорк (1998 год), гл. 2.

. F. Pacific and WJ Emergy, «Импульсные связанные нейронные сети для автоматического обнаружения городских изменений при очень высоком пространственном разрешении», 14-й Iber. Цун. на Pattern Recog. (CIARP 2009), стр. 929-942, 2009.

. Stewart R. Santos A, Gustavo D. Martin del Campo B, Josue A. Lopez R//Intelligent Remote Sensing image post-processing via two-level robust adaptive Neural Network computing// URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/6808562/?anchor=authors