УДК 621.762

ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Р.О. Тетерин, А.А. Галаджун, А.И. Мустейкис, С.С. Чувашов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

В настоящее время сформировался состав высокотехнологичных секторов экономики, требующих постоянного обеспечения конкурентоспособности. Динамически развивающимся предприятиям авиадвигателестроительной отрасли характерно интенсивное развитие с внедрением передовых технологий производства. Внедрение трехмерной печати – важное направление в развитии авиастроительной отрасли.

Аддитивные технологии представляют собой процесс объединения материала с целью создания объекта из данных - модели, как правило, слой за слоем, в отличие от "вычитающих" производственных технологий. Под "вычитающими" технологиями подразумевается механообработка - удаление «вычитание» материала из массива заготовки [1].

Методы аддитивного производства считаются альтернативным существующим традиционным субтрактивным методам обработки. В отличие от классического формообразования, где от заготовки «отрезается» все лишнее при изготовлении детали, с использованием технологий аддитивного производства деталь «выращивается» из предварительно подготовленного порошкового материала. Получение изделия происходит послойно, путем формирования слоя материала, отверждения или фиксации этого слоя в соответствии с конфигурацией сечения СAD-модели и соединения каждого последующего слоя с предыдущим. В качестве источника энергии при получении металлических изделий обычно используется лазерное излучение или электронный луч.

Основные предпосылки применения аддитивных технологий заключаются в следующих факторах:

•	применение оригинальных конструктивных решений, за счет использования сложнопрофильной геометрии изделия (без учета ограничений традиционных методов производства);

•	сокращение трудоемкости и сроков изготовления продукции;

•	возможность внесения изменений в проект на этапе передачи изделия в производство, например, при осуществлении его функциональной оптимизации;

•	возможности упрощения логистики, путем сокращения времени поставок продукции;

•	отсутствие необходимости изготовления инструментальной оснастки, свойственной традиционным методам обработки;

•	переход от массового производства к массовой кастомизации (возможность удовлетворения как можно большего числа индивидуальных заказчиков), увеличение номенклатуры изделий.

По классификации ASTM Американского общества испытания и материалов (American Society for Testing and Materials), аддитивные технологии разделены на 7 категорий [1]:

•	Material Extrusion – выдавливание материала;

•	Material Jetting – разбрызгивание материала. В технологии Polyjet воск или фотополимер по многоструйной головке подается в точку построения и полимеризуется за счет УФ-излучения;

•	Binder Jetting – разбрызгивание связующего материала. В технологии Ink-Jet происходит впрыскивания в зону построения не модельного материала, а связующего реагента;

•	Sheet Lamination – соединение листовых материалов. Строительный материал представляет собой полимерную плёнку или металлическую фольгу. Тонкие пластины из металла свариваются ультразвуком, после чего излишки металла удаляются фрезерованием;

•	Vat Photopolymerization – фотополимеризация в ванне. Технология использует жидкие модельные материалы – фотополимерные смолы;

•	Powder Bed Fusion – расплавление материала в заранее сформированном слое. Используется в SLS-технологиях, использующих в качестве источника энергии лазер или термоголовку (SHS компании Blueprinter);

•	Directed energy deposition – прямой подвод энергии непосредственно в место построения. Материал и энергия для его плавления поступают в точку построения одновременно. Энергия поступает в виде сконцентрированного пучка электронов или луча лазера (POM, Optomec).

Также существует классификация по технологии 3D-печати.

1.	Экструзионная печать

Технология печати методом послойного наплавления (Fused Deposition Modeling) была разработана Скоттом Трампом в конце 1980-х и представлена на рынке компанией Stratasys. На данный момент технология получает все большее распространение среди производителей оборудования с открытым исходным кодом, а также коммерческих компаний, ввиду истечения срока действия оригинального патента.

В основе этого метода лежит выдавливание (экструзия) расходного материала с последовательным формированием готового изделия. Технология работает по принципу наплавления материала слоями. Пластиковые или металлические нити разматываются из рулона (картриджа) и поступают в печатающую головку (экструдер). Экструдер разогревает нити до пастообразного состояния и выдавливает материал через сопло, перемещаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях. Как правило, расходные материалы состоят из термопластиков (PLA, ABS, PVA, HIPS и т. п.), легкоплавких металлов и сплавов, либо композитных материалов на их основе. Схема построения детали по данному методу представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы FDM

Ведущими производителями FDM-машин являются компании: Stratasys (США), Ultimaker 3 (Нидерланды), Formlabs (США).

2. Фотополимеризация

Технологию изобрел Чарльз Халл. Получив патент на нее, Халл основал компанию 3D Systems, которая и сегодня остается ведущей компанией-производителем SLA-машин. Технология предполагает использование специального фотополимера - светочувствительной смолы в качестве модельного материала. Основой в данном процессе является ультрафиолетовый лазер, который последовательно переводит поперечные сечения модели на поверхность емкости со светочувствительной смолой. Фотополимер затвердевает только в том месте, где прошел лазерный луч. Затем новый слой смолы наносится на затвердевший слой, и новый контур намечается лазером. Стереолитография (SLA) — наиболее популярная технология быстрого прототипирования для получения высокоточных моделей. SLA-технология позволяет быстро и точно построить модель изделия практически любых размеров. Качество поверхностей зависит от шага построения. Современные машины обеспечивают шаг построения 0,025 — 0,15 мм.

SLA-технология дает наилучший результат при изготовлении мастер-моделей для последующего изготовления силиконовых форм и литья в них полимерных смол. Схема построения детали по данному методу представлена на рис. 2а.

Ведущими производителями SLA-машин являются компании: 3D Systems, Formlabs (США), Union Technology Corporation (КНР).

Также наиболее распространенной технологией является полиструйная печать (PolyJet), которая является разработкой компании Objet Geometries (Израиль).

Основное отличие от SLA заключается в том, что печатающая головка 3D-принтера PolyJet выпускает струи жидкой фотополимерной смолы, который образует слои на модельном лотке и мгновенно фиксируется ультрафиолетовым излучением, источник которого установлен в печатающей головке. После окончания нанесения всего слоя зону печати подвергают мощному ультрафиолетовому излучению для полного отвердевания материала, после чего наносится следующий слой. Тонкие слои ложатся последовательно и образуют точную трехмерную модель или прототип. Схема построения детали по данному методу представлена на рис. 2б.

а)                                                                                           б)

Рисунок 2 – Принципиальная схема работы: а – SLA, б – PolyJet

Технология трехмерной печати PolyJet обладает множеством преимуществ для быстрого прототипирования: высокое качество поверхности, точность изготовления деталей, скорость построения и легкоудаляемые поддерживающие структуры.

Основным достоинством технологии является гладкая поверхность готовых изделий, отличные физические и механические свойства прототипов (включая стабильность геометрических размеров), а также возможность обработки поверхности (склейка, покраска и т.п.).

Ведущим производителем PolyJet-машин является компания Stratasys (США).

3.	Печать методом спекания и плавления материала

Основополагающей технологией в данной группе является селективное лазерное спекание (SLS).

Метод SLS был изобретен Карлом Декартом в 1986 г. По данной технологии модели создаются из порошковых материалов за счет эффекта спекания при помощи энергии лазерного луча. В отличие от SLA-процесса, в данном случае лазерный луч является не источником света, а источником тепла. Попадая на тонкий слой порошка, лазерный луч спекает его частицы и формирует твердую массу в соответствие с геометрией детали. В качестве материалов используются полиамид, полистирол, песок и порошки некоторых металлов. Существенным преимуществом SLS-процесса является отсутствие поддержек при построении модели, поскольку построение ведется в однородной массе порошка.

Ведущими производителями SLS-машин являются: Concept Laser, EOS GmbH (Германия) и 3D Systems (США).

Наиболее эффективным методом прямого получения конечных изделий является технология послойного лазерного плавления (SLM). В отличии от SLS металлы под воздействием лазера не спекаются, а расплавляются и превращаются в однородное сырье. Процесс SLM впервые был реализован в 2004 году компанией SLM Solutions GmbH. Суть этого процесса заключается в следующем: CAD-модель изделия разбивается на слои от 30 до 100 мкм, на подложку наносится слой порошка, затем лазерный луч, сфокусированный на слое порошка, расплавляет его частицы, которые при последующей кристаллизации формируют твердую массу, в соответствии с геометрией текущего сечения изделия [2]. После синтеза слоя подложка опускается на высоту наносимого слоя, и процесс синтеза повторяется до полного построения детали.

При использовании данного метода одновременно с построением детали создаются поддерживающие структуры, которые позволяют сохранять форму детали. Они необходимы для поддержания нависающих частей детали, обеспечивают теплоотвод во время плавления слоя порошка, а также противостоят короблению вследствие возникновения термических напряжений.

С помощью селективного лазерного плавления можно создавать уникальные сложнопрофильные изделия без использования механической обработки и дорогой оснастки, в частности, благодаря возможности управлять физико-механическими свойствами изделий. Данная технология применяется для построения объектов сложной геометрической конфигурации, зачастую с тонкими стенками и полостями. Возможность комбинирования гомогенных и пористых структур в одном объекте полезна при создании массивных элементов авиационных деталей, где одним из ключевых параметров является масса конструкции. Схема построения детали по данному методу представлена на рис 3.

Рисунок 3 – Принципиальная схема работы SLM

Исследования показали, что прочность деталей, полученных методом SLM, главным образом зависит от способа обработки порошкового материала при помощи лазерного луча [3]. Наиболее влиятельными параметрами, определяющими качество сплавляемых слоев, являются: характеристики исходных данных материалов и параметры работы 3D-принтера. К характеристикам исходных материалов относят: размер и форму частиц, насыпную плотность и величину удельной поверхности порошка. Параметрами спекания являются мощность лазера, интенсивность лазерного излучения, скорость сканирования, защитная атмосфера, частота импульсов и время выдержки.

Наиболее популярными материалами являются порошковые металлы и сплавы, включая нержавеющую и инструментальную сталь, кобальт-хромовые сплавы, титановые сплавы и др.

4.	Изготовление объектов с использованием ламинирования

Изготовление объектов методом ламинирования (LOM) - технология компании Helisys Inc. Метод подразумевает последовательное склеивание листового материала (пластика, металлической фольги) с формированием контура каждого слоя с помощью лазерной резки. Объекты, производимые этим методом, обычно подлежат дополнительной механической обработке после печати. Толщина наносимого слоя напрямую зависит от толщины используемого листового материала.

Процесс печати протекает следующим образом: лист материала с клейким покрытием наносится на рабочую платформу с помощью разогретого ролика. Контур слоя вычерчивается с помощью лазера. Затем лишний материал удаляется, и платформа с готовым слоем передвигается вниз. После в рабочую камеру подается новый лист материала. Платформа поднимается вверх до контакта с новым материалом.

Особенность данной технологии - низкая себестоимость благодаря общедоступности расходных материалов. Разрешение печати несколько уступает таким высокоточным методам, как SLA или SLS. Технология допускает производство достаточно крупногабаритных моделей. Ведущими производителями LOM-машин являются компании: Mcor Technologies Ltd (Ирландия) и Solido Ltd (США).

Технологии аддитивного производства также классифицируются по методу образования слоя:

1.	Bed Deposition

При использовании технологии данного метода сначала формируют слой, насыпают на поверхность рабочей платформы порошковый материал и разравнивают порошок с помощью ролика или «ножа», формируя ровный слой материала определенной толщины. Затем выборочно обрабатывают порошок в сформированном слое лазером или иным способом, скрепляя частички порошка в соответствии с текущим сечением исходной CAD-модели.

В процессе формирования слоя положение плоскости построения неизменно, при этом часть строительного материала остается в созданном слое нетронутой. Указанной технологии достаточно точно соответствует термин селективный синтез или селективное лазерное спекание. После завершения построения платформа перемещается в вертикальном направлении на величину шага построения и на ней формируют новый слой.

Процессы объединения материала, распределенного на платформе, заложены в основу различных видов технологического оборудования для производства деталей методами аддитивных технологий:

•	SLM – Селективное лазерное плавление (Selective Laser Melting, SLM Solutions,);

•	DMLS – Прямое лазерное спекание металлов (Direct Metal Laser Sintering, EOS);

•	3DP – Струйная трехмерная печать (Three-Dimensional Printing, Z Corporation,)

•	EBM – Электронно-лучевое плавление (Electron Beam Melting, Arcam);

2.	Direct Deposition

Термин переводится как «прямое или непосредственное осаждение материала», т. е. направление энергии и осаждение материала в конкретную точку построения. Иными словами, в отличие от первого метода, материал подается в конкретное место, куда в данный момент времени подводится энергия и где идет процесс формирования детали.

К методу Direct Deposition, относят следующие технологии:

• LENS –  Технология лазерной наплавки ( компания Optomec, США );

• MJS – Многофазное затвердевание струи (компании Fraunhofer IFAM, Германия)

• DMD – Прямое нанесение металла (компания POM, США);

Методы получения металлических порошков условно делят на физико-химические и механические. Общим требованием к порошкам для аддитивных технологий является сферическая форма частиц и высокая однородность гранулометрического состава. Размеры частиц обычно находятся в пределах от 100 до 20 мкм.

Показатели физико-химических свойств порошков: химический состав, гранулометрический состав, форма и структура частиц, удельная поверхность, микротвёрдость частиц порошка и т.п. Технологические свойства порошков: насыпная плотность, текучесть, прессуемость и т.п.

Методы получения металлических порошков условно делят на физико-химические и механические. К физико-химическим относят методы, связанные с физико-химическими превращениями исходного сырья, при этом химический состав и структура конечного продукта – порошка – существенно отличается от исходного материала. Основными физико-химическими методами получения порошков являются: восстановление оксидов и солей; электролиз; диссоциация карбонилов и гидрометаллургический способ [4].

Механические методы обеспечивают производство порошка без существенного изменения химического состава сырья. К механическому методу относится различные виды диспергирования расплавов посредством струи газа или жидкости (атомизация) [4]. Более 90% всех порошков, применяемых в аддитивных технологиях, получают методами атомизации (газовой, центобробежной и плазменной). При газовой атомизации металл расплавляют в плавильной камере (в вакууме или инертной среде) и затем сливают через специальное устройство – распылитель, где производится разрушение потока жидкого металла струей инертного газа под давлением.

Аддитивные технологии, внедряемые в производство ГТД это, во-первых, возможность создавать способы лучшего охлаждения лопатки, а значит, появляется перспектива повышения температуры в камере сгорания с лучшей организацией внутрикамерных процессов за счет более полного смешения компонент топлива. Во-вторых, появляется возможность обеспечения микронной точности изготовления деталей. В этом случае устраняется нестабильность поля температуры газа за камерой сгорания, которая существует из-за высоких допусков на штамповку обечаек жаровой трубы камеры сгорания. При этом коэффициент окружной неравномерности поля температуры газа перед сопловой лопаткой уменьшается на 10%, что соответствует снижению на 30° от максимальной «пиковой» температуры газа. В-третьих, повышается экономичность и происходит упрощение производственных процессов. В совокупности преимуществ технологий вектор развития отрасли направлен на увлечение удельных характеристик ГТД.