УДК 004.021:004.067

Использование преобразования Фурье для улучшения данных дистанционного зондирования поверхности Земли

О.А. Мишина, А.С. Харитонов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

По мере развития компьютерных технологий и космических программ в наиболее развитых странах все большую популярность получает дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), проводимое с помощью искусственных спутников. При ДЗЗ наблюдение и измерение энергетических характеристик излучения объекта (для выяснения его местоположения, вида, свойств и т.д.) осуществляется с околоземной орбиты Земли без непосредственного контакта измерительного устройства с объектом.

Обработка данных ДЗЗ включает предварительную обработку и улучшение изображений [1]. В процессе предварительной обработки из данных удаляются систематические радиометрические и геометрические ошибки, а также производится атмосферная коррекция.

Улучшение изображения позволяет преобразовать его в форму, наиболее удобную для визуального или машинного анализа.

К методам улучшения изображений относятся:

- спектральные преобразования, связанные с модификацией контрастности изображения (усиление контраста достигается увеличением динамического диапазона яркостей исходного изображения);

- пространственная фильтрация (служит для подавления шумов изображения, выделения границ и структурных особенностей снимка);

- преобразование Фурье.

Дискретное преобразование Фурье лежит в основе различных технологий спектрального анализа, предназначенных для исследования случайных процессов [2, 3].

Для изображений, состоящих из сетки одномерных строк и столбцов пикселей, осуществляется двумерное быстрое преобразование Фурье (БПФ). БПФ выполняет одномерные преобразования в каждом направлении с последующим комбинированием результата [1]:

| F(x,y)=1MNx=0N−1y=0M−1F(u,v)e−2π(uxN+vyM), |  |
| --- | --- |

где N и M – число пикселей в направлении x и y соответственно; i – мнимая единица; x и y – пространственные координаты; u и v – пространственные частоты; f(x,y) – исходная функция яркости снимка в пространственной области; F(u,v) – комплексная функция в частотной области; e – основание натурального логарифма eiz=cosz+isinz, где z=2π(uxN+vyM).

Предложенный подход позволяет реализовать алгоритм удаления шумов, таких как полосчатость, крапины или вибрация изображений, посредством выявления периодичности их проявления.

Библиографический список

1. О.С. Токарева. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие.– Томск: издательство Томского политехнического университета, 2010. – 148 с.

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. Учебник для вузов. 2-е изд.-СПб.: Питер, 2006.-751с.

3. Ахметьянов В.Р., Мишина О.А. Обработка данных ветрового когерентного доплеровского лидара на основе метода гауссовой аппроксимации. // Известия вузов. Приборостроение. 2010. Т. 53, № 1, С. 20 – 26.