Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | И |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | И1 |  |  |  | Борейшо А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | И1M31 |  |  | «_20_» |  | декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |

отчет

|  | о научно-исследовательской работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернякевича Евгения Геннадьевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 12.04.05 |  |  |  | Лазерная техника и лазерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель : |  |  |  |  |  |  | Борейшо А.С ., д.т.н., профессор кафедры И1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок написания НИР: |  |  |  | с | 01.09.2018 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 21.12.2018 | г. |  |  |  |  |
| В должности: |  | магистрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель магистранта: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Борейшо А.С. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия И. О. |  |  |  |
| «20» | __декабря_ |  | 2018 г. |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

Содержание

Введение	3

1	Описание предметной (проблемной) области	4

1.1	Google car (Waymo)	5

1.2	Tesla	8

2	Концептуальная модель предметной (проблемной) области	11

3	Проблемы предметной области и концепция предлагаемого решения	13

3.1	Проблемы предметной области	13

3.2	Концепция предлагаемого решения	15

3.2.1	Функциональные требования	17

3.2.2	Нефункциональные требования	18

3.2.3	Схема взаимодействия ИТ с предлагаемым решением	18

4	Концептуальная модель предлагаемого решения	19

5	Заключение	24

6	Список литературы	25

# Введение

Сегодня, машины, выполняющие самостоятельно (автоматически) поставленные перед ними задачи уже не мечты, все чаще мы встречаем автоматические производства, где процветает использование «умного железа», большинство из них уже научились получать и анализировать информацию об окружающей среде, это могут быть различные датчики основанные на лазерном, радио, инфракрасном, излучении, но сейчас все большие обороты набирает именно видеоданные, данные, полученные в видимых диапазонах длин волн, с использованием видеокамер.

Одно из следующих направлений автоматизации управления является создание беспилотных транспортных средств и, если беспилотные самолеты уже используются в повседневной жизни, то с автомобилями задача еще полностью не решена.

Эксперты уверены что в перспективности данного направления будут серьезные изменения и внедрение автопилота автомобиля для дорожной обстановки будет осуществлено уже в ближайшие 20 лет.

Правильно и тщательно построенная информационная технология позволит избежать ошибок, которые допускали известные зарубежные системы при распознавании объектов дорожной сцены.

Главная задача - это выделение и удерживание в потоке внешних сигналов наиболее важной информации о текущей ситуации, также определить степень важности запоминаемой информации и применение  решения, что нужно сохранить, а что забыть.

В наше время развитие беспилотного автотранспорта разделилось 
на 3 основных направления:

- потребительское направление (личное авто, такси, городская авто транспортная сеть);

- промышленное направление (специализированная техника);

- военное направление (боевые машины различного спектра задач).

В данный момент развитие беспилотного транспорта идет по всем перечисленным направлениям. Однако именно развитие потребительского беспилотного автотранспорта является основной и самой сложной задачей для конкурирующих компаний.

Рисунок 1 – Прогноз продаж  БПТС

При построении будущих систем автопилотирования автотранспортных средств прогнозируется достижение полной автономности автомобильного транспорта к 2035 году[1].

# Описание предметной (проблемной) области

На данный момент времени уже известно некоторые технические решения и создано несколько прототипов-моделей беспилотного транспортного средства, использующие серьезные вычислительные мощности или дорогостоящее оборудование.

На сегодняшний день существует две крупные компании, с имеющимся результатами, занимающиеся разработками в сфере беспилотных автомобилей, Googl car и Tesla. Разница в подходах этих компаний заключается в том, что Гугл,  для анализа сцены, использует  дорогостоящую лидарную установку, а после получения данных, накладывает их на огромную базу карт, которая у них имеется, а Тесла не использует лидары, но основывается на получении данных от нейросетей, которые, в свою очередь, несут огромную нагрузку на вычислительные модули и требуют доступа к сети[2].

Рассмотрим несколько проектов по разработке беспилотных автомобилей от  Google сar и Tesla.

## Google car (Waymo)

Waymo является независимой компанией по разработке автомобилей, которая была выпущена из материнской компании Google Alphabet Inc. в декабре 2016 года. Затем она взяла на себя самозанятый автомобильный проекта, который Google начал в 2009 году. Основная идея Гугла заключается в том, чтобы использовать в своем проекте

Визуализация того, что видно на экране компьютера бортовой системы Toyota Prius представлено на рисунке 2.

Лидар: Сердцем системы является лазерный дальномер, установленный на крыше автомобиля. Лучевой лазер Velodyne, генерирует трехмерную подробную карту окружающего пространства. Бортовой компьютер затем объединяет данные измерений, полученные с лидаров с картами высокого разрешения, производя различные типы моделей данных, которые позволяют ему управлять автомобилем самостоятельно, избегая столкновений с препятствиями и соблюдая правила дорожного движения.

Рисунок 2 – Вид дорожной сцены с бортового компьютера

Радар: На машине также установлены четыре радара, расположенные на переднем и заднем бамперах. Это система обнаружения, которая использует радиоволны для определения дальности, высоты, направления движения и скорости объектов. Излучающая антенна радара передает импульсы радиоволн, которые отражаются от любого препятствия на своем пути. Объект возвращает крошечную часть энергии волны, в принимающую антенну, которая обычно находится рядом с передатчиком. Радары позволяют автомобилю «видеть» достаточно далеко, для того, чтобы реагировать на быстрые изменения на автострадах[3].

Видеокамера: Рядом с зеркалом заднего вида установлена видеокамера, которая обнаруживает светофоры и определяет движущиеся объекты.

Датчик положения: Датчик положения определяет широту, долготу и высоту вместе с соответствующими стандартными отклонениями и передает стандартные сообщения. Когда геостационарные спутники, транслирующие корректировку смещения GPS видны автомобилем, устройство переходит в режим.

Система в целом представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Датчики беспилотного автомобиля Google

Достоинства Google Car:

- точное определение местоположения по датчикам и картам;

- анализ обстановки до 500м;

- возможность полностью автономной езды;

Недостатки Google Car:

- автомобиль не способен двигаться в сложных погодных условиях (туман, осадки);

- алгоритм распознавания не позволяет отличать многие объекты друг от;

- дороговизна автопилота, из-за лидарной установки

## Tesla

Tesla –  американская компания, производитель электромобилей и работающая над созданием первых полностью автономных безаварийных беспилотных автомобилей.

Основной идеей Илона Маска (владелец Tesla) состоит в том, чтобы уйти от дорогостоящих лидаров и использовать для распознавания нейронные сети.

Система автопилота Tesla состоит из нескольких датчиков, расположенных вокруг автомобиля. Эти датчики помогают автомобилю понять окружающую среду, чтобы он мог безопасно управлять в большинстве ситуаций на  шоссе.

Аппаратное обеспечение, входящее в систему самообслуживания Tesla, включает в себя передний радар, перспективную камеру,  высокоточную электрическую управляемую тормозную систему с цифровым управлением и 12 дальних ультразвуковых датчиков, расположенных вокруг автомобиля.

Эти ультразвуковые датчики стратегически расположены вокруг автомобиля, так что они могут ощущать 16 футов вокруг автомобиля во всех направлениях, с любой скоростью.

Сенсоры позволяют автомобилю ощущать, когда что-то слишком близко, и измерьте соответствующее расстояние, чтобы он мог делать что-то вроде безопасного изменения полос движения.

Рисунок 4 – область определения объектов сенсорами

Передняя камера расположена на верхнем лобовом стекле. Компьютер внутри камеры помогает автомобилю понять, какие препятствия впереди автомобиля[4].

Камера (рисунок 5) – это в основном глаза системы. Это позволяет автомобилю обнаруживать трафик, пешеходы, дорожные знаки, маркировку дорожек и все остальное, что может быть перед автомобилем. Эта информация затем используется, чтобы помочь самому автомобильному приводу.

Рисунок 5 – Внешний вид камеры

Достоинства Tesla:

- относительно низкая стоимость, так как не используют лидарную установку;

- возможность передвижения в ночных условиях;

- возможность полностью автономной езды;

- Недостатки Tesla:

- Требуется большая вычислительная мощность;

- невозможность передвижения без хорошо различимой дорожной разметки;

- Проблем при распознавании боковых элементов.

- Постоянный доступ к сети.

# Концептуальная модель предметной области

Комплексный подход к созданию беспилотного автомобиля, подразумевает организацию взаимодействия подсистем транспортного средства с помощью применения информационной технологии (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Информационная технология устройства систем беспилотного автомобиля

Целью разработки является создание более  универсального алгоритма  обработки видеоинформации, который позволит использовать видеоданные как один из основных источников получения информации об окружающее среде:

Мы будем рассматривать модуль получения и обработки информации об окружающей обстановке, в частности видеокамеру, и вывод полезной информации.

Основной целью внедрения алгоритмов, с помощью которых станет возможно использовать видеокамеры как основной из источников информативности, является комплексирование данных от лазерных лидаров.

Лидар сканирует область вокруг автомобиля на расстоянии более 60 м и создает точную трехмерную картину его окружения. Лидар представляет собой вращающийся датчик на крыше автомобиля.

Достоинства лидара:

- Высокая точность;

- Возможность получения расстояния, а значит и скорости, а значит и ускорения;

- Большие дистанции.

Недостатки лидара:

- Высокая стоимость (невозможность использования в гражданском производстве беспилотных автомобилей);

- Диапазон работ от 60м, на ближних дистанциях сканирование не выполняется;

- В условиях неровных дорог, высокая вероятность поломки;

- Не определяется цветная составляющая окружающей сцены.

Методы, применяемые в системах технического зрения, очень сложны, поэтому стоит их разделить на несколько групп, общий вид последовательности работы машинного зрения представлен на общей структурной схеме (Рисунок 7):

Выделяют 5 основных этапов: получение входного изображения, предварительная обработка, сегментация, представление и описание, анализ.

Рисунок 7 – Общая структурная схема алгоритмов обработки видеоданных

Данная схема иллюстрирует общепринятые методы для решения задач машинного зрения.

Сигналы от входных устройств передаются в электронный блок управления, где производится их обработка в соответствии с заложенной программой и формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства.

Рисунок 8 Структурная схема управления беспилотного автомобиля

С увеличением влияния или полным переходом исключительно на данные полученные с видеокамер в анализе дорожной обстановки, при автоматическом управлении транспортным средством (ТС), необходимо разработать алгоритм обработки видеоданных, способный выделять автомобиль[5].

# Проблемы предметной области и концепция предлагаемого решения

На данный момент все машины, обладающие функциями автопилота, имеют на своем борту дорогостоящие лидарные установки, кроме Тесла. При этом лидар выполняет полный круговой обзор, затрачивая на это слишком много времени, чтобы уменьшить время обработки требующееся на всю сцену, нужно выполнять его наведение.

Конечно, на данный момент, установка лидара является огромным преимуществом с точки зрения получения информации, но стоит рассмотреть и другие системы.

Например, системы машинного оптического зрения. На данный момент, нельзя основываться только на информацию, полученную данным путем, т.к. возникает большая вероятность ошибки.

## Проблемы предметной области

Основные проблемы системы распознавания объектов в беспилотных автомобилях при помощи камер видимого диапазона:

- зашумленность изображения – любое изображение, полученное с видеокамер, загруженное из видео файла, созданное искусственно, имеет шумность, которая не позволяет достоверно определять границы изображения;

- универсальный алгоритм распознавания объектов – на данный момент не существует универсального алгоритма распознавания объектов, который позволил бы использовать его повсеместно;

- независимость от внешних факторов (покрытие дороги, разметка, отражения, контраст) – если запрограммировать беспилотный автомобиль на ориентацию по дорожной разметке, или на гладкость дороги, то станет не возможным универсальное использование данного транспорта;

- быстродействие – этот факт является серьезной проблемой, видеоизображение обрабатывается дольше, чем иная информация.

## Концепция предлагаемого решения

Основной идеей предлагаемого решения является применение алгоритма обработки видеоданных, представленного на рисунке 9, для уменьшения общей стоимости системы распознавания.

Рисунок 9 – Общая структурная схема

Cхема на рисунке 9 иллюстрирует методы для решения задач машинного зрения использованные в моей работе. На каждом этапе было рассмотрено несколько современных методов, и был выбран подходящий для решения нашей задачи в сфере обнаружения и детектирования объектов на изображении.

### Функциональные требования

Алгоритмы распознавания объектов, принятия решений на совершение маневра и в принятии решений системой в целом оттачиваются и модернизируются каждый день[7]. Тщательно прорабатывается каждый этап, пробуются разные средства и их комбинации. Каждая реализация является закрытой, индивидуально-разработанной информационной технологией, которая стремится к идеальной автономной работе транспортного средства.

Система компьютерного зрения Cognitive Technologies, благодаря которой авторобот будет способен с высокой точностью интерпретировать сложные ситуации, возникающие, как правило, в критических ситуациях – внезапном появлении на дороге других участников движения, пешеходов, посторонних предметов. При этом система хранит в памяти не всю картинку, полученную с видеокамеры, а лишь наиболее важные её элементы, непосредственно влияющие на дорожную обстановку и безопасность. Это даёт возможность не хранить все изображение целиком, а лишь 5–10% его объёма и не требует какого-либо значительного повышения ресурсов вычислительного устройства. Также это позволяет использовать видеокамеры не с самой высокой разрешающей способностью или относительно узкоугольные объективы, что не значительно повышает стоимость нового изобретения[6].

Функциональные требования к области информационных технологий:

Осуществление передвижения

Безопасность пассажиров

Безаварийность

### Нефункциональные требования

Возможность реализации всепогодного беспилотного режима возможна, если переложить функции выполняющиеся радарами и лидарами на видеокамеры. Современные камеры имеют все необходимые характеристики для выполнения данных функций, остается дело за модернизацией алгоритмов для получения внешней информации только из видеопотока[8].

Нефункциональные требования к области информационных технологий:

Надежность;

Доступность;

### Схема взаимодействия ИТ с предлагаемым решением

На данном этапе существующие прототипы и алгоритмы имеют огромное количество ошибок, которые требуют пересмотра и другого подхода. Новая информационная технология, которая позволит использовать видеокамеры как основный источник информации о дорожной обстановке,  позволит решить ряд задач, например, таких как: уменьшить стоимость системы, уменьшить вероятность ошибки при распознавании.

Рисунок 10 – захват и обработка видеоданных

# Концептуальная модель предлагаемого решения

Новая информационная технология,  позволит решить проблемы и задачи, в области обработки видеопотока.

На рисунке 11 изображена концептуальная модель предлагаемого решения. Входными данными является изображение, полученное с видеокамеры, которая установлена, непосредственно, на автомобиле. После получения видеоданных требуется их обработка с целью уменьшения шумности изображения, если изображение будет зашумлено, дальнейшие

Рисунок  11 – Концептуальная модель  алгоритма обработки видеоданных

алгоритмы не смогут выполнить свои функции. После уменьшения шумов можно перейти к анализу границ объектов и выделения автомобиля, рисунок 12, это позволит нам применить функции для анализа четко выделенных границ. Сам анализ контуров производится «по цепочке», выбирается исходный пиксель и выполняется движение по контуру, рисунок 13. Для того чтобы выделить нужный объект на изображении требуется выделить его основные характерные элементы, за основу был взят, для определения автомобиля в видеопотоке, номерной знак, по причине того, что его размеры фиксированы в большинстве случаев. Для нахождения номерного знака нужно обработать контуры изображения на наличие замкнутых контуров прямоугольной формы с определенным соотношением. Размер номерного знака автомобиля по ГОСТу Р 50577—93 составляет 520 миллиметров по ширине и 112 по высоте, из отношения ширины к высоте их соотношение составляет 4.64, следовательно, было принято решение находить на изображении все прямоугольные формы с соотношениями от 3.5 до 5.5, для однозначного выделения искомой области, номерного знака.

Рисунок 12 – Выделение границ, Canny

Рисунок 13 – Алгоритм цепного кода

Рисунок 14 – Определение номерного знака на исходном изображении

Вероятность верного определения автомобиля на каждый кадр составляет  70%, вероятность ошибочно определенного контура составляет 8%,

Комплексирование данных от лидара и  данных с видеокамер позволяет увеличить универсальность предлагаемой модели и уменьшить время на обработку сцены примерно на 1 секунду. Скорость работы программы составляет за 22  кадра в секунду.

# Заключение

В ходе работы были рассмотрены используемые системы для распознавания дорожной обстановки у зарубежных компаний. Были выявлены проблемы и недостатки в сфере получения видеоинформации, разработан алгоритм распознавания дорожной сцены с помощью видеоданных, алгоритм относится к классу алгоритмов для выделения особых признаков на изображении, использовалась библиотека машинного зрения opencv написанная на языке программирования с++. После запуска алгоритма и его тестирования выяснилось, что стало возможным определение контуров автомобиля, а также, в связи с комплексированием данных лидара и видеокамеры уменьшилась область сканирования лидара, без потери информативность, в следствие чего выросла скорость получения полезной информации об окружающей обстановке.

Список литературы:

1)	Дэвид А. Форсайт, Жан Понс-Компьютерное зрение. Современный подход. 2007. – 504 с.

2)	Ян С. Автоматические распознавание эмоций пользователя для организации интеллектуального интерфейса // Молодежный научно-технический вестник. 2013. №9. [Электронный ресурс]: http://sntbul.bmstu.ru/doc/616498.html (дата обращения 20.02.2014).

3)	Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW. М.: ДМК Пресс, 2007. – 1104 с.

4)	Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2012. – 616 с.

## 5)	Молодежный научно-технический вестник [Электронный ресурс]: URL:https://vk.com/doc139341872_438852008?hash=bcf1993953a58d6f e5&dl=d bb8453884fca317af (дата обращения 10.11.2016).

## 6)	А.Н. Алфимцев, И.И. Лычков МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ВИДЕОПОТОКЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ2011 стр(47-48). 2007. – 524 с.

## 7)	 Viola, P. Robust Real-Time Object Detection / P. Viola, M. Jones // Intl. J. Computer Vision. – стр(137–154). 2004. 324 с.

## 8)	Визильтер Ю. В., Желтов С. Ю., Бондаренко А.В. и др. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения [Электронный ресурс]: URL:http://www.fabrictailor.com/index.php?id=6 (дата обращения: 6.11.2016).