УДК 621.45.03

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗЛАХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

С.С. Чувашов, А.А. Галаджун, А.И. Мустейкис, Р.О. Тетерин, К.Н. Михайлов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова

В Балтийском Государственном Техническом Университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на кафедре А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» ведутся инициативные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию микротурбореактивного двигателя (микроТРД) и испытательного стенда для его отработки.

В ходе работ произведён термогазодинамический расчёт газовоздушного тракта микроТРД согласно техническому заданию, расчёт, профилирование и оптимизация лопаточных машин, камеры сгорания. На основании расчётных параметров определён облик двигателя, созданы проектные модели. В процессе изготовления узлов двигателя активно использовались аддитивные технологии (печать из металлических порошков на 3D принтере), что связано в том числе с использованием оригинальных конструктивных решений, реализация которых невозможна при помощи традиционных технологий (литьё, обработка металла давлением, обработка металла резанием). Изготовлены следующие детали: центробежный компрессор, осевая турбина, сопловой аппарат. Проведён прочностной расчёт деталей с оптимизированной топологией – облегчённые детали отвечают требованиям, получена выгода по массе.

При рассмотрении применимости аддитивных технологий в качестве альтернативы другим методам важно учитывать, что они обладают как рядом уникальных преимуществ, так и определёнными недостатками, которые могут оказаться решающими для конкретного изделия. Так изготовление на 3D принтере позволяет получать пустотелые детали сложной геометрической конфигурации. 3D печать является в значительной степени менее трудоёмкой по сравнению с традиционными технологиями, так как не требует изготовления оснастки, наладки станков, позволяя таким образом в кратчайшие сроки получить готовый прототип изделия, ощутимую экономическую выгоду при штучном и мелкосерийном производстве. К недостаткам относятся существование определённых ограничений по геометрии детали, ограничения по чистоте получаемой поверхности, необходимость определённой последующей механической обработки, возникновение анизотропии свойств, остаточных напряжений в металле. Помимо прочего важно отметить относительно высокую стоимость печати - учитывая стоимость расходных материалов, машиновремени, очевидна низкая рентабельность применения в серийном производстве при доступности изготовления традиционными методами.