СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ВЫБОР КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ	6

2 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ	8

2.1 Исходные данные	8

2.2 Определение параметров на входе в двигатель	8

2.3 Расчёт работы сжатия и параметров потока за компрессором	9

2.4 Определение основных параметров рабочего процесса камеры сгорания	9

2.5 Расчёт расхода газа, работы расширения, степень понижения давления и параметры газового потока за турбиной	10

2.6 Расчёт параметров выходного сопла	11

2.7 Определение удельной тяги и удельного расхода топлива	12

2.8 Расход воздуха через двигатель и его распределение по контурам	12

2.9 Мощности основных элементов двигателя	13

3 РАСЧЁТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА	14

3.1 Исходные данные	14

3.2 Расчёт входного сечения центробежного колеса	15

3.3 Расчёт параметров по радиусу вращающегося направляющего аппарата	16

3.4 Расчёт параметров на выходе из колеса	20

3.5 Профилирование канала центробежного колеса	22

3.6 Расчёт щелевого диффузора	24

3.7 Расчёт радиального лопаточного диффузора	26

3.8 Расчёт осевого спрямляющего аппарата	29

4 РАСЧЁТ ТУРБИНЫ	32

4.1 Исходные данные	32

4.2 Согласование параметров турбины	33

4.3 Расчёт проходных сечений турбины	34

5 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА ТРД	38

5.1 Краткий обзор использованного программного обеспечения	38

5.2 Входные данные численного моделирования	38

5.3 Анализ результатов численного моделирования	39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

CAD – Computer-Aided Design;

БПЛА – беспилотный летательный аппарат;

ЛА – летательный аппарат;

ТРД – турбореактивный двигатель;

ЦБК – центробежный компрессор;

КС – камера сгорания;

Т – турбина;

РК – рабочее колесо;

СА – сопловой аппарат;

РЛД – радиальный лопаточный диффузор;

ОСА – осевой спрямляющий аппарат;

КК – кольцевой канал;

ФУ – фронтовое устройство;

ЗГ – зона горения;

ЗС – зона смешения.

ВВЕДЕНИЕ

В ходе данной работы проведён термогазодинамический расчет малоразмерного турбореактивного двигателя, расчет и оптимизация его основных компонентов с помощью методов численного моделирования газодинамики внутренних процессов двигателя. Целью работы при этом служит как получение облика разрабатываемого двигателя, так и оценка применимости и эффективности использованных методов численного моделирования на этапе эскизного проектирования. В перспективе планируется изготовление спроектированного изделия, что позволит более подробно проанализировать надёжность использованных в ходе разработки методик, соответствие картин смоделированных процессов реальным.

1 ВЫБОР КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ

На основе анализа технического задания и с учётом опыта конструкторских решений широкого спектра существующих аналогов можно определить общий облик двигателя и его компоновку, которые будут уточняться в ходе его поузлового расчёта и проектирования.

Учитывая относительно невысокую общую степень повышения давления в компрессоре πк*=3,8 представляется целесообразным использование центробежного компрессора, так как при средней степени повышения давления πср*=1,2…1,3 для дозвуковой ступени осевого компрессора потребовалось бы использование порядка пяти ступеней, что привело бы к усложнению конструкции двигателя ввиду более высокой технологической сложности изготовления осевых компрессоров. Также использование осевых ступеней в контуре высокого давления затруднительно из-за сложностей профилирования осевых компрессоров при большой относительной высоте лопаток h=hкDср ,

где hк – высота лопатки,

Dср – средний диаметр компрессорной решётки.

При больших значениях h наблюдается значительная разность окружных скоростей на периферии и в корне лопатки, что приводит к её сильной «закрутке» по высоте. Это усложняет использование осевых компрессоров в малоразмерных турбореактивных двигателях, о чём также можно судить по преимущественному применению в существующих образцах центробежных компрессоров. Вход в центробежное колесо целесообразно располагать возможно ниже с целью уменьшения внешнего диаметра колеса.

Применение трубчатой и трубчато-кольцевой схем камеры сгроания негативно сказалось бы на массогабаритных характеристиках, что особенно критично для малоразмерных двигателей. С этой точки зрения оптимальной является кольцевая камера сгорания. Применение противоточных камер сгорания на микро-ГТД достаточно ограничено, в частности в связи со сложностью организации распыла топлива и его стабильного горения в столь миниатюрных камерах. Поэтому логично предложить использование прямоточной кольцевой камеры сгорания с системой подачи горючего испарительного, либо распылительно-испарительного типа.

Для привода одной центробежной ступени компрессора может использоваться одна ступень осевой турбины. Выбор в пользу осевой турбины против центробежной здесь сделан с учётом требуемой простоты геометрии КС, а также меньших потерь на разворот потока в турбине. С целью упрощения геометрии турбины сечение канала в ней может быть принято постоянным.

Ввиду миниатюрности проектируемого ТРД, а также с оглядкой на используемые в существующих аналогах решения, целесообразно использовать в качестве силовых элементов статоры лопаточных машин: на детали радиального лопаточного диффузора осуществлять закрепление КС и подводящих коллекторов, на сопловом аппарате турбины предусмотреть крепление реактивного сопла и точки подвеса двигателя. Между собой при этом РЛД и СА турбины будут жёстко соединены втулкой вала, в которую устанавливаются два подшипника, обеспечивая таким образом надёжное позиционирование вала и установленных на нём дисков лопаточных машин.

2 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Целью расчёта является определение основных термодинамических параметров двигателя и их оптимизация для дальнейшего расчёта узлов.

Расчёт производится на основании методики, описанной в учебном пособии «Газодинамический расчёт двухконтурных турбореактивных двигателей воздушных судов гражданской авиации» [1, с. 11-24].

2.1 Исходные данные

Расчёт производится для взлётного режима, число Маха:

Мн=0,0

Тяга:

T=400 Н

Общая степень повышения давления в компрессоре:

πк*=3,8

Температура газов перед турбиной:

Tг*=1073 К

Температура окружающей среды:

Tн=293,15 К

Давление окружающей среды:

pн=101325 Па

2.2 Определение параметров на входе в двигатель

Температура заторможенного потока на входе в компрессор:

Тв*=Тн(1+к-12Мн2)=293,15 К

Полное давление на входе в двигатель:

рн*=рн(1+к-12Мн2)кк-1=101325 Па

В дальнейшем индекс «*» будет использоваться для обозначения параметров торможения: полного давления, температуры, плотности и пр. Отсутствие индекса означает, что речь идёт о статических параметрах.

2.3 Расчёт работы сжатия и параметров потока за компрессором

Удельная адиабатическая работа сжатия вентилятора:

Lк=CрвTв*(πк*k-1k-1)ηк*=170930Джкг

где ηвн*=0,8 – принятый КПД компрессора;

Cрв=kRk-1=1004,5 Джкг×К – теплоёмкость воздуха.

Температура за компрессором:

Tк*=Tв*+LкCрв=463 К

Давление за вентилятором:

pк*=pв*πк*=385035 Па

2.4 Определение основных параметров рабочего процесса камеры сгорания

Средняя условная теплоёмкость процесса теплоотвода:

Cп=0,9+10-4(2Tг*+Tк*)=1161Джкг*К

Количество теплоты, сообщаемое воздуху:

qвн=Cп(Tг*-Tк*)=707803 Джкг

Относительный расход топлива в камере сгорания:

gг=qвнHuηг=0,0165

где Hu=43100000 Джкг - рабочая теплотворная способность авиационного керосина марки ТС-1, ηг=0,995 - коэффициент полноты сгорания камеры.

Коэффициент избытка воздуха в камере:

α∑=1gтl0=4,06

где l0=14,94 - .

Давление на выходе из камеры:

pг*=pк*σкс=360296 Па

где σкс - коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания.

Газовая постоянная продуктов сгорания:

Rг=Rв1+1,0862gг1+gг=287,4Джкг*К

2.5 Расчёт расхода газа, работы расширения, степень понижения давления и параметры газового потока за турбиной

Удельный расход газа:

gтвд=1+gт=1,016

Удельная адиабатическая работа расширения турбины:

Lт=Lкgтηмех=168491 Джкг

где  ηмех=0,998 - коэффициент, учитывающий отбор мощности от турбины.

Полная температура за Т в первом приближении:

Tт*'=Tг*+Lтkг'kг'-1Rг=927 К

где kг'=1,33 – показатель адиабаты газа в первом приближении.

Средняя теплоёмкость газа:

Cрг=0,9+3*10-4Tтк*'=1,178кДжкг×К

Показатель адиабаты газа:

kг=CргCрг-Rг1000=1,32

Степень понижения давления ТВД:

πт*=(1-Lт(kг-1)kгRгTг*ηт*)kг1-kг=1,93

Давление за Т:

pт*=pг*πт*=186774Па

Температура за Т:

Tт*=Tг*-Lтkгkг-1Rг=930 К

2.6 Расчёт параметров выходного сопла

Располагаемый перепад газа:

πср=pт*pн=1,825

Критический перепад для сопла:

πкр1=(kг+12)kгkг-1=1,846

Таким образом сопле реализуется полное расширение истекающего газа до атмосферного давления:

πср<πкр→pс=pн=101325 Па

Скорость истечения газа из сопла:

cс=ϕрс2kгkг+1RгTт*(1-πср1-kгkг)=542,8 мс

где ϕрс=0,985 - коэффициент скорости в сопле.

Приведённая скорость на срезе сопла:

λс=cсaкр=0,984

Газодинамическая функция импульса в данном сечении сопла:

y(λс1)=(kг+12)1kг-1λс11-kг-1kг+1λс2=1,807

Относительная площадь среза сопла:

Fс1=Fс1Gв1=gгндTт*mгpс1y(λс1)=4233,5×10-6м2скг

где mг - коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и газовой постоянной:

mг=kгRг(2kг+1)kг+1kг-1=0,0396

2.7 Определение удельной тяги и удельного расхода топлива

Удельная тяга:

Pуд=1m+1(((gгндcс1-V)+Fс1(pс1-pн))+(m(cс2-V)+Fс2(pс2-pн)))=551Н*скг

Удельный расход:

Суд=3600gт(1-gохл-gотб)Pуд(m+1)=0,107кгН*ч

2.8 Расход воздуха через двигатель и его распределение по контурам

Общий расход:

Gв=PPуд=0,72 кгс

Часовой расход топлива:

Gтч=PСуд=43,075 кгч

Расход топлива в секунду:

Gт=Gвgт=12 гс

2.9 Мощности основных элементов двигателя

Мощность вентилятора:

Nк=LкGв=123,916 кВт

Мощность турбины низкого давления:

Nт=LтGвgгηмех=124,413 кВт

3 РАСЧЁТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

Целью расчёта является проектирование центробежного компрессора, характеристики которого соответствуют данным термодинамического расчёта двигателя и принятым компоновочным решениям.

Расчёт производится на основании методики, описанной в учебном пособии «Проектный термогазодинамический расчёт основных параметров авиационных лопаточных машин» [3, с. 193-207].

3.1 Исходные данные

Исходными данными являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта, а также расчёта вентилятора.

Расход воздуха через внутренний контур:

Gв1=0,72кгс

Степень повышения давления на центробежном компрессоре:

πквд*=3,80

Температура на входе в компрессор:

Т1*=293 К

Давление на входе в компрессор:

р1*=101325 Па

Удельная адиабатическая работа сжатия центробежного компрессора:

Lквд=136744 Джкг

Скорость потока на входе принимается равной скорости на выходе из вентилятора:

C1=C1a=167,56мс

Температура на выходе компрессора:

Т2*=463К

Давление на выходе компрессоры:

р2*=385035 Па

3.2 Расчёт входного сечения центробежного колеса

Коэффициент напора (принимается в первом приближении, затем уточняется в ходе расчёта):

Hад=LквдU22=0,67

Окружная скорость центробежного колеса:

U2=LквдHад=451,77мс

Критическая скорость на входе:

aкр1=2kk+1RT1*=343,20мс

Приведённая скорость на входе:

λ1=c1aкр1=0,53

Газодинамическая функция:

q(λ1)=(k+12)1k-1(1-k-1k+1 λ1 2)1k-1λ1=0,75

Площадь для осевого входа (α1=90°):

F1=Gв1Т1*р1*mвq(λ1)Kг=4142 мм2

Принимается относительный диаметр втулки:

dвт=0,25

Внешний диаметр на входе:

D1=4F1π(1-dвт2)=75 мм

Диаметр втулки на входе:

D1вт=D1dвт=18,75 мм

Средний диаметр на входе:

D1ср=D1(1+dвт2)2=55 мм

Частота вращения колеса центробежного комрессора:

n2=60U2πD1=80637обмин

3.3 Расчёт параметров по радиусу вращающегося направляющего аппарата

Расчёт проводится для сечений:

- втулочного rвт=D1вт2=18,75 мм;

- среднего rср=D1ср2=55 мм;

- периферийного rк=D12=75 мм;

Далее приведён расчёт для среднего сечения, значения для других сечений приведены в таблице 1.

Окружная скорость:

U1ср=U2rсрr2=230,80мс

Осевая составляющая абсолютной скорости при осевом входе постоянна по высоте:

C1a=Cia=C1=const.=167,57мс

Окружная составляющая абсолютной скорости:

C1u=Ciu=const.=0мс

Угол потока на входе в относительном движении:

β1ср=atan (C1aU-C1u) =35,98 °

Выбирается угол атаки:

iср=2 °

Входной геометрический угол профиля:

β'1ср=β1ср+iср=37,98 °

Выходным углом лопатки направляющего аппарата является угол входа в радиальную лопатку:

β'2ср=β2i=const.=90 °

Кривизна лопатки:

θср=β2ср-β2ср=52,02 °

Угол изгиба входной кромки и выходной кромок принимаются равными:

χ1ср=χ2ср=θср2=26,01 °

Установочный угол профиля:

γср=χ1ср+β'1ср=63,99 °

Устанавливается густота на среднем диаметре:

(bt)ср=0,90

Хорда профиля определяется по установленной густоте и шагу:

bср=(bt)ср2πrсрz=0,013 мм

Ширина вращающегося направляющего аппарата:

S=bсрsin (γср) =12 мм

Хорды для других сечений определяются по заданной ширине:

bi=Ssin (γi)

Средняя линия профиля вращающегося направляющего аппарата представляет собой часть дуги, радиус которой определяется как:

Rср=bср2sin (θср2) =15 мм

Таблица 1 – Расчётные значения параметров по радиусу вращающегося направляющего аппарата центробежного компрессора.

| Сечение | ВТ | СР | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Окружная скорость U1i,мс | 79,17 | 230,80 | 316,66 |
| Осевая составляющая абсолютной скорости на входе Cia,мс | 167,57 | 167,57 | 167,57 |
| Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе Ciu,мс | 0 | 0 | 0 |
| Угол потока на входе в относительном движении β1i,° | 64,71 | 35,98 | 27,89 |
| Угол атаки ii,° | 2 | 2 | 2 |
| Геометрический угол на входе β'1i,° | 66,71 | 37,98 | 29,89 |
| Геометрический угол на выходе β'2i,° | 90 | 90 | 90 |
| Кривизна профиля θi,° | 23,29 | 52,02 | 60,11 |
| Изгиб входной/выходной кромки χ1i=χ2i,° | 11,64 | 26,01 | 30,06 |
| Установочный угол γi,° | 78,36 | 63,99 | 59,94 |
| Ширина лопатки S,мм | 12 |  |  |
| Хорда лопатки bi,мм | 12 | 13 | 14 |
| Радиус средней линии Ri,мм | 30 | 15 | 14 |

3.4 Расчёт параметров на выходе из колеса

Выбирается число лопаток рабочего колеса:

z=12

Определяется коэффициент закрутки для радиальных лопаток:

μ=11+23πz11-(rсрr2)2=0,81

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

C2u=μU2=302,25мс

Радиальная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

C2r=C2a=C1a=167,57мс

Абсолютная скорость на выходе:

C2=C2r2+C2u2=345,59мс

Угол потока на выходе:

α2=atan (C2rC2u) =29 °

Проверяется соответствие затраченной в компрессоре работы расчётной (формула приведена для случая осевого входа, без учёта трения):

Lцбк=μU22=136546 Джкг

Критическая скорость на выходе:

aкр2=2kk+1RT2*=393,87мс

Приведённая радиальная скорость на выходе:

λ2=c2aкр2=0,88

Газодинамическая функция:

q(λ1)=(k+12)1k-1(1-k-1k+1 λ1 2)1k-1λ1=0,98

Радиальная площадь на выходе из колеса:

F2=Gв1Т2*р2*mвq(λ2r)Kг=2106 мм2

Ширина выхода из колеса:

b2=F2πD2=6 мм

3.5 Профилирование канала центробежного колеса

Целью профилирования канала колеса является обеспечение бессрывного разворота потока с минимальными потерями.

Рисунок 1 - Основные размеры канала колеса.

Выбираются относительные размеры элементов канала в соответствии с рекомендациями [3, с. 203]:

Относительная длина колеса:

x=S2D2=0,20

Относительная толщина диска:

∆2D2=0,01

Относительный диаметр точки сопряжения радиуса изгиба внутренней стенки канала с прямолинейной частью стенки колеса:

DBD2=0,70

Тогда осевой размер колеса:

S2=xD2=21  мм

Толщина диска:

∆2=∆2D2=2 мм

Диаметр точки сопряжения:

DB=DBD2=70 мм

Угол наклона внутренней стенки направляющего аппарата:

θ1=10,00°

Угол уширения внутренней стенки диска:

θ2=8,00°

Радиус окружности, сопрягающей стенку колеса со втулкой направляющего аппарата:

Rm0=D2(x-(1-DBD2)tan (θ2) 2-∆2D2)1-sin (θ1) =40,57 мм

3.6 Расчёт щелевого диффузора

Целью расчёта является определение геометрический параметров щелевого диффузора, обеспечивающего в совокупности с радиальным лопаточным диффузором достаточное торможение потока воздуха перед входом в камеру сгорания.

Выбирается величина зазора:

δ=D2(D3D2-1)2=2 мм

Диаметр входа в радиальный лопаточный диффузор:

D3=D2+δ=111 мм

Выбирается угол раскрытия диффузора:

θд=8°

Определяется ширина выхода из диффузора:

b3=b2+δsin (θд) =7 мм

Радиальная площадь на выходе из диффузора:

F3=b3πD3=2283 мм

Без учёта сил трения угол потока на выходе из диффузора будет равен углу на выходе из колеса:

α3=α2=29,00 °

Коэффициент восстановления полного давления:

σ3=1-kk-1ξ3(1-k-1k+1λ22)1k-1λ22=0,97

где для щелевого диффузора ξ=0,08 согласно рекомендации [3, с. 204].

Давление на выходе из диффузора:

р3*=σ3р2*=371971Па

Температура на выходе из диффузора:

Т3*=Т2*=463 К

Скорость на выходе определяется по газодинамической функции:

q(λ3)=Gв1Т2*F3р3*mвKгsin (α3) =0,938

λ3=0,772

C3=λ3aкр2=304,07мс

3.7 Расчёт радиального лопаточного диффузора

Целью расчёта является проектирование лопаточного диффузора, обеспечивающего достаточное торможение потока, а также совместно с осевым спрямляющим аппаратом необходимый разворот потока на входе в камеру сгорания.

Рисунок 2 - Основные размеры лопаточного диффузора.

Выбирается диаметр на выходе из диффузора согласно рекомендации [3, с. 205]:

D4D3=1,2

Диаметр входа в радиальный лопаточный диффузор:

D4=D4D3D3=133 мм

Выбирается угол раскрытия канала диффузора:

θд=8 °

Ширина канала на выходе из диффузора:

b4=b3+δsin (θд) =8 мм

Задаётся угол атаки радиальных лопаток диффузора:

i=-2,00°

Конструктивный угол лопатки на входе:

α'3=α3-i=28,15°

Задаётся угол отставания потока на выходе:

δ=2,00°

Задаётся угол потока на выходе:

α4=33,50 °

Конструктивный угол лопатки на выходе:

α'4=α4+δ=35,50 °

Радиус дуги средней линии лопатки диффузора:

Rл=R42-R322(R4cos (α'4) -R3cos (α'3) )=102 мм

где R3=D32=55,5 мм,

R4=D42=66,5  мм.

Радиус окружности, на которой располагаются центры дуг средних линий лопаток:

r0=R32+Rл2-2R3R4cos (α'3)  =62 мм

Толщина клиновидной лопатки на выходе из диффузора задаётся из конструктивных соображений:

∆=7 мм

Выбирается число лопаток:

z=16

При этом учитывается необходимость иметь взаимно простые числа лопаток для соседних решёток, с целью снижения пульсаций в межлопаточных каналах, а также требование к среднему углу расширения диффузора θср≤12°.

Средний угол расширения диффузора:

θср=θ3+θ42=11,30 °

где θ3=2πz(1-R3Rлcos (α'3) )=12,02 °

θ4=2πz(1-R4Rлcos (α'4) )=10,58 °.

Коэффициент восстановления полного давления:

σ4=1-kk-1ξ4(1-k-1k+1λ32)1k-1λ32=0,97

где для ξ=0,085 согласно рекомендации [3, с. 206].

Давление на выходе из диффузора:

р4*=σ4р3*=361448Па

Температура на выходе из диффузора:

Т4*=Т3*=463 К

Радиальная площадь на выходе с учётом загромождения лопатками:

F4=(πD4-z∆)b4=3380 мм2

Скорость на выходе определяется по газодинамической функции:

q(λ4)=Gв1Т2*F4р4*mвKгsin (α4) =0,572

λ4=0,386

C4=λ4aкр2=152,03мс

3.8 Расчёт осевого спрямляющего аппарата

Целью расчёта является проектирование спрямляющего аппарата, обеспечивающего осевой вход воздуха в кольцевой канал камеры сгорания.

Внутренний радиус изгиба канала принимается:

Rвн=b4=1,9 мм

Внутренний диаметр канала спрямляющего аппарата, учитывая уклон стенки радиального канала:

D5вн=D4+2Rвн(1-sin (θд) )=135 мм

Коэффициент восстановления полного давления принимается:

σ5=0,995

Давление на выходе из колена канала:

р5*=σ5р4*=359641 Па

Температура на выходе из колена канала:

Т5*=Т4*=463 К

В первом приближении принимается приведённая скорость:

λ5=λ4=0,39

Газодинамическая функция:

ε(λ5)=(1-k-1k+1 λ5 2)1k-1=0,94

Плотность:

ρ5=ρ5*ε(λ5)=р5*RвТ5*ε(λ5)=2,54 кгм3

Осевая составляющая скорости на выходе из колена принимается равной радиальной составляющей на входе:

C5a=C4r=C4sin (α4) =83,91мс

Площадь проходного сечения канала осевого спрямляющего аппарата:

F5=Gв1C5aρ5=3400 м2

Внешний диаметр канала спрямляющего аппарата:

D5внеш=D5вн2+4F5π=150 мм

Среднее значение окружной составляющей скорости в канале:

C5u=C4u2D4D5внеш+D5вн=C4cos (α4) 2D4D5внеш+D5вн=118,33мс

Абсолютная скорость в осевой части канала спрямляющего аппарата:

C5=C52+C5u2=145,06мс

Для спрямляющего аппарата направление вектора скорости на выходе из решётки будет осевым, величина абсолютной скорости при этом принимается неизменной:

C6=C6a=C5=83,91мс

На основе полученных значений производится расчёт и профилирование лопатки осевого спрямляющего аппарата по среднему сечению, так как ввиду малой относительной высоты лопатки изменение параметров по радиусу невелико, что приводит к неоправданности использования сложного профиля, усложняющего процесс изготовления.

4 РАСЧЁТ ТУРБИНЫ

Целью расчёта является проектирование турбины , характеристики которой соответствуют данным термодинамического расчёта двигателя и принятым компоновочным решениям.

Расчёт производится на основании методики, описанной в учебном пособии «Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД» [2, с. 44-58, 85-86, 97-101, 113-121].

4.1 Исходные данные

Исходными данными являются параметры, полученные в ходе термодинамического расчёта, а также расчёта вентилятора и центробежного компрессора.

Частота вращения турбины:

nквд=80637обмин

Удельная адиабатическая работа расширения турбины высокого давления:

Lт=168492Джкг

Температура газа на входе в турбину (на выходе из камеры):

Tг*=1073 К

Давление газа на входе в турбину (на выходе из камеры):

pг*=360297 Па

Давление газа на выходе из турбины:

pт*=186774 Па

Расход газа:

Gг=(1+gг)Gв1=0,74 кгс

Газовая постоянная продуктов сгорания:

kг=1,32

Показатель адиабаты газа:

Rг=287,4

Средняя теплоёмкость газа:

Cрг=1178Джкг×К

Коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и газовой

постоянной:

mг=kгRг(2kг+1)kг+1kг-1=0,0396

4.2 Согласование параметров турбины

Выбирается характеристика Парсонса согласно рекомендации [2, с. 83]:

γ=0,7

Условная адиабатная скорость для турбины:

Cад вд*=2Lквд=611,90мс

Окружная скорость на среднем диаметре турбины:

Uт ср вд=γCад вд*=428,33 мс

Средний диаметр турбины будет определяться как:

Dт ср=60Uт ср вдπnтвд=101 мм

4.3 Расчёт проходных сечений турбины

Принимается значение приведённой скорости на выходе из камеры сгорания:

λ1=0,2789

Абсолютная скорость на выходе из камеры сгорания:

С1=aкр1λ1=2kгkг+1RгTг*λ1=165,29 мс

Газодинамическая функция:

q(λ1)=(kг+12)1kг-1(1-kг-1kг+1 λ1 2)1kг-1λ1=0,4287

Угол на входе в сопловой аппарат первой ступени принимается:

α1 СА=90,00°

Кольцевая площадь на входе в сопловой аппарат:

F1=GгTг*pг*mгq(λ1)sin (α1 СА) =3947 мм2

Относительный диметр втулки на входе в турбину:

dвт=πDт ср2-2F1πDт ср2+2F1=0,779

Внешний диаметр турбины:

Dт нар=4F1π(1-dвт2)=113  мм

Внутренний диаметр турбины:

Dт вн=dвтDт нар=88 мм

Принимается степень реактивности турбины:

ρ1=0,70

Тогда адиабатная работа расширения в СА:

LСА=(1-ρ1)Lк=50548Джкг

Адиабатная работа расширения в рабочем колесе:

LРК=ρ1Lк=117944Джкг

Скорость на выходе из соплового аппарата:

C2=2LСА 1=317,95 мс

Температура за сопловым аппаратом:

T2*=Tг*-LСА 1Cрг=1030 К

Приведённая скорость на выходе из СА:

λ2=C2aкр2=C22kгkг+1RгTг*=0,54

Высота лопаток на выходе из СА:

h2=Dт нар 2-Dт вн 22=13 мм

Проверка реактивности в корневом сечении:

ρк1=1-(1-)K=0,637>0

где K=Dт срDт ср-h2cos2 (α2 СА) +sin2 (α2 СА) =1,21

Скорость потока в относительном движении на входе в рабочее колесо:

W1=C22+Uт ср вд2-2C2Uт ср вдcos (α2 СА) =238,01мс

Угол потока в относительном движении на входе в рабочее колесо:

β1=asin (C2sin (α2 СА) W1) =47,01 °

Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочего колеса:

W2=ψW12+2LРК 1=530,05мс

Температура потока в относительном движении на входе в рабочее колесо:

TW1*=Tг*-C22-W122Cрг=1054 К

Приведённая относительная скорость на выходе из ступени:

λW2=CW2aкрW2=C22kгkг+1RгTW1*=0,90

Принимается приведённая осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из ступени с учётом необходимости обеспечения требуемой геометрии части турбины:

λ3a=0,555

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из ступени:

C3a=λ3aaкр3=λ3a2kгkг+1RгTу*=305,99 мс

Угол выхода потока из рабочей решётки в относительном движении:

β2=asin (C3aW2) =35,26 °

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из ступени:

C3u=W2cos (β2) -Uт ср вд=4,48 мс

Абсолютная скорость потока за рабочим колесом:

C3=C3a2+C3u2=306,02 мс

Угол абсолютной скорости потока за рабочим колесом:

α2 РК=atan (C3aC3u) =89,16 °

Приведённая абсолютная скорость на выходе из ступени:

λ3=C3aкр3=C32kгkг+1RгTу*=0,55мс

Ширина соплового аппарата задаётся:

SСА1=16 мм

Величина осевого зазора за сопловым аппаратом принимается:

∆1=0,3SСА1=4,8 мм

Ширина рабочего колеса задаётся:

SРК1=12 мм

Рисунок 3 – Схема проточной части турбины.

Рисунок 4 – Векторная диаграмма скоростей потока в расчётных сечениях.

5 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА ТРД

Целью численного моделирования является анализ расчётных величин и принятых конструктивных решений на этапе проектирования двигателя с целью оптимизации их параметров и получения наглядного представления о протекающих газодинамических процессах.

5.1 Краткий обзор использованного программного обеспечения

Для моделирования процессов газовоздушного тракта использовался расчётный пакет FloEFD, предназначенный для решения задач гидрогазодинамики и теплообмена и имеющий глубокую интеграцию в существующие CAD-системы.

К преимуществам данного пакета относятся:

- использование геометрии, созданной в CAD без конвертации в другие форматы;

- автоматическое распознавание области занимаемой жидкостью/газом;

- работа не покидая CAD приложения.

5.2 Входные данные численного моделирования

Входными данными для решаемой методами численного моделирования задачи течения газа в ограниченном объёме являются:

Параметры газа (воздуха) на границах выделенного объёма с окружающей средой (перед ЦБК и за турбиной):

Давление окружающей среды:

pн=101325 Па

Температура окружающей среды:

Tн=293,15 К

Частота вращения ЦБК и турбины:

nротора=80637 обмин

Все внутренние стенки расчётного объёма считаются адиабатическими с целью сокращения расчётной нагрузки.

Геометрия задачи определена геометрическим массивом сборки спроектированного ТРД с учётом необходимых дополнительных условных построений - заглушки на входе и выходе, обеспечивающие замкнутость объёма задачи (ЗАГЛУШКА3, ЗАГЛУШКА4, см. рис. 5), а также тела, выделяющие объёмы, содержащие вращающиеся тела (ЦБК 5 – вращение, РК турбины – вращение, см. рис. 5).

Рисунок 5 – Расчётная модель ТРД.

5.3 Анализ результатов численного моделирования

В результате проведённого численного моделирования получены картины «холодного» течения в газовоздушном тракте проектируемого двигателя, т.е. течения не учитывающего процессов горения в КС. Решение задачи в такой постановке обусловлено определёнными ограничениями, связанными как с пределами возможностей применённого расчётного пакета, позволяющего моделировать только однофазные течения, так и с ограничениями вычислительных мощностей использованной техники. Однако в целом подобное решение позволяет достаточно достоверно оценивать течение газа непосредственно в тракте ТРД с целью выявления отрыва потока от стенок, завихрений, застойных участков, анализа распределения воздуха в кольцевом канале КС, получения общего вида распределения параметров в медиальном сечении лопаточных машин. Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 6, 7, 8, 9.

Рисунок 6 – Объёмная картина «холодного»  течения в газовоздушном тракте ТРД.

Рисунок 7 – Объёмная картина «холодного»  течения в газовоздушном тракте ТРД, вид сбоку.

Рисунок 8 – Картина распределения скоростей в медиальном сечении газовоздушного тракта.

Рисунок 9 – Картина распределения давления в поперечном сечении межлопаточного канала ЦБК/РЛД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы произведён проектный расчёт малоразмерного турбореактивного двигателя согласно поставленному техническому заданию. На основании анализа опыта существующих конструкторских решений выбрана компоновочная схема двигателя, произведён его термодинамический расчёт и поузловое проектирование элементов по известным методикам с последующей оптимизацией их конструкции с помощью анализа картин течения, полученных методом численного моделирования газодинамических процессов, протекающих в двигателе.

В итоге определён общий облик проектируемого ТРД, представленный на рис. 10, с применением аддитивных технологий на основании созданной в CAD трёхмерной модели изготовлен диск ЦБК, представленный на рис. 11, 12.

Рисунок 10 – Трёхмерная модель проекта двигателя.

Рисунок 11 – Диск ЦБК (с поддержками после печати).

Рисунок 12 – Диск ЦБК (поддержки удалены).

В дальнейшем планируется произвести оптимизацию профиля РЛД и ОСА ЦБК, РК и СА турбины с помощью расчётного пакета ANSYS TurboGrid, полное моделирование работы ТРД с учётом горения в ANSYS CFX для оптимизации внутренних процессов КС, получения характеристик работы двигателя. Это позволит сократить необходимые доводочные работы после изготовления прототипа, а также количественно оценить достоверность результатов применённых методов численного моделирования и качественно оценить их применимость в процессе проектирования газотурбинных двигателей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Шулекин В. Т. Газодинамический расчёт двухконтурных турбореактивных двигателей воздушных судов гражданской авиации / В. Т. Шулекин, В. В. Медведев. – Москва: МГТУГА, 2008. – 92с.

- Емин О. Н. Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД / О.Н. Емин, В.Н. Карасев, Ю.А. Ржавин; под ред. Ю.А. Ржавина. – Москва: Издательство МАИ, 2003. – 146 с.

- Белоусов А. Н. Проектный термогазодинамический расчёт основных параметров авиационных лопаточных машин / А. Н. Белоусов Н. Ф. Мусаткин, В. М. Радько, В. С. Кузьмичев. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2006. – 316 с.