Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | А |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | А3 |  |  |  | Бабук В. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | А3М41 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| по | научно-исследовательской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перфилова Романа Михайловича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 12.04.01 |  |  |  | Приборостроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики: |  |  |  | Ходосов В. В., к.т.н., доцент, преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с |  | 01.09.18 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 15.12.18 |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ходосов В. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» |  | ___________________ |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

Оглавление

Введение	4

Основная часть	5

1	Анализ литературы	5

2	Общая постановка целей и задач	7

Заключение	11

Список использованных источников	12

Обозначения и сокращения

СЭС – система электроснабжения

КА – космический аппарат

ГТУ – газотурбинная установка

ГТД – газотурбинный двигатель

ИИС – информационно-измерительная система

СЧ – составная часть

ОКР – опытно-конструкторская работа

БОС – блок обработки сигналов

ПО – программное обеспечение

КД – конструкторская документация

ТК – турбина компрессора

СТ – свободная турбина

- Введение

В связи разработками новых СЭС КА на основе ГТУ в качестве энергоустановки для выработки электрической энергии возникает необходимость разработки новой ИИС стенда для прочностных испытаний с применением элементов искусственного интеллекта (нейронных сетей), чем и обусловлена актуальность данной работы. С учётом общей тенденцией к увеличению активного срока существования КА, что существенно увеличивает требования к испытаниям. А также в связи предполагаемым увеличением снимаемой электрической мощности до величин порядка нескольких сотен киловатт, что ведет к возрастанию рабочих оборотов, а, следовательно, уровней вибраций и вибрационных напряжений. Для подобных установок очень важна быстрая и оперативная, а главное своевременная диагностика, которую могут дать нейронные сети благодаря свойству обучаемости, что позволит сократить время диагностики и реагирования на неисправность или зарождающийся дефект. Также появиться возможность автоматического диагностирования ГТУ в целом или же полуавтоматического диагностирования с привлечением экспертных систем или экспертов.

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость точных и проработанных прочностных испытаний, что, в общем, и в контексте данной работы в основном обеспечивается ИИС стенда для прочностных испытаний с применением элементов искусственного интеллекта (нейронных сетей). Разработка, которой определяется целями и задачами этой работы.

- Основная часть

- Анализ литературы

- Уже сегодня искусственные нейронные сети используются во многих областях, но прежде чем их можно будет применять там, где на карту поставлены человеческие жизни или значительные материальные ресурсы, должны быть решены важные вопросы, касающиеся надежности их работы. Поэтому уровень допустимых ошибок следует определять исходя из природы самой задачи. Некоторые проблемы с анализом вопросов надежности возникают из-за допущения полной безошибочности компьютеров, тогда как искусственные нейронные сети могут быть неточны даже при их правильном функционировании. На самом же деле компьютеры, как и люди, тоже могут ошибаться. Первые – в силу различных технических проблем или ошибок в программах, вторые – из-за невнимательности, усталости или непрофессионализма. Следовательно, для особо критических задач необходимо, чтобы эти системы дублировали и страховали друг друга. А это значит, при решении таких задач нейронные сети должны выступать не в качестве единственных средств, а в качестве дополнительных, предупреждающих особые ситуации или берущих на себя управление, когда проблема не решается стандартным образом и какие-либо задержки могут привести к катастрофе.

- Другая трудность использования нейронных сетей состоит в том, что традиционные нейронные сети неспособны объяснить, каким образом они решают задачу. Внутреннее представление результатов обучения зачастую настолько сложно, что его невозможно проанализировать, за исключением некоторых простейших случаев, обычно не представляющих интереса.

- В последнее время предпринимаются активные попытки объединения искусственных нейронных сетей и экспертных систем. В такой системе искусственная нейронная сеть может реагировать на большинство относительно простых случаев, а все остальные передаются для рассмотрения экспертной системе. В результате сложные случаи принимаются на более высоком уровне, при этом, возможно, со сбором дополнительных данных или даже с привлечением экспертов.

- Искусственные нейронные сети (ИНС) – математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети Маккалока и Питтса. Впоследствии, после разработки алгоритмов обучения, получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др.

- ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты, особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи.

- Классификация нейронных сетей:

- Классификация по типу входной информации:

- Аналоговые нейронные сети (используют информацию в форме действительных чисел);

- Двоичные нейронные сети (оперируют с информацией, представленной в двоичном виде).

- Классификация по характеру обучения:

- Обучение с учителем – выходное пространство решений нейронной сети известно;

- Обучение без учителя – нейронная сеть формирует выходное пространство решений только на основе входных воздействий. Такие сети называют самоорганизующимися;

- Обучение с подкреплением – система назначения штрафов и поощрений от среды.

- Классификация по характеру связей:

- Сети прямого распространения (Feedforward)

- Все связи направлены строго от входных нейронов к выходным. Примерами таких сетей являются перцептрон Розенблатта, многослойный перцептрон, сети Ворда.

- Общая постановка целей и задач

Целями и задачами данной работы являются:

- Разработка принципиальной схемы ИИС стенда прочностных испытаний с применением элементов искусственного интеллекта (нейронных сетей);

- Проработка отдельных частей схемы ИИС, что включает выбор метода измерения и обработки, а также аппаратуры, начиная от первичных преобразователей – датчиков, заканчивая БОС;

- Определение погрешностей и расчет их предполагаемых значений

- Выбор ПО для записи, обработки и анализа сигнала, что подразумевает под собой выбор, проработку и реализацию в данном ПО нейронной сети для автоматических анализа и диагностики ГТУ.

Объектом исследования в данной работе является ИИС стенда прочностных испытаний ГТУ с применением элементов искусственного интеллекта (нейронных сетей). Необходимость исследования и разработки данной системы, помимо описанного в предыдущем разделе, является еще и выявленные недостатки существующих ИИС прочностных испытаний, к которым можно отнести:

- Нехватка каналов измерения для определенных параметров;

- Регистрация параметров на разные, не связанные между собой системы;

- Необходимость ручной диагностики испытываемого объекта, что существенно увеличивает время экспериментальной отработки изделия.

В качестве объекта для проведения прочностных испытаний, а, следовательно, для разработки ИИС стенда используется модель ГТУ с характеристиками, имеющими такие же значения, как ГТД ВК-800С разработки АО «ОДК – Климов». Использование характеристик ГТД ВК-800С обусловлено тем, что реальной ГТУ, доведенной до испытаний не существует, а выбранный двигатель имеет схожие параметры с предполагаемыми проектными габаритами и характеристиками установки, а также тем, что при разработке современных ГТД новейшей перспективой в развитии так же является максимальное повышение ресурса двигателя.

Характеристики ГТУ, согласно «ТЗ СЧ ОКР» на ГТД ВК-800С:

- Снимаемая генератора на выводном валу свободной турбины электрическая мощность 500 кВт;

- Максимальные обороты ротора ТК 44000 об/мин (733 Гц), при 100% оборотов ротора ТК;

- Максимальные обороты ротора СТ 29000 об/мин (483 Гц), при 100% оборотов ротора СТ.

Параметрами для измерения и анализа с помощью ИИС стенда прочностных испытаний являются параметры: вибрация, вибрационные напряжения и обороты двигателя, как вспомогательный параметр.

Исходя из наработанного производственного опыта, можно утверждать, что для проведения прочностных испытаний ГТУ измерения данных параметров достаточно. Некоторые смежные параметры можно оценивать при помощи вышеуказанных параметров.

Исходя из таблиц 1, 2, 3 пункта 14.4 «Норм прочности» устанавливаются предельные уровни вибрации, которые определяются по параметру вибрационной скорости, с учетом частоты оборотов роторов ТК и СТ:

- Величина вибрационной скорости 0.023 – 0.039 м/с с частотой первой гармоники вращения ротора ТК;

- Величина вибрационной скорости 0.027 – 0.040 м/с с частотой первой гармоники вращения ротора СТ.

Уровень вибрационных напряжений в общем случае не нормируется, и нормирование происходит только для запаса по сопротивлению усталости, который определяется для каждого типа деталей в отдельности и во многом зависит от материала, из которого изготовлена исследуемая деталь и ее геометрии.

Уровень оборотов роторов не нормируется, а регламентируется требованиями ТЗ на ГТУ, которое определяется требуемыми параметрами установки. Предельное значение величины оборотов (частоты) достигается примерно при 100% оборотов ротора.

Требования по максимальной частоте дискретизации определяются исходя из максимальных частот на которых вибрируют те или иные узлы ГТУ, применительно к данной работе это частоты порядка 5 – 10 КГц, следовательно, исходя из теоремы Найквиста, максимальная частота дискретизации должна быть не менее 20 КГц. Для вибрационных напряжений и оборотов эти требования существенно ниже и лежат в пределах максимальных частот оборотов роторов (до 733 Гц), следовательно в данном случае частота дискретизации должна быть не менее 1500 Гц.

Среднее время измерения параметров исходя из проанализированных реальных испытаний ГТД 50 минут. Диапазон времени испытаний реальных испытаний ГТД варьируется от 10 минут до 1.5 часов.

## Заключение

В результате проведенной работы была рассмотрена возможность создания ИИС стенда прочностных испытаний ГТУ с применением элементов искусственного интеллекта (нейронных сетей), которая позволяет проводить оперативное автоматическое или же полуавтоматическое с привлечением экспертных систем или экспертов диагностирование с точки зрения прочностных характеристик ГТУ и ГТД в течение всего цикла разработки (всех видов стендовых испытаний). Данная система позволяет измерять все требуемые для данного типа испытаний параметры (вибрации, вибрационные напряжения и факультативно значения оборотов).

Полноту решения поставленных в задании задач можно считать проработанной достаточно конструктивно.

- Список использованных источников

- Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект, издательский центр «Академия», 2008 г.

- Нормы прочности авиационных газотурбинных двигателей гражданской авиации, издание 6, 2004 г.;

- Техническое задание на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Разработка материалов для выпуска РКД, изготовления и испытания составных частей, сопровождение работ в рамках ОКР «Замещение Л-410» (СЧ ОКР), 2017 г.;

- Вибрационная диагностика газотурбинных двигателей, В. А. Карасев, В. П. Максимов, М. К. Сидоренко, Машиностроение 1978 г.;

- Средства измерения и анализа параметров динамических процессов, 2014 г.