Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | И |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1 |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | И1 |  |  |  | Борейшо А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | И1M41 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |

отчет

|  |  |  | о научно-исследовательской работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герасимовой Анастасии Валерьевны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 12.04.05 |  |  |  |  |  | Лазерная техника и лазерные |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |
| технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  | Киселёв И.А., к.т.н., доцент кафедры И1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  |  | с |  | 03.09.2018 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 15.12.2018 |  | г. |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  |  | младший научный сотрудник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Киселёв И.А. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |
| «___» | ___________ |  | 20__г. |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018 г.

Содержание

Обозначения и сокращения	3

Введение	4

1.	Организация труда на научно-производственном предприятии	5

1.1 Структура и организация работы предприятия	5

1.2	Организация работы в структурном подразделении предприятия	5

2.	Поиск научно-технической информации	7

2.1 Подбор источников информации, оценка степени их достоверности	7

2.2 Методы быстрого поиска научно-технической информации в интернете	7

3. Анализ современного состояния научно-производственной проблемы	9

3.1 Описание предметной области исследования	9

3.2 Описание предполагаемого решения	9

Заключение	21

Список использованных источников:	22

Обозначения и сокращения

НИОКР – научно-исследовательская опытно-конструкторская работа;

КНА – комплекс научной аппаратуры;

КЛПВЭ – космические лучи предельно высоких энергий;

ПФО – планово-финансовый отдел;

АХО – административно-хозяйственный отдел;

ИТБ – отдел информационно-технической безопасности;

КТО – конструкторско-технологический отдел;

ОСУ – отдел систем управления;

ОЭС – отдел электронных систем;

ОТК – отдел технического контроля;

СМК – система менеджмента качества;

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность;

ИПС – информационно-поисковая система;

МКС – международная космическая станция;

FWHM – полная ширина на уровне половинной амплитуды.

Введение

Лазерные технологии имеют высокий потенциал использования в космической технике. Современные лазеры широко применяются в космическом пространстве для решения актуальных в наше время задач.

Наиболее подходящими для использования в космосе являются твердотельные лазеры из-за их относительной простоты и удобства в работе. Именно такие лазерные системы уже функционируют в околоземном космическом пространстве, а также планируются к запуску в ближайшее время [1].

Одной из основных проблем создания и применения лазеров является обеспечение их теплового режима.

Задачи научно-исследовательской работы:

- Ознакомление с организацией работы на предприятии;

- Поиск и анализ научно-технической информации;

- Обзор систем-аналогов, основанных на твердотельных лазерах.

- Организация труда на научно-производственном предприятии

1.1 Структура и организация работы предприятия

Система обеспечения теплового режима лазера проектируется в рамках  НИОКР «Лидар КНА КЛПВЭ». Данная НИОКР выполняется в сотрудничестве с предприятием ООО «НПП «Лазерные системы». В рамках научно-исследовательской работы была рассмотрена структура предприятия (представлена на рисунке 1).

Рисунок 1 – Структура ООО «НПП «Лазерные системы»

  - Организация работы в структурном подразделении предприятия

Научный отдел создаётся с целью формирования и сопровождения актуальных научных исследований по основным направлениям научно-исследовательской деятельности предприятия. Основной задачей научного отдела является организация и координация научной и научно-технической деятельности.

Научный отдел отвечает за: осуществление научно-технической деятельности, определение приоритетных направлений научного обеспечения производства, повышение конкурентоспособности НИР и ОКР предприятия, обеспечение решения научно-технических проблем, развитие научно-технического сотрудничества со сторонними организациями и предприятиями и т.д.

Сотрудниками научного отдела являются:

- Научный руководитель предприятия;

- Заведующий научно-исследовательским отделом;

- Заведующий научно-исследовательским сектором, входящим в состав научно-исследовательского отдела;

- Главный научный сотрудник;

- Ведущий научный сотрудник;

- Старший научный сотрудник;

- Научный сотрудник;

- Младший научный сотрудник.

Младший научный сотрудник под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) темы в соответствии с утверждёнными методиками. Также он участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и измерения, составляет их описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчёты (разделы отчётов) по теме или её разделу (этапу). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.

- Поиск научно-технической информации

2.1 Подбор источников информации, оценка степени их достоверности

В качестве источников информации в большинстве своём брались зарубежные статьи. Можно говорить о достоверности рассмотренных источников: большинство из них взято с официального сайта НАСА (первоисточник) NTRS. Остальная часть информации получена из учебных пособий, написанных для высших учебных заведений.

2.2 Методы быстрого поиска научно-технической информации в интернете

Поиск информации через интернет можно условно разделить на три этапа:

  - Нормативные действия - искать, нужно используя две или более ИПС, формулировать запрос кратко или вводить ключевые слова, отражающие суть искомой информации по определенной теме;

  - Обязательные действия предпринимаются, если при первоначальном поиске не удалось сразу найти необходимую информацию. Предполагается уточнение или переформулирование запроса с учетом уже полученной информации;

  - Вариативные действия предпринимаются, когда уточнение  и/или изменение запроса не привело к должному результату. Здесь поиск ведется по выявлению специализированных ИПС баз данных и поиск в них [2].

В основе полнотекстового поиска лежит умение удачно составить поисковый запрос. При прочих равных условиях следует выбирать для поиска наиболее узконаправленное, мало распространенное слово. В то же время может случиться и так, что поиск по слишком узкому термину не дает результатов. Тогда надо переходить к более широким терминам.

Если поиск по узкому термину не дает результатов, то следует постепенно расширять поисковое понятие или же переходить к смежным терминам. Поиск по возможности лучше вести по нескольким словам, их сочетаниям, а иногда и по конкретным фразам.

При поиске в Интернете  используются следующие логические операторы:

-    AND – и (и то и то – два термина вместе);

-    OR – или (или тот термин или тот);

-    NOT – не (не нужен такой-то термин).

Используя значок *, можно расширить запрос  до всех слов, содержащих введенную часть. Например, если ввести электротехни* то в результатах поиска окажутся страницы, содержащие электротехника, электротехнический и т. п. Знак усечения * может быть подставлен в ключ справа, слева и внутри [3]. В ИПС Yandex, например, можно запрашивать конкретную форму слова при поиске (исключив другие словоформы), поставив перед ним знак «!».

3. Анализ современного состояния научно-производственной проблемы

3.1 Описание предметной области исследования

Во многих современных космических системах – например, в бортовых локационных системах, системах передачи энергии на большие расстояния,  лидарных системах дистанционного зондирования – источником излучения является лазер. При накачке лазера значительная часть энергии переходит в избыточное тепло, поэтому требуется создание системы охлаждения. Кроме того, большинство лазерных систем работает корректно в ограниченном диапазоне температур, следовательно, для поддержания рабочих характеристик лазера и бесперебойной работы системы в целом, требуется система обеспечения теплового режима.

Объектом научно-исследовательской работы является твердотельный лазер космического базирования, располагающийся на несущей плите изделия «Лидар КНА КЛПВЭ». Плита помещается в герметичный корпус, который базируется на внешней стороне МКС. Режим работы изделия – 30 минут в тени, 60 минут на Солнце. Лазер работает только при нахождении в тени. Он является наиболее ответственной частью изделия с точки зрения теплообмена. Основное тепло в лазере выделяется с матриц накачки. Так как это тепло является избыточным, для его отвода используются радиаторы охлаждения.

3.2 Описание предполагаемого решения

Для того чтобы принять решение о том, как будет выглядеть система, необходимо рассмотреть аналоги космических систем, базирующихся на твердотельных лазерах.

Первый аналог – двухмикронный лазерный излучатель для измерения ветра и углекислого газа с помощью наземных, воздушных и космических лидарных систем [4,5].

Назначения данной системы – измерение горизонтального и вертикального профилей скорости ветра, измерение профилей концентрации углекислого газа в атмосфере, измерение аэрозолей, измерение облаков, исследование Марса.

В системе используется твердотельный двухмикронный лазер, имеющий высокую энергию, высокую эффективность и длительный срок службы; узкую ширину линии генерации, которая обеспечивает высокую точность измерений; кроме того, длина волны лазера безопасна для глаз, что позволяет проводить глобальные исследования и измерения.

Требования, предъявляемые к характеристикам лазера, представлены в таблице 1 [6].

Таблица 1 – Требуемые характеристики двухмикронного лазера

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Длина волны, мкм | 2.053 |
| Энергия импульса, мДж | >250 |
| Частота следования импульсов, Гц | 10 |
| Длительность импульса, нс | >150 |
| Качество пучка | M2<1.2 |

В состав системы входят два лидара: лидар дифференциального поглощения (DIAL) и когерентный доплеровский лидар.

Лидар дифференциального поглощения предназначен для измерения профилей концентрации углекислого газа в атмосфере, прогнозирования углеродного цикла Земли, определения источников поглощения углерода и их количественной оценки.

Преимущества DIAL:

- высокое вертикальное и горизонтальное разрешение;

- одновременное измерение профилей примесей и аэрозолей, а также распределения облаков;

- работа при дневном и ночном освещении;

- независимость от внешнего излучения.

Основой DIAL является приёмопередатчик, состоящий из лазерного передатчика, приёмного детектора и соответствующей оптики. Для осуществления высокоточных измерений предъявляются жёсткие требования к параметрам лидара, таким как: частота следования импульсов, величина апертуры телескопа, точность контроля длины волны лазера [7].

Принцип работы DIAL (рисунок 2) состоит в измерении лидарного сигнала на двух длинах волн, одна из которых поглощается в исследуемом веществе, а вторая является опорной. Поглощаемая и опорная длина волны лазера контролируются точно определёнными квазинепрерывными источниками накачки.

Рисунок 2 – Концепция DIAL

Когерентный доплеровский лидар предназначен для измерений профилей скорости ветра в пограничном и нижнем тропосферном слое, высоты и скорости облаков, концентрации аэрозолей, поверхностных течений океанов/рек.

В состав лидара входят телескоп, сканирующая система и двухмикронный лазер.

Принцип работы доплеровского лидара представлен на рисунке 3. Лидар посылает лазерные импульсы средней длительности (τимп > 150 нс); при отражении излучения лазера от частиц аэрозоля, движущихся под действием ветра, происходит доплеровское смещение длины волны; отражённое от частиц аэрозоля излучение собирается телескопом; сигнал, возвращённый приёмнику, подвергается гетерогенному детектированию для измерения величины доплеровского сдвига.

Рисунок 3 – Принцип работы когерентного доплеровского лидара

Изначально, как и в большинстве двухмикронных лазеров, в системе было реализовано жидкостное охлаждение. Использовалось двадцать два жидкостных канала. Затем, для сокращения размеров и веса оборудования, система была модернизирована и количество каналов, по итогу, сократилось до четырёх (рисунок 4). В качестве хладагента использовалась вода.

Рисунок 4 – слева: 10 матриц накачки, 22 водных канала; по центру: 6 матриц накачки, 8 водных каналов; справа – 6 матриц накачки, 4 водных канала

Однако, несмотря на то, что такая система удовлетворяет требованиям охлаждения наземной или бортовой лазерной техники, жидкостная система охлаждения сложно реализуема в космическом пространстве. Для космических задач была создана полностью кондуктивная система охлаждения (рисунок 5). В ней шесть матриц накачки расположены на расстоянии 10 мм от активного элемента и на 120° друг относительно друга вокруг стержня. Лазерный стержень зажимается между радиатором. Сборка лазерного кристалла и матриц накачки соединена с тепловыми трубами. Тепло, выделяемое двумя матрицами и кристаллом, отводится через одну и ту же трубку к радиатору, с которого тепло удаляется дальше в систему. Для космического применения этот радиатор может быть убран, тогда тепловая труба будет соединена напрямую с радиатором, который рассеивает тепло в космос. Всего используются три тепловые трубы с общей мощностью теплопередачи в 150 Вт при -50°С.

Рисунок 5 – Кондуктивная система охлаждения

Тепловая труба – это герметичное испарительно-конденсационное теплопередающее устройство, в котором осуществляется перенос скрытой теплоты парообразования за счет испарения жидкости в зоне подвода теплоты и конденсации ее паров в зоне отвода, а замкнутая циркуляция теплоносителя поддерживается действием капиллярных или массовых сил.

Рассмотрим простейшую физическую модель работы тепловой трубы. Схема тепловой трубы (рисунок 6) включает герметичный сосуд, выполненный, чаще всего, в виде трубы 1, на внутренней поверхности которой расположена капиллярная система 2. Из трубы тщательно удалён воздух, капилляры наполнены рабочей жидкостью. В нагреваемой зоне трубы A, расположенной у источника тепла, происходит испарение рабочей жидкости. Пар через центральную зону трубы (паровой канал) под создавшимся перепадом давления поступает в зону конденсации B, расположенную у приёмника тепла. При этом потоком пара переносится как теплота теплосодержания пара, так и теплота фазового перехода, которая выделяется при конденсации пара. Конденсат по капиллярной системе возвращается в зону испарения за счёт сил поверхностного натяжения жидкости и капиллярного эффекта, возникающих в капиллярной системе. Как видно, в тепловой трубе реализуется замкнутый цикл: сначала жидкость переходит в пар, поглощая при этом количество теплоты, равное скрытой теплоте парообразования, а затем происходит обратный переход пара в жидкое состояние с выделением в процессе конденсации скрытой теплоты парообразования [8,9].

Рисунок 6 – Схема тепловой трубы

Тепловые трубы являются высокоэффективными теплопередающими устройствами, способными транспортировать большие количества теплоты. Они могут использоваться в широком диапазоне температур, от температур ядерных реакторов (2600…3000 К) до температур криогенных устройств (1…4 К). При этом подбираются теплоносители, теплофизические свойства которых оптимальны для выбранного диапазона температур. Область температур, в которой теплоноситель оптимален, на практике составляет (100…500) градусов, поэтому выбор теплоносителя является ответственным этапом проектирования и сопряжён с выбором капиллярной структуры или, как её обычно называют, фитиля (рисунок 7).

Фитиль выполняет следующие функции:

  - насоса, создающего капиллярный напор, который компенсирует потери давления жидкости, вызванные встречным течением пара;

  - трубопровода, по которому перекачивается жидкость;

  - распределителя теплоносителя на поверхности конденсатора, обеспечивающего его изотермичность.

При выборе фитиля следует исходить из комплексной оценки таких его качеств, как:

- Транспортные свойства (эффективная теплопроводность и способность к передаче тепла в радиальном направлении без наступления критических ситуаций, таких как перегрев стенки, резкое повышение термического сопротивления трубы);

- Надёжность (вероятность выхода трубы из строя из-за создания кризисных условий работы);

- Технологичность изготовления (трудозатраты на изготовление и очистку фитиля, оснащение им тепловой трубы и другие операции, связанные с герметизацией, созданием оснастки и т.п.) [8].

Рисунок 7 –  Виды фитилей: а – сеточный; б – спеченный; в – канавочный; г – пластинчатый; д – гофрированный; е – заполняемая артерия; ж – канавки, покрытые сеткой; з – кольцевой канал; и – цокольная артерия; к – спиральная артерия; л – туннельный фитиль; м – модульная артерия; н – артериальный пластинчатый фитиль

Второй аналог – космический лидар для исследования динамики глобальной экосистемы (GEDI) [10,11,12].

Основное назначение лидара – создание трёхмерной карты лесов, которая поможет определить количество углерода, содержащегося в растениях. Это поможет ответить на вопросы, как потеря лесов влияет на концентрацию углекислого газа в атмосфере, сколько углерода смогут поглощать леса в будущем и как исчезновение некоторых мест обитаний повлияет на биоразнообразие планеты в целом. Будут сделаны точные измерения высоты купола леса, его вертикальной структуры и высоты поверхности. Вся эта информация важна для прогнозирования погоды, мониторинга ледников и снежного покрова, а также для создания точных цифровых моделей рельефа.

В таблице 2 приведены основные требования к характеристикам лазера.

Таблица 2 – Требуемые характеристики лазера GEDI

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Длина волны в вакууме, нм | 1064.5±0.2 |
| Энергия импульса, мДж | 10±5% |
| Частота следования импульсов, Гц | 242±2 |
| Длительность импульса, нс | ≤16 FWHM |
| Время жизни лазера | 3.2 миллиарда импульсов |
| Рабочая температура диодных матриц, °С | 35±2 |

Лазер лидара GEDI представляет собой конструкцию, состоящую только из генератора, вместо обычно используемой конструкции генератор-усилитель (MOPA). В итоге в данной конструкции потребовалось примерно на 1/3 меньше оптики, чем в аналогичной конструкции MOPA. Для GEDI был разработан высокоэффективный резонатор с максимальной выходной мощностью (HOMER) для того, чтобы уменьшить количество деталей и максимально повысить надёжность лазера при выполнении космических задач. HOMER – неустойчивый резонатор (рисунок 8), работающий в режиме модуляции добротности, с активным элементом в виде слэба Nd:YAG, поперечная зигзагообразная накачка которого осуществляется диодными матрицами на длине волны  809 нм.

Для создания режима модуляции добротности в состав резонатора входят электрооптический модулятор с ячейкой Поккельса и пассивная поляризационная оптика (четвертьволновая пластинка и тонкоплёночный поляризатор). Кроме того, в резонатор включено Гауссово зеркало (зеркало с меняющимся коэффициентом отражения), которое обеспечивает более качественную селекцию мод.

Рисунок 8 – Сверху: оптическая схема HOMER; снизу – конструкция HOMER

Семь диодных матриц, в каждой из которых содержится 4 диодных линейки (рисунок 9), зигзагообразно накачивают кристалл Nd:YAG с 22 отражениями. Излучение от 28 диодных линеек фокусируется с помощью плосковыпуклой цилиндрической линзы (линза накачки).

Матрицы накачки крепятся к алюминиевому постаменту, который термически крепится к опорной плите. Активный элемент крепится на радиатор охлаждения, который монтируется на алюминиевую структуру, называемую мостом. Мост подвешивает активный элемент над коллимированным излучением матриц накачки. Линза накачки размещается между активным элементом и матрицами с помощью специального крепления. Все элементы объединены в одну сборку (рисунок 10). Сборка крепится к оптической скамье, которая является теплоизолированной от данной конструкции.

Рисунок 9 – Сборка матриц накачки

Рисунок 10 – Конструкция модуля накачки

Конструкция лазера GEDI требует кондуктивного охлаждения для того, чтобы поддерживать требуемую длину волны накачки. Кроме того, необходимо обеспечить стабилизацию рабочей температуры, чтобы гарантировать необходимое время работы на орбите. Однако GEDI крепится в японский модуль, который обеспечивает жидкостное охлаждение, требующее дополнительного активного терморегулирования, так как температура жидкости, поступающая на каждый лазер, испытывает колебания до ±3°С в зависимости от других тепловых нагрузок на её пути. Чтобы решить эту проблему, между плитой, на которой базируется лазер, и тепловой плитой с жидкостью устанавливается пара термоэлектрических охладителей (TEC).

Схема охлаждающего контура GEDI представлена на рисунке 4. Каждый лазер отводит тепло на специальную плиту (Cold Plate) через промежуточную сборку одноступенчатых TEC.

Рисунок 11 – Схема контура охлаждения GEDI

Кроме приведённых выше аналогов, существуют и другие системы. Например, лазеры модуля ALADIN [13] спутника ADM-Aeolus, а также лазер системы GLAS [14] охлаждаются кондуктивно с помощью тепловых труб, соединённых с радиатором, рассеивающим тепло в космос.

Заключение

В результате выполнения научно-исследовательской работы была исследована организация работы научно-производственного предприятия, выполнен поиск научно-технической информации и проведён её анализ, а также проведён анализ современного состояния научно-технической проблемы и рассмотрены системы-аналоги.

По итогу рассмотрения аналогов было выяснено, что в современных космических системах применяются различные способы обеспечения теплового режима. Предпочтительным является кондуктивное охлаждение с использованием тепловых труб, однако, в случаях, если его реализация невозможна (как в системе GEDI), можно обеспечить жидкостное охлаждение.

Список использованных источников:

- Ивакин С.В., Погода А.П. Современные подходы к созданию мощных твердотельных лазеров // Труды международной конференции «Лазеры. Измерения. Информация - 2014». – СПб.: Политехнический университет, 2014. – с.107.

- Попов В.С. Поиск информации и принятие решений [Текст] // Научно-техническая информация. – 2001. – №1. – С. 1–4.

- Галашев В.А. Системы поиска и обработки информации: Учеб.-метод. пособие. Ижевск: Удм. гос. ун-т, 2011. – 149 с.

- Solid-State 2-Micron Laser Transmitter Advancement for Wind and Carbon Dioxide Measurements From Ground, Airborne, and Space-Based Lidar Systems [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20090026493.pdf - дата обращения 30.11.18 г.

- Advanced 2-µm solid-state laser for wind and CO2 lidar applications [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20070002916.pdf - дата обращения 03.12.18 г.

- Development of a Space-qualifiable, Conductively-cooled 2-micron Coherent Lidar Transmitter for Global Wind Measurements [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160007085.pdf - дата обращения 05.12.18 г.

- DEVELOPMENT OF A COHERENT DIFFERENTIAL ABSORPTION LIDAR FOR RANGE RESOLVED ATMOSPHERIC CO2 MEASUREMENTS [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100025999.pdf - дата обращения 05.12.18 г.

- Полетаев Б.И. Проектирование систем обеспечения теплового режима КА: учеб. пос. – СПб: Балт. гос. техн. ун-т, 2008. – 37 с.

- Сахин В.В. Теплообменные аппараты: учебное пособие. – СПб: Балт. гос. техн. ун-т, 2010. – 131 с.

- Laser Pulse Production for NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) Lidar [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160005237.pdf - дата обращения 09.12.18 г.

- NASA Goddard Thermal Technology Overview 2016 [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160003322.pdf - дата обращения 09.12.18 г.

- Component-Level Selection and Qualification for the Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) Laser Altimeter Transmitter [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20180002473.pdf - дата обращения 09.12.18 г.

- ADM-AEOLUS ESA’S WIND MISSION [Электронный ресурс]. - https://photonics.gsfc.nasa.gov/tva/meldoc/ESA-NASA/2006/WEDNESDAY/ESA-ENDEMANN.pdf - дата обращения 13.12.18 г.

- The Geoscience Laser Altimeter System Laser Transmitter [Электронный ресурс]. - https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000085894.pdf - дата обращения 13.12.18 г.