Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | А |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Выпускающая кафедра | А9 |  |  |  | Емельянов В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | А9М41 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении | научно-исследовательской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вихровой Ирины Андреевны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 24.04.05 |  |  |  | Двигатели летательных аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики: |  |  |  | Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  | с |  | 01.07.19 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 21.07.19 |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  | практикант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» |  | ___________________ |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |

| Факультет |  | А |  | Ракетно-космической техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | А9 |  | Плазмогазодинамика и теплотехника |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Научно-исследовательская практика |  |  |

РЕФЕРАТ

на тему

Конверсия топлива в элементах теплозащиты ГЛА

| Выполнил студент группы |  |  |  |  |  | А9М41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихрова И.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Брыков Н.А. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 2019 г. |  |

Санкт-Петербург

2019 г.

Содержание

| # Цели и задачи научно-исследовательской практики………………………. | # 4 |
| --- | --- |
| # Введение………………………………………………………………………. | # 5 |
| # 1 Тепловая защита с использованием конверсии топлива…………………. | # 6 |
| # Энергетические особенности проекта «Аякс»………………………….. | # 6 |
| - Химическая регенерация тепла………...................................................... | # 8 |
| # 1.3 Эндотермическое топливо……………………………………………….. | # 9 |
| # Заключение…………………………………………………………………… | # 13 |
| # Список использованных источников……………………………………….. | # 14 |

# Цели и задачи научно-исследовательской практики

Целями научно-исследовательской практики являются:

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при освоении ОПП ВО;

- приобретение практического опыта планирования и выполнения НИР, а также оформления и представления результатов;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

- приобретение практических навыков, позволяющих после завершения обучения приступить к самостоятельной работе в избранной сфере деятельности;

- формирование высоких личностных качеств: целеустремленности и организованности, трудолюбия и ответственности, самостоятельности, коммуникабельности, толерантности и высокой профессиональной культуры.

Задачами практики являются:

- формулировка совместно с руководителем практики задания на практику и плана его выполнения;

- ознакомление с характером научно-исследовательских работ, проводимой кафедрой или предприятием, и участие в научно-исследовательской работе;

- сбор материалов для диссертации;

- анализ итогов практики;

- подготовка и защита отчета по практике;

- подготовка и сдача зачета.

Введение

В середине 20-го века началось стремительное освоение гиперзвуковой скорости. Летательные аппараты, развивающие гиперзвуковую скорость (ГЛА), могут применяться для исследования околоземного пространства и пассажирских перевозок, а также использоваться в военных целях. Такие устройства стали основой нового технологического уклада в области разработки ракетно-космической и авиационной техники в большинстве развитых стран.

При создании гиперзвукового летательного аппарата, возникает ряд важных проблем, которые необходимо решить. Одна из них - интенсивный аэродинамический нагрев, действующий на конструкцию аппарата достаточно продолжительное время. Данное тепловое воздействие – преграда, которую необходимо преодолеть при разработке ГЛА [1].

Создание тепловой защиты является важной задачей при проектировании гиперзвукового летательного аппарата. В конструкторской практике применяются различные способы тепловой защиты, такие как абляционные или теплопоглощающие покрытия, впрыск хладагента в высокотемпературную зону при использовании методов заградительного, пленочного и пористого охлаждения [2].  В условиях мощных тепловых потоков применение теплоизоляции невозможно, а применение обычных способов охлаждения требует создания мощных систем, снижающих эффективность комплекса в целом.  Поэтому серьезный интерес в качестве теплозащиты ГЛА представляет метод конверсии топлива, при котором в качестве хладагента используются компоненты топлива, поскольку снятая таким теплоносителем энергия переносится в камеру сгорания, повышая эффективность процесса.

Целью работы является исследование метода конверсии топлива и его особенностей.

1 Тепловая защита с использованием конверсии топлива

Новые материалы предлагают хорошее охлаждение и теплозащиту при высоких температурах, но, как правило, относятся к абляционным материалам, которые постепенно теряются при использовании, унося с собой тепло. Таким образом, исследования в основном фокусируются на термохимическом охлаждение элементов ГЛА, использующем в качестве охладителя компоненты топлива. Этот метод активного охлаждения получил название – тепловая конверсия топлива [3].

По своему этимологическому значению слово конверсия (лат. conversio) означает «переворот», «изменение направления». В этом есть смысл, так как в этом методе топливо используется не только как источник энергии, но и в качестве охладителя.  Таким образом, метод тепловой конверсии заключается в том, что топливо, протекая по тракту, образованному между внутренней и наружной поверхностью корпуса, поглощает тепло от аэродинамического нагрева, при этом происходит эндотермическая реакция, которая приводит к снижению температуры стенки, а топливо предварительно подогревается, что ускоряет процесс реакции смешения и горения в камере сгорания.

  - Энергетические особенности проекта «Аякс»

В настоящее время разрабатывается множество проектов гиперзвуковых самолетов с использованием эндотермических реакций для охлаждения отдельных частей аппаратов. Однако наиболее энергетически целостной представляется концепция «Аякс» [4], развиваемая в компании «Ленинец».

Идеология построения ГЛА по концепции «Аякс» основана на активном энергетическом взаимодействии с обтекающим его воздушным потоком. Это означает, что часть кинетической энергии этого потока, ранее безвозвратно теряемая, преобразуется отдельными бортовыми системами в другие виды полезно используемой энергии.

Например, таким каналом энергообмена является система активной тепловой защиты. Она представляет собой совокупность рекуперативных теплообменников, размещаемых в наиболее теплонапряженных частях конструкции планера и двигателя, в которых осуществляются различные физические и химические процессы, начиная от элементарного нагрева теплоносителей и кончая эндотермическими каталитическими реакциями. Одним из теплоносителей и реагентом является углеводородное топливо – авиационный керосин, а источником энергии для проведения физико-химических превращений – утилизируемое тепло аэродинамического нагрева и силовой установки. Таким образом, с точки зрения энергетики, аппараты по концепции «Аякс» более полно, чем другие конструкции, используют первичную энергию, запасенную на борту в виде химической энергии топлива. Принципиальная схема «Аякс» показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – принципиальная схема «Аякс»

Рассматриваемая система теплозащиты выполняет не только традиционную функцию, обеспечивая нормальный температурный режим конструкции аппарата, но и служит одновременно системой подготовки нового модифицированного топлива, содержащего молекулярный водород.

  - Химическая регенерации тепла

Среди различных способов регенерации тепла необходимо выделить химический как наиболее многоплановый. Этот способ основывается на реакции паровой конверсии топлива. Среди различных способов регенерации тепла необходимо выделить химический как наиболее многоплановый. Анализ работы различных типов энергетических агрегатов показывает, что эффективность использования органического топлива в них все еще остается низкой, не более 40 %. Объясняется это тем, что в существующих тепловых устройствах преобразование энергии топлива сопровождается большими потерями тепла в окружающую среду через стенки аппаратов, с уходящими газами, а также значительными необратимыми потерями в процессе сжигания самого топлива. В значительной мере указанных потерь можно избежать, утилизируя ранее безвозвратно теряемое тепло в специальных термохимических реакторах – теплообменниках, преобразуя при этом исходное органическое топливо в новое топливо, так называемый синтез-газ. Сравнительный термодинамический анализ процессов сжигания первичного и конвертированного топлива показывает, что величина необратимых потерь в последнем случае также меньше [5]. Таким образом, химическая утилизация тепла и сжигание преобразованного топлива приводят к повышению КПД энергетических устройств и экономии топлива. Более того, при сжигании синтез-газа уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. Поэтому рассматриваемый процесс химической регенерации тепла является примером новой энергосберегающей, экологически чистой технологии.

Если в традиционных установках энергия топлива превращается в теплоту в одну стадию путем его непосредственного сжигания, то в установках с химической регенерацией тепла процесс превращения энергии топлива разбивается на две стадии. Первая стадия – съем тепла с нагреваемой поверхности и проведение эндотермической реакции конверсии исходного топлива. Вторая стадия – сжигание продуктов реакции, т.е. конвертированного топлива, имеющего большую теплотворную способность по сравнению с исходными реагентами.

Первая стадия представляет интерес как метод охлаждения (теплозащиты) теплонапряженных элементов конструкций. Тепловая защита обеспечивается не только за счет отвода тепла конвекцией и излучением, но и посредством поглощения его при фазовых и химических превращениях, причем последние не носят деструктивный характер, как в случае абляционных разрушающихся теплозащитных материалов, а служат способом получения нового топлива.

Разработка термохимических методов повышения эффективности использования топлива с одновременной утилизацией тепловых потерь требует решения ряда научных и прикладных задач, таких как: 1) выбор топлив и эндотермических процессов, разработка катализаторов для осуществления химических реакций; 2) создание теплообменной аппаратуры, в частности, термохимических реакторов (ТХР) как конструкционных элементов системы теплозащиты и преобразования топлива; 3) организация процесса горения и выбор схемы камеры сгорания для модифицированного топлива [6].

1.3 Эндотермическое топливо

В элементах теплозащиты камеры сгорания и особо теплонапряженных участков обшивки планера используют реакции конверсии, обладающие значительным эндотермическим эффектом (до 200 кДж/ моль). Для этого идеально подходит углеводородное топливо.

Отдельные природные углеводороды, такие как этан (C2H6), пропан (СзH8), бутан (C4H10) и пентан (C5H12), при нагреве разлагаются на более простые углеводороды, причем этот процесс разложения является эндотермическим, т.е. протекает с поглощением теплоты. При повышенном давлении эти углеводороды легко конденсируются в жидкости, поэтому их можно хранить в герметичном сосуде в жидком виде при температуре внешней среды. Углеводороды, поглощающие теплоту при термическом разложении и используемые в качестве топлив для летательных аппаратов, получили название эндотермические топлива (ЭТ).

Эндотермические топлива поглощают больше теплоты, чем стандартные топлива, что приводит к дополнительному охлаждающему эффекту. Их преимуществом перед криогенными видами топлив является высокая плотность и возможность хранения при нормальных температурах. Это позволяет упростить управление топливной системой, уменьшить размеры летательного аппарата, его массу и лобовое сопротивление, особенно на более низких скоростях. При конверсии эндотермического топлива образуется водородсодержащий газ, улучшающий экологические и энергетические характеристики горения [7].

По сравнению с водородными системами, у углеводородного топлива более сложная схема смешения, воспламенения и стабилизации горения в камере сгорания двигателя. Но, несмотря на недостатки углеводородные топлива дешевы и удобны в использовании, а их объемная теплотворная способность выше, чем у водорода.

Реакция взаимодействия углеводородов с водяным паром в общем виде может быть выражена уравнением:

CnHm + nH2O = nCO + ((2m+n)/2) H2,

Ниже приведены реакции конверсии этана, этилена, пропана, бутана и их тепловой эффект:

C2H6 + 2H2O = 2CO +5H2, ∆H= 347, 5 кДж,

C2H4 + 2H2O = 2CO +4H2, ∆H=226 кДж,

C3H8 + 3H2O = 3CO +7H2, ∆H=497, 69 кДж,

C4H10 + 4H2O = 4CO +9H2, ∆H=651, 27 кДж.

Одной из газофазных термохимических реакций, обладающих существенным тепловым эффектом и приемлемым уровнем скорости и температур протекания, является реакция к паровой конверсии метана:

CH4 + H2O = CO +3H2, ∆H=206 кДж.

Реакция сопровождается интенсивным конвективным движением среды, что обеспечивает достаточно большие значения коэффициента теплопередачи и малое термическое сопротивление между средой и нагретой стенкой. В результате температура поверхности будет понижаться.

Более детально процесс конверсии топлива можно представить так (рисунок 2): углеводородное топливо, поступающее из системы подготовки топлива, направляется по двум каналам. Основная часть идет в камеру сгорания. Меньшая часть направляется в термохимический реактор, одной из стенок которого является внутренняя стенка камеры сгорания. В термохимический реактор поступают также пары воды. Полученный в результате паровой конверсии водород смешивается с исходным топливом. Таким образом, в камеру сгорания попадает метан, обогащенный водородом, что повышает теплотворную способность топлива.

Рисунок 2 - Схема паровой конверсии топлива 1- камера сгорания; 2 – реактор углеводорода;3 – рубашка

Часть выделившейся энергии создает тепловой поток на стенку реактора, который и используется для проведения реакции паровой конверсии.  При этом происходит снижение температуры стенки камеры сгорания [3].

Заключение

При скоростях входа гиперзвукового аппарата в атмосферу его конструкция нагревается не только конвективным тепловым потоком от раскаленного газа, но и за счет излучения сжатого слоя, лучистый тепловой поток от которого соизмерим с конвективным нагревом. Тепловые потоки, которые воздействуют на спускаемые аппараты при таких скоростях входа, превышают возможности радиационного охлаждения или аккумулирование, поэтому при данных условиях используется метод тепловой конверсии топлива [3].

В данной работе описан принцип метода тепловой конверсии и его особенности, а так же представлены варианты топлива, которые можно использовать для этих целей.

Список использованных источников

- Нужна тепловая защита: [Электронный ресурс] // ИНФОЛИО. 2018. URL: https://scfh.ru/papers/iz-atmosfery-v-kosmos-vozdushno-kosmicheskiy-samolet-transport-budushchego/. (Дата обращения: 05.07.2019);

# Полежаев, Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия, 1976. 392 с.;

# Куранов А.Л., Корабельников А.В., Михайлов А.М., Принципы управления и моделирования тепловой защиты гиперзвукового летательного аппарата, Санкт-Петербург, Издательство Политехнического университета, 2014;

- Турчак А.А., Фрайштадт В.Л., Куранов А.Л. Новые гиперзвуковые технологии по концепции «Аякс» Полет, №9, 1999;

- Носач В.Г. Энергия топлива. Киев: Наукова думка, 1989;

- Корабельников А.В., Куранов А.Л. Рыжиков С.С. Химическая регенерация тепла и преобразования топлива в энергетических установках. Физико-химическая кинетика в газовой динамике, №10, 2006, с. 1-12;

- Яновский Л.С., Шигабиев Т.Н., Галимов Ф.М., Иванов В.Ф. Эндотермические топлива и рабочие тела силовых и энергетических установок. Казань: Изд-во РАН, 1996, 264 с.;