УДК 621.45.022.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИКАМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ СВЕРХЗВУКОВОГО ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ

И.А. Вихрова, А.И. Лаптинский

E-mail: ir-vikhr@yandex.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) относится к классу двигателей, в которых тяга создается за счёт реактивной струи, истекающей из сопла. В ПВРД для сжигания горючего используется кислород, который содержится в атмосферном воздухе. Данный вид двигателей привлекает конструкторов простотой своего устройства, но главное - способностью работать на сверхзвуковых скоростях и в наиболее разреженных слоях атмосферы, то есть в таких условиях, в которых ВРД других типов работать не могут  или оказываются малоэффективными.

Одной из главных проблем конструирования ПВРД является организация сгорания топлива при сверхзвуковых скоростях потока. В данных условиях время пребывание горючего в камере сгорания резко сокращается, что делает проблематичным эффективное смешения горючего с окислителем (кислородом). Иногда для того, чтобы топливо успело среагировать, требуется значительное увеличение длины камеры сгорания двигателя, что, соответственно, ведет к увеличению габаритов. Для того, чтобы химическая реакция прошла в полном объеме и горючее успело полностью сгореть за такой малый промежуток времени, необходимо подготовить топливную смесь перед воспламенением, поэтому особый интерес представляет исследование зоны смешения компонентов топливной смеси.

В работе с помощью численного моделирования решена трехмерная задача о смешении и горении топливной смеси (керосин – воздух) в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Поток воздуха при температуре 350 К с массовым расходом 1,2 кг/с поступает в камеру сгорания ПВРД через входное сечение, где смешивается с керосином, который  впрыскивается в камеру через форсунки при температуре 450 К с массовым расходом 1,5 кг/с. Далее происходит смешение горючего с окислителем и последующее горение этой смеси. Продукты сгорания выходят через выходное отверстие. В работе приведены результаты расчетов, на основе которых сделан анализ.