УДК 669.713

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИ РЕАГИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ТЕПЛООБМЕННИКА

И. А. Вихрова
E-mail: ir-vikhr@yandex.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова

Теплообменники широко используются в химической, нефтяной, пищевой, фармакологической промышленности  в основном для нагрева или охлаждения  рабочей среды (жидкость или газ). Кроме непосредственно съема тепла в рабочей среде могут происходить различные физико-химические процессы, определяемые конкретным технологическим процессом.

В данной работе рассматривается применение теплообменных аппаратов в технических процессах повышения октанового числа бензина. Октановое число бензина можно повысить несколькими способами: применение специальных присадок, термический крекинг, каталитический крекинг.  Последний способ является наиболее эффективным, но может быть реализован только в промышленных технологиях с применением специальных теплообменных устройств (теплообменников) [1].

В настоящей работе приведен  обзор таких устройств,  рассмотрены принципы их работы и дан сравнительный анализ.  На основе этого анализа выделены характерные элементы конструкций, которые позволили комплексную задачу разбить на ряд подзадач и  сформулировать  математическую модель, позволяющую рассчитать конкретное устройство.

Поскольку прямое моделирование сложной конструкции с множеством элементов и учетом всех химических процессов является очень ресурсоемкой задачей, то в работе рассматривается упрощенная модель.  В качестве основы  берется модель течения в пористой  среде. Теплосъем  моделируется переменным коэффициентом  теплопроводности пористого каркаса. А различная геометрия внутренних элементов теплообменника моделируется переменным заданием пористости.  Особенностью данной работы является то, что эти коэффициенты задаются в виде функций.  В свою очередь, для нахождения вида этих функций решается ряд модельных задач, имитирующих простейшие элементы теплообменника (сопряженная задача течения теплоносителя по трубочке и внешнего обтекания с учетом теплообмена и т.д.).
	Приведен пример применения сконструированной модели для расчета устройства целиком.

Литература

- Гуреев А.А., Жаров Ю.М., Смидович Е.В. Производство высокооктановых бензинов / Москва:Химия,1981.