УДК  629.7.025.84

Влияние формы законцовок на обтекание лопастей несущего винта вертолёта

Д. Г. Ковытин

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Несущий винт вертолёта- один из самых важных узлов, поэтому важно грамотно спроектировать его. Целью работы является исследование картины обтекания лопастей несущего винта вертолёта в зависимости от формы законцовок. Численно моделируется течение газа около лопастей с различной геометрией законцовок лопастей. 						В работе исследуется влияние формы законцовок на распределение различных параметров на концах лопастей. У современных вертолетов окружная скорость конца лопасти достигает величины 220…230 м/с, что соответствует числам Маха наступающей лопасти при максимальных скоростях полета M =1.05…0.95. При таких скоростях полёта концевые сечения лопастей обтекаются трансзвуковым потоком газа. При этом возникают критические явления: обратное обтекание и волновой кризис. Исходя из вышеперечисленных причин, при проектировании современного скоростного вертолета необходимо обеспечить компромисс при выборе частоты вращения винта: с одной стороны – уменьшение числа М конца наступающей лопасти позволяет ослабить проявление эффектов сжимаемости воздуха; с другой стороны – увеличение окружной скорости конца лопасти приводит к уменьшению зоны срыва и обратного обтекания на диске несущего винта. Для борьбы с критическими явлениями существуют несколько методов: использование специальных профилей, профилировка лопастей (изменение относительной толщины профиля по длине лопасти) и установка специальных законцовок. Использование законцовок способствует уменьшению влияния критических явлений таких как зона обратного обтекания и срыва потока.						Исследование данной проблемы начинается с изучения уже проделанных расчётов аэродинамических характеристик профиля и моделей крыльев, проведённых Ю.М. Игнаткиным, С.Г. Константиновым на суперкомпьютере МАИ в CFD пакете ANSYS FLUENT. Исследовались четыре различные формы законцовки. При этом, вращение лопасти, вибрации в шарнирах, маховые движения лопастей не учитывались.  Для проверки результатов численного моделирования	в МАИ был поставлен эксперимент в дозвуковой аэродинамической трубе НК МАИ и сверхзвуковой- Т-2 МАИ. Результаты численного моделирования МАИ показаны на рисунке 1 (коэффициент подъёмной силы от угла атаки).

Рисунок 1. Зависимость коэффициента подъёмной силы конца лопасти от угла атаки

Исходя из результатов численного моделирования, было выбрано дальнейшее направление исследований аэродинамики несущего винта вертолёта в сторону более подробного изучения влияния формы законцовок на обтекание несущего винта и усложнения условий задачи.